Technická zpráva

Použité podklady a normy :

ČSN EN 1990 	Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991 	Zatížení konstrukcí

ČSN EN 1993 	Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN EN 1992 	Navrhování betonových konstrukcí

ČSN EN 1996-1-1	Navrhování zděných konstrukcí

ČSN 73 1001		Základová půda pod plošnými základy

Software : Scia Engineer 2012

Původní projektová dokumentace :

INS ATELIÉR NÁCHOD 12 1996 – nekompletní projektová dokumentace

VRT V4, V5, V7 z IGP pro proj dokumentaci z r. 1990

Předmětem statického posouzení jsou stavební úpravy a přístavba objektu

Základové poměry

Dle výše uvedených vrtů se v místě staveniště nacházejí navážky v tloušťce 0,5m až 1,3m. Pod navážkami jsou vrstvy červenohnědého silně  hlinitého písku ,SM dle

ČSN 73 1001,  případně hlína červenohnědá tuhá, písčitá MI – tabulková výpočtová únosnost 150 kPa (dle ČSN 73 1001).

Poloha vrtů není vzhledem k objektu specifikována, výšková úroveň ohlubní je

242,1 m.n.m – 243 m.n.m. Výšková úroveň +- 0 je ca 242,8 m.n.m.

Popis stávajících konstrukcí

Stávající objekt je dvoupodlažní převážně zděná budova v kombinaci se železobetonovými sloupy s průvlaky ve středním obloukovém traktu a v traktu šaten.

Krajní trakty

Trakt s učebnami

Konstrukčně podélný dvoutrakt o světlostech 7m (učebny) a 2,4 m (chodbový trakt).   	Trakt se šatnami

Konstrukčně podélný dvoutrakt  s obvodovým zdivem a vnitřními železobetonovými sloupy s průvlaky uvnitř dispozice.

Dle technické zprávy statické části původní projektové dokumentace jsou použity tyto materiály:

Svislé nosné konstrukce

Obvodové  zdivo cihly Kintherm 49 MK (490x247x140) P10,  MVC 2,5, tl. zdiva 500mm,  meziokenní pilíře cihly plné P 30, MC 15

Vnitřní zdivo Kintherm 36/14 H (365x247x140), MVC 2,5.

Železobetonové konstrukce beton B20, ocel 10425 - V

Vodorovné nosné konstrukce

Strop nad 1.n.p. - železobetonové předpjaté panely  Spirolly při větším rozpětí,  jinde   prefabrikované stropní panely PZD

Krovová konstrukce - dřevěné sbíjené vazníky uložené na věnci obvodových zdí.

Střední trakt

Kombinace svislých monolitických železobetonových a zděných  konstrukcí, stropní konstrukce železobetonové panely v kombinaci s monolitickými dobetonávkami a monolitickou železobetonovou deskou - beton B20, ocel 10425 - V

Založení

Základové pasy z prostého betonu pod nosným zdivem, železobetonové základové pasy v místech nosné konstrukce skeletové.

Hloubka založení 1,3 m pod úrovní terénu, zeminy v podzákladí nejsou specifikovány, pouze min. hloubka založení 1m pod UT.

Přístavba

Zděný objekt  částečně o dvou nadzemních podlažích, přistavený k východní straně jižního křídla stávajícího objektu. Přístavba je od stávajícího objektu oddilatována.

Založení  je navrženo na základových pasech z prostého betonu v hloubce shodné se základy stávajícího objektu, tj. 1,3 m pod úrovní  +- 0 . (podlaha  1.n.p.). V místech s  křížením se stávající ležatou kanalizací bude pravděpodobně nutné upravit hloubku založení. Ve stěně s železobetonovými sloupy je navržen základový pas železobetonový, v místě sloupů bude do pasu zakotvena výztuž těchto sloupů. Výztuž pasu cca 60 kg/m3. Vzhledem k tomu, že skrz základový pas probíhá stávající kanalizace pf. 125 mm bude pravděpodobně nutná úprava pasu včetně jeho vyztužení – bude rozhodnuto na místě.

Šířka základů byla navržena výpočtem pro max. napětí v podzákladí 0,16MPa.

Vzhledem k tomu, že nelze jednoznačně určit zeminy v podzákladí, požadujeme přejímku základové spáry za účasti  projektanta a případně geologa, event. bude nutná korekce šířky základů. Úroveň základové spáry nesmí být v žádném případě v úrovni navážek.

Základy budou oddilatovány od základů stávajících.

Svislé nosné konstrukce

Jsou navrženy převážně zděné z keramických tepelně izolačních tvárnic na maltu pro tenké spáry.  Ve stěně pod strojovnou vzduchotechniky jsou železobetonové sloupy ve stěně  pod stojkami ocelového rámu. Ocelový rám ve strojovně vzduchotechniky je svařovaný z válcovaných profilů HEA 160 (sloupy)  a HEB 280 (vodorovná příčle). Ocelové sloupy  budou kotveny lepenými šrouby do železobetonové desky v místě železobetonových  sloupů 1.n.p.,nosník HEB 280 bude protažen až na obvodové zdivo. Ztužující příčka tl. 150 mm vedle stávající obvodové zdi bude kotvena k ocelovému sloupu přivařenou pásovou ocelí zakotvenou do horizontální spáry zdiva – vždy ob spáru (tj. po 0,5 m).

Železobetonové sloupy budou do úrovně nadedveřních překladů rozšířeny tak, aby bylo možné uložení překladů, od této úrovně budou zúženy na 300 mm. Zdivo bude se sloupy propojeno systémovými sponami. Výztuž sloupu cca 60 kg/m3. Obvodové zdivo

tl. 500 mm (P 8), vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm a 200 mm (P10), vše na maltu pro tenké spáry.

Statické posouzení bylo provedeno pro zdící prvky skupiny 2  pevnosti P10 (P8 obvodové zdivo) na maltu pro tenké spáry.

V nosných zdech tl. 200 mm (z tvárnic 175 mm) nesmí být provedeny jakékoliv drážky.

Přístavba je oddilatována od stávajícího objektu, ztužení v podélném směru zajišťují příčky tl. 140 mm, které budou provázány s nosným zdivem. V úrovni stropu je navrženo kluzné připojení příček.

Překlady nad otvory jsou navrženy systémové, nosné zdivo – překlady 7 výšky 240mm,

příčky - překlady ploché 14,5.

Stropní konstrukce

Navržena monolitická železobetonová deska tl. 200 mm v obou nadzemních podlažích.

V 1.n.p. je uložena na příčných nosných zdech a na zdi obvodové,  v prostoru pod strojovnou vzduchotechniky (v krajním poli ) je navržena deska armovaná obousměrně. Ve 2.n.p , strojovna vzduchotechniky, jsou stropní desky uloženy na příčných obvodových zdech a na spodní přírubě nosníku HEB 280. Horní výztuž přivařit k ocelovému nosníku.

Navrhovaná výztuž železobetonové desky stropu 1.n.p. v prostoru pod strojovnou cca 120 kg/m3, výztuž zbývající části cca 100 kg/m3 ,výztuž železobetonové desky stropu 2.n.p cca 120 kg/m3.

Navrhované stavební úpravy ve stávajícím objektu

V rámci stavebních úprav ve stávajícím objektu dochází k probourání nových otvorů, případně rozšíření otvorů stávajících.

Překlady na novými, event. rozšiřovanými otvory jsou navrženy prefabrikované železobetonové, event. z válcovaných I nosníků pro větší rozpětí.

Pilíř mezi dveřními otvory mezi chodbou 106 a místnostmi 108 a 109 bude vyzděn z plných cihel P20 na maltu MC10. Nové dveřní otvory budou bourány až po vyzdění pilíře a dosažení  jeho únosnosti.

Rozšíření otvoru mezi místnostmi 105 a jídelnou.

Stávající otvor bude rozšířen na světlost 2,7 m, minimální rozměr pilíře musí zůstat  750 mm.

Statické posouzení bylo provedeno dle ČSN EN 1996-1-1 pro cihly  Kintherm pevnosti P10 a nastavovanou maltu M2,5 (dle pův. dokumentace), pro  odhadnutou objemovou hmotnost cihel 1100kg/m3, rozměr pilíře 750 x 500 mm.  Pokud nebude před započetím bouracích   prací  ověřená  certifikovanou firmou kvalita zdiva – hodnoty min. dle uvedených v projektové dokumentaci, bude pilíř přezděn z cihel plných  pevnosti P20 na MC5  , obdobně jako pilíř mezi chodbou 106 a místnostmi 108 a 109.

Rozšíření otvoru nutno provést až po osazení překladů z nosníků I160, event. vyzdění nového  pilíře. Překlady budou osazeny střídavě z jedné a druhé strany po předchozím provizorním prostorově tuhém  podepření zdiva nad překladem stávajícím a přilehlé stropní konstrukce. Poté budou demontovány překlady stávající a osazeny překlady nové.  Nosníky budou osazeny na podbetonávky, horní příruby budou propojeny přivařenou pásovinou ve třetinách rozpětí. Zdivo nad překlady je nutno řádně aktivovat – vyklínovat, příp. použit expandační maltu.

Pokud pilíř nebude nutno přezdít, bude pilíř stávající odříznut ve svislé spáře mezi cihlami.

Překlady nad prostupy VZT

Překlady pod věnci nad prostupy šířky 1,9 m mezi místnostmi 104 – 106 a 106 – 138 jsou navrženy z válcovaných I nosníků  - 4 I140 a 6 I100, které budou osazeny těsně pod věncem.

Před provedením prostupu pro VZT je nutné osadit překlady z válcovaných I nosníků

4 I140 nade dveřmi dle přiloženého schematu.

Překlady budou osazeny na podbetonávky. Před započetím bouracích prací je třeba provést provizorní podepření přilehlé stropní konstrukce.

Prostupy ve stropních konstrukcích

Veškeré nové prostupy ve stropních panelech musí být provedeny pouze v rámci dutin (profil max. cca 120 mm). Prostupy budou vrtány, nesmí být přerušena výztuž panelu.

Bourání všech otvorů v nosných zdech musí být provedeno odříznutím.

Při bouracích pracech nutno omezit používaní nástrojů vyvolávajících otřesy, vybouraný materiál neskladovat na stropních konstrukcích.

Případné nejasnosti nebo odlišnosti oproti předpokladům v projektu budou řešeny na místě v průběhu realizace za účasti projektanta.

Materiál  nových konstrukcí:

Ocel   S 235

Beton C 20/25 XC1 , beton železobetonového základu C 20/25 XC2

Výztuž 10 505 – R,

Zdivo – obvodové zdivo keramické – min. pevnost P8 – malta pro tenké spáry

vnitřní nosné zdivo keramické P10, malta pro tenké spáry

Pilíř- cihly plné P20, MC 10

Zatížení

Stálé skladba  podlaha + podhled strojovna vzduchotechniky 3 kN/m2

Stálé skladba střechy+ podhled 1,0 kN/m2

Užitné strojovna vzduchotechniky 5 kN/m2

Užitné střecha 1.n.p. 2kN/m2

Užitné střecha 2.n.p. 0,75 kN/m2

Sníh 1.oblast 0,7 kN/m2

Užitné zatížení ve stávajícím objektu se nemění

duben 2023		         Ing. Z. Čiháčková

Seznam příloh

D1.2.1 Technická zpráva + statické posouzení

D1.2.2  Přístavba 1.n.p. - výkres tvaru

D1.2.3	  Přístavba 2.n.p. - výkres tvaru

D1.2.4  Železobetonový základový pas – rozmístění výztuže

D1.2.5  Sloup S1, S2 – rozmístění výztuže

D1.2.6  Strop nad 1.n.p. - rozmístění výztuže

D1.2.7  Strop nad 2.n.p – rozmístění výztuže

D1.1.8  Ocelový rám 2.n.p.