PLÁN BOZP

ve  fázi  přípravy  stavby  zpracován  na  základě  požadavků  zákona  č. 309/2006 Sb.

Plán  BOZP je základním systémovým dokumentem pro zajištění bezpečnosti práce na staveništi. Je souhrnem opaření pro eliminaci rizik na konkrétním staveništi, ale také posouzení vlivu stavby na bezpečnost veřejnosti v okolí.

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB, OBCHODU A GASTRONOMIE SMIŘICE

PŘÍSTAVBA KE STÁVAJÍCÍMU OBJEKTU

| INVESTOR : | Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králová, Velká 3, 503 41 Hradec Králové |
| --- | --- |
| Podpis : |  |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT : | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové IČO: 64792374 HIP : Ing. Jiří Hájek, ČKAIT – 0601767 |
| Podpis : |  |
| KOORDINÁTOR BOZP ve fázi přípravy stavby : | Ing. Monika Palkosková Durychova 1382, Hradec Králové č.osv. ČSSK/0292/KOO/2020 |
| Podpis : |  |

OBSAH :

A. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a koordinátorovi	3

Základní charakteristika objektu	4

stavební řešení	4

konstrukční a materiálové řešení	5

B. Situační výkres stavby	7

C. Požadavky na obsah plánu	7

1. základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby :	7

2. postup na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření	7

a)zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem	10

b) osvětlení stavenišť a pracovišť	14

c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jeho poškození	14

d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru	15

e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení	16

f) posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy	17

g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu	17

h)  postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů	17

i) způsob zajištění bezbariérového řešení	20

j) postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění	20

k) postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí	22

l) postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace	25

m) postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor	26

n) řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce	27

o) postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany	28

p) zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů	31

q) postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh  prací	33

r) zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní prací	33

s) zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou	33

t) postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností	33

u) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů	33

v) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené zejména s používáním toxických chemických látek, ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu	33

D. Ostatní  doplňující  informace	33

Obecné  informace  o  vzájemné  komunikaci  na  stavbě	33

Přílohy:	34

1. OOPP	35

2. Školení pracovníků a návštěv stavby	35

# A. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a koordinátorovi

1. údaje o stavbě

a) základní údaje o druhu stavby,

Investor : Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové,

Velká 3, 503 41 Hradec Králové

b) název stavby,

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB, OBCHODU A GASTRONOMIE SMIŘICE

PŘÍSTAVBA KE STÁVAJÍCÍMU OBJEKTU

c) místo stavby,

„Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Smiřice – stavební úpravy a přístavba“ vše umístěné na pozemku st. č. 943, p. č. 1296 a p. č. 1136 v kat. území Smiřice.

Situace  širších  vztahů.

d) charakter stavby (zejména zda je stavba, jedná se o změnu dokončené stavby, nebo o odstraňování stavby),

Jedná se o změnu dokončené stavby Střední školy služeb, obchodu a gastronomie Smiřice

## Základní charakteristika objektu

### stavební řešení

Stávající budova se tvarově a výškově nemění. Novou přístavbou se však rozšíří její levé – jižní křídlo. Navrhovaná přístavba podél levého křídla budovy je obdélníkového tvaru z poloviny jednopodlažní a z poloviny dvoupodlažní s plochou střechou.

Stávající barevnost fasády je v odstínu světle žluté s barevnými akcenty mezi okny, která jsou v barvě zelené a sytě žluté. Přístavba je navržena v sytě žlutém odstínu, který je použit na stávající fasádě objektu.

Přístavba bude vyzděna z keramického tepelněizolačního zdiva se stropními konstrukcemi ze železobetonové desky a s plochou střechou z fólie z měkčeného PVC s klasifikací Broof (t3).

Okenní otvory přístavby respektují měřítko i barevnost (bílá) stávajících oken objektu. Jsou navrženy z plastových profilů se zasklením z tepelněizolačního trojskla.

Ve vstupní hale je navržena vestavba jídelny s dělícími příčkami z hliníkových prosklených stěn z důvodu možnosti prosvětlení prostoru denním světlem.

### konstrukční a materiálové řešení

- nová přístavba včetně fasády

- úpravy dílen s chodbou

- úpravy vstupní haly s jídelnou

- úpravy hygienického zařízení

- úpravy šaten

e) účel užívání stavby,

Stavba je určena pro školní výuku v oboru služeb, obchodu a gastronomie

f) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

Doba  výstavby : bude určena dle finančních prostředků a dle podmínek výběrového řízení

g) vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby.

Novostavba  bude  prováděna  v nezastavěném území a práce nebudou  mít  negativní vliv  na  okolí.

Nutno  provádět  práce  s nejvyšším  zabezpečením proti  hluku,  prachu  a  otřesům, jelikož práce budou prováděny vedle stávající loděnice.

2. odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní předpisy a soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu.

Vyhodnocení  z hlediska  zákona  č. 309/2006 Sb. dle §14 a §15

Předpokládaný počet zhotovitelů : předpokládá se působení  zaměstnanců  více  než  jednoho  zhotovitele.

Povinnost  určit  koordinátora a  zpracovat  Plán BOZP :

- předpokládaná doba trvání  je více než 30 dní a více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo

- realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

NUTNÉ :

- bude určen Koordinátor BOZP při realizaci stavby,

- bude zpracován Plán BOZP při realizaci stavby,

- bude posláno Oznámení o zahájení stavby na Oblastní inspektorát práce pro

Královéhradecký kraj a Pardubický kraj

Na stavbě budou prováděny tyto práce:

Na stavbě budou prováděny tyto práce s rizikem:

- 1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m.

- ANO - NE

- 2. Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle přímo

použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických

činitelů podle zvláštních právních předpisů.

ANO - NE

- 3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy.

ANO – NE

- 4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí.

ANO - NE

- 5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.

ANO - NE

- 6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení.

ANO - NE

- 7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy.

ANO - NE

- 8. Potápěčské práce.

ANO - NE

- 9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).

ANO - NE

- 10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů.

ANO - NE

- 11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

ANO – NE

3. údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště,

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.

Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové

IČO: 64792374

b) jméno hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace.

Projekční tým:

Ing. Jiří Hájek	ČKAIT – 0601767

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (IP00)

Stavební část:	Ing. arch. Adéla Andres

Stavební část:       Ing. arch. Tereza Jirásková, ČKA – 04016

Autorizovaný architekt pro obor architektura (A.1)

# B. Situační výkres stavby

KOORDINAČNÍ SITUACE

xxxxx

# C. Požadavky na obsah plánu

## 1. základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby :

Účelem  tohoto plánu BOZP je vytvořit podmínky pro ochranu života a zdraví všech účastníků výstavby. Všichni  účastníci  výstavby  jsou  povinni  si  počínat  tak, aby při  provádění  stavebních  prací  nedocházelo  k poškození  majetku  a  zdraví  osob  zúčastněných  při  výstavbě.

Plán  BOZP  nenahrazuje  právní  a  ostatní  předpisy  v oblasti  BOZP, které  jsou  pro  realizaci  stavební  činnosti  závazné.  V návaznosti  na  obecně  platné  předpisy, projektovou  dokumentaci, záměry  a  cíle  zadavatele  stanovuje  pravidla  systému  řízení  bezpečnosti  práce  na  staveništi.

Vydané  doklady  orgány  státní  správy  ke  společnému  povolení :

- Městský úřad Smiřice, č. spisu SMI/0025/Výst/22/TK, čj.  SMI/1560/Výst/22/TK, ze dne 19.4.2022

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (vyjádření zn. 001121468058 ze dne 19.11.2021, sdělení zn. 0101637310 ze dne 15.11.2021)

- CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 (vyjádření čj. 886901/21 ze dne 17.12.2021)

- GasNet Služby, s.r.o., IČO: 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno (stanovisko zn. 5002501923 ze dne 30.11.2021)

- Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 (vyjádření zn. SPU 397445/2021/Ly ze dne 25.10.2021)

- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 – vlastník sousedního pozemku p. č. 732/1 (koryto vodního toku) v kat. území Smiřice

- Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta (osvědčení – souhlas mlčky k žádosti čj. MMHK/142141/2021 ze dne 14.09.2021)

- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí (souhrnné stanovisko zn. SZ MMHK/142126/2021/ŽP2/Hlav MMHK/073128/2021 ze dne 27.04.2021, závazné stanovisko zn. MMHK/170787/2020/ŽP/Exn MMHK/145099/2021 ze dne 19.08.2021)

- Magistrát 	města 	Hradec 	Králové, 	odbor 	památkové 	péče 	(závazné 	stanovisko 	zn. MMHK/142149/2021/PP/Jen, čj. MMHK/168467/2021/PP/Jen)

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje (závazné stanovisko zn. S-KHSHK 29783/2021/4, čj. KHSHK 36610/2021/HDM.HK/Kw ze dne 10.11.2021)

Podklady  pro  zpracování  plánu  BOZP :

- Projektová  dokumentace  stavby

## 2. postup na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření

OBECNĚ

Prováděné práce budou  organizovány tak, aby byla dodržována platná legislativa České republiky .

Nedílnou součástí plánu BOZP budou technologické/pracovní postupy (dále jen TP) zpracovávané jednotlivými zhotoviteli stavby, které budou následně začleňovány do postupu a koordinace prací s přihlédnutím jednak k bezpečnému provádění a též k možnému vzájemnému ohrožení zhotovitelů.

Tyto technologické postupy jsou jednotliví zhotovitelé stavby povinni předkládat 8 dnů před zahájením prací koordinátorovi BOZP tak, aby je bylo možno zapracovat do „Plánu BOZP” a jeho aktualizací.

Zhotovitel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování  na pracovišti .

Celkový harmonogram stavby , včetně termínů bude předložen dodavatelem  investorovi před zahájením stavby.

Aktualizace plánu BOZP

Plán musí být přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby, jak je dáno zákonem č, 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V rámci aktualizací Plánu BOZP musí být zajištěny základní požadavky na evidenci změn. Neplatná vydání budou jednoznačně identifikována. S jednotlivými změnami budou dotčení zhotovitelé a jiné osoby prokazatelně seznamováni bez zbytečného prodlení v rámci KD BOZP k plnění Plánu BOZP, popřípadě formou odeslaného zápisu koordinátora BOZP na staveništi.

Obecné povinnosti kladené na pracovníky stavby z hlediska BOZP

  - počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané pracovní postupy.

  - při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti.

  - neprovádět práce, pro něž nejsou poučeni ani vyškoleni, zejména práce, které vyžadují zvláštní odbornou kvalifikaci.

  - dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě.

  - každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému.

  - při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit, informovat o nich neodkladně nadřízeného.

  - používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky.

  - dodržovat protipožární opatření.  ochraňovat životní prostředí.

Zajištění první pomoci

Hlavní zhotovitel stavby musí mít k dispozici pro poskytování první pomoci na staveništi traumatologický plán, který musí být dostupný na každém označeném místě první pomoci.

Vybavení prostředky a pomůckami pro první pomoc zajistí každý zhotovitel, Spojení na záchrannou službu budou umístěna na viditelném místě v zařízení staveniště a v objektu přístavby školy.

Na stavbě bude umístěna lékárnička pro případ nutnosti poskytnutí První pomoci v prostoru zařízení staveniště - stavebních buněk, případně doprovodných vozidel. Obsah lékárničky pro staveniště musí mít každý zhotovitel stanoven a odsouhlasen lékařem poskytujícím mu pracovnělékařské služby,

Označení místa první pomoci, umístění tísňového telefonu a ohlašovny požáru; odpovídá hlavní zhotovitel stavby

ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

PŘI ZPOZOROVÁNÍ POŽÁRU, NEBO JINÉ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI, JE KAŽDÝ POVINEN:

- Provést nutná opatření k likvidaci události a zamezení jejího šíření, vyprostit zraněné a poskytnout první pomoc, zásah hasicími přístroji, vodou, vypnout zařízení, uzavřít uzávěry, ohraničit únik provozních kapalin. s.).

- Varovat osoby v okolí místa události — vyhlásit poplach, provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob.

- V závislosti na rozsahu ohlásit událost nadřízeným a havarijním službám (hasiči, policie, zdravotní záchranná služba), případně zajistit ohlášení prostřednictvím pověřené osoby na ohlašovnu požáru, policii, zdravotní záchrannou službu,

- Dle svých schopností a možností poskytnout pomoc při evakuaci a poskytnout jinou pomoc, např. při záchraně tonoucích, hasebním zásahu, nebo vyprošťování osob apod.

ZPŮSOB A MÍSTO OHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Mimořádnou událost nebo úraz ohlásit osobně nebo prostřednictvím pověřené osoby nebo pomocí mobilního telefonu. Mimořádnou událost nebo úraz také ihned ohlásit nadřízenému (stavbyvedoucímu) a koordinátorovi BOZP při realizaci stavby.

V hlášení uveďte: kdo volá, kde jste, co se stalo, rozsah události a ohrožení osob, číslo své telefonní stanice (mobilu).

ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POPLACHU V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ DALŠÍCH OSOB

Požární poplach se vyhlašuje hlasitým voláním

„HOŘÍ”, nebo „HOŘÍ, OPUSŤTE STAVENIŠTĚ”.

POSTUP OSOB PŘI VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Vedoucí zaměstnanec (stavbyvedoucí) zajisti pověřenou osobu pro očekávání příjezdu záchranných složek na příjezdové komunikaci u vstupu na staveniště. Dále se přesvědčí o tom, zda všichni opustili pracoviště. V závislosti na situaci vedoucí zaměstnanec organizuje evakuaci, určí trasu evakuace a shromažďovací prostor. Na shromažďovacím prostoru provede kontrolu počtu zaměstnanců a osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti, zda všichni opustili pracoviště.

Zaměstnanci v ohroženém prostoru, ostatní zaměstnanci na pokyn vedoucího zaměstnance (stavbyvedoucího):

- ukončí činnost,

- pokud možno nejbližším východem opustí pracoviště a odeberou se na shromažďovací prostor, Shromažďovací prostor bude na volném prostranství u staveniště. Vždy tak, aby osoby nepřekážely příjezdu záchranné služby. Zde se osoby shromáždí do skupin podle jednotlivých společností, aby bylo možné provést kontrolu počtu osob a tím ověřit zda všichni opustili nebezpečný prostor,

### a)zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem

Zajištění  staveniště : vlastní zařízení  staveniště  se  nachází  vedle stavby mimo stávající objekt

Z hlediska zabezpečení staveniště bude po  celém  obvodu  stavby  zřízeno oplocení o výšce min. 180 cm,  které bude označeno  zákazovými  značkami –  zákaz vstupu na staveniště  a  zdůrazněno  barevnou  páskou.  Vjezd a výjezd na  staveniště  bude označen  značkou  přednosti  pro  projíždění.

Riziko :

- pád, zřícení oplocení a zasažení osoby

Opatření :

- správné konstrukční provedení oplocení;

- udržování oplocení

Zázemí pro vedení stavby a sociální zařízení pro účastníky výstavby bude, umístěno v prostorách zařízení staveniště,

Prostory ke skladování materiálu jsou v prostorách staveniště.

Vstupy na staveniště musí být označeny příslušnými bezpečnostními značkami (zákaz vstupu nepovolaným osobám, vstup na staveniště nahlaste vedoucímu pracovníkovi, riziko úrazu ve smyslu NV č. 591/2006 Sb. (provedení dle NV č. 11/2002 Sb., ve znění NV č, 405/2004 Sb.). V případě umístění kontejneru na odpad nebo stavebního materiálu na komunikaci, popřípadě parkování a zajíždění vozidel na pěší komunikaci, požádá zhotovitel (nebo jím pověřená osoba) před zahájením prací o zvláštní vyznačení na komunikaci.

Zhotovitel zabezpečí úklid komunikace, pokud bude vyjíždějícími vozidly znečištěna a zabezpečí vybavení pracovníků výstražnými vestami.

Na staveništi nebudou skladovány pohonné hmoty, které by mohly kontaminovat půdu ropnými látkami. Na stavbě nebude odstraňován žádný odpad, Zhotovitel zabezpečí odstranění nebo využití odpadu v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění.

Souvislý přilehlý prostor bude označen příslušnými dopravními značkami „zákaz vjezdu“ a „stavba nepovolaným osobám vstup zakázán“.

Na všech přístupech ke staveništi, nebo do prostor možného ohrožení vlivem stavební činnosti; dále pak dle potřeby na oplocení stavby.

Na viditelném místě při vstupu na staveniště musí být umístěny značky :

Příkaz k použití ochranné přilby nejen během pracovní činnosti, ale již při samotném vstupu do daného prostoru, k vyloučení nebo snížení rizika vzniku úrazu hlavy.

Příkaz k použití vesty s vysokou viditelností nejen během pracovní činnosti, ale již při samotném vstupu do daného prostoru, k vyloučení nebo snížení rizika střetu nebo srážky při snížené viditelnosti

Označení elektrického zařízení s hlavním vypínačem elektrické energie, příkaz k vypnutí v případě nebezpečí a zákaz použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím.

Na viditelném místě u elektrického prozatímního zařízení s hlavním vypínačem.

| POZOR VÝKOP | Upozornění na nebezpečí úrazu při pádu do výkopu — v místech, kde budou probíhat výkopové práce při zemních pracích. Na viditelném místě při provádění výkopu, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu dle výskytu rizika. |
| --- | --- |

|  | Upozornění na nebezpečí úrazu při pádu do prohlubně nebo jámy. Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě v blízkosti prohlubně, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu dle výskytu |
| --- | --- |
| NEBEZPEČÍ PÁDU DO PROHLUBNI |

Upozornění na provádění prací ve výškách a nebezpečí úrazu v souvislosti s prováděnými pracemi. Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti, možnost vyvěšení na přechodnou dobu dle výskytu rizika

Označení místa, kde se nachází hasicí přístroj nebo přístroje,

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na stanovišti hasicích přístrojů

Označení místa, kde se nachází pohotovostní telefon a které je určeno k ohlášení požáru.

Označení ošetřovny nebo místa k poskytování první pomoci na staveništi.

POZOR - NAHOŘE SE PRACUJE

Upozornění na provádění prací ve výškách a nebezpečí úrazu v souvislosti s prováděnými pracemi.

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu dle výskytu rizika,

Zřetelné vyznačení všech čísel tísňového volání.

Na viditelném místě, nejlépe v blízkosti telefonu

Označení  jednotlivých  prostorů  bude  podle  NV  591/2006 Sb.

Návštěvy na staveništi po celou dobu provádění prací uvnitř budovy se zde budou pohybovat výhradně za doprovodu zaměstnanců, kteří budou informováni prostřednictvím svých vedoucích o rizicích, které na staveništi budou vznikat s postupem výstavby.

### b) osvětlení stavenišť a pracovišť

Osvětlení stavby za využití prozatímního osvětlení — práce v době snížené viditelnosti a pohyb a práce v prostorách s nedostatečným osvětlením přirozeným světlem — zejména komunikační cesty po dobu výstavby zajistí hlavní zhotovitel stavby, Osvětlení všech hlavních komunikačních tras na staveništi zajistí hlavní zhotovitel stavby. Ostatním zhotovitelům stavby je přísně zakázáno jakékoliv zasahování do osvětlení. Řádné osvětlení bude dále zajištěno přenosnými světelnými zdroji zajistí jednotlivý zhotovitelé pro své pracovníky a tato budou odpovídat platným bezpečnostním předpisům a příslušným technickým normám, Osvětlení stavby bude pravidelně kontrolováno a revidováno dle platných ČSN — odpovídá hlavní zhotovitel stavby.

Dopravní podmínky V místě výjezdu a vjezdu do staveniště, bude vyznačeno upozornění o stavbě, Vzhledem k jednoduchým poměrům na staveništi nebude zpracován Dopravní řád. V prostorách staveniště platí níže uvedené jednoduché dopravně provozní podmínky: - pěší komunikace k zařízení staveniště a hlavní pěší komunikace ke stavebnímu objektu dílny musí být oddělena od vnitrostaveništní dopravní komunikace - zákaz jízdy na kole - zákaz jízdy a parkování dopravního prostředku na staveniště, pokud to nesouvisí s technologií provádění stavby nebo pro nakládku a vykládku materiálu, odpadu, apod.; výjimky povoluje pouze stavbyvedoucí - max. povolená rychlost 20 km/h - za organizaci dopravy odpovídá stavbyvedoucí hlavního zhotovitele stavby

### c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jeho poškození

S druhy  vedení  technického  vybavení, jejich  trasami  popřípadě  hloubkou  uložení  v obvodu  staveniště, s jejich  ochrannými  pásmy  a  podmínkami  provádění  zemních  prací  v těchto  pásmech  musí  být  před  zahájením  prací  prokazatelně  seznámeny  obsluhy  strojů  a  ostatní  osoby, které  budou  zemní  práce  provádět; za provedení a soustavnou kontrolu odpovídá hlavní zhotovitel stavby

Podzemní  sítě  budou  vytyčeny  oprávněnou geodetickou firmou,  stavbě  bude  při  předání  stavby  předán  vytyčovací  protokol. S vytyčením  podzemních  sítí  budou  seznámeni  všichni  pracovníci  pohybující  se  na  stavbě.

Výkopové  práce  budou  prováděny  s náležitou  opatrností  a  v některých  místech  ručně.

### d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru

Požární ochrana areálu :

Hlavní zhotovitel stavby je povinen provést začlenění prováděných činností na staveništi a případně zpracovat potřebnou dokumentaci požární ochrany a řídit se pokyny uvedenými v této dokumentaci. Na staveništi musí být v rámci zařízení staveniště umístěna požární poplachová směrnice hlavního zhotovitele stavby.

Dále pro zajištění požární ochrany v průběhu realizace stavby bude v zařízení staveniště (v každé druhé stavební buňce) umístěn jeden hasicí přístroj a v objektu budou umístěny dva hasicí přístroje. Hasicí přístroj bude s minimální hasící schopností 34A/183B/C hasivo prášek. Za splnění této povinnosti odpovídá hlavní zhotovitel stavby

Dále musí být v objektu rozmístěny směrovky úniku a označeny únikové východy ze stavby; odpovídá hlavní zhotovitel stavby.

V případě provádění prací ohrožujících požární ochranu je povinností každé dotčeného zhotovitele zajistit podmínky pro provádění těchto prací v souladu s platnými právními předpisy — zejména zákonem č, 133/1985 Sb., v platném znění, vyhláškou č. 246/2001 Sb., v platném znění a vyhláškou č. 87/2000 Sb. — písemné stanovení požárně bezpečnostních opatření.

V případě provádění prací a činností, při kterých bude práce s otevřeným ohněm, případně svařování, řezání uhlovou bruskou, apod. na místech s nebezpečím požáru, odpovědný pracovník zhotovitele stavební, nebo technologické části, zajistí dodržení bezpečnostních požadavků a požadavků PO — a to písemným příkazem v souladu s vyhláškou č. 87/2000 Sb. V místech kde budou probíhat práce spojené s otevřeným ohněm, zajistí zhotovitel, který dané činnosti provádí, vybavení pracoviště prostředky na hašení, a to nejméně 2 ks hasicími přístroji, druhy je nutno zvolit dle rozsahu prováděných prací.

### e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení

Rizika :  úraz  elektrickým  proudem  přímým  nebo  nepřímým  dotykem

- obnažení  živých  částí

- snížení  izolačních  vlastností

- zkrat  způsobený  vodivým  předmětem

Opatření :

- preventivní  údržba  elektrických  zařízení, revize,

- včasné  odborné  opravy  poškozených  elektrických  zařízení

- vedení  pohyblivých  přívodů  mimo  průchody  a  komunikace

- šetrné  zacházení  s kabely  a  přívodními  šňůrami

- seznámit  se  s návodem  pro  použití

- před  každým  použitím  vizuální  kontrola  stavu  zařízení

- nepoužívat  poškozených  pohyblivých  přívodů – zákaz  jejich  vedení  přes  ostré  hrany

Koordinátor BOZP upozorňuje na řádné viditelné označení vnitrostaveništních dopravních komunikací, včetně komunikací pro pěší, na nepřehledných místech označit např. viditelnou výstražnou páskou nebo dopravními přemístitelnými stojany tzv.: „Z.

Případná riziková místa střetu s osobami a překážkami se musí označit žlutočerným nebo bíločerveným šrafováním.

Další dopravní podmínky

V místě výjezdu a vjezdu do staveniště, bude vyznačeno upozornění o stavbě.

Vzhledem k jednoduchým poměrům na staveništi nebude zpracován Dopravní řád, V prostorách staveniště platí níže uvedené jednoduché dopravně provozní podmínky:

- pěší komunikace k zařízení staveniště a hlavní pěší komunikace ke stavebnímu objektu přístavby musí být oddělena od vnitrostaveništní dopravní komunikace

- zákaz jízdy na kole

- zákaz jízdy a parkování dopravního prostředku na staveniště, pokud to nesouvisí s technologií provádění stavby nebo pro nakládku a vykládku materiálu, odpadu, apod.; výjimky povoluje pouze stavbyvedoucí

- max. povolená rychlost 20 km/h za organizaci dopravy odpovídá stavbyvedoucí hlavního zhotovitele stavby

Prozatímní  rozvod elektřiny

U  vstupu  na  stavbu  bude  umístěna  situace  s vyznačeným umístěním  hlavního  rozvaděče.  Zřízený  hlavní  staveništní rozvaděč bude upravený tak, aby jej bylo možno vypnout bez potřeby elektrotechnické kvalifikace a aby v době, kdy se na staveništi nebude pracovat, byl tento rozvaděč vypnut a zajištěn proti neoprávněnému zapnutí (uzamčen). Rozvaděč bude označen a budou s ním seznámeni všichni pracovníci na staveništi.

Kabely  elektro  nesmí  ležet  ve  vodě  a  vlhkém  prostředí, tzn. že  v nebezpečných  místech  budou  kabely  uloženy  do  trubky nebo  vyvěšeny  v dostatečné  výšce, která  umožňuje  podchod  event. průjezd  aut   na  stavbě.

Elektrické prozatímní zařízení, včetně všech elektrických provizorních skříní, bude pravidelně kontrolováno osobu s vyšší elektrotechnickou kvalifikací prokazatelně nejméně 1x za kalendářní měsíc a bude mít platnou revizi (včetně zakreslení rozmístění) v souladu s ČSN 33 1500, ne starší než 6x kalendářních měsíců. Hlavní „STOP" tlačítko — vypínač bude řádně a viditelně označen a budou s ním prokazatelně seznámeni všichni pracovníci provádějící práce na staveništi; odpovídá každý zhotovitel.

Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být  provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení.

Obdobně tak bude provedeno s hlavním uzávěrem vody.

### f) posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy

Nevyskytují  se  zde  žádné  vnější  vlivy.

### g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu

Zařízení  staveniště  bude  umístěno  na  pozemku  investora.  Dle  ZOV  je umístění tak, aby  byl  zajištěn  bezpečný  průchod  studentů do budovy školy. Stavební  buňky  a  sociální  zařízení  umístěny  v prostoru  staveniště mimo stávající objekt.

Napojovací místa vody a elektro budou vyznačena do situačního plánu při předání stavby.

h)  postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody

Stavba nemá podzemní podlaží a pro novou přístavbu jsou navrženy základy z pasů z prostého betonu v kombinaci se ztraceným bedněním o výšce ve dvou řádcích.

Pro  tyto  práce  předloží  generální  dodavatel  technologické  postupy  prací.

Základní rizika při provádění zaiištění stavební jámy a zemních pracích:

Pád pracovníka při vystupování a sestupování do/z jámy, výkopu, zavalení po utržení stěny; pád pracovníka při sestupování a vystupování po částech zajištění jámy, výkopu — pažnice, apod.

Základní bezpečnostní opatření:

- prokazatelné_seznámenĺ odpovědného zástupce ostatních fyzických osob s ochrannými pásmy technické infrastruktury a s jednotlivými souhlasnými stanovisky a podmínkami v nich stanovenými jejich provozovateli pro práce v ochranném pásmu,

- vyznačení všech podzemních vedení na terénu s druhem inženýrských sítí s hloubkou jejich uložení a ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce a zajištění stavební jámy provádět;

- zabezpečení okolních objektů/konstrukcí (základové konstrukce) a komunikací, jejichž stabilita by mohla být při provádění zajištění stavební jámy a zemních pracích ohrožena,

- určení rozmístění stavebních výkopů, zajištění stability stěn výkopů v souladu s PD — dle přílohy 3, kapitola III, IV, V, VI, NV č. 591/2006 Sb.; použití pažících boxů, hydraulických rozpěrných tyčí nebo příložného pažení rozepřeného kulatinou dle pokynů stavbyvedoucího; v případě špatných geologických podmínek použít pažení zátažné, pažící boxy, ochranný rám nebo konstrukcí; nestanoveny žádná další opatření nad rámec NV č. 591/2006 Sb. a PD;

- prohlídka stavu stěn výkopu. pažení a přístupů do výkopu před zahájením práce každé pracovní směny vedoucím montážním pracovníkem nebo stavbyvedoucím;

- včasné odstraňování kamenů, zbytků stavebních konstrukcí a převisů zeminy na stěnách výkopů; použití dostatečně pevných a odolných přemístitelných dílců ochranného zábradlí vysokých nejméně 1,1 m nebo dílců provizorního oplocení vysokého 1,8 m - šachty; případně dále platí: je-li zajištění ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu, považuje se za vyhovující zábranu jednotyčové zábradlí vysoké 1,1 m, nápadná překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo materiál z výkopu uložený v kyprém stavu do výše nejméně 0,9 m; nebo blíže než 1,5 m od okraje výkopu pevným zábradlím se střední tyčí; na veřejných chodnících a komunikacích v rámci areálu musí být na začátku a na konci provedena také 0,15 m vysoká zarážka u podlahy/chodníku jako výstraha pro nevědomé!

Zajištění výkopových prací

Při provádění výkopových prací musí být zabráněno:

- pádu osoby do výkopu jeho ohrazením (dvoutyčové zábradlí 1,1 m vysoké nebo ve vzdálenosti 1,5 m od hrany pádu bez střední týče), popř. vytvořením technické zábrany odsazené od hrany výkopu v závislosti na jeho hloubce, nebo jeho zakrytím,

- zatěžování okrajů výkopů zeminou, materiálem nebo okolním provozem, od hrany výkopu musí ponechán volný pruh minimálně 0,5 m široký; povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem,

- výkopy u veřejných komunikací musí být opatřeny výstražnou dopravní značkou a v případě snížené viditelnosti červeným světlem na začátku a konci výkopu.

- při práci ve výkopu hlubším než 1,3 m musí pracovník používat ochranou přilbu, na odlehlých pracovištích ve výkopech hlubších než 1 ,3 m nesmí pracovník pracovat samostatně,

Všechny výkopy musí být zajištěny vhodným zabezpečením, Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky

Provádění výkopových prací

- Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita stávající stavby školy a jejich částí, Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability stavby anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění její stability.

- Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace.

- V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli podle zvláštního právního předpisu, Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením.

- Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy v podmínkách podle bodu 3.

- Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření:

- vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležité zajištěna,

- obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo rozpojení.

- Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začišťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor Ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným 0 2 m,

- Nemá-li Obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nepokračuje v práci se strojem.

- Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby se vzájemně neohrožovaly,

- Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu.

- Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů,

- Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou údržbu zábran, popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, bezpečnostních značek, značení a signálů, popř. dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů.

- Mechanické zhutňování zeminy pomocí Válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb,

- Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 1,3 m prováděny osamoceně.

h) 1.  stavební  stroje - zemní  práce – doprava  na  staveništi

Proti  samovolnému  pohybu  musí  být  stroj  po  ukončení  práce  zajištěn  v souladu  s návodem  k používání, například  zakládacími  klíny, pracovní  zařízením  spuštěným  na  zem  nebo  zařazením  nejnižšího  rychlostního  stupně  a  zabrzděním  parkovací  brzdy.

Pokud  je  u  stroje  předepsáno  zvláštní  výstražné  signalizační  zařízení, je  signalizováno  vedení  stroje  do  chodu  zvukovým, případně  světelným  výstražným  signálem.  Po výstražném  signálu  uvádí  obsluha  stroj  do  chodu  až  tehdy, když  všechny  ohrožené  fyzické  osoby  opustily  ohrožený  prostor; není-li  v průvodní  dokumentaci  stroje  stanoveno  jinak, je  prostor  ohrožený  činností  stroje  stanoveno  jinak, je prostor ohrožený  činností  stroje  vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení  zvětšeným o 2 m.

Generální  dodavatel  dodá  od  subdodavatele  technologický  postup  pro  provádění  prací  a  řádné  proškolení  pracovníků  z BOZP  a  PO  při  provádění zemních prací.

Další  konkrétní  a  významné  požadavky  k zajištění  BOZP příslušných strojů  – NÁVOD  K POUŽÍVÁNÍ.

i) způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením,

Provádění  samotné  stavby  je  oploceno  a  staveniště  nezasahuje  do  areálových  komunikací, bezbariérové  chodníky  a  přejezdy  zůstávají  nedotčeny –  neprochází  stavbou.

### j) postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění

Všechny  tyto  činnosti  jsou  popsány  v technologickém  postupu  generálního  dodavatele  a  jsou  k nim  přijatá  odpovídající  rizika  s návrhem  minimalizace  nebezpečí  pro  pracovníky.

Zhotovitel  zajistí  provádění  kontroly  stavu  podpěrné  konstrukce  bednění  v průběhu  betonáže. Zjištěné  závady  musí  být  bezodkladně  odstraňovány.

PŘEPRAVA A UKLÁDÁNÍ BETONOVÉ SMĚSI: při čerpání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah, popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana pracovníků proti pádu z výšky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel tuto ochranu prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobních ochranné prostředky pro práci ve výškách nebo ochranný koš určený pro tuto činnost výrobce a vždy v souladu s návodem od výrobce a určeným kotevními body v TP, pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné přístupové komunikace, např. pracovní nebo přístupová lešení, popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena chůze pracovníků bezprostředně po výztuži.

j) 1.  Autočerpadla  a  dopravní  prostředky  pro  přepravu  betonových  směsí

Autočerpadlo  bude  umístěno přímo  v prostoru  stavby.

Autočerpadlo  musí  být  umístěno  tak, aby  obslužné  místo  bylo  přehledné  a  v prostoru  manipulace  s výložníkem  a  potrubím  se  nenacházely  překážky  ztěžující  tuto  manipulaci.

Při  použití  děleného  výložníku  musí  být  autočerpadlo  umístěno  tak, aby  je  nebylo  nutno  zbytečně  přemísťovat  a  aby  byla  dodržena  bezpečná  vzdálenost  od  okrajů  výkopů, podpěr  a  jiných  překážek.

V pracovním  prostoru  výložníku  autočerpadla  se  nesmí  nikdo  zdržovat. Výložník  autočerpadla  nelze  používat  ke  zdvihání  a  přemisťování  břemen.

j)2.  železářské  práce

Při montážních pracích je postaveno po obvodu objektu lešení, které brání pádu z výšky. Prostupy stropem větších rozměrů zde nevznikají. Menší prostupy jsou výrazně označeny a dle potřeby budou překryty event. označeny podlážkami.

j) 3.  betonářské  práce – odbedňování

Odbedňování  nosných  prvků  konstrukcí  nebo  jejich  částí, u nichž  při  předčasném  odbedňování  hrozí  nebezpečí  zřícení  nebo  poškození  konstrukce, smí  být  zahájeno  jen  na  pokyn  osoby  určené  zhotovitelem.

Hrozí-li  při odbedňování  konstrukcí  nebezpečí  pádu  z výšky  nebo  do  hloubky, dodržuje zhotovitel  požadavky  NV č. 362/5005 Sb. Žebřík  lze  při  odbedňovacích  pracích  používat  pouze  do  výšky  3 m  odbedňované  konstrukce  nad  pracovní  podlahou  a  za  předpokladu, že  se  neuvolní  ani  neodstraňují  nosné  části  bednění  a  stabilita  žebříku  není  závislá  na demontovaných  částech  bednění  a  podpěr.

Součástí  bednění  se  bezprostředně  po  odbednění  ukládají  na  určená  místa  tak, aby  nebyly  zdrojem  nebezpečí  úrazu.

K zabránění pádu z výšky při zhotovování bednění a odbedňování

zajištěna ochranu proti pádu přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany

Při montáži, demontáži a používání bednění se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu osob.

Bednění těsné, únosné a prostorově tuhé.

Riziko : Pád  z  výšky  při  manpulaci  s  bedněním  a  jeho  částmi, při  montáži  bednění  a  ukládání  armatury, při  ukládání  betonové  směsi (čerstvého  betonu)  i  při  odbedňování

Opatření :

- vypracování  dodavatelské  dokumentace  složitějších  bednění, včetně  řešení  opatření  proti  pádu  osob

- zajištění  bezpečného  přístupu  a  pracovních  míst, zřízení  pomocných  pracovních  podlah, osazování  zábradlí

- při  použití  osobního  zajištění, určit  místo  kotvení (úvazu)

Riziko : Pád částí bednění odbedňovaných dílů na pracovníka;

Opatření :

- dodržování technologických postupů při montáži bednění, nepoškozené spoje bednění;

- správné provedení nátěrů bednění vhodným odbedňovacím prostředkem.

Riziko : Deformace betonové konstrukce; snížení a ztráta únosnosti a stability betonové konstrukce, havárie;

Opatření :

- ukládat armaturu dle projektu;

- do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou ocel předepsané kvality a vlastností v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá v rámci příslušných odchylek požadavkům projektové dokumentace; armatura po konečném uložení nesmí být deformována;

- přejímka uložené armatury a bednění;

- správná technologie ukládání betonové směsi, průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu před působením povětrnostních vlivů;

- odbedňovat konstrukce s nosnou fukcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného odbedňování)

j) 4. montážní  práce

Montážní  práce  smí  být  zahájeny  pouze  po  náležitém  převzetí  montážního  pracoviště  fyzickou  osobou  určenou  k řízení  montážních  prací  a  odpovědnou  za  jejich  provádění. O  předání  montážního  pracoviště  se  vyhotoví  písemný  záznam.

Zvolené  vázací  prostředky  musí  umožnit  zavěšení  dílce  podle  původní  dokumentace  výrobce.

### k) postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí

Při  montážních  pracích  bude postupně  s  montážemi  stavěno  po  obvodu  objektu lešení, které  brání  pádu  z výšky.

Montáž bude zajišťovat jedna firma a tato firma si odpovídajícím způsobem provede školení pracovníků.

Zdivo, omítky, malby

- Pro provádění nových příček,  montáž podhledů, omítání  bude použito volně stojící lešení s výškou podlahy do 150 cm a dvojitého žebříku.

Riziko :

- pád předmětu a materiálu z lešení

Opatření :

- bezpečné ukládání materiálu

- zajištění volných okrajů

- pro svislou dopravu je zřízen uzavřený shoz

- vyloučení vstupu osob pod břemeno

Riziko :

- činnosti spojené s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka

Opatření :

- nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky

Riziko :

- pád pracovníka z výšky (pracovní plošin, kozových lešení), ze žebříku

Opatření :

- zajištění bezpečného pohybu na plošině – rovnost podkladu

- vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce

- vyžadovat žebříky k výstupu a se stupu i u kozových lešení

Riziko :

- pád předmětu a materiálu z plošiny

Opatření :

- bezpečné ukládání materiálu

- zajištění volných okrajů

- vyloučení pohybu, vstupu osob do blízkosti plošiny

k)2. lešení –  dočasná  konstrukce

Lešení bude zakloženo na terénu. Důležité je, aby únosnost podloží odpovídala zatížení, vyvozenému lešením. Lešení musí být založeno tak, aby jeho konstrukcí a provozem nebyl ohrožen nebo dotčen veřejný zájem. Při zakládání lešení musí být zajištěná bezpečná doprava a pohyb chodců na přilehlých komunikacích. Únosnost terénu, na němž je lešení založeno, musí odpovídat zatížení vyvozenému tíhou konstrukce lešení a jeho provozem. Při zakládání na rostlém terénu je nezbytné u vyšších konstrukcí lešení provést porovnání dovoleného namáhání základové půdy (vyplývá z projektu) s jmenovitými tlaky, které jsou vyvozeny předpokládanou tíhou lešení (včetně nahodilého zatížení). Schopnost podkladu přenést zatížení vyplývající z technické dokumentace by měla provést osoba odpovědná za návrh nebo montáž. Svislé nosné části konstrukce lešení se staví na podkladní prahy (podložky). Podkladní prahy (podložky) smějí mít sklon nejvýše 15° od vodorovné roviny. Při tomto sklonu lze na podkladní prahy (podložky) připevnit bezpečně připevněné vyrovnávací klíny.

Označení  lešení  na  stavbě bude  obsahovat :

- název  a  adresa  provozovatele, popř. telefonní  číslo

- nosnost  pracovních  podlah  v kg/m2

- dovolený  počet  současně  zatížených  podlaží

Předání  lešení  do  užívání

Povinnost  zhotovitele

- předat  lešení  do  užívání  objednateli  až  po  jeho  úplném  dokončení  a  vybavení  dle  příslušných  ČSN  a  příslušné  technické  dokumentace

- předání  konstrukce  do  užívání  bude  proveden  zápis  do  stavebního  denníku  popř.  jiného  dokladu.

Převzetí  lešení  do  užívání

Povinnost  objednatele

- používat  lešení  až  po  jeho  úplném  dokončení  a  po  písemném  předání  zhotovitelem  do  užívání

- provádět  pravidelné  (denní)  vizuální  kontroly  před  vstupem  pracovníků  na  lešení

- v případě  potřebných  změn  kontaktovat  zhotovitele, provozovatel (pokud není  současně  zhotovitelem  lešení  nesmí  v žádném  případě  zasahovat  do  konstrukce  lešení)

- zajistit  pravidelné  (1x  za  měsíc, popř. 1x za 14 dní) odborné  prohlídky  lešení, při  nichž  se  ověří, zda  v průběhu  užívání  nedošlo  v konstrukci  ke  změnám  nebo  poruchám, které  by  mohly  mít  nepříznivý  vliv  na  statickou, funkční  a  pracovní  bezpečnost. O  provedených  kontrolách  se  provede  zápis.

Pojízdná  lešení

- nejmenší  šířka  podlahové  plochy  pojízdných dílcových lešení musí  být  0,60 m  a  délka  musí  být  1,00 m

- pojezdová  kola  lešení  musí  být  opatřena  brzdou  (zajišťovacím  zařízením  proti  samovolnému  pohybu)

- kola  musí  být  plná  a  bezdušová

### l) postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace

Prostupy  jsou  označeny  barevně na  podlaze  a  překrytím.

Všechny  tyto  činnosti  jsou  popsány  v předložených  technologických  postupech  generálního  dodavatele  a  jsou  k nim  přijata  odpovídající  rizika  s návrhem  minimalizace  nebezpečí  pro  zaměstnance. Pro  generálního  dodavatele  bude tyto  práce  zajišťovat  jedna  firma  a  tato  firma  si  odpovídajícím způsobem zajistí pracoviště a zajistí odpovídající školení pracovníků. Vyznačí  ochranné  pásmo  a  bude  ho  v době výstavby  skeletu, opláštění  a  střechy  je  nutné se  zvýšenou  mírou  koordinovat práce ostatních zhotovitelů. Toto zajistí  stavbyvedoucí  s koordinátorem  BOZP.

Riziko :

- spojené s dopravou materiálu

Opatření :

- materiál  bude dopravován pracovníky vnitřkem objektu a musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor .

Pro realizaci bude použito ruční nářadí a ruční elektrické nářadí, které bude připojováno pomocí staveništního rozvaděče. Při použití technologie svařování je nutno zabránit vstupu nepovolaných osob do místa svařování instalací bezpečnostní značky.

Úpravy vnitřních instalací jsou podrobně specifikovány v jednotlivých oddílech profesí.

Podhledy

Pro provádění  montáží podhledů a další práce  bude použito volně stojící lešení s výškou podlahy do 150 cm a dvojitého žebříku.

Riziko :

- pád pracovníka z výšky (pracovní plošin, kozových lešení), ze žebříku

Opatření :

- zajištění bezpečného pohybu na plošině – rovnost podkladu

- vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce

- vybavení konstrukcemi pro práce ve výškách

- vyžadovat žebříky k výstupu a se stupu i u kozových lešení

Riziko

- pád předmětu a materiálu z plošiny

Opatření :

- bezpečné ukládání materiálu

- zajištění volných okrajů

### m) postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor

Základní rizika při provádění bouracích prací: pád a zřízení bouraného zdiva nebo konstrukční části objektu na pracovníka neřízené nekontrolovatelné, předčasné a náhlé zřícení konstrukce zřícení části objektu nebo konstrukce po narušení nebo vybourání nosné zdi, pilíře a jiné nosné nebo podpěrné konstrukce pád materiálu nebo části konstrukce na osobu - zasažení pracovníka nebo cizí osoby pádem materiálu z výšky prašnost vibrace a hluk

Základní bezpečnostní opatření;

Před zahájením bouracích prací, se musí provést odborná prohlídka a průzkum stavu staveniště a jeho okolí, zjistit polohy veškerých sítí. O provedeném průzkumu musí být proveden zápis. Ze získaných údajů a informací zhotovitel bouracích prací zpracuje před zahájením prací technologický postup, za kontrolu odpovídá stavbyvedoucí a koordinátor BOZP ve fázi realizace stavby a statik. Při změně podmínek v průběhu bouracích prací, musí být technologický postup upraven tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků. Bourací práce je možné zahájit až po vydání písemného příkazu zápisem do stavebního deníku odpovědným pracovníkem.

Hlavní zásady při bouracích pracích:

- Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně od shora dolů.

- Při ručním bourání ze zvýšených pracovních podlah musí být provedena opatření stanovená pro práce ve výškách včetně používání předepsaných OOPP.

- Bourat se musí tak, aby nedošlo k ohrožení vedlejších objektů, zejména těch, které bouráním ztratily stabilitu.

- Pomocné konstrukce (lešení, podpěrné konstrukce) vybudované uvnitř objektu nebo na jeho vnějších stranách se nesmí zatěžovat vybouraným materiálem.

- Vybouraný materiál se musí průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení podlah a stropů.

- Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou v technologickém postupu stanoveny podmínky pro zajištění bezpečnosti pracovníků.

- Bourání nesmí být přerušeno, pokud není zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo její části.

- Řezání a pálení — provádění prací (vyřezávání rozvodů) na písemný příkaz (svařování ve výškách a možné riziko požáru — hořlavé nebo částečné hořlavé konstrukce) a při plnění dalších opatření stanovených ve vyhlášce č. 87/2000 Sb., včetně vybavení pracoviště nejméně 2x hasicími přístroji — IX musí být 6 kg práškový; zajištění nebezpečného prostoru pod místem práce — při provádění řezání ze zvýšených míst; skladování tlakových lahví na staveništi po skončení pracovní doby musí být na určeném místě, nutné dle ČSN 07 8304, dále označení a informování případné strážní služby a všech hlavních zhotovitelů stavby.

- Místo určené pro shazování vybouraného materiálu musí být zajištěno proti vstupu osob ohrazením/vymezení pevným ochranným zábradlím (odpovídajícím požadavkům NV č. 362/2005 Sb. a dále CSN 738106) se střední tyčí a zarážkou u podlahy s označením nebezpečí pádu do prohlubně a z čela shazování pevnou vrchní tyčí, V případě zvýšeného rizika nesmí být tato činnost prováděna — špatný přístup, nesouvislý a poškozený povrch atd. Případně toto místo shozu musí být zajištěno nejméně 1,5 m od okraje prostupu pevným zábradlím s označením nebezpečí pádu do prohlubně.

- Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (pevným ohrazením v dostatečné vzdálenosti, vyloučením provozu, střežením) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, Případné označením výstražnou páskou v bezprostřední blízkosti okraje místa shozu je nedostatečným opatřením.

- Při strojním bourání a bourání specifickými metodami, jako je řezání kyslíkem musí být zajištěn stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem prokazatelně pověřenou (fyzická osoba pověřená stálým dozorem po celou dobu výkonu stálého dozoru sleduje určené pracoviště v objektu, provádění prací a pohyb fyzických osob na něm, z tohoto pracoviště se nevzdaluje a nevykonává jinou činnost než dozor.

- V případě ohrožení pracovníků, dohodnout znamení nebo jiný pokyn všem pracovníkům k opuštění pracoviště.

### n) řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce

Všechny  tyto  činnosti budou  popsány  v  předložených  technologických  postupech  generálního  dodavatele  a  jsou  k nim  přijata  odpovídající  rizika  s návrhem  minimalizace  nebezpečí  pro  zaměstnance. Pro  generálního  dodavatele  bude tyto  práce  zajišťovat  jedna  firma  a  tato  firma  si  odpovídajícím způsobem zajistí pracoviště a zajistí odpovídající školení pracovníků.

Odbedňování  nosných  prvků  konstrukcí  nebo  jejich  částí, u nichž  při  předčasném  odbedňování  hrozí  nebezpečí  zřícení  nebo  poškození  konstrukce, smí  být  zahájeno  jen  na  pokyn  osoby  určené  zhotovitelem.

Hrozí-li  při odbedňování  konstrukcí  nebezpečí  pádu  z výšky  nebo  do  hloubky, dodržuje zhotovitel  požadavky  NV č. 362/5005 Sb. Žebřík  lze  při  odbedňovacích  pracích  používat  pouze  do  výšky  3 m  odbedňované  konstrukce  nad  pracovní  podlahou  a  za  předpokladu, že  se  neuvolní  ani  neodstraňují  nosné  části  bednění  a  stabilita  žebříku  není  závislá  na demontovaných  částech  bednění  a  podpěr.

Součástí  bednění  se  bezprostředně  po  odbednění  ukládají  na  určená  místa  tak, aby  nebyly  zdrojem  nebezpečí  úrazu.

K zabránění pádu z výšky při zhotovování bednění a odbedňování

zajištěna ochranu proti pádu přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany

Při montáži, demontáži a používání bednění se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu osob.

Bednění těsné, únosné a prostorově tuhé.

Rizika  a  opatření  pro  provádění  bednění  a  odbedňování

Rizika :  Pád  z výšky  při  manipulaci  s bedněním  a  jeho  částmi, při  montáži  bednění  a  ukládání  betonové  směsi  (čerstvého  betonu)  i  při  odbedňování.

Opatření :

- Vypracování  dodavatelské  dokumentace  složitějších  bednění, včetně  řešení  opatření  proti  pádu  osob

- Zajištění  bezpečného  přístupu  a  pracovních  míst, zřízení  pomocných  pracovních  podlah, osazování  zábradlí

- Při  použití  osobního  zajištění, určit  místo  kotvení (úvazu)

## o) postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany

Základní bezpečnostní opatření

- ZDĚNÍ: koruna vyzdívané stěny musí být vysoká minimálně 0,6 m, jinak musí být zajištěna ochrana proti pádu z výšky pomocí kolektivní ochrany — zábradlím nebo osobním zajištěním pracovníků. Materiál připravený ke zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 — zejména při používání dočasných stavebních konstrukcí — lešení Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat Pod místem zdění musí být ohraničen nebezpečný prostor zábradlím,

- PRÁCE obvodových konstrukcích, fasádě: zajištění proti pádu osob technickou konstrukcí - kolektivním zajištěním (požadavek na provedení dočasné stavební konstrukcí (lešení) — podle návodu od výrobce, NV č, 362/2005 Sb., ČSN 73 8101 a dalších příslušných technických norem dle konkrétního druhu použitého lešení; případné osobní zajištění pro práci ve výškách musí být předem odsouhlaseno koordinátorem BOZP, včetně konkrétních podmínek pro jeho použití stanovených v technologickém postupu s určenými kotvícími body  pod místem pracoviště nebudou prováděny souběžně žádné práce  zajištění nebezpečného prostoru pod místem práce proti vstupu nepovolaných osob oplocením/ohrazením ve vzdálenosti nejméně 1,5 m (staveniště musí být oploceno souvislým stabilním plným oplocením ve výšce nejméně 1,8 m - zabránění vstupu nepovolaných osob a dětí na lešení!) nebo střežením určenou osobou po celém obvodu prováděných prací (nutno plnit podmínky stanovené v NV č. 362/2005 Sb.)

PRÁCE VE VÝŠKÁCH - NA STŘEŠE, ROZVODECH, atd.:

Práce ve výškách patří mezi nejrizikovější činnosti na stavbě. Je proto nutné řídit se bezpodmínečně všemi předpisy bezpečnosti práce, zvláště pak NV č, 362/2005 Sb. O práci ve výškách se jedná a zhotovitel zajistí opatření:

Přístavba školy  má  plochou  střechu  a  proti  pádu  bude  zabezpečeno   lešením  po  celém  obvodu  objektu.  Po  zhodnocení  na  místě  bude  zabezpečeno  event. zábradlím, které bude  ukotveno  do  obvodového  pláště  do  doby  než  bude  provedena  atika, které  je  výšky  1100 mm. Po  celém  obvodu  bude  proveden  záchytný  systém, který  bude  uchycen  do  stropní  konstrukce  při  betonáži .  Záchytný  systém  bude  proveden  i  na  střeše  strojovny. Při  stavbě  bude  použit  dle  potřeby  k zajištění  pádu.

Před zahájením vlastní práce

Všechny  tyto  činnosti  jsou  popsány  a  jsou  k nim  přijata  odpovídající  rizika  s návrhem  minimalizace  nebezpečí  pro  zaměstnance. Práce na střechách - je třeba provést hodnocení rizik ještě před zahájením vlastní práce.  Při práci na střeše bude v některých časových úsecích probíhat více činností firem a  tyto  firmy  si  odpovídajícím způsobem zajistí pracoviště a zajistí odpovídající školení pracovníků. Je nutné dát k dispozici potřebné vybavení, aplikovat preventivní opatření a odpovídající systém práce. Dělníci musejí být jasně instruováni a vyškoleni a minimalizovat rizika.

Prostředky osobního zajištění jsou zejména:

- bezpečnostní lano,

- bezpečnostní pás,

- bezpečnostní postroji

- samonavíjecí kladka,

- bezpečnostní brzda,

Použití konkrétního osobního zajištění stanoví zhotovitel v technologickém postupu odpovědný pracovník zhotovitele.

Místo uchycení osobního zajištění musí být stanoveno odpovědným pracovníkem zhotovitelem v pracovním nebo technologickém postupu. Kotvící body musí být schopny odolat silám předpokládaného pásu a odpovídajícímu namáhání dle druhu kotvícího bodu a systému ochrany proti pádu. Při přepínání na jiný kotvící bod je nutno používat tříbodový spojovací prostředek se dvěma karabinami, které se střídavé zajišťují k pevnému bodu konstrukce.

Prostředky osobního zajištění se kontrolují před a po každém použití.

Podle účelu a způsobu použití se rozlišují osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky

(pracovní polohovací systémy),

OOPP pro pracovní polohování nesmí být použity jako ochrana sloužící k zachycení při pádu.

Polohovací postroj Polohovací pás	Polohovací lanyard

osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu),

Zachycovací postroj samonavíjecí

Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně

- 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m,

- 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m,

- 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m,

- I/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30m,

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce.

Ohrazení a značení ohroženého prostoru přemístitelnými dílci zábradlí v kombinaci s páskou a bezpečnostními tabulkami

|  | POZOR NAHOŘE SE PRACUJE!. | POZOR NA PADAJiCi PŘEDMĚTY. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Tam, kde nelze ohrožený prostor vymezit v předepsané šířce od volného okraje pracoviště, bude prostor pracoviště zajištěn bezpečnostními sítěmi nebo ochrannými konstrukcemi dostatečné odolnými a únosnými proti pádu předmětů,

Dočasné konstrukce pro práce ve výškách - lešení

Konstrukce nad 1,5m musí být montovány a demontovány odborné způsobilou osobou a následně předány zápisem, a to včetně odzkoušení kotev (v případech kotvení lešení). Při přerušení prací při stavbě nebo demontáži dočasných konstrukcí, musí být tyto řádně označeny bezpečnostními tabulkami:

### p) zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů

Bezpečný  přísun  a  odběr  materiálu  musí  být  zajištěn  v souladu  s postupem  prací. Materiál  musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby.

p) 1.  Přeprava a manipulace tabulí skla

Sklo se převáží ve speciálních stojanech, přepravních obalech nebo paletách. Sklon opěrných ploch přepravních palet, beden apod. má být ve sklonu  sklon 3° - 6° k zamezení možnosti samovolného pádu tabule nebo tabulí.

Přepravníky tabulového skla musí být při odebírání skla zajištěny proti převržení a nežádoucímu pohybu. V případě přerušení odebírání tabulí z přepravníku, musí být zbývající tabule na přepravníku zajištěny proti samovolnému pádu. Při mechanizovaném přemísťování stojanů a rámů se nesmí nikdo  zdržovat v prostoru možného pádu přepravovaného nákladu.

Konkrétní  podmínky  pro  zajištění  bezpečné manipulace s plochým sklem, vyplývající zejména z rozsahu prováděných  činností,jsou přímo závislé  na  použitém stupni  mechanizace  a  ostatních  prostředků  používaných  při  ložení  plochého  skla  a  výrobků  z něho. Manipulace  musí  být  řešena  podle  místních  podmínek  a  situace  a  zaměstnavatel  řeší  požadavky  bezpečné  práce  podle  pokynů dodavatele  skla  dle  ČSN 26 9030 (dle druhu  obalů)

- tabulové  sklo  musí  být  skladováno  nastojato  v rámech  s měkkými  podložkami  a  zajištěno  proti  sklopení

- zasklívání  vstupních  sestav  musí  být  prováděno  jen  z pevných  a  bezpečných  pracovních  podlah  nebo  pohyblivých  pracovních  plošin,

- při  ruční  manipulaci  se  sklem  je  pracovní  plocha  rovná, upravená  a  zpevněná

- tabule  skla  delších  než  2 m  přenášeny  pomocí  přísavků

- zasklívání  oken, výkladů, světlíků  a  podobných  konstrukcí  ve  výšce  jen  z pevných  a  bezpečných pracovních  podlah  nebo  pohyblivých  pracovních  plošin,

- zasklívání  a  manipulace  s tabulemi  skla  o  ploše  přesahující  3m2  prováděny  nejméně  třemi  fyzickými  osobami.

p) 2. staveniště – skladování  a  manipulace  s materiálem

Plechovky  a  jiné  oblé  předměty, v kterých  jsou  přepravovány  barvy  pro  nátěry, malování, podkladní stěrka  pro dlažby  a  litá  stěrka  pro  PVC  smějí  být  při  ručním  ukládání  stavěny  nejvýše  do  výšky  2 m  při  zajištění  jejich  stability.

Při  skladování  ve  více  vrstvách, které  se  týká  skladování  instalačních  trubek  pro  vodu  a  kanalizaci, musí  být  zajištěny  proti  rozvalení,  instalačních  žlabů  pro  vedení  silnoproudých  a  slaboproudých rozvodů  musí  být  jednotlivé  vrstvy  mezi  sebou  proloženy  podklady.

### q) postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh  prací

Prolínání  a  souběh  prací  různých  zhotovitelů se nebude  vzájemně ohrožovat a   zaměstnavatelé  se  budou  vzájemně  informovat  o  rizicích  a  stavbyvedoucímu  bude  písemně  předložen  harmonogram o  působení  zaměstnanců. Na  základě  dohody  se  provede  zápis  a  pověřený  zaměstnavatel  firmy  bude  práce  koordinovat.  V případě  souběhu  některých  montáží  bude maximálně  eliminováno, tj. budou  přijata  opatření, které  omezí  vzájemné  ohrožení  pracovníků.  Tyto  opatření  zajistí  generální  dodavatel  a  bude  informovat  koordinátora  o  přijatých  opatřeních. Harmonogram  bude  předán a v průběhu stavby aktualizován.

### r) zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní prací

nebude probíhat

### s) zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou

Práce  nad  volnou  hloubkou  nebudou  probíhat  a  práce  ve  výšce  jsou  popsány  v  části  o)  tohoto  plánu.

t) postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností,

Netýká  se  této  stavby.

u) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů,

Na  uvedenou  stavbu  bylo  vydáno  stavební  povolení  vč. vyjádření  všech  potřebných  dotčených  orgánů, stanoviska  a  jejich  podmínky  byly  zaneseny  do  projektové  dokumentace  a  pokud  nastanou  změny  bude  investor  řešit  průběžně.

v) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené zejména s používáním toxických chemických látek, ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu.

Nebude na této stavbě prováděno.

# D. Ostatní  doplňující  informace

### Obecné  informace  o  vzájemné  komunikaci  na  stavbě :

Tento  plán  je  přijat na stavbě  hlavním  zhotovitelem  (generálním dodavatelem), stejně tak i investorem. Požadavky  v něm  uvedené  jsou  závazné  pro  všechny  účastníky  procesu  výstavby  i  následně  při  předávání stavby do  užívání. Veškerá komunikace  mezi investorem, koordinátorem  BOZP, generálním dodavatelem  a  jeho  subdodavateli  bude  probíhat :

- písemně

- ústně – event. telefonicky

- e-mailem (tato komunikace  bude  závazná  pro  všechny  obeslané  v políčku  „komu“ v případě  pouhé  informace bude  adresát  v políčku  „kopie“. Všichni, kdo  přijmou  tento  plán  s touto  elektronickou  komunikací  souhlasí  a berou  ji  za  závaznou.

Určení  zhotovitelů :

Generální dodavatel stavby musí v rámci postupu výstavby dodržovat předaný harmonogram koordinátorovi stavby. Pokud dojde k posunu či změně prací nebo postupů musí informovat o této skutečnosti koordinátora. Informace musí být předána v dostatečném předstihu nebo min.  8 dní.

Na základě tohoto hmg bude oznamovat koordinátorovi skutečný nástup jakéhokoliv dalšího účastníka výstavby převážně vedeného jako subdodavatel (právnická, fyzická osoba, OSVČ). K tomuto účelu bude doplňována tabulka – seznam podzhotovitelů.

!!! UPZORNĚNÍ  pro  zhotovitele – pokud  na  stavbě  budou  účastníci  výstavby  osoby  či  firmy, které  nejsou  uvedeny  v tomto  seznamu, bude  toto  považováno  za  hrubé  porušení  povinnosti  zhotovitele  vůči  zadavateli. Koordinátor  tyto  subjekty  nekoordinuje (neboť  o  nich  neví).

### Přílohy:

- OOPP

- Školení  pracovníků  a  návštěv  stavby

- Hlášení  a  vyšetřování  mimořádných  událostí

Zpracovala : M. Palkosková

V Hradci  Králové      dne  10.4.2023

# 1. OOPP

Všichni pracovníci na stavbě musí být vybaveni OOPP dle identifikace rizik zpracované jejich zaměstnavatelem.

Minimální vybavení  OOPP :

- Přilba (splňující požadavky ČSN EN 397 na ochranu před padajícími předměty)

Její používání je stanoveno vždy ve venkovních prostorech staveniště, při výkopových pracích, při  pracích

v    dosahu zemních strojů, při práci nad sebou atd.

- Reflexní oblečení – reflexní výstražné vesty

Reflexní výstražné vesty lze nahradit reflexním tričkem s krátkým rukávem, reflexním pracovním kompletem, jehož blůza splňuje požadovanou normu.

- Oblečení

Všichni pracovníci musí používat ochranný pracovní oděv (kalhoty a blůza s dlouhým rukávem). V letních měsících je přípustné použít tričko s krátkým rukávem, neboť pravděpodobnost rizika přehřátí organismu je daleko vyšší než poranění.

- Ochranná pracovní obuv

Všichni pracovníci na stavbě musí používat ochrannou pracovní obuv vhodnou pro práci na staveništi . Ve vnitřních prostorech stavby ve fázi dokončovacích a kompletačních prací (foliová izolace, sanita, elektro, podlahová krytina, malba, úklidové práce) lze použít „farmářky“ nebo sportovní šněrovací obuv – nešpiní podlahy a umožňují klečet delší dobu. Pokud splňuje obuv základní podmínky, může být v provedení – kotníčková nebo polobotková.

- Další OOPP

Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné.

- zátkové chrániče sluchu a mušlové chrániče sluchu

- ochranné brýle, ochranné obličejové štíty, svářečské kukly a štíty

- ochranné rukavice podle druhu práce, kterou pracovníci vykonávají

- prostředky pro prevenci pádů

# 2. Školení pracovníků a návštěv stavby

- Pracovníci stavby budou prokazatelně (písemný záznam) proškoleni svými vedoucími pracovníky z bezpečnostních rizik,  které vyplývají z jejich činností. Úvodní školení BOZP se skládá z kontroly odborné a zdravotní způsobilosti nastupujících zaměstnanců, záznamem o provedení úvodního školení BOZP pro toto staveniště je prezenční listina.

- Pokud se při úvodním školení BOZP pro toto staveniště zjistí, že pracovník nesplňuje požadavky odborné nebo zdravotní způsobilosti, nemůže na tomto staveništi vykonávat práce, pro něž je vyžadována, do doby jejího doložení.

- Při nástupu pracovníků na stavbu dochází k jejich prokazatelnému seznámení s pracovištěm – stavbou, s riziky na pracovišti a Plánem BOZP vypracovaným koordinátorem stavby.

- Při vstupu návštěvníků na stavbu je povinnost okamžitě seznámit s pracovištěm – stavbou, riziky. Písemný

- záznam.