| SERVER |  |  |
| --- | --- | --- |
| Komponenta | Minimální požadované technické parametry | Technické parametry specifikované dodavatelem (nutno uvést konkrétně typ komponenty, dohledatelně) |
| CASE / základní deska | - 2U rackmount provedení - Rackmount kit a sklápěcí rameno pro umístění kabeláže serveru v racku - Osazení jedním serverovým procesorem s možností doplnění o druhý procesor - Min. 2x volný slot PCIe 5.0 v provedení full-height/full-length - Možnost osazení min. 16 disky SFF - LED management display zobrazující diagnostiku serveru (CPU, RAM, napájecí zdroje, větráky) - Redundantní větráky - 2x USB 3.2 gen1 - Osazený TPM 2.0 modul |  |
| Procesor | - 16 jader / 32 vláken - PCIe 5.0 - Nejnovější řada procesoru - Skóre procesoru min. 43 000 bodů dle CPU Mark https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |  |
| RAM | - Minimálně 256 GB RAM (8x32 GB modul) - DDR5-4800 - Možnost rozšířit na 768 GB bez nutnosti výměny osazených pamětí |  |
| Diskový řadič | - Podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - 8GB cache - Včetně baterie umožňující bezpečné zálohování cache v případě výpadku napájení - Podpora online aktualizace firmware disků |  |
| Disky | - 2x 480 GB SSD NVMe M.2 v RAID 1 pro boot OS - 8x 1,9 TB SSD NVMe Read Intensive |  |
| LAN | - 1x 1Gb 4 porty RJ45 - 1x 10Gb 2 porty (RJ45, bez optických modulů) - U obou výše uvedených LAN karet podpora RSS, VMQ, SR-IOV - 1x 1Gb dedikovaný management port RJ45 |  |
| Zdroj | - Redundantní (= 2 ks, oba vyměnitelné za chodu) - Výkon 1000 W - Minimální účinnost 94 % |  |
| Server management | - Včetně 5let licence pro kompletní vzdálenou správu - Přístup přes Web GUI a remote CLI - Správa nezávislá na operačním systému - Minimální funkce a vlastnosti - Monitorování CPU/RAM/IO/STORAGE - Vzdálený reset a zapnutí/vypnutí - Monitorování spotřeby a teploty serveru - Zasílání alertů e-mailem - Virtuální konzole systému přes HTML5 - Virtuální média (DVD/USB/ISO) - Integrované zálohování a obnova konfigurace serveru - Podpora rollback firmware - Podpora pro dvoufaktorovou autentizaci |  |
| Operační systém | - Bez dodaného operačního systému - Podpora Windows server 2022 |  |
| Záruka | - 5 let NBD onsite |  |
| Ostatní | - Server musí podporovat funkcionalitu bezpečného smazání obsahů všech médií a NVRAM pro případ jeho vyřazení (server retirement). |  |
| RACK |  |  |
| Parametry | - 42U 600x1000 (ŠxH) - Prosklené dveře - Včetně bočních krytů a zadního krytu - Osazený komponentami nezbytnými pro instalaci serveru - Osazený níže uvedeným příslušenstvím |  |
| Osazení | - 19“ napájecí panel s 8x230V zásuvkami, 3m kabel - 2x 19“ police 800-850 mm, integrované podpěry, nosnost do 80 Kg - 1x 19“ police 400-450 mm - 1x 19“ výsuvná polička pro klávesnici a myš - Ventilační jednotka 4x ventilátor do víka s termostatem |  |