ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

# ÚVOD

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (dále jen TKP) jsou jedním ze souboru závazných resortních předpisů vydaných k zabezpečení jednotného postupu při zajišťování realizace staveb pozemních komunikací. TKP jsou souborem požadavků objednatele stavby na provedení, kontrolu a převzetí prací, výkonů a dodávek. Stanovují kvalitativní požadavky na materiál a zhotovovací práce.

Pojmy, ustanovení, požadavky a údaje uvedené v následujících kapitolách a odstavcích ZTKP doplňují pojmy, ustanovení, požadavky a údaje uvedené v TKP. Řazení v tomto textu je shodné s řazením kapitol TKP. Pokud nejsou v následujícím textu kapitoly uvedeny a doplněny, platí pro stavbu „II/299 Librantice – hranice okresu Náchod“ v plném rozsahu TKP pro práce, které se na stavbě vyskytnou.  Při stanovení ceny prací potřebných pro realizaci výše uvedené stavby, je nutné do cen zahrnovat všechny ustanovení a požadavky uvedené v TKP a ZTKP (např. geodetické zaměření, potvrzení, zkoušky, kontrolní zkoušky apod.).

# PLATNOST TKP A ZTKP

Pro stavbu „II/299 Librantice – hranice okresu Náchod“ platí v plném rozsahu TKP schválené MD-OI s účinností od r. 2007, v pozdějším znění, pokud nejsou doplněny o některé nové požadavky, jež jsou obsaženy v ZTKP pro tuto stavbu. V takovém případě pak ZTKP jsou TKP nadřazeny a stavba bude prováděna podle ZTKP. Při ocenění soupisu prací musí zhotovitel do cen ocenit všechny ustanovení, požadavky, měření a zkoušky, které jsou v TKP nebo ZTKP uvedeny.

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## Název a místo stavby

### Název:	II/399 Librantice – hranice okresu Náchod

### Druh stavby:	modernizace

Místo stavby:	Librantice, Výrava, Libřice

Katastrální území:	k.ú. Librantice (683485), k.ú. Černilov (620238), k.ú. Výrava (787671), k.ú. Libřice (683493)

Kraj:	Královéhradecký

Stupeň PD:	PDPS

Číslo zakázky:	3110/18/176

## Údaje objednatele

Název:	Královéhradecký kraj

Adresa:	Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ:	7088954

## Údaje projektanta

Hlavní projektant:	PRODIN a. s.

Bc. Lenka Ledvinková

Adresa:	K Vápence 2745

530 02 Pardubice

IČO:	259 92 161

DIČ:	CZ25992161

Telefon:	466 007 529

email:	lenka.ledvinkovat@prodin.cz

www:	www.prodin.cz

Kooperující firmy:

Diagnostika vozovky

IMOS Brno a.s.

Divize silniční vývoj

Ing. Petr Meluzín

Adresa:	 Olomoucká 174, 627 00 Brno

Telefon:	 548 129 111

PAU

DSP a.s

Ing. František Haburaj, Ph.D.

Adresa:                                         Kostěnice 111, 530 02 Pardubice

Telefon:                                         725 941 795

Hluková studie

EMPLA AG spol. s.r.o.

Ing. Vladimír Plachý.

Adresa:                                         Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové

Telefon:                                         777 769 087

Geodetické zaměření

GON Hradec Králové. a.s.

Ing. Petr Dittrich

Adresa:                                         Zemědělská 897/5, 500 03 Hradec Králové

Telefon:                                         604 250 972

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Předmětem projektu je modernizace silnice II. třídy II/299 Librantice – hranice okresu Náchod. Řešený úsek začíná v intravilánu obce Librantice a končí v extravilánu na hranici s okresem Náchod, cca 2,13 km za obcí Libřice Délka řešeného úseku je 8,496 km, dle staničení ŘSD se zájmový úsek nachází ve staničení km 6,455 – 14,951. Modernizovaný úsek se nachází v extravilánu i intravilánu. Řešený úsek je rozdělen na tři samostatné projektové dokumentace. PD 1 intravilán obce Librantice SO 101. PD 2 SO 102 a SO 103 + propustky chodníky, PD 3 Intravilán obce Libřice SO 104 od komunikace II/308 po hranici okresu Náchod + chodníky, kanalizace, most u Lejšovky a propustky.

Tato projektová dokumentace je pro PD 2 SO 102 a SO 103 + propustky chodníky,

Stávající vozovka je z asfaltového betonu s nepravidelně rozvětvenými trhlinami, plošnými deformacemi a ulámanými kraji vozovky. Konstrukce vozovky pod asfaltobetonovým povrchem se skládá ze štěrkodrti, penetračního makadamu, štěrku, případně směsi stmelené cementem. V podkladu byla místy zjištěna i vrstva s kameny o velikosti zrna 60-200 mm.  Vozovka vykazuje značné poruchy a deformace z důvodu nedostatečných podkladních vrstev v krajích vozovky, nevhodná zeminy (jíly) v místě zemní pláně v kombinaci s nefunkčním odvodněním komunikace (zahrazené silniční příkopy sjezdy bez zatrubnění. Výstavba tohoto úseku bude prováděna po stavebních objektech (SO 102 a SO 103) za plné uzavírky. Důvodem plné uzavírky je bodování nových příčných propustků pod komunikací a zkrácení doby výstavby,

Modernizace komunikace bude provedena technologií frézování a opětovného nabalení, sanováním zdeformovaných krajů vozovky, odstraněním nánosů a naplavenin z příkopů a modernizaci sjezdů, příčných a podélných propustků. V obci Výrava a Libřice dojde v určitých částech ke kompletní výměně podkladních vrstev vozovky v celé ploše. Vozovka se navrženými úpravami nebude přibližovat k okolní výstavbě a tím zvyšovat hlukovou zátěž z dopravy. V rámci modernizace komunikace dojde i k obnově vodorovného a svislého dopravního značení. V celém řešeném úseku bude vozovka upnuta do nezpevněných krajnic případně v místech stávajících chodníků do kamenných obrub (Librantice, Výrava, Libřice). V nezbytně nutném rozsahu budou doplněny obruby z důvodu zajištění odvodnění komunikace.

# KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Veškeré stavební práce budou prováděny podle platných norem ČSN a platných „Technických kvalitativních podmínek“ (TKP), vydaných pro jednotlivé práce.

Dále bude postupováno podle těchto Technických podmínek:

TP 37 Technologický pokyn pro provádění prefabrikovaných a monolitických čel silničních propustků

TP 58 Směrové sloupky a odrazky zásady pro používání

TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích

TP 70 Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích

TP 76 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace

TP 83 Odvodnění pozemních komunikací

TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek

TP 94 Zlepšování zemin

TP 102 Asfaltové emulze

TP 105 Nakládání s odpady vznikajícími při technologiích používajících asfaltové emulze bez obsahu dehtu

TP 109 Asfaltové hutněné vrstvy se zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací

TP 114 Svodidla na pozemních komunikacích – dodatek č.1

TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení

TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách PK

TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací

TP 186 Zábradlí na pozemních komunikacích

TP 203 Ocelová svodidla (svodnicového typu)

# FRÉZOVÁNÍ ŽIVIČNÝCH VRSTEV

SO 102 Úsek Librantice - Výrava + SO 102.1 Napojení na komunikaci + SO 102.2 Chodník a nástupiště + SO 102.3 Propustky

V km 0,635 – 4,000 dojde k celoplošnému odfrézování stávajícího asfaltového krytu tl. 100 mm.

V km 4,000 – 4,360 dojde k celoplošnému odfrézování stávajícího asfaltového krytu v prům. tl. 160 mm.

SO 103 Úsek Výrava - Libřice + SO 103.1 Napojení na komunikaci + SO 103.2 Chodník a nástupiště + SO 103.3 Propustky

V km 4,360 – 4,550 dojde k celoplošnému odfrézování stávajícího asfaltového krytu tl. 100 mm.

V km 4,550 – 6,032 dojde k celoplošnému odfrézování stávajícího asfaltového krytu tl. 100 mm.

V místě napojení nového živičného krytu na stávající bude provedeno následujícím způsobem: stávající kryt bude odstraněn schodovitě, po vrstvách tl. 40 a tl. 60 mm na délkách cca 0,5 m. Ložná spára bude před položením nové vrstvy ošetřena spojovacím postřikem a spára styčná bude ošetřena živičnou emulzí a zasypána křemičitým pískem. Tímto způsobem se zamezí vzniku poruch na styku stávající a modernizované vozovky. Nové konstrukční vrstvy budou tímto plynule napojeny, čímž se zamezí tvorba poruch na přechodu nové úpravy a starého stavu.

Odfrézovaný materiál bude v majetku zhotovitele a nebude použit zpět na této stavbě.

# SPODNÍ STAVBA KOMUNIKACÍ

SO 102 Úsek Librantice - Výrava + SO 102.1 Napojení na komunikaci + SO 102.2 Chodník a nástupiště + SO 102.3 Propustky

V km 0,635 – 4,000 dojde na obou stranách vozovky dojde k odebrání podkladních vrstev v tl. 450 mm a šířce 1,50 m. Tyto podkladní vrstvy budou nahrazeny 2 x ŠD v tl. 150 mm a podkladní vrstvou asfaltového betonu ACP 16+ v tl. 150 mm (položené ve dvou vrstvách). Následně bude na podélnou spáru umístěna výztužná geomříž, která bude zabraňovat přenášení trhlin do krytu vozovky z důvodu dodatečného sedání nových konstrukčních vrstev. V případě neúnosné zemní pláně dojde k její sanaci zemní pláně, kdy dojde k odebrání 500 mm zeminy, pokládky separační geotextílie a pokládky vrstvy ŠSM fr. 32/63 v tl. 150 mm (která bude sloužit jako roznášecí deska) a vrstvy lomového kamene tl. 350 mm s požadavkem Edef,2 = 60 MPa (bude provedeno se souhlasem investora).

V km 4,000 – 4,360 dojde k odtěžení veškerých konstrukčních vrstev vozovky. V tomto úseku byly původní konstrukční vrstvy nedostačující a různorodé (štěk, písek, žulová dlažba a štěrkodrť). Průměrná tl. původních konstrukčních vrstev je 460–500 mm. V případě neúnosné zemní pláně dojde k její sanaci v tl. 2x200 mm ŠD fr. 0/63 (bude provedeno se souhlasem investora).

SO 103 Úsek Výrava - Libřice + SO 103.1 Napojení na komunikaci + SO 103.2 Chodník a nástupiště + SO 103.3 Propustky

V km 4,360 – 4,550 dojde k očištěná povrchu, kontrole stavu povrchu po odfrézování a upřesnění ploch k lokálním opravám. Lokální opravy trhlin dle TP 115 a jiných poruch, max. výměna horní podkladní vrstvy. Na takto připravený podklad dojde n celoplošnému položení dvou asfaltových vrstev.

V km 4,550 – 6,032 dojde na obou stranách vozovky dojde k odebrání podkladních vrstev v tl. 450 mm a šířce 1,50 m. Tyto podkladní vrstvy budou nahrazeny 2 x ŠD v tl. 150 mm a podkladní vrstvou asfaltového betonu ACP 16+ v tl. 150 mm (položené ve dvou vrstvách). Následně bude na podélnou spáru umístěna výztužná geomříž, která bude zabraňovat přenášení trhlin do krytu vozovky z důvodu dodatečného sedání nových konstrukčních vrstev. V případě neúnosné zemní pláně dojde k její sanaci zemní pláně, kdy dojde k odebrání 500 mm zeminy, pokládky separační geotextílie a pokládky vrstvy ŠSM fr. 32/63 v tl. 150 mm (která bude sloužit jako roznášecí deska) a vrstvy lomového kamen tl. 350 mm s požadavkem Edef,2 = 60 MPa (bude provedeno se souhlasem investora).

# ASFALTOVÉ HUTNĚNÉ VRSTVY

Asfaltové hutněné vrstvy budou prováděny v souladu s TP 109 „Asfaltové hutněné vrstvy se zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací.“ a TPK - 7 „Hutněné asfaltové vrstvy.“

V rámci celého úseku je uvažováno s vybudováním vozovky v nové konstrukci navržené pro třídu dopravního zatížení TDZ IV a návrhovou úroveň porušení D1.

Návrh konstrukcí byl proveden dle TP  170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“.

SO 102 Úsek Librantice - Výrava + SO 102.1 Napojení na komunikaci + SO 102.2 Chodník a nástupiště + SO 102.3 Propustky

V km 0,635 – 4,000

D1-N (D1-N-2)

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11S s asfalt. Pojivem 50/70    ČSN 736121          40 mm

Spojovací postřik modifikovaný - 0,30 kg/m2                                         ČSN 736129

Asfalt. Bet. pro ložní vrstvy ACL 16S s asfalt. Pojivem 50/70                ČSN 736121          60 mm

Geomříž (překrytí podélných pracovních spár)

Spojovací postřik Asfalt. emulzí - 1,00 kg/m2                                       ČSN 736129

Asfalt. Bet. pro podkladní vrstvy ACP 22S s asfalt. Pojivem 50/70      ČSN 736121           150 mm

Štěrkodrť   ŠD fr. 0/63	                		                      ČSN 73 6126-1       150 mm

Štěrkodrť   ŠD fr. 0/63	                		                      ČSN 73 6126-1       150 mm

Celkem			              	   			           	                          550 mm

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován Edef,2 = 60 MPa, na první vrstvě ze štěrkodrti min. Edef,2 = 75 MPa a na druhé vrstvě ze štěrkodrti min. Edef,2 = 100 MPa.

Touto úpravou může dojít k navýšení původní nivelety komunikace max. o 50 mm.

V km 4,000 – 4,360

D1-N (D1-N-2)

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11S s asfalt. Pojivem 50/70    ČSN 736121          40 mm

Spojovací postřik modifikovaný - 0,30 kg/m2                                         ČSN 736129

Asfalt. Bet. pro ložní vrstvy ACL 16S s asfalt. Pojivem 50/70                ČSN 736121          60 mm

Spojovací postřik modifikovaný - 0,30 kg/m2                                         ČSN 736129

Asfalt. Bet. pro podkladní vrstvy ACP 16S s asfalt. Pojivem 50/70       ČSN 736121          50 mm

Infiltrační postřik 1,0 kg/m2

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK                                                   ČSN 73 6125        150 mm

Štěrkodrť   ŠD fr. 0/63	                		                       ČSN 73 6126-1      150 mm

Celkem			              	   			           	                         450 mm

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován Edef,2 = 60 MPa, na první vrstvě ze štěrkodrti min. Edef,2 = 75 MPa a na vrstvě ze MZK min. Edef,2 = 100 MPa.

Touto úpravou nedojde k navýšení původní nivelety komunikace.

SO 103 Úsek Výrava - Libřice + SO 103.1 Napojení na komunikaci + SO 103.2 Chodník a nástupiště + SO 103.3 Propustky

V km 4,360 – 4,550

D1-N (D1-N-2)

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11S s asfalt. Pojivem 50/70    ČSN 736121          40 mm

Spojovací postřik modifikovaný - 0,30 kg/m2                                         ČSN 736129

Asfalt. Bet. pro ložní vrstvy ACL 16S s asfalt. Pojivem 50/70                ČSN 736121          60 mm

Spojovací postřik modifikovaný - 0,30 kg/m2                                         ČSN 736129                    .

Celkem			              	   			                             min. 100 mm

V km 4,550 – 6,032

D1-N (D1-N-2)

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11S s asfalt. Pojivem 50/70    ČSN 736121          40 mm

Spojovací postřik modifikovaný - 0,30 kg/m2                                         ČSN 736129

Asfalt. Bet. pro ložní vrstvy ACL 16S s asfalt. Pojivem 50/70                ČSN 736121          60 mm

Geomříž (překrytí podélných pracovních spár)

Spojovací postřik Asfalt. emulzí - 1,00 kg/m2                                       ČSN 736129

Asfalt. Bet. pro podkladní vrstvy ACP 22S s asfalt. Pojivem 50/70      ČSN 736121           150 mm

Štěrkodrť   ŠD fr. 0/63	                		                      ČSN 73 6126-1       150 mm

Štěrkodrť   ŠD fr. 0/63	                		                      ČSN 73 6126-1       150 mm

Celkem			              	   			           	                         550 mm

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován Edef,2 = 60 MPa, na první vrstvě ze štěrkodrti min. Edef,2 = 75 MPa a na druhé vrstvě ze štěrkodrti min. Edef,2 = 100 MPa.

Touto úpravou může dojít k navýšení původní nivelety komunikace max. o 50 mm.

# KRAJNICE

Provedena bude nová krajnice v šířce 0,75 m (v extravilánu) a 0,50 m (v intravilánu) zpevněním štěrkodrtí ŠD 0/32 v tloušťce 150 mm s řádným zhutněním. Na styku s vozovkou bude krajnice snížena o 20 mm.

# Odvodnění

Odvodnění komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem povrchu do volného terénu či do nově navržených uličních vpustí v intravilánu obcí.

Zemní pláň bude mít příčný sklon 3,0 % a bude odvodněna pomocí trativodu, který bude napojen přes uliční vpusť do dešťové kanalizace. Trativodná trubka DN160 bude uložena do rýhy min. šířky 0,30 m na podsyp ze štěrkopísku a obsypána štěrkodrtí frakce 8/16. Celý trativod bude opatřen ochrannou geotextilií 200 g/m2 pro trativody.

Je nutné dbát na správné vyspádování povrchu tak, aby nedocházelo k tvorbě kaluží

# Dorpavní značení

Dopravní značky budou v reflexním provedení, retroreflexní fólie třídy 2, všechny značky velikost základní. Svislé dopravní značky budou osazeny na ocelových pozinkovaných trubkách osazených do standardních pozinkovaných patek přišroubovaných do betonových základů, dle ZTKP a TKP. Spodní hrana značky bude ve výši 2,20 m nad úrovní terénu.

Vodorovné dopravní značení na asfaltové ploše bude provedeno profilovaným plastem (1x předznačení v barvě, 1x plastové provedení).

Stávající svislé dopravní značení bude odvezeno na SS Plačice.

# Povrchové znaky inženýrských sítí

TKP – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

Kapitola 1. - VŠEOBECNĚ

Doplňuje se:

Čl. 1.10.2.1. Provedení RDS objednatel nezajišťuje. Pokud bude potřeba zpracovat dílčí dokumentace, zajistí si je zhotovitel a předloží k odsouhlasení správci stavby. Náklady na tyto dílčí dokumentace zahrne zhotovitel do svých cen v nabídce.

Ostatní články kap. 1, včetně příloh schválených MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6.8.2007 s účinností od 1. září 2007, zůstávají v platnosti.

Kapitola 2. – PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ

Platí v plném rozsahu TKP schválené MD-OI, č.j.  341/07-910-IPK/1 ze dne 20.4.2007, s účinností od 1. května 2007.

Kapitola 3. – ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Pro práce uvedené v dokumentaci platí tato kapitola TKP schválená MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23.3. 2009 s účinností od 1.4. 2009.

Kapitola 4. – ZEMNÍ PRÁCE

Při provádění zemních prací bude postupováno podle požadavků TKP kap. 4 schválených MD-OSI č.j. 1001/09–910–IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010

Kapitola 5. – PODKLADNÍ VRSTVY

Platí   v plném   rozsahu   TKP   schválené   MD-OI   č.j.   230/08/-910-IPK/1   ze   dne 12.3.2008 s účinností od 1.4. 2008.

Kapitola 7. – HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY

Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP schválené MD-OI, č.j. 318/08–910-IPK/1 ze dne 8.4. 2008 s účinností od 1.5.2008.

Kapitola 9. – KRYTY Z DLAŽEB

Platí v plném rozsahu TKP schválené MD-OSI č.j.  692/10–910–IPK/1 ze dne 13.8.2010 s účinností od 1.10. 2010.

Kapitola 10. – OBRUBNÍKY, CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Platí v plném rozsahu TKP schválené MDS-OSI č.j.  692/10–910–IPK/1 ze dne 13.8.2010 s účinností od 1.10. 2010.

Kapitola 11. – SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZU

Platí v plném rozsahu TKP schválené MD-OSI č. j. 205/10-910-IPK/1ze dne 8.3.2010 s účinností od 1.4.2010.

Kapitola 13. – VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Platí v plném rozsahu TKP schválené MD-OPK č.j. 440/06-120-R/1 ze dne 3.8.2006 s účinností od 1.9.2006.

Kapitola 14. – DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Veškerá dopravní značení musí odpovídat podmínkám TKP kap. 14 schválené MDS – OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 25.3.2009 s účinností od 1.4.2009.

Kapitola 15. – OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Platí v plném rozsahu TKP schválené MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20.4.2007 s účinností od 1. května 2007.

Kapitola 18. – BETON PRO KONSTRUKCE

Platí v plném rozsahu TKP schválené MD-OPK č.  j.  474/05-120-RS/1 ze dne 29.8.2005 s účinností od 1.10.2005.

Kapitola 26. – POSTŘIKY A NÁTĚRY

Musí odpovídat podmínkám   TKP kap. 26 schválené MD-OI, č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3. 2008 s účinností od 1.4. 2008

# Závěr

Stavba    bude    prováděna    v kvalitě   odpovídající    TKP    a    ZTKP.    Vzhledem k probíhajícímu provozu může dojít ke změnám na vozovce. Povinnosti budoucího zhotovitele je si údaje uvedené v dokumentaci ověřit na místě a na základě zjištěných skutečností stanovit cenu, ve které budou zahrnuta i veškerá možná rizika a bude zajištěno dodržení vysoké kvality realizované stavby.