- OBECNÉ INFORMACE

- zámečnické výrobky budou provedeny dle uvedených popisů a specifikací

- při zjištění rozporu projektové dokumentace se skutečností je nutno kontaktovat projektanta

- pro veškeré zámečnické výrobky bude zhotovitelem vyhotovena a předložena ke schválení dílenská dokumentace (schvaluje TDI/stavebník/projektant)

- veškeré prvky posoudí zhotovitel dle příslušných ČSN a to hlavně se zřetelem na únosnost prvků (zejména zábradlí, schodiště, kotevní konzole apod.)

- před objednáním, resp. výrobou, budou zhotovitelem/dodavatelem ověřeny rozměry a stavební připravenost

- před objednáním, resp. výrobou, budou zhotovitelem/dodavatelem odborně ověřena vhodnost konkrétního výrobku

- pokud jsou uvedeny referenční výrobky budou použity výrobky stejných vlastností, technických parametrů, vzhledu apod. jako uvedené referenční výrobky

- osazení a kotvení výrobků musí být provedeno dle TP (technický předpis), dle odborné zkušenosti zámečníka (zhotovitele), dle požadavků vyplývajících z ČSN a to tak aby nebyla poškozena nebo jinak nevhodně narušena navazující konstrukce. Kotvení větších a těžkých výrobků bude dořešeno s projektantem v rámci AD

- veškeré zámečnické výrobky musí být dodány kompletní, tj. včetně kotevních prvků, spojovacích prvků, kompletačních prvků, podložek, tmelů, napojovacích bodů na TZB (kabeláž, potrubí apod.) a dalších doplňkových materiálů a konstrukcí umožňující osazení a zabudování výrobku

- v rámci výstavby a provedené skutečné stavební připravenosti může dojít k jiným vstupním podmínkám, které si vyžádají úpravu zámečnického výrobku. V tomto případě si projektant vyhrazuje právo na možnost úpravy a doplnění projektové dokumentace na straně zámečnických výrobků

- veškeré použité výrobky a materiály musí být schváleny příslušnými úřady pro užívání v EU s příslušnými atesty apod. Veškeré doklady budou doloženy

- u zámečnických konstrukcí dát pozor na vzájemné ovlivňování kovů včetně možného vlivu ostatních stavebních materiálů

- povrchové úpravy budou provedeny dle požadavků uvedených u jednotlivých zámečnických výrobků a vzhledově budou dořešeny v rámci stavby se schválením stavebníka/TDI/projektanta a to vše dle technologických požadavků pro zvolený povrch (nerez, pozink, nátěr apod.). U pozinkovaných konstrukcí je nutno provést výrobu po dílech a následně pozinkovat a provést montáž na stavbě.

- v rámci dílenské dokumentace je třeba navrhnout i dilatační celky zámečnických konstrukcí

- SEZNAM VÝROBKŮ

OBSAH:

Z/1.1 – KOTEVNÍ SYSTÉM ŽLABU	3

Z/1.2 – MARKÝZA - VSTUP DO OBJEKTU	4

Z/1.3 – MARKÝZA – TERASA OBÝVACÍHO POKOJE	5

- DETAILNÍ POPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

# Z/1.1 – KOTEVNÍ SYSTÉM ŽLABU

Popis

Atypické provedení žlabu, resp. jeho kotevní systém. Vše v provedení pozinkovaných ocelových prvků. Systém je složen z těchto prvků:

- ocelový pozinkovaný průběžná L profil 60/60/4 ve spádu žlabu

- ocelový pozinkovaný průběžná L profil 100/60/4 ve spádu žlabu

- ocelový pozinkovaná kotva žlabu (atypický kotevní hák) se zdvojenou výztuhou, kotva s proměnnou délkou pro vytvoření spádu žlabu, kotveno do přídavného trámku. Rozměry budou dořešeny v rámci dílenské dokumentace, předpoklad:

- výztuha P 6 – 120/120 mm – 2 x (trojúhelníkové)

- hák – kotevní rameno na dřevěná trám P 6 – 120/500 mm (ohnuto do tvaru pro zakotvení)

- uložení žlabu P 6 – 120/150 mm (ohnuto do tvaru L)

Veškeré prvky budou dodány včetně vzájemného prokotvení (provaření) a zakotvení celého systému do přídavných dřevěných trámků.

Umístění

Okap střešní konstrukce – detail D-A, střešní plášť

Materiál

Pozinkovaná ocel

Rozměry a počty

- ocelový pozinkovaný průběžná L profil 60/60/4 ve spádu žlabu = 120 m

- ocelový pozinkovaný průběžná L profil 100/60/4 ve spádu žlabu = 120 m

- výztuha P 6 – 120/120 mm – 2 x (trojúhelníkové) = 122*2 = 244 ks

- hák – kotevní rameno na dřevěná trám P 6 – 120/500 mm (ohnuto do tvaru pro zakotvení) = 122 ks

- uložení žlabu P 6 – 120/150 mm (ohnuto do tvaru L) = 122 ks

Veškeré prvky budou dodány včetně vzájemného prokotvení (provaření a sešroubování) a zakotvení celého systému do přídavných dřevěných trámků.

Kotvení

Jednotlivé části vzájemně provařit. Hotový hák kotvit pomocí vrutů do horní a čelní strany přídavného kotevního trámku umístěného ve střešním plášti (trámek 160/100)

Povrchová úprava

Pozinkovaná ocel bez další úpravy

Požadavky na profese

Nutná úzká spolupráce s tesařem – příprava kotevního systému

Poznámka

Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Veškeré komponenty vyvzorkovat a nechat schválit stavebníkem/TDI/projektantem. Zpracovat a předložit kompletní dílenskou dokumentaci pro schválení stavebníkem/TDI/projektantem.

# Z/1.2 – MARKÝZA - VSTUP DO OBJEKTU

Popis

Atypická markýza nad vstupem do objektu. Celková délka 1500 mm. Svařena z plechů P12 s výztuhou a kotevním prvkem. Kotveno přes tepelně-izolační sponu do ŽLB věnce. Na hraně vnější fasády zlom pro spádování markýzi od objekt (0,5 – 1%). Dimenze, velikosti plechů, systém kotvení apod. viz konstrukční část PD. Provedeno z ocelových pozinkovaných plechů s nástřikem v požadované RAL.

Ve vodorovném plechu bude zapuštěno jedno bodové světlo s průměrem otvoru v plechu max. 100 mm. Nutná koordinace s dodávkou světla.

Veškeré prvky budou dodány včetně vzájemného prokotvení (provaření) a zakotvení celého systému do konstrukce objektu, resp. do tepelně-izolačních spon.

Umístění

Vstup do objektu – řez C-A

Materiál

Pozinkovaná ocel

Rozměry a počty

- celkem 4 ks – rozměry viz konstrukční část PD (celková délka 1500 mm)

Provedeno z ocelových pozinkovaných plechů s nástřikem v požadované RAL.

Ve vodorovném plechu bude zapuštěno jedno bodové světlo s průměrem otvoru v plechu max. 100 mm. Nutná koordinace s dodávkou světla.

Veškeré prvky budou dodány včetně vzájemného prokotvení (provaření) a zakotvení celého systému do konstrukce objektu, resp. do tepelně-izolačních spon.

Kotvení

Kotvení do ŽLB konstrukce objektu přes tepelně-izolační sponu, návrh viz konstrukční část PD

Povrchová úprava

Pozinkovaná ocel s nástřikem RAL dle oken:

Objekt A – RAL 1011

Objekt B – RAL 8002

Objekt C – RAL 180 50 05

Objekt D – RAL 7001

Požadavky na profese

Nutná stavební připravenost v rámci ŽLB konstrukce – kotvení formou tepelně-izolační spony (viz konstrukční část PD)

Nutná koordinace v rámci návrhu osvětlení – zabudováno 1 x zapuštěné světlu.

Poznámka

Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Veškeré komponenty vyvzorkovat a nechat schválit stavebníkem/TDI/projektantem. Zpracovat a předložit kompletní dílenskou dokumentaci pro schválení stavebníkem/TDI/projektantem.

# Z/1.3 – MARKÝZA – TERASA OBÝVACÍHO POKOJE

Popis

Atypická markýza nad vstupem na terasu obývacího pokoje. Celková délka 3400 mm. Svařena z plechů P12 s výztuhou a kotevním prvkem. Kotveno přes tepelně-izolační sponu do ŽLB věnce. Na hraně vnější fasády zlom pro spádování markýzi od objekt (0,5 – 1%). Dimenze, velikosti plechů, systém kotvení apod. viz konstrukční část PD. Provedeno z ocelových pozinkovaných plechů s nástřikem v požadované RAL.

Ve vodorovném plechu budou zapuštěna dvě bodová světla s průměrem otvoru v plechu max. 100 mm. Nutná koordinace s dodávkou světla.

Veškeré prvky budou dodány včetně vzájemného prokotvení (provaření) a zakotvení celého systému do konstrukce objektu, resp. do tepelně-izolačních spon.

Umístění

Vstup na terasu – detail D-B, řezy C-B

Materiál

Pozinkovaná ocel

Rozměry a počty

- celkem 4 ks – rozměry viz konstrukční část PD (celková délka 3400 mm)

Provedeno z ocelových pozinkovaných plechů s nástřikem v požadované RAL.

Ve vodorovném plechu budou zapuštěna dvě bodová světla s průměrem otvoru v plechu max. 100 mm. Nutná koordinace s dodávkou světla.

Veškeré prvky budou dodány včetně vzájemného prokotvení (provaření) a zakotvení celého systému do konstrukce objektu, resp. do tepelně-izolačních spon.

Kotvení

Kotvení do ŽLB konstrukce objektu přes tepelně-izolační sponu, návrh viz konstrukční část PD

Povrchová úprava

Pozinkovaná ocel s nástřikem RAL dle oken:

Objekt A – RAL 1011

Objekt B – RAL 8002

Objekt C – RAL 180 50 05

Objekt D – RAL 7001

Požadavky na profese

Nutná stavební připravenost v rámci ŽLB konstrukce – kotvení formou tepelně-izolační spony (viz konstrukční část PD)

Nutná koordinace v rámci návrhu osvětlení – zabudováno 2 x zapuštěné světlu.

Poznámka

Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti. Veškeré komponenty vyvzorkovat a nechat schválit stavebníkem/TDI/projektantem. Zpracovat a předložit kompletní dílenskou dokumentaci pro schválení stavebníkem/TDI/projektantem.