OBSAH

1	Průvodní zpráva	2

2	Podklady	3

3	Vstupní parametry	4

3.1	Zatížení	4

3.2	Limitní deformace	7

4	Opěrné stěny	7

4.1	OS-TYP A	7

4.2	OS-TYP B	9

4.3	OS-TYP B2 (ZAVODNĚNÁ OBLAST)	12

4.4	OS-TYP C	14

4.5	OS-TYP-D	16

5	PŘÍSTŘEŠEK NAD PARKOVÁNÍM	18

5.1	Zatížení	18

5.2	Vnitřní síly	19

5.3	Ověření možnosti vyztužení desky	20

5.4	Posouzení základu	21

6	PŘÍSTŘEŠEK PRO POPELNICE	23

6.1	Zatížení	23

6.2	Vnitřní síly	24

7	PLOTOVÉ KONSTRUKCE	25

7.1	Zatížení	25

7.2	Vnitřní napětí	25

7.3	Deformace	26

7.4	Reakce do kotev	26

# Průvodní zpráva

Akce:		VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE

Místo stavby:	parc. č. 3276/3, 3276/15, 3271/3, k.ú. Nová Paka

Investor:			Královéhradecký kraj

Se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Stavební část PD: 	Růžička a partneři s.r.o.

Schöfflerova 32/2050, 130 00 Praha 3

Zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Růžička

Vypracoval: Ing. Ondřej Šefrna

Konstrukční část: 	První statická s.r.o.

Boleslavova 27/36, 140 00, Praha 4 – Nusle

Zodpovědný projektant: Ing. Radek Šťastný Ph.D.

Vypracoval: Ing. Michal Vích

Část PD:			SO 02 – Areál

D.2.2.2. - Oplocení, přístřešek a opěrné zídky

Stupeň:			Projekt pro provedení stavby

Předmětem této části je návrh a posouzení opěrných stěn na pozemku. Dále ověření únosnosti navrženého železobetonového přístřešku nad parkovacím stáním a nad popelnicemi, jejichž konstrukce budou provedeny z pohledového betonu. Byly posouzeny konstrukce plotů a zábradlí, jejichž součástí byl návrh kotvení sloupků do ŽB zídek. V rámci této části byly zhotoveny výkresy výztuže veškerých železobetonových prvků.

# Podklady

- Rozpracovaná stavební část projektové dokumentace s názvem „stavební CHBNP“,

Růžička a partneři s.r.o., Září 2023

- www.snehovamapa.cz

- IG průzkum – ARGOGEOLOGIE s.r.o. (květen 2022)

- ČSN EN 1990 -	 Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991-1-1 - Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

- ČSN EN 1991-1-3 - Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

- ČSN EN 1991-1-4 - Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

- ČSN EN 1992-1-1 - Navrhování betonových konstrukcí. Část 1.1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

K návrhu byl použit tento software:

- Scia Engineer 2016

- FIN EC 2018

- Microsoft Office

# Vstupní parametry

## Zatížení

### Stálé zatížení na terénu

- gk = 5,0kN/m2

### Proměnné zatížení

Užitná zatížení stropů budou uvažována charakteristickými hodnotami takto:

- Zatížení na terénu:

- plošné zatížení qk = 5,00 kN/m2,

- Střecha (střechy nepřístupné, s výjimkou údržby – kat. H dle ČSN EN 1991-1-1):

- plošné zatížení qk = 0,75 kN/m2 (na ploše 10 m2),

- bodové Qk = 1,00 kN na ploše 50x50 mm.

## Limitní deformace

##### Betonové konstrukce

  - Běžné železobetonové desky (čl. 7.4.1(4) v ČSN EN 1992-1-1) – umax ≤ 1/250 rozponu (průhyb včetně dotvarování – kvazistálá kombinace zatížení)

# Opěrné stěny

## OS-TYP A

## OS-TYP B

## OS-TYP B2 (ZAVODNĚNÁ OBLAST)

## OS-TYP C

## OS-TYP-D

# PŘÍSTŘEŠEK NAD PARKOVÁNÍM

## Zatížení

| Užitné zatížení | Sníh |
| --- | --- |
| Vítr I | Vítr II |

## Vnitřní síly

| Normálová síla | Ohybový moment |
| --- | --- |

## Ověření možnosti vyztužení desky

## Posouzení základu

# PŘÍSTŘEŠEK PRO POPELNICE

## Zatížení

| Užitné zatížení | Sníh |
| --- | --- |
| Vítr I | Vítr II |

## Vnitřní síly

| Normálová síla | Ohybový moment |
| --- | --- |

PRO VYZTUŽOVÁNÍ PŘÍSTŘEŠKU JE ROZHODUJÍCÍM KRITÉRIEM OMEZENÍ ŠÍŘKY TRHLIN PRO KONSTRUKCE Z POHLEDOVÉHO BETONU.

# PLOTOVÉ KONSTRUKCE

## Zatížení

| Užitné zatížení | Vítr |
| --- | --- |

## Vnitřní napětí

| 180kPa | < | 235 kPa >> VYHOVÍ |
| --- | --- | --- |

## Deformace

Posouzení okamžitého průhybu plotového sloupku (konzola):

| 8,8 mm | < | 2x 1200 mm | = | 9,6 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 250 |  |  |

SLOUPEK PROFILU JÄ 50/6.3 NA PRŮHYB VYHOVÍ

## Reakce do kotev

| Vodorovná reakce - návrhová | Vítr Svislá reakce - návrhová |
| --- | --- |

Momentová reakce - návrhová