T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

D.2. SO 02 – Areál

D.2.1 Dopravní řešení

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2

2.	ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ	2

3.	DOTČENÉ POZEMKY STAVBOU KOMUNIKACÍ	2

4.	STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU	3

4.1	SO 02 – Areál – dopravní řešení	3

4.1.1	Směrové vedení	3

4.1.2	Výškové vedení	3

4.1.3	Příčné uspořádání	4

4.1.4	Zemní těleso, zemní práce a bilance kubatur	4

4.1.5	Dopravní značení	4

4.1.6	Komunikace pro pěší	4

5.	VZTAHY K OSTATNÍM OBJEKTŮM	5

6.	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH	5

7.	ZÁSADY ODVODNĚNÍ	7

8.	POŽADAVKY NA VÝSTAVBU	7

9.	BEZPEČNOST PŘI VÝSTAVBĚ	7

10.	SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK, TECHNICKÝCH PODMÍNEK A NOREM	7

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby:	Výstavba chráněného bydlení v Nové Pace

Kraj:	Královehradecký

Pověřená obec:	Nová Paka

Místo stavby:	Na Vyšehradě 1205

Katastrální území:	Nová Paka 705128

Druh stavby:	Novostavba + rekonstrukce

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby

Stavebník:		     Královehradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel (DUR+DSP):  NEUHAUSL HUNAL s.r.o.

Revoluční 1546/24, 110 00, Praha

Projektant IO:	ŠTĚPA Projekce s.r.o.

Baranova 626/36, 130 00 Praha 3

Ing. Michal Štepánik, Ph.D.

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0012543

Tel:		734 544 624

E-mail	michal.stepanik@seznam.cz

# ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Stavební pozemek určený pro výstavbu chráněného bydlení v Nové pace se nachází ve východní části města Nová Paka, v ulici Na Vyšehradě, v blízkosti křižovatky ulic Na Vyšehradě a Smetanova.

Předmětem projektové dokumentace je návrh úpravy stávajících místních komunikací v ulici Na Vyšehradě a dále návrh dopravního řešení v areálu – vybudování parkovací stání a zpevněných ploch pro pěší. Plánovaná parkovací stání budou mít (4 standardní stání + 1 stání pro invalidy) dopravní připojení k místní komunikaci v ul. Na Vyšehradě.

# DOTČENÉ POZEMKY STAVBOU KOMUNIKACÍ

Řešené komunikace se nacházejí v katastrálním území Nová Paka (705128) na pozemcích:

Pozemek parc. č. 3934/1

Výměra: 1450 m2

Způsob ochrany: není

Druh pozemku: ostatní plocha

Pozemek parc. č. 3276/3

Výměra: 420 m2

Způsob ochrany: není

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Pozemek parc. č. 3276/15

Výměra: 1275 m2

Způsob ochrany: není

Druh pozemku: ostatní plocha

# STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU

## SO 02 – Areál – dopravní řešení

Předmětem dopravního řešení stavebního objektu SO 02 je úprava stávající komunikace Na Vyšehradě – vybudování 2 sjezdů a rekonstrukce části stávajícího chodníku a v rámci areálu dojde k vybudování nových parkovacích stání (5 stání (4+1)), chodníků a manipulačních ploch v rámci areálu.

Úprava stávající komunikace v ul. Na Vyšehradě je navržena v podobě vybudování 2 samostatných sjezdů pro příjezd k parkovacím stáním a částečné rekonstrukci stávajícího chodníku. Obě dvě dopravní připojení jsou řešeny jako chodníkový přejezd, kdy na rozhraní vozovky/chodníku bude osazena kamenná obruba OP 2 na šikmo (šlápnutí 0,12 m). Rekonstrukce stávajícího chodníku je navržena v podobě sjednocení příčného sklonu na hodnotu 2,0 % a doplnění varovného pásu na okraji chodníku. Šířka sjezdu pro sjezd ke 4 standardním stáním je navřena 10,5 m a šířka sjezdu pro sjezd k parkovacímu stání pro invalidu je stanovena na šířku 3,5 m. Celkem jsou tedy na pozemku investora navrženo 5 stání, kdy 1 parkovací stání bude vymezeno pro osoby se sníženou pohyblivostí a orientací. Rozměry parkoviště jsou navrženy v souladu s normou ČSN 73 6056.

Chodník a manipulační plochy v rámci areálu jsou navrženy v min. šířce 1,5 m.

Všechny zpevněné plochy (mimo veřejný chodník podél komunikace v ul. Na Vyšehradě) jsou odvodněny do zeleně (včetně žlabu umístěného na sjezdu k parkovacímu stání pro invalidy).

### Směrové vedení

Úprava stávající komunikace v ul. Na Vyšehradě je navržena v délce 18,95 m. Jedná se především o úpravu/znovu osazení stávající kamenné obruby OP 2, kdy dojde k vybudování 2 samostatných sjezdů k parkovacím stáním. Sjezdy jsou řešeny jako chodníkový přejezd. Stávající šířka chodníku je v rozmezí 1,7 – 1,75 m. Směrové vedení je v celém rozsahu v přímé.

V rámci areálu jsou navrženy chodníky a manipulační plochy, které budou sloužit jako propojení mezi navrženými objekty chráněného bydlení.

Jednotlivé dispozice navržených komunikací a zpevněných ploch viz situace zpevněných ploch, která je součástí výkresové přílohy - 2 Situace zpevněných ploch.

### Výškové vedení

Výškové řešení stávající komunikace Na Vyšehradě vychází ze stávající nivelety, v rámi rekonstrukce bude toto výškové řešení zachováno.

Výškové řešení parkovacích stání a chodníků v rámci areálu vychází z komunikace v ul. Na Vyšehradě a výškového umístění objektů chráněného bydlení.

Podélný sklon jednotlivých částí nivelety u komunikace Na Vyšehradě je 6,0 %.

Podélný sklon jednotlivých částí nivelety chodníků a manipulačních ploch se pohybuje v rozmezí 1,0 % až 8,0 %.

Podélné vedení komunikace je patrné z přílohy 02 Situace dopravního řešení a 04 Vzorové příčné řezy komunikací.

### Příčné uspořádání

Šířka stávajícího chodníku podél komunikace v ul. Na  Vyšehradě je v rozmezí 1,7 – 1,75 m. Velikost parkovacího stání je délky 5,00 m a šířky 2,50 m, respektive u kraje šířky 2,75 m, pro OSP 3,50 m.  Příčný sklon zpevněné plochy je proměnný, v převážně v rozmezí 0,5 % - 2,0 %.

Chodníky a manipulační plochy v areálu mají min. šířku 1,5 m. Šířka chodníku v rámci parkoviště je v rozmezí 1,20 na západě a 1,50 m na východní straně parkoviště (podél stání pro OSP).

Příčné uspořádání komunikace je patrné z přílohy 04 Vzorové příčné řezy komunikací.

### Zemní těleso, zemní práce a bilance kubatur

Zemní práce v areálu jsou řešeny v samostatném stavebním objektu. Zemní pláň pro položení konstrukční vrstev zpevněných ploch (komunikací a chodníků) musí mít minimální modul únosnosti pláně Edef,2 minimálně 30 MPa (chodníky), respektive 45 MPa (komunikace a parkoviště). V případě nevhodného podloží je nutné provést stabilizaci podloží vápněním a to v rozmezí 2 – 4 % v tl. 0,3 m.

Plochy tělesa komunikace v zářezu i násypu budou opatřeny kulturní vrstvou půdy z dočasné deponie zeminy skryté z trvalého a dočasného záboru v tl. min. 15 cm, budou osety travním semenem – luční směs a zalévány.

Svahy silničního tělesa jsou navrženy v max. sklonu 1:2,5. Zakončení tělesa komunikace bude provedeno s plynulou návazností na okolní terén.

### Dopravní značení

Návrh vodorovného a svislého dopravního značení je patrný z přílohy 03 Situace dopravního značení.

Návrh dopravního značení byl proveden dle:

TP   65   Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (druhé vydání)

TP 100   Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích

TP 133   Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.

V rámci dopravního řešení D.2.1 bude osazeno svislé dopravní značení:

- SDZ IP 12 – Vyhrazené parkoviště pro OSP (1x).

Jednotlivá parkovací stání budou vyznačena dlažbou odlišné barvy, než budou plochy parkovacích stání a na stání pro invalidy bude vyznačen vodorovný dopravní značením V10f. Dopravní značení je patrné z přílohy 03 Situace dopravního značení.

### Komunikace pro pěší

Stávající šířka chodníku je v rozmezí 1,7 – 1,75 m. Směrové vedení je v celém rozsahu v přímé.

Chodníky a manipulační plochy v areálu mají min. šířku 1,5 m. Šířka chodníku v rámci parkoviště je v rozmezí 1,20 na západě a 1,50 m na východní straně parkoviště (podél stání pro OSP).

# VZTAHY K OSTATNÍM OBJEKTŮM

Stavba dopravních ploch zabezpečujících napojení areálu chráněného bydlení na zpevněné plochy a dopravní infrastrukturu je řešena v rámci D.2.1 Dopravní řešení.

V rámci D.2.1 je řešeno dopravní napojení areálu na veřejnou dopravní síť.

# NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Návrh konstrukcí bude odviset dále od inženýrsko-geologického posudku a stanovení únosnosti zemní pláně.

Před pokládkou jednotlivých konstrukčních vrstev zpevněných ploch je nutné osadit chráničky.

Konstrukce vozovky je navržena dle TP 170 následující:

Skladba 1 – Konstrukce vozovky komunikace podél upravované kamenné obruby:

ACO 11+       	- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ČSN EN 13108-1:2008  40 mm

PS, E 	- Spojovací postřik emulzní 0,3 kg/m2	ČSN 73 6129

ACL 16+         	- Asfaltový beton pro ložné vrstvy		ČSN EN 13108-1  	  60 mm

PS, E	- Spojovací postřik emulzní 0,3 kg/m2	ČSN 73 6129

ACP 22+      	-Asfaltový beton pro podkladní vrstvy 	ČSN EN 13108-1 	  50 mm

PI, E	- Infiltrační postřik emulzní 0,6 kg/m2	ČSN 73 6129

Edef,2 = 110 MPa

ŠDA	- Štěrkodrť					ČSN 73 6126-1	150 mm

Edef,2 = 70 MPa

ŠDA	- Štěrkodrť					ČSN 73 6126-1	150 mm

Edef,2 = 45 MPa

Celkem										450 mm

Skladba 2 – Konstrukce sjezdů:

DL 	        -Zámková dlažba 			 ČSN 73 6131			  80 mm

Barva červená

L	        -Ložní vrstva dlažby							  40 mm

Edef,2 = 100 MPa

ŠDA	              -Štěrkodrť				  ČSN 73 6126-1		180 mm

Edef,2 = 70 MPa

ŠDB	              -Štěrkodrť				  ČSN 73 6126-1		150 mm

Edef,2 = 45 MPa

Celkem										450 mm

Skladba 3 – Konstrukce veřejného chodníku:

DL 	        -Žulová dlažba	 			 ČSN 73 6131			  60 mm

barva přírodní

L	        -Ložní vrstva dlažby							  40 mm

Edef,2 = 50 MPa

ŠDB	        -Štěrkodrť				  ČSN 73 6126-1		150 mm

Edef,2 = 30 MPa

Celkem										250 mm

Skladba 4 - Konstrukce parkovacích stání – kamenná dlažba:

DL 	              -Žulová dlažba (kostka 10/10)	 ČSN 73 6131			100 mm

barva kostky šedo-béžová, štípaná, kladení do vějíře, min. spára

L	              -Ložní vrstva dlažby (f 4/8)		  				  50 mm

Edef,2 = 100 MPa

ŠDA	              -Štěrkodrť				  ČSN 73 6126-1		150 mm

Edef,2 = 70 MPa

ŠDB	              -Štěrkodrť				  ČSN 73 6126-1		150 mm

Edef,2 = 45 MPa

Celkem										450 mm

Před realizací zpevněných ploch stavebník předloží druhy, tvary a barevné odstíny betonové zámkové dlažby a žulových kostek k odsouhlasení architektem a zástupcem investora.

Skladba 5 – Konstrukce chodníku v areálu – kamenná dlažba

DL 	        -Žulová dlažba (kostka 10/10)	 	 ČSN 73 6131			  100 mm

barva kostky šedo-béžová, štípaná, kladení do vějíře, min. spára

L	        -Ložní vrstva dlažby							  50 mm

Edef,2 = 50 MPa

ŠDB	        -Štěrkodrť				  ČSN 73 6126-1		150 mm

Edef,2 = 30 MPa

Celkem										300 mm

Před realizací zpevněných ploch stavebník předloží druhy, tvary a barevné odstíny betonové zámkové dlažby a žulových kostek k odsouhlasení architektem a zástupcem investora.

Skladba 6 – Konstrukce chodníku v areálu – cmentobetonový povrch:

CB II	- Cementobeton 			ČSN 73 6123-1	   	100 mm

metličková úprava, protiskluzný povrch – povrch odolný proti mrazu a posypové soli

Edef,2 = 50 MPa

ŠDA	              - Štěrkodrť (f 0/63)			ČSN 73 6126-1	 	150 mm

Edef,2 = 30 MPa

Celkem										250 mm

Skladba 7 – Konstrukce chodníku v zeleni – kamenná dlažba

DL 	        -Žulová dlažba (kostka 10/10)	 	 ČSN 73 6131			  100 mm

barva kostky šedo-béžová, štípaná, kladení dle popisu v situaci (do řádku a do oblouku), spára mezi kostkami 30 mm,

L	        -Ložní vrstva dlažby							  50 mm

Edef,2 = 50 MPa

ŠDB	        -Štěrkodrť				  ČSN 73 6126-1		150 mm

Edef,2 = 30 MPa

Celkem										300 mm

Zemní pláň pro položení konstrukční vrstev zpevněných ploch (komunikací a chodníků) musí mít minimální modul únosnosti pláně Edef,2 minimálně 30 MPa (chodníky), respektive 45 MPa (komunikace a parkoviště) a nebo 60 MPa (zásobovací dvůr).

Pro konstrukce vozovky dále platí, že na vrstvě štěrkopísku (ŠDa) musí být Edef,2 minimálně 90 MPa.

# ZÁSADY ODVODNĚNÍ

Veškeré komunikace a zpevněné plochy v areálu budou odvodněny pomocí podélného a příčného sklonu do zeleně.

Odvodnění zemní pláně je zabezpečeno příčným sklonem pláně 3% do podélného trativodu DN 160. Podélný trativod je sveden do zeleně.

# POŽADAVKY NA VÝSTAVBU

Před zahájením prací na výstavbě SO bude v rámci samostatných SO provedena příprava území a přeloženy příslušné inženýrské sítě.

Při provádění prací musí být splněny podmínky uvedené ve vybraných kapitolách Technických kvalitativních podmínek pozemních komunikací (TKP PK).

# BEZPEČNOST PŘI VÝSTAVBĚ

Při provádění stavebních činností je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními opatřeními, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje:

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v části páté - „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, hlava I – Předcházení ohrožení života a zdraví při práci se zaměřením na § 102 odst. 1 – přijímání opatření k přecházení rizikům v návaznosti na odst. 3  – povinnosti zaměstnavatele

- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a v zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

- nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

# SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK, TECHNICKÝCH PODMÍNEK A NOREM

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon (ochranná pásma)

Vyhláška MDS č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Vyhláška MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vyhláška MMR č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Nařízení č.10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)

Technické podmínky TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, MD ČR 2002

Technické podmínky TP 83 - Odvodnění pozemních komunikací, MD ČR 1997

Technické podmínky TP 103 - Navrhování obytných a pěších zón, MD ČR 2008

Technické podmínky TP 117 - Zásady pro informační orientační značení na pozemních komunikacích, MDS ČR 1999

Technické podmínky TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, MDS ČR 2001

Technické podmínky TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR 2004

Vzorový list VL 1 Vozovky a krajnice, MDS ČR 1999

Vzorový list VL 2 Silniční těleso, MDS ČR 1995

Vzorový list VL 2.2 Odvodnění, MDS ČR 1998

Vzorový list VL 6.1 Vybavení pozemních komunikací - Svislé dopravní značky, MDS ČR 2001

Vzorový list VL 6.2 Vybavení pozemních komunikací - Vodorovné dopravní značky, MDS ČR 2001

ČSN 72 1850 Obrubníky a krajníky - Společná ustanovení

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní ustanovení

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací - Základní ustanovení pro navrhování

ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

ČSN 73 6175 Měření nerovnosti povrchů vozovek

ČSN EN 1436 (73 7010) Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení

ČSN EN 12899-1 (73 7030) Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky

ČSN EN 13 285 (73 6155) Nestmelené směsi - Specifikace

ČSN EN 14 227-1 (73 6156) Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace – Část 1: Směsi stmelené cementem

Praha, srpen 2023                      				 Vypracoval:  	Ing. Michal Štepánik