Stávající stav datové a IT infrastruktury Muzea války 1866

Konektivita budovy: mikrovlnný spoj včetně routeru 30/30 Mbps ve vlastnictví poskytovatele.

Datová infrastruktura: na router poskytovatele Internetu navazují dva neřízené 1 Gb podružné přepínače 16 portů a 8 portů. Strukturovaná kabeláž je pouze v místnostech kanceláří zaměstnanců (vedoucí muzea, správce budovy, edukátor, pokladna) a řešena kabely CAT5e a nástěnnými zásuvkami RJ45. V budově není samostatná místnost serverovny, součástí datové infrastruktury je pouze 19“ nástěnný datový rozvaděč 4U. Součástí sítě je i v současné době nevyužívaný bezdrátový spoj pro objekt blízkého informačního centra. Spoj je ve vlastnictví muzea.

Bezdrátová mesh síť: nevyhovující SOHO Wi-Fi mesh síť pro základní datové potřeby veřejnosti a zaměstnanců (2x SSID) je tvořena třemi kusy AP Wi-Fi 5 s malou propustností řízenými cloudovou správou. Umístění vestibul, kinosál, sklad sousedící s kanceláří vedoucího muzea. Tato síť není žádným způsobem využívána ve struktuře současné expozice muzea.

Pokrytí operátora: Rozhledna na Chlumu je zároveň vysílačem společnosti O2. Signál 4G pokrývá celé okolí areálu muzea. Společnost T-mobile a Vodafone  má stejně dostupný 4G signál. Signál 5G na Chlumu a okolí dostupný není.