Skladby konstrukcí

Skladby konstrukcí jsou popisovány od značky (popisku)

Úvodní poznámka:

Podrobné řešení barevnosti a vzhledu povrchových materiálů včetně rozmístění, spárořezů, pohledů na jednotlivé stěny atd. není součástí této části projektové dokumentace a je řešeno podrobně v části D.1.5. vnitřní vybavení

Skladba konstrukce – podlaha:

P 01 – podlaha na terénu, podlahové teplovodní vytápění, skladba s drenážní vrstvou pro odvětrání radonu (větrací sytém podloží)

- nášlapná vrstva dle výběru stavebníka/architekta (na základě vzorkování) – vícevrstvá lepená lamela, tepelný odpor podlahové krytiny nesmí překročit hodnotu R=0,15 m2.K/W z důvodu teplovodního podlahového vytápění, tl. cca 15 mm

- lepící hmota typu dle požadavku dodavatele nášlapné vrstvy a s vhodností pro podlahové vytápění, tl. do 5 mm

- penetrace a spojovací můstek dle požadavku výrobce lepidla

- vyrovnávací samonivelační stěrka, tl. do 5 mm

- penetrace a spojovací můstek dle požadavku výrobce samonivelační stěrky

- roznášecí vrstva – litý cementový potěr (speciální směs pro systém zalití teplovodního podlahového vytápění), pevnost C25-F5, ověřit vhodnost pro teplovodní podlahové vytápění, min. krytí nad horní hranou topného potrubí 40 mm, vrstva slouží k dorovnání podle detailní specifikace nášlapné vrstvy použité na stavbě, tl. min. 50 mm

- systémová deska podlahového vytápění s garantovaným útlumem kročejového hluku pro obytné místnosti včetně ochrany proti zatečení při betonáži, ověřit systémovou proveditelnost s vybraným systémem podlahového teplovodního vytápění, další podrobnosti viz samostatná část PD vytápění, výška izolace 30 mm, celková tl. systémové desky 50 mm

- tepelná izolace – EPS 200 S, tl. 130 mm (dle potřeby bude tepelnou izolací doplněno hrubé výškové vyrovnání)

- ochranná vrstva – ochranná betonová mazanina hlazená C16/20 (ochrana hydroizolace), tl. 40 mm

- hydroizolace a protiradonová izolace - 2 x SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou plošné hmotnosti min. 200 g/m2 ze skleněné tkaniny nebo polyesterové rohože, souvrství s odolností na očekávaná vysoký radonový index v prostředí vysoké plynoproustnosti, plnoplošně natavit, tl. 2 x 4 mm, celková tl. 8 mm

- penetrace - penetrační asfaltová emulze - nátěr

- ŽLB deska dle konstrukční části, tl. 200 mm

- podkladní beton C16/20, tl. 50 mm

- ochranná vrstva – geotextílie 300 g/m2 (částečná ochrana/zamezení protečení betonu do drenážní vrstvy, tl. 3 mm

- drenážní vrstva – větrací systém podloží pro odvětrání radonu

- hutněná štěrková vrstva frakce 16/32

- systém drenážního odvětrávacího potrubí pro odvod radonu

- celková tl. 250 mm

- stávající terén nebo hutněný násyp v provedení dle požadavku statika a geologa (nutná přebírka geologem)

tl. skladby podlahy: 310 mm nad základovou deskou

celková tl. konstrukce: 810 mm

Poznámka:

Sokl bude proveden ve formě dřevěné lištu (masiv) v barvě a provedení dle nášlapné vrstvy (bude vyvzorkováno), resp. další podrobnosti část PD D.1.5. vnitřní vybavení.

Veškero prostupy hydroizolací/protiradonovou izolací budou provedeny plynotěsně/vodotěsně pomocí systémového řešení plášťové trouby s přírubou s plynotěsným napojením na protiradonovou izolaci.

Větrací systém podloží bude větrán podtlakově, a to nuceným způsobem (ventilátor) s vyústěním výdechového potrubí nad střechu objektu. Větrací systém podloží nebude mít nasávací otvory.

P 02 – podlaha na terénu, podlahové teplovodní vytápění, skladba s drenážní vrstvou pro odvětrání radonu (větrací sytém podloží), hydroizolační stěrka

- nášlapná vrstva dle výběru stavebníka/architekta (na základě vzorkování) - keramická dlažba a spárovací hmota, tepelný odpor podlahové krytiny nesmí překročit hodnotu R=0,15 m2.K/W z důvodu teplovodního podlahového vytápění, tl. cca 10 mm

- pružný lepící tmel, tl. cca 5 mm

- stěrková hydroizolační vrstva – flexibilní jednosložková silikátově-disperzní hydroizolační těsnicí stěrka pro vytváření bezešvé hydroizolace ve vlhkostí zatíženém prostředí (třída hydroizolačního zatížení - sprchové kouty), tl. aplikace dle TP a TL výrobce (předpoklad provedení ve dvou vrstvách), použít včetně výztužných a přechodových pásek dle výrobce do soklových oblastí, přechodů apod., předpoklad celkové tl. 1 mm

- penetrace a spojovací můstek dle požadavku výrobce pojistné hydroizolace

- roznášecí vrstva a vrstva pro vytvoření spádu – betonová mazanina hlazená (C20/25 s vloženou sítí KARI, ∅6-150x150 – výztuž uložit níže pro možnost spádování sprchového koutu a podlahy technické místnosti, vrstva slouží k dorovnání podle detailní specifikace nášlapné vrstvy použité na stavbě, v místě sprchových koutů v úrovni podlahy bude provedeno vyspádování v betonové mazanině hlazené ve spádu min. 1,5 % a vzhledem k tomu je navržena betonová mazanina s větší tloušťkou, tl. 70 mm

- systémová deska podlahového vytápění s garantovaným útlumem kročejového hluku pro obytné místnosti včetně ochrany proti zatečení při betonáži, ověřit systémovou proveditelnost s vybraným systémem podlahového teplovodního vytápění, další podrobnosti viz samostatná část PD vytápění, výška izolace 30 mm, celková tl. systémové desky 50 mm

- tepelná izolace – EPS 200 S, tl. 110 mm (dle potřeby bude tepelnou izolací doplněno hrubé výškové vyrovnání)

- ochranná vrstva – ochranná betonová mazanina hlazená C16/20 (ochrana hydroizolace), tl. 40 mm

- hydroizolace a protiradonová izolace - 2 x SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou plošné hmotnosti min. 200 g/m2 ze skleněné tkaniny nebo polyesterové rohože, souvrství s odolností na očekávaná vysoký radonový index v prostředí vysoké plynoproustnosti, plnoplošně natavit, tl. 2 x 4 mm, celková tl. 8 mm

- penetrace - penetrační asfaltová emulze - nátěr

- ŽLB deska dle konstrukční části, tl. 200 mm

- podkladní beton C16/20, tl. 50 mm

- ochranná vrstva – geotextílie 300 g/m2 (částečná ochrana/zamezení protečení betonu do drenážní vrstvy, tl. 3 mm

- drenážní vrstva – větrací systém podloží pro odvětrání radonu

- hutněná štěrková vrstva frakce 16/32

- systém drenážního odvětrávacího potrubí pro odvod radonu

- celková tl. 250 mm

- stávající terén nebo hutněný násyp v provedení dle požadavku statika a geologa (nutná přebírka geologem)

tl. skladby podlahy: 310 mm nad základovou deskou

celková tl. konstrukce: 810 mm

Poznámka:

Veškeré prostupy hydroizolací/protiradonovou izolací budou provedeny plynotěsně/vodotěsně pomocí systémového řešení plášťové trouby s přírubou s plynotěsným napojením na protiradonovou izolaci.

Větrací systém podloží bude větrán podtlakově, a to nuceným způsobem (ventilátor) s vyústěním výdechového potrubí nad střechu objektu. Větrací systém podloží nebude mít nasávací otvory.

Při použití hydroizolační stěrky na podlahu bude v soklové části vytažena stěrka min 200 mm nad podlahu. U sprchových koutů, kolem van, umyvadel apod. bude hydroizolační stěrka provedena s vytažením na stěnovou konstrukci do výšky dle odstřikující vody, resp. do výšky keramického obkladu.

V místě sprchových koutů v úrovni podlahy bude provedeno vyspádování v betonové mazanině hlazené ve spádu min. 1,5 % a vzhledem k tomu je navržena betonová mazanina s větší tloušťkou. V koupelnách bude provedeno minimální spádování celé podlahy směrem ke sprchovému koutu, spád bude vytvořen pouze v lepidle nebo mírným zbroušením podkladu. V technické místnosti bude provedeno minimální spádování celé podlahy směrem k podlahové vpusti (0,5 %), spád bude vytvořen mírným zbroušením podkladu.

P 03 – podlaha na terénu, podlahové teplovodní vytápění, skladba s drenážní vrstvou pro odvětrání radonu (větrací sytém podloží), hydroizolační stěrka

- nášlapná vrstva dle výběru stavebníka/architekta (na základě vzorkování) - keramická dlažba a spárovací hmota, tepelný odpor podlahové krytiny nesmí překročit hodnotu R=0,15 m2.K/W z důvodu teplovodního podlahového vytápění, lokálně čistící rohož, tl. cca 10 mm

- pružný lepící tmel, tl. cca 5 mm (ochrana hydroizolační stěrky a podklad pod čistící rohož)

- stěrková hydroizolační vrstva – flexibilní jednosložková silikátově-disperzní hydroizolační těsnicí stěrka pro vytváření bezešvé hydroizolace ve vlhkostí zatíženém prostředí (třída hydroizolačního zatížení - sprchové kouty), tl. aplikace dle TP a TL výrobce (předpoklad provedení ve dvou vrstvách), použít včetně výztužných a přechodových pásek dle výrobce do soklových oblastí, přechodů apod., předpoklad celkové tl. 1 mm

- penetrace a spojovací můstek dle požadavku výrobce pojistné hydroizolace

- roznášecí vrstva – litý cementový potěr (speciální směs pro systém zalití teplovodního podlahového vytápění), pevnost C25-F5, ověřit vhodnost pro teplovodní podlahové vytápění, min. krytí nad horní hranou topného potrubí 40 mm, vrstva slouží k dorovnání podle detailní specifikace nášlapné vrstvy použité na stavbě, tl. min. 50 mm

- systémová deska podlahového vytápění s garantovaným útlumem kročejového hluku pro obytné místnosti včetně ochrany proti zatečení při betonáži, ověřit systémovou proveditelnost s vybraným systémem podlahového teplovodního vytápění, další podrobnosti viz samostatná část PD vytápění, výška izolace 30 mm, celková tl. systémové desky 50 mm

- tepelná izolace – EPS 200 S, tl. 130 mm (dle potřeby bude tepelnou izolací doplněno hrubé výškové vyrovnání)

- ochranná vrstva – ochranná betonová mazanina hlazená C16/20 (ochrana hydroizolace), tl. 40 mm

- hydroizolace a protiradonová izolace - 2 x SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou plošné hmotnosti min. 200 g/m2 ze skleněné tkaniny nebo polyesterové rohože, souvrství s odolností na očekávaná vysoký radonový index v prostředí vysoké plynoproustnosti, plnoplošně natavit, tl. 2 x 4 mm, celková tl. 8 mm

- penetrace - penetrační asfaltová emulze - nátěr

- ŽLB deska dle konstrukční části, tl. 200 mm

- podkladní beton C16/20, tl. 50 mm

- ochranná vrstva – geotextílie 300 g/m2 (částečná ochrana/zamezení protečení betonu do drenážní vrstvy, tl. 3 mm

- drenážní vrstva – větrací systém podloží pro odvětrání radonu

- hutněná štěrková vrstva frakce 16/32

- systém drenážního odvětrávacího potrubí pro odvod radonu

- celková tl. 250 mm

- stávající terén nebo hutněný násyp v provedení dle požadavku statika a geologa (nutná přebírka geologem)

tl. skladby podlahy: 310 mm nad základovou deskou

celková tl. konstrukce: 810 mm

Poznámka:

Sokl v provedení z keramických pásků. Přesné provedení, výška apod. bude určeno na stavbě po dohodě se stavebníkem a architektem (na základě vzorkování), resp. další podrobnosti část PD D.1.5. vnitřní vybavení.

Veškeré prostupy hydroizolací/protiradonovou izolací budou provedeny plynotěsně/vodotěsně pomocí systémového řešení plášťové trouby s přírubou s plynotěsným napojením na protiradonovou izolaci.

Větrací systém podloží bude větrán podtlakově, a to nuceným způsobem (ventilátor) s vyústěním výdechového potrubí nad střechu objektu. Větrací systém podloží nebude mít nasávací otvory.

Při použití hydroizolační stěrky na podlahu bude v soklové části vytažena stěrka min 200 mm nad podlahu. U sprchových koutů, kolem van, umyvadel apod. bude hydroizolační stěrka provedena s vytažením na stěnovou konstrukci do výšky dle odstřikující vody, resp. do výšky keramického obkladu.

P 04 – podlaha na terénu, skladba s drenážní vrstvou pro odvětrání radonu (větrací sytém podloží)

- bez nášlapné vrstvy a bez výškového dorovnání

- roznášecí vrstva – litý cementový potěr (speciální směs pro systém zalití teplovodního podlahového vytápění), pevnost C25-F5, ověřit vhodnost pro teplovodní podlahové vytápění, min. krytí nad horní hranou topného potrubí 40 mm, vrstva slouží k dorovnání podle detailní specifikace nášlapné vrstvy použité na stavbě, tl. min. 50 mm

- systémová deska podlahového vytápění s garantovaným útlumem kročejového hluku pro obytné místnosti včetně ochrany proti zatečení při betonáži, ověřit systémovou proveditelnost s vybraným systémem podlahového teplovodního vytápění, další podrobnosti viz samostatná část PD vytápění, výška izolace 30 mm, celková tl. systémové desky 50 mm

- tepelná izolace – EPS 200 S, tl. 130 mm (dle potřeby bude tepelnou izolací doplněno hrubé výškové vyrovnání)

- ochranná vrstva – ochranná betonová mazanina hlazená C16/20 (ochrana hydroizolace), tl. 40 mm

- hydroizolace a protiradonová izolace - 2 x SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou plošné hmotnosti min. 200 g/m2 ze skleněné tkaniny nebo polyesterové rohože, souvrství s odolností na očekávaná vysoký radonový index v prostředí vysoké plynoproustnosti, plnoplošně natavit, tl. 2 x 4 mm, celková tl. 8 mm

- penetrace - penetrační asfaltová emulze - nátěr

- ŽLB deska dle konstrukční části, tl. 200 mm

- podkladní beton C16/20, tl. 50 mm

- ochranná vrstva – geotextílie 300 g/m2 (částečná ochrana/zamezení protečení betonu do drenážní vrstvy, tl. 3 mm

- drenážní vrstva – větrací systém podloží pro odvětrání radonu

- hutněná štěrková vrstva frakce 16/32

- systém drenážního odvětrávacího potrubí pro odvod radonu

- celková tl. 250 mm

- stávající terén nebo hutněný násyp v provedení dle požadavku statika a geologa (nutná přebírka geologem)

tl. skladby podlahy: 310 mm nad základovou deskou

celková tl. konstrukce: 810 mm

Poznámka:

Veškeré prostupy hydroizolací/protiradonovou izolací budou provedeny plynotěsně/vodotěsně pomocí systémového řešení plášťové trouby s přírubou s plynotěsným napojením na protiradonovou izolaci.

Větrací systém podloží bude větrán podtlakově, a to nuceným způsobem (ventilátor) s vyústěním výdechového potrubí nad střechu objektu. Větrací systém podloží nebude mít nasávací otvory.

P 05 – podlaha na terénu, podlahové teplovodní vytápění, skladba s drenážní vrstvou pro odvětrání radonu (větrací sytém podloží)

- nášlapná vrstva dle výběru stavebníka/architekta (na základě vzorkování) - keramická dlažba a spárovací hmota, tepelný odpor podlahové krytiny nesmí překročit hodnotu R=0,15 m2.K/W z důvodu teplovodního podlahového vytápění, lokálně čistící rohož, tl. cca 10 mm

- pružný lepící tmel, tl. cca 5 mm (ochrana hydroizolační stěrky a podklad pod čistící rohož)

- penetrace a spojovací můstek dle požadavku výrobce lepící hmoty

- roznášecí vrstva – litý cementový potěr (speciální směs pro systém zalití teplovodního podlahového vytápění), pevnost C25-F5, ověřit vhodnost pro teplovodní podlahové vytápění, min. krytí nad horní hranou topného potrubí 40 mm, vrstva slouží k dorovnání podle detailní specifikace nášlapné vrstvy použité na stavbě, tl. min. 50 mm

- systémová deska podlahového vytápění s garantovaným útlumem kročejového hluku pro obytné místnosti včetně ochrany proti zatečení při betonáži, ověřit systémovou proveditelnost s vybraným systémem podlahového teplovodního vytápění, další podrobnosti viz samostatná část PD vytápění, výška izolace 30 mm, celková tl. systémové desky 50 mm

- tepelná izolace – EPS 200 S, tl. 130 mm (dle potřeby bude tepelnou izolací doplněno hrubé výškové vyrovnání)

- ochranná vrstva – ochranná betonová mazanina hlazená C16/20 (ochrana hydroizolace), tl. 40 mm

- hydroizolace a protiradonová izolace - 2 x SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou plošné hmotnosti min. 200 g/m2 ze skleněné tkaniny nebo polyesterové rohože, souvrství s odolností na očekávaná vysoký radonový index v prostředí vysoké plynoproustnosti, plnoplošně natavit, tl. 2 x 4 mm, celková tl. 8 mm

- penetrace - penetrační asfaltová emulze - nátěr

- ŽLB deska dle konstrukční části, tl. 200 mm

- podkladní beton C16/20, tl. 50 mm

- ochranná vrstva – geotextílie 300 g/m2 (částečná ochrana/zamezení protečení betonu do drenážní vrstvy, tl. 3 mm

- drenážní vrstva – větrací systém podloží pro odvětrání radonu

- hutněná štěrková vrstva frakce 16/32

- systém drenážního odvětrávacího potrubí pro odvod radonu

- celková tl. 250 mm

- stávající terén nebo hutněný násyp v provedení dle požadavku statika a geologa (nutná přebírka geologem)

tl. skladby podlahy: 310 mm nad základovou deskou

celková tl. konstrukce: 810 mm

Poznámka:

Sokl v provedení z keramických pásků. Přesné provedení, výška apod. bude určeno na stavbě po dohodě se stavebníkem a architektem (na základě vzorkování), resp. další podrobnosti část PD D.1.5. vnitřní vybavení.

Veškeré prostupy hydroizolací/protiradonovou izolací budou provedeny plynotěsně/vodotěsně pomocí systémového řešení plášťové trouby s přírubou s plynotěsným napojením na protiradonovou izolaci.

Větrací systém podloží bude větrán podtlakově, a to nuceným způsobem (ventilátor) s vyústěním výdechového potrubí nad střechu objektu. Větrací systém podloží nebude mít nasávací otvory.

P 06 – terasa na terénu

- nášlapná vrstva – profilovaná (protiskluzná) dřevěná prkna pro terasy, pohledová strana s drážkou (kotvení dle výrobce), pokládka s mezerou 5-8 mm, tl. do 25 mm, terasová prkna ze sibiřského modřínu, povrchová úprava terasovým olejem

- podkladní hranol, z materiálu dle terasových prken, 70/70 mm (v/š), rozteč roštu dle dodavatele a montážních předpisů, propojit i příčně pro vytvoření tuhého roštu

- spád vyrovnat pomocí stavitelných terčů - rozmístit dle montážního předpisu, rošt lokálně zakotvit pro stabilizaci a proti posunu, min. tl. 35 mm (min. výška stavitelného terče)

- základové patky formou zemních vrutů s plochou hlavou s možností kotvení nastavitelných terčů, hustota dle statického výpočtu dodavatele systému, uložit do nezámrzné hloubky

- prostor mezi zemními vruty vyplnit štěrkem frakce 16/32, tl. 150 mm

- stávající terén nebo hutněný násyp v provedení dle požadavku statika a geologa (nutná přebírka geologem)

Poznámka:

Před založením na zemních vrutech je nutno ověřit geologické podmínky, které lze ověřit až v rámci realizace (v současnosti nelze určit přesný rozsah hutněných zásypů vzhledem k nutnosti demolice objektu a následné výstavby areálu).

P 07 – podlaha na terénu, podlahové teplovodní vytápění, skladba s drenážní vrstvou pro odvětrání radonu (větrací sytém podloží), hydroizolační stěrka, zvýšené zatížení (technická místnost)

- nášlapná vrstva dle výběru stavebníka/architekta (na základě vzorkování) - keramická dlažba a spárovací hmota, tepelný odpor podlahové krytiny nesmí překročit hodnotu R=0,15 m2.K/W z důvodu teplovodního podlahového vytápění, tl. cca 10 mm

- pružný lepící tmel, tl. cca 5 mm

- stěrková hydroizolační vrstva – flexibilní jednosložková silikátově-disperzní hydroizolační těsnicí stěrka pro vytváření bezešvé hydroizolace ve vlhkostí zatíženém prostředí (třída hydroizolačního zatížení - sprchové kouty), tl. aplikace dle TP a TL výrobce (předpoklad provedení ve dvou vrstvách), použít včetně výztužných a přechodových pásek dle výrobce do soklových oblastí, přechodů apod., předpoklad celkové tl. 1 mm

- penetrace a spojovací můstek dle požadavku výrobce pojistné hydroizolace

- roznášecí vrstva a vrstva pro vytvoření spádu – betonová mazanina hlazená (C20/25 s vloženou sítí KARI, ∅6-150x150 – výztuž uložit níže pro možnost spádování podlahy technické místnosti, vrstva slouží k dorovnání podle detailní specifikace nášlapné vrstvy použité na stavbě, tl. 70 mm

- systémová deska podlahového vytápění s garantovaným útlumem kročejového hluku pro obytné místnosti včetně ochrany proti zatečení při betonáži, ověřit systémovou proveditelnost s vybraným systémem podlahového teplovodního vytápění, další podrobnosti viz samostatná část PD vytápění, výška izolace 30 mm, celková tl. systémové desky 50 mm

- tepelná izolace – XPS 300 S, tl. 110 mm (dle potřeby bude tepelnou izolací doplněno hrubé výškové vyrovnání)

- ochranná vrstva – ochranná betonová mazanina hlazená C16/20 (ochrana hydroizolace), tl. 40 mm

- hydroizolace a protiradonová izolace - 2 x SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou plošné hmotnosti min. 200 g/m2 ze skleněné tkaniny nebo polyesterové rohože, souvrství s odolností na očekávaná vysoký radonový index v prostředí vysoké plynoproustnosti, plnoplošně natavit, tl. 2 x 4 mm, celková tl. 8 mm

- penetrace - penetrační asfaltová emulze - nátěr

- ŽLB deska dle konstrukční části, tl. 200 mm

- podkladní beton C16/20, tl. 50 mm

- ochranná vrstva – geotextílie 300 g/m2 (částečná ochrana/zamezení protečení betonu do drenážní vrstvy, tl. 3 mm

- drenážní vrstva – větrací systém podloží pro odvětrání radonu

- hutněná štěrková vrstva frakce 16/32

- systém drenážního odvětrávacího potrubí pro odvod radonu

- celková tl. 250 mm

- stávající terén nebo hutněný násyp v provedení dle požadavku statika a geologa (nutná přebírka geologem)

tl. skladby podlahy: 310 mm nad základovou deskou

celková tl. konstrukce: 810 mm

Poznámka:

Sokl v provedení z keramických pásků. Přesné provedení, výška apod. bude určeno na stavbě po dohodě se stavebníkem a architektem (na základě vzorkování), resp. další podrobnosti část PD D.1.5. vnitřní vybavení.

Veškeré prostupy hydroizolací/protiradonovou izolací budou provedeny plynotěsně/vodotěsně pomocí systémového řešení plášťové trouby s přírubou s plynotěsným napojením na protiradonovou izolaci.

Větrací systém podloží bude větrán podtlakově, a to nuceným způsobem (ventilátor) s vyústěním výdechového potrubí nad střechu objektu. Větrací systém podloží nebude mít nasávací otvory.

Při použití hydroizolační stěrky na podlahu bude v soklové části vytažena stěrka min 200 mm nad podlahu. U sprchových koutů, kolem van, umyvadel apod. bude hydroizolační stěrka provedena s vytažením na stěnovou konstrukci do výšky dle odstřikující vody, resp. do výšky keramického obkladu.

V technické místnosti bude provedeno minimální spádování celé podlahy směrem k podlahové vpusti (0,5 %), spád bude vytvořen mírným zbroušením podkladu.

P 08 – vnější čistící zóna (vstupy do objektu)

- nášlapná vrstva – protiskluzná čistící exteriérová rohož s gumovou vložkou, včetně kotvení/lepení, tl. 22 mm, tl. celkově s hliníkovým rámečkem (25/25/3 mm) cca 25 mm

Rohož pro zátěž provozu stavby občanské vybavenosti (chráněné bydlení) s možností pojezdu osob na vozíku.

- betonová mazanina hlazená (C20/25 s vloženou sítí KARI, ∅6-150x150), tl. 100 mm

- tepelná izolace – XPS 300 S, tl. 140 mm (dle potřeby bude tepelnou izolací doplněno hrubé výškové vyrovnání)

- hydroizolace a protiradonová izolace - 2 x SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou plošné hmotnosti min. 200 g/m2 ze skleněné tkaniny nebo polyesterové rohože, souvrství s odolností na očekávaná vysoký radonový index v prostředí vysoké plynoproustnosti, plnoplošně natavit, tl. 2 x 4 mm, celková tl. 8 mm

- penetrace - penetrační asfaltová emulze - nátěr

- ŽLB deska dle konstrukční části, tl. 200 mm

- základová konstrukce

Skladba konstrukce – podhledy:

N 01 – SDK podhled pod střešním pláštěm s požární odolností

- malba na základě vyvzorkování (nutno nechat schválit stavebníkem/architektem)

- penetrace

- SDK plný podhled mezi příhradové nosníky v provedení tzv. mezi trámy (pod střešní plášť), na ocelovém roštu z obvodových UD a mezilehlých CD profilů, dle návrhu dodavatele bude doplněno případné kotvení do záklopu pláště nebo do případné pomocné konstrukce pro kotvení podhledu, opláštění 1 x SDK protipožární do běžného prostředí, tl. SDK desky 12,5 mm, zatížitelnost podhledu do 15 kg/m2, třída podhledu do 30 kg/m2 (včetně hmotnosti podhledu a zatížitelnosti podhledu), bez tepelné izolace, doložit požární odolnost podhledu EI 15 – plošně (dle požadavku PBŘ)

- střešní plášť (viz skladba střechy)

Poznámka:

V případě vsazených větších revizních dvířek nebo zavěšení těžších břemen je nutno podhledy dimenzovat na toto zvýšené zatížení, tj. zhustit rastr a závěsy, použít závěsy pro větší zatížení. Musí být řešeno individuálně, a to v rámci dílenské dokumentace.

N 02 – SDK podhled pro běžné prostory

- malba na základě vyvzorkování (nutno nechat schválit stavebníkem/architektem)

- penetrace

- SDK plný podhled pod příhradové vazníky, na ocelovém roštu v provedení s křížem pokládaných CD profilů v jedné úrovni s křížovou spojkou, obvodový UD profil, předpoklad přímých závěsů, opláštění 1 x SDK do běžného prostředí, tl. SDK desky 12,5 mm, zatížitelnost podhledu do 15 kg/m2, třída podhledu do 30 kg/m2 (včetně hmotnosti podhledu a zatížitelnosti podhledu), bez tepelné izolace

- příhradové dřevěné nosníky

Poznámka:

V případě vsazených větších revizních dvířek nebo zavěšení těžších břemen je nutno podhledy dimenzovat na toto zvýšené zatížení, tj. zhustit rastr a závěsy, použít závěsy pro větší zatížení. Musí být řešeno individuálně, a to v rámci dílenské dokumentace.

N 03 – SDK podhled pro vlhké prostory (koupelna, WC, technická místnost)

- malba na základě vyvzorkování (nutno nechat schválit stavebníkem/architektem)

- penetrace

- SDK plný podhled pod příhradové vazníky, na ocelovém roštu v provedení s křížem pokládaných CD profilů v jedné úrovni s křížovou spojkou, předpoklad přímých závěsů, opláštění 1 x SDK do vlhkého prostředí, tl. SDK desky 12,5 mm, zatížitelnost podhledu do 15 kg/m2, třída podhledu do 30 kg/m2 (včetně hmotnosti podhledu a zatížitelnosti podhledu), bez tepelné izolace

- příhradové dřevěné nosníky

Poznámka:

V případě vsazených větších revizních dvířek nebo zavěšení těžších břemen je nutno podhledy dimenzovat na toto zvýšené zatížení, tj. zhustit rastr a závěsy, použít závěsy pro větší zatížení. Musí být řešeno individuálně, a to v rámci dílenské dokumentace.

N 04 – SDK podhled samonosný protipožární

- malba na základě vyvzorkování (nutno nechat schválit stavebníkem/architektem)

- penetrace

- SDK plný samonosný protipožární podhled kotvený do zděných a ŽLB konstrukcí po obvodě místnosti, na ocelovém roštu z obvodových UW 50 a mezilehlých 2 x CW 50 profilů, opláštění 2 x SDK protipožární do běžného prostředí, tl. SDK desky 2 x 12,5 mm, zatížitelnost podhledu do 3 kg/m2, bez tepelné/protipožární izolace, doložit požární odolnost podhledu EI 30 (dle požadavku PBŘ)

- půdní prostor

N 05 – SDK podhled pod střešním pláštěm s požární odolností

- bez malby

- SDK plný podhled mezi příhradové nosníky v provedení tzv. mezi trámy (pod střešní plášť), na ocelovém roštu z obvodových UD a mezilehlých CD profilů, dle návrhu dodavatele bude doplněno případné kotvení do záklopu pláště nebo do případné pomocné konstrukce pro kotvení podhledu, opláštění 1 x SDK protipožární do běžného prostředí, tl. SDK desky 12,5 mm, zatížitelnost podhledu do 15 kg/m2, třída podhledu do 30 kg/m2 (včetně hmotnosti podhledu a zatížitelnosti podhledu), bez tepelné izolace, doložit požární odolnost podhledu EI 15 – plošně (dle požadavku PBŘ)

- střešní plášť (viz skladba střechy)

UPOZORNĚNÍ:

Tento typ podhledu je pod celým střešním pláštěm s výjimkou podhledu v obývacím pokoji, který je značen N 01 a je popsán samostatně, ale je rovněž s požární odolností.

Poznámka:

V případě vsazených větších revizních dvířek nebo zavěšení těžších břemen je nutno podhledy dimenzovat na toto zvýšené zatížení, tj. zhustit rastr a závěsy, použít závěsy pro větší zatížení. Musí být řešeno individuálně, a to v rámci dílenské dokumentace.

N 06 – viditelné příhradové vazníky

- viditelné příhradové vazníky, tj. vazníky s jemně broušeným povrchem

- povrchová úprava bělícím voskem na dřevo

Poznámka:

Viditelné vazníky je nutno dodat s jemně broušeným povrchem

Skladba konstrukce – stěna:

S 01 – omítka na ŽLB

- malba na základě vyvzorkování (nutno nechat schválit stavebníkem/architektem)

- penetrace

- vnitřní štuk (vrchní omítka), tl. cca 3 mm

- jádrová omítka vápenocementová, tl. cca 15 mm

- spojovací můstek nebo podhoz dle TP výrobce systému

- penetrace nebo úprava podkladu dle TL

- dle potřeby případné vyspravení povrchu po odbednění

- ŽLB stěna dle konstrukční části

tl. skladby: 25 mm

Poznámka:

Při přechodu různých typů podkladů, při provedení podkladu z pórobetonů apod., bude vždy do omítky vložena výztužná mřížka s přesahem.

S 02 – omítka na zdivo

- malba na základě vyvzorkování (nutno nechat schválit stavebníkem/architektem)

- penetrace

- vnitřní štuk (vrchní omítka), tl. cca 3 mm

- jádrová omítka vápenocementová, tl. cca 15 mm

- cementový postřik/podhoz

- zdivo z keramických bloků

tl. skladby: 25 mm

Poznámka:

Při přechodu různých typů podkladů, při provedení podkladu z pórobetonů apod., bude vždy do omítky vložena výztužná mřížka s přesahem.

S 03 – keramický obklad na ŽLB konstrukce

- keramický obklad a spárovací hmota na základě vyvzorkování (nutno nechat schválit stavebníkem/architektem), tl. cca 10 mm

- pružný lepící tmel, tl. cca 5 mm

- lokálně stěrková hydroizolační vrstva (kolem zařizovacích předmětů, resp. ve sprchovém koutě nebo u vany na celou výšku obkladu) – flexibilní jednosložková silikátově-disperzní hydroizolační těsnicí stěrka pro vytváření bezešvé hydroizolace ve vlhkostí zatíženém prostředí (třída hydroizolačního zatížení - sprchové kouty), tl. aplikace dle TP a TL výrobce (předpoklad provedení ve dvou vrstvách), použít včetně výztužných a přechodových pásek dle výrobce do soklových oblastí, přechodů apod., předpoklad celkové tl. 1 mm

- penetrace a spojovací můstek dle požadavku výrobce pojistné hydroizolace

- jádrová omítka vápenocementová, tl. cca 15 mm (vyrovnání zdiva pod obklad)

- spojovací můstek nebo podhoz dle TP výrobce systému

- penetrace nebo úprava podkladu dle TL

- dle potřeby případné vyspravení povrchu po odbednění

- ŽLB stěna dle konstrukční části

tl. skladby: 30 mm

Poznámka:

Při použití hydroizolační stěrky na podlahu bude v soklové části vytažena stěrka min 200 mm nad podlahu. U sprchových koutů, kolem van, umyvadel apod. bude hydroizolační stěrka provedena s vytažením na stěnovou konstrukci do výšky dle odstřikující vody, resp. do výšky keramického obkladu.

Při přechodu různých typů podkladů, při provedení podkladu z pórobetonů apod., bude vždy do omítky vložena výztužná mřížka s přesahem.

S 04 – keramický obklad na zdivo

- keramický obklad a spárovací hmota na základě vyvzorkování (nutno nechat schválit stavebníkem/architektem), tl. cca 10 mm

- pružný lepící tmel, tl. cca 5 mm

- lokálně stěrková hydroizolační vrstva (kolem zařizovacích předmětů, resp. ve sprchovém koutě nebo u vany na celou výšku obkladu) – flexibilní jednosložková silikátově-disperzní hydroizolační těsnicí stěrka pro vytváření bezešvé hydroizolace ve vlhkostí zatíženém prostředí (třída hydroizolačního zatížení - sprchové kouty), tl. aplikace dle TP a TL výrobce (předpoklad provedení ve dvou vrstvách), použít včetně výztužných a přechodových pásek dle výrobce do soklových oblastí, přechodů apod., předpoklad celkové tl. 1 mm

- penetrace a spojovací můstek dle požadavku výrobce pojistné hydroizolace

- jádrová omítka vápenocementová, tl. cca 10 mm (vyrovnání zdiva pod obklad)

- cementový postřik/podhoz

- zdivo z keramických bloků

tl. skladby: 30 mm

Poznámka:

Při použití hydroizolační stěrky na podlahu bude v soklové části vytažena stěrka min 200 mm nad podlahu. U sprchových koutů, kolem van, umyvadel apod. bude hydroizolační stěrka provedena s vytažením na stěnovou konstrukci do výšky dle odstřikující vody, resp. do výšky keramického obkladu.

Při přechodu různých typů podkladů, při provedení podkladu z pórobetonů apod., bude vždy do omítky vložena výztužná mřížka s přesahem.

S 05 – předstěna SDK s požární odolností

- malba na základě vyvzorkování (nutno nechat schválit stavebníkem/architektem)

- penetrace

- SDK plná předstěna mezi příhradové nosníky v provedení tzv. mezi trámy, na ocelovém roštu z obvodových CW a mezilehlých CW profilů, opláštění 1 x SDK protipožární do běžného prostředí, tl. SDK desky 12,5 mm, bez tepelné izolace, doložit požární odolnost předstěny EI 15 (dle požadavku PBŘ)

- vnější fasáda ukončena záklopem v zapuštěné podobě

UPOZORNĚNÍ:

Tento typ předstěny je po celé délce podélných obvodových stěn a doplňuje protipožární podhledy střešního pláště.

Poznámka:

Stínová zapuštěná U líšta v místě napojení DSK na ŽLB věnec.

Při přechodu různých typů podkladů, při provedení podkladu z pórobetonů apod., bude vždy do omítky vložena výztužná mřížka s přesahem.

S 06 – omítka na zdivo – půdní prostor – uzavření obvodového zdiva

- jádrová omítka vápenocementová, tl. cca 10 mm

- cementový postřik/podhoz

- zdivo z keramických bloků

tl. skladby: 15 mm

Poznámka:

Při přechodu různých typů podkladů, při provedení podkladu z pórobetonů apod., bude vždy do omítky vložena výztužná mřížka s přesahem.

S 07 – keramický obklad na SDK předstěnu

- keramický obklad a spárovací hmota na základě vyvzorkování (nutno nechat schválit stavebníkem/architektem), tl. cca 10 mm

- pružný lepící tmel, tl. cca 5 mm

- penetrace a spojovací můstek dle požadavku výrobce pružného lepícího tmelu

- SDK předstěna opatřena 1 x SDK deskou tl. 12,5 mm pro běžné prostory a 1 x SDK deskou tl. 12,5 mm pro vlhké prostory (vrchní deska)

tl. skladby: 15 mm

Poznámka:

Při použití hydroizolační stěrky na podlahu bude v soklové části vytažena stěrka min 200 mm nad podlahu. U sprchových koutů, kolem van, umyvadel apod. bude hydroizolační stěrka provedena s vytažením na stěnovou konstrukci do výšky dle odstřikující vody, resp. do výšky keramického obkladu.

Při přechodu různých typů podkladů, při provedení podkladu z pórobetonů apod., bude vždy do omítky vložena výztužná mřížka s přesahem.

Skladba konstrukce – střecha:

R 01 – STŘECHA – šikmá střecha nepochozí

- střešní krytina – profilovaná vlnitá (sinusového průřezu) střešní krytina z ocelového pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou od výrobce, kotvení dle TL a TP dodavatele, plechy kladeny v kuse na celou délku spádu střechy, vlna ve směru spádu střechy, BSS (bezpečný sklon střechy) 15° (hydroizolační vrstvu zde však tvoří hydroizolační fólie), výška vlny cca 40 mm

- střešní latě hliníkové – hliníkové příčné kotevní profily pro kotvení střešní krytiny, hliníkový profil 40/40/2,5 mm, osová vzdálenost 350-400 (je nutno upřesnit dle dodavatele krytiny), v místě kotvení sněhových zábran bude provedeno dle potřeby zhuštění nebo zdvojení latí

- kontralatě – hliníkový profil 40/40/2,5 mm, kotvený do kotevního profilu s výztuhou, tvoří část větrané dutiny střešního pláště (celková výška větrané dutiny min. 80 mm)

- kotevní profil s výztuhou – systémové řešení kotvení pro solární fotovoltaické panely v provedení PVC-P manžety s hliníkovou výztuhou se systémovým napojení na hydroizolační systém, atypické použití pro kotvení střešní krytiny, kotvení a návrh dle TP a TL, výška profilu včetně manžety cca 30 mm, kotevní profil tvoří část větrané dutiny střešního pláště (celková výška větrané dutiny min. 80 mm), pokládka ve spádu střechy v osové vzdálenosti dle dílenské dokumentace dodavatele s předpokladem pokládky po cca 1 m (nutný statický výpočet dodavatelem)

- hydroizolace (hlavní hydroizolační vrstva) – mechanicky kotvená hydroizolační vrstva z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) s výztužnou vložkou z PES (polyesteru) s určením ke kotvení, UV odolnost, faktor difuzního odporu 15000, střešní fólie, pokládka a kotvení dle TP a TL , tl. min 1,5 mm, světle šedá barva, šířka role cca 1m (z důvodu možností dostatečného kotvení)

- separační vrstva – předpoklad v místech výztužných bednění apod. - geotextílie 200 g/m2

- tepelná izolace – desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR), polodrážka, součinitel tepelné vodivosti 0,022 W/(m.K), min. pevnost v tlaku při 10% stlačení 120 kPa, mechanické kotvení dle TL a TP dodavatele, pokládka ve dvou vrstvách (2 x 100 mm), tl. 200 mm

- parozábrana - samolepicí hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny (min. 200 g/m2), faktor difuzního odporu min. 29000, tl. 3 mm

- záklop – palubky (P+D), tl. 24 mm

- kotevní trámky 100/100 mm – kotvené do příhradových vazníků nebo do ŽLB konstrukce

- konstrukce střechy – dřevěné příhradové vazníky dle konstrukční části

Poznámka:

Skladbu nutno staticky donavrhnout dodavatelem systému (působení vnějších vlivů, stabilizace systému apod.). Zásadní je návrh na působení sání větru dle ČSN EN 1991-1-4. Z posudku vzejde požadavek na kotvení skladby.

R 02 – STŘECHA – šikmá střecha nepochozí s FV panely, požadavek na Broof,t3

- fotovoltaické panely (FV) – fotovoltaické panely se systémovým kotvením

- kotevní systém FVE ve formě systémových latí – hliníkový kotevní systém FVE ve formě hliníkových profilů s pokládkou rovnoběžně s hřebenem, kompletní dodávka včetně systému FV panelů a vzájemného prokotvení

- kontralatě – hliníkový profil 40/40/2,5 mm, kotvený do kotevního profilu s výztuhou, tvoří část větrané dutiny střešního pláště (celková výška větrané dutiny min. 80 mm)

- systémový kotevní systém s certifikací Broof,t3 – systémová základna pro bodové kotvení, systémový kotevní bod s hydroizolačním límcem, nástavba pro kotvení tvaru C, další podrobnosti viz detaily a střešní plášť, veškeré prvky kompatibilní s nadkrokevním provedení izolace a hlavním hydroizolačním systémem střechy, nástavba pro kotvení tvaru C tvoří část větrané dutiny střešního pláště (celková výška větrané dutiny min. 80 mm), kompletní dodávka včetně kotvení do nosné střešní konstrukce, resp. do přídavných kotevních trámků.

- hydroizolace (hlavní hydroizolační vrstva) – mechanicky kotvená hydroizolační vrstva z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) s výztužnou vložkou z PES (polyesteru) s určením ke kotvení, UV odolnost, faktor difuzního odporu 15000, střešní fólie, pokládka a kotvení dle TP a TL , požadavek na Broof,t3 (podrobnosti viz zpráva PBŘ), tl. min 1,5 mm, světle šedá barva, šířka role cca 1m (z důvodu možností dostatečného kotvení)

- separační vrstva – předpoklad v místech výztužných bednění apod. - geotextílie 200 g/m2

- tepelná izolace – desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR), polodrážka, součinitel tepelné vodivosti 0,022 W/(m.K), min. pevnost v tlaku při 10% stlačení 120 kPa, mechanické kotvení dle TL a TP dodavatele, pokládka ve dvou vrstvách (2 x 100 mm), tl. 200 mm

- parozábrana - samolepicí hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny (min. 200 g/m2), faktor difuzního odporu min. 29000, tl. 3 mm

- záklop – palubky (P+D), tl. 24 mm

- kotevní trámky 100/100 mm – kotvené do příhradových vazníků nebo do ŽLB konstrukce

- konstrukce střechy – dřevěné příhradové vazníky dle konstrukční části

Poznámka:

Skladbu nutno staticky donavrhnout dodavatelem systému (působení vnějších vlivů, stabilizace systému apod.). Zásadní je návrh na působení sání větru dle ČSN EN 1991-1-4. Z posudku vzejde požadavek na kotvení skladby.

Nutno doložit požární odolnost při působení vnějšího požáru Broof,t3 pro krytinu (viz požadavek PBŘ).

R 03 – STŘECHA – šikmá střecha nepochozí, požadavek na Broof,t3

- střešní krytina – profilovaná vlnitá (sinusového průřezu) střešní krytina z ocelového pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou od výrobce, kotvení dle TL a TP dodavatele, plechy kladeny v kuse na celou délku spádu střechy, vlna ve směru spádu střechy, BSS (bezpečný sklon střechy) 15° (hydroizolační vrstvu zde však tvoří hydroizolační fólie), výška vlny cca 40 mm

- střešní latě hliníkové – hliníkové příčné kotevní profily pro kotvení střešní krytiny, hliníkový profil 40/40/2,5 mm, osová vzdálenost 350-400 (je nutno upřesnit dle dodavatele krytiny), v místě kotvení sněhových zábran bude provedeno dle potřeby zhuštění nebo zdvojení latí

- kontralatě – hliníkový profil 40/40/2,5 mm, kotvený do kotevního profilu s výztuhou, tvoří část větrané dutiny střešního pláště (celková výška větrané dutiny min. 80 mm)

- systémový kotevní systém s certifikací Broof,t3 – systémová základna pro bodové kotvení, systémový kotevní bod s hydroizolačním límcem, nástavba pro kotvení tvaru C, další podrobnosti viz detaily a střešní plášť, veškeré prvky kompatibilní s nadkrokevním provedení izolace a hlavním hydroizolačním systémem střechy, nástavba pro kotvení tvaru C tvoří část větrané dutiny střešního pláště (celková výška větrané dutiny min. 80 mm), kompletní dodávka včetně kotvení do nosné střešní konstrukce, resp. do přídavných kotevních trámků.

- hydroizolace (hlavní hydroizolační vrstva) – mechanicky kotvená hydroizolační vrstva z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) s výztužnou vložkou z PES (polyesteru) s určením ke kotvení, UV odolnost, faktor difuzního odporu 15000, střešní fólie, pokládka a kotvení dle TP a TL , požadavek na Broof,t3 (podrobnosti viz zpráva PBŘ), tl. min 1,5 mm, světle šedá barva, šířka role cca 1m (z důvodu možností dostatečného kotvení)

- separační vrstva – předpoklad v místech výztužných bednění apod. - geotextílie 200 g/m2

- tepelná izolace – desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR), polodrážka, součinitel tepelné vodivosti 0,022 W/(m.K), min. pevnost v tlaku při 10% stlačení 120 kPa, mechanické kotvení dle TL a TP dodavatele, pokládka ve dvou vrstvách (2 x 100 mm), tl. 200 mm

- parozábrana - samolepicí hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny (min. 200 g/m2), faktor difuzního odporu min. 29000, tl. 3 mm

- záklop – palubky (P+D), tl. 24 mm

- kotevní trámky 100/100 mm – kotvené do příhradových vazníků nebo do ŽLB konstrukce

- konstrukce střechy – dřevěné příhradové vazníky dle konstrukční části

Poznámka:

Skladbu nutno staticky donavrhnout dodavatelem systému (působení vnějších vlivů, stabilizace systému apod.). Zásadní je návrh na působení sání větru dle ČSN EN 1991-1-4. Z posudku vzejde požadavek na kotvení skladby.

Nutno doložit požární odolnost při působení vnějšího požáru Broof,t3 pro krytinu (viz požadavek PBŘ).

Skladba konstrukce – fasáda:

F 01 – FASÁDA – kontaktní zateplení od 0,5 m nad UT – minrální izolace

- detailní povrchová úprava (struktura, barva apod.) dle výběru stavebníka/architekta (na základě vzorkování)

- sol-silikátový lazurní nátěr pro vytvoření patiny, nanášen houbou, velmi jemná rovnoměrná flekatost

- sol-silikátový nátěr, RAL 9016 (lomená bílá)

- lehčená minerální tenkovrstvá omítka, zrnitost cca 1 mm, vzhled přibližující se ke klasické „štukové“ omítce, povrch zafilcovat

- systémová armovací stěrka s vloženou výztužnou síťkou, resp. viz níže

- kompletní certifikovaný kontaktní zateplovací systém pro desky z minerální vlny (tl. 180 mm), podélná vlákna, hydrofobizace, třída reakce na oheň A1, lambda 0,035-0,039 W/m.K, včetně zakládacích, kotevních, ukončujících apod. prvků (ETICS). Povrchová úprava, struktura a barva dle stavebníka (bude vyvzorkováno). Provedení dle ETICS v kvalitativní třídě A. Do 2 m nad UT a u všech částí fasád vystavených zvýšenému riziku poškození (terasy apod.) bude použita tzv. „pancéřová“ skladba s vloženou pancéřovou výztužnou mřížkou.

- vyrovnání a utěsnění podkladu – jádrová omítka vápenocementová, tl. cca 10 mm

- cementový postřik/podhoz

- zdivo z keramických bloků

tl. celkem 200 mm (bez nosné konstrukce)

Poznámka:

V místě potenciálních tepelných mostů bude při nemožnosti použití plné tloušťky izolací použita tuhá fenolická pěna, λ = 0,022 W/(m.K) – viz detaily, řezy apod.

V místech ŽLB věnců bude podložena doplňková tepelná izolace ve stejném materiálovém provedení jako výše uvedená izolace, tl. dle potřeby dorovnání vesměs tl. 50 mm

F 02 – FASÁDA – kontaktní zateplení v oblasti soklu od cca 150 mm pod UT do 500 mm nad UT  - desky Perimetr

- hydrofobizace soklu do výšky stinné spáry (včetně stinné spáry) bezbarvou hydrofobizací dle systémového řešení kontaktního zateplení v provedení ETICS

- detailní povrchová úprava (struktura, barva apod.) dle výběru stavebníka/architekta (na základě vzorkování)

- sol-silikátový lazurní nátěr pro vytvoření patiny, nanášen houbou, velmi jemná rovnoměrná flekatost

- sol-silikátový nátěr, RAL 9016 (lomená bílá)

- lehčená minerální tenkovrstvá omítka, zrnitost cca 1 mm, vzhled přibližující se ke klasické „štukové“ omítce, povrch zafilcovat

- systémová armovací stěrka s vloženou výztužnou síťkou, resp. viz níže

- kompletní certifikovaný kontaktní zateplovací systém pro soklové oblasti pro desky z expandovaného polystyrenu typu Perimetr 150 (tl. 170 mm) včetně zakládacích, kotevních, ukončujících apod. prvků (ETICS). Povrchová úprava, struktura a barva dle stavebníka (bude vyvzorkováno). Provedení dle ETICS v kvalitativní třídě A. Do 2 m nad UT a u všech částí fasád vystavených zvýšenému riziku poškození (terasy apod.) bude použita tzv. „pancéřová“ skladba s vloženou pancéřovou výztužnou mřížkou. Bude použit systém pro soklové oblasti včetně hydroizolační odolnosti soklové oblasti. Bude využit systém pro soklové oblasti provedené ve stejné barevnosti jako fasáda, tj. systém bez přiznaného soklu.

- bitumenové lepidlo pro desky typu Perimetr

- hydroizolace a protiradonová izolace - 2 x SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou plošné hmotnosti min. 200 g/m2 ze skleněné tkaniny nebo polyesterové rohože, souvrství s odolností na očekávaná vysoký radonový index v prostředí vysoké plynoproustnosti, plnoplošně natavit, tl. 2 x 4 mm, celková tl. 8 mm

- penetrace - penetrační asfaltová emulze - nátěr

- vyrovnání a utěsnění podkladu – jádrová omítka vápenocementová, tl. cca 10 mm

- cementový postřik/podhoz

- zdivo z keramických bloků

tl. celkem 200 mm (bez nosné konstrukce)

Poznámka:

Tloušťka tepelné izolace je snížena o 10 mm oproti navazující tepelné izolaci z důvodu vytažení hydroizolačního systému.

F 03 – FASÁDA – protažení izolace na základovou konstrukci – desky Perimetr

- stávající zemina/zásyp stavební jámy - těsný hutněný zásyp (vhodný typ zásypu a jeho hutněný předepíše přivolaný hydrogeolog, min. 95% Proctor Standard)

- separační a ochranná vrstva – geotextílie Filtek 300

- tepelná izolace – desky typu Perimetr 150, tl. 170 mm

- bitumenové lepidlo pro desky typu Perimetr

- hydroizolace a protiradonová izolace - 2 x SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou plošné hmotnosti min. 200 g/m2 ze skleněné tkaniny nebo polyesterové rohože, souvrství s odolností na očekávaná vysoký radonový index v prostředí vysoké plynoproustnosti, plnoplošně natavit, tl. 2 x 4 mm, celková tl. 8 mm

- penetrace - penetrační asfaltová emulze - nátěr

- dle potřeby případné vyspravení povrchu po odbednění

- betonová konstrukce základů dle konstrukční části

tl. celkem 200 mm (bez nosné konstrukce)

Poznámka:

Tloušťka tepelné izolace je snížena o 10 mm oproti navazující tepelné izolaci z důvodu vytažení hydroizolačního systému.

F 04 – FASÁDA – větraná fasáda

- ocelový pozinkovaný plech (dílce) s povrchovou úpravou tzv. komaxit v RAL dle exteriéru oken, tři stejné čelní dílce parapetu a 1 boční dílec (mezi jednotlivými dílci a mezi dílcem a stěnou mezera 2-3 mm - dilatace), tl. plechu 3 mm

- kotevní systém pro větrné fasády pro skryté kotvení:

- systémový horizontální profil pro skryté kotvení nebo lepení, tl. cca 20 mm

- systémový vertikální profil a větraná mezera (větranou mezeru napojit na vnější prostředí pomocí mřížek, a to i v oblasti stavebních otvorů), tl. větrané mezery min. 30 mm

- nosná kotva do zdiva (nakotvení přetřít živičnou hydroizolační stěrkou)

- difuzní (propustná) fasádní kontaktní fólie lehkého typu s UV odolností pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných fasád

- tepelná izolace (ochrana hydroizolace) – desky z expandovaného polystyrenu typu Perimetr 150 (tl. 20 mm) kotvení lepením

- bitumenové lepidlo pro desky typu Perimetr

- hydroizolace a protiradonová izolace - 2 x SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou plošné hmotnosti min. 200 g/m2 ze skleněné tkaniny nebo polyesterové rohože, souvrství s odolností na očekávaná vysoký radonový index v prostředí vysoké plynoproustnosti, plnoplošně natavit, tl. 2 x 4 mm, celková tl. 8 mm

- penetrace - penetrační asfaltová emulze - nátěr

- vyrovnání a utěsnění podkladu – jádrová omítka vápenocementová, tl. cca 10 mm

- cementový postřik/podhoz

- zdivo z keramických bloků

Poznámky:

- podrobné řešení barevnosti a vzhledu povrchových materiálů včetně rozmístění, spárořezů, pohledů na jednotlivé stěny atd. není součástí této části projektové dokumentace a je řešeno podrobně v části D.1.5. vnitřní vybavení

- pod jednotlivé hydroizolační systémy včetně pojistných stěrkových a nátěrových hydroizolací je nutno provést penetraci povrchu dle doporučení výrobce

- podlahové konstrukce budou oddilatovány od všech prostupujících konstrukcí dilatačním podlahovým páskem tl. 8-10 mm dle výrobce zvukové/kročejové izolace použité ve skladbě podlahy. U nášlapné vrstvy v místě soklu musí být zajištěn dilatační pohyb podlahové desky a to např. kotvením soklových lišt do stěny, použitím dilatačních profilů, pružných tmelů (pružné tmely nelze považovat za trvalé řešení) apod.

- dlažbu v interiéru (prostor s teplotou cca 15-25 °C) provést s dilatacemi v poli max. 6x6 m, resp. konkrétní velikost dilatačního pole vždy dohodnout s konkrétním výrobcem dlažby.

- roznášecí betonové, anhydritové, cementové potěry apod. vždy dilatovat podle požadavku dodavatele, resp. dle TL a TP

- veškeré nášlapné vrstvy budou srovnány do stejné výškové úrovně – drobné výškové rozdíly vyrovnat ve vrstvě betonové mazaniny, větší výškové rozdíly jsou ve výše uvedených skladbách podlah vyrovnány ve vrstvě zvukové/tepelné izolace

- veškeré dřevěné zabudované prvky opatřit ochranným nátěrem proti dřevokazným škůdcům

- veškeré materiály, vrstvy a souvrství je nutno provádět dle TP a TL daných výrobcem.

- nášlapné vrstvy všech částí staveb užívaných veřejností musí mít protiskluznou úpravu dle OTP a ČSN 74 4505 Podlahy – společná ustanovení - součinitel smykového tření min 0,5. Další podrobnosti viz příslušné normy.

- nášlapné vrstvy šikmých ramp musí mít protiskluznou úpravu dle OTP a ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - součinitel smykového tření min 0,5+tgα (α je úhel sklonu rampy). Další podrobnosti viz příslušné normy.

- příslušné požadavky na protiskluznost jsou uvedeny v grafické části v tabulce místností. Mimo výše uvedené je třeba vše řešit i s ohledem na uvažované prostředí a pohyb osob, tj. uvažovat s pohybem po mokré podlaze (např. koupelny), chůzí na boso (např. koupelny).

- prostupy konstrukcí budou utěsněny dle požadavků uvedených v architektonicko-stavební části, konstrukční části a PBŘ.

- veškeré povrchové materiály budou vyvzorkovány a odsouhlaseny stavebníkem. Toto platí i pro úpravy povrchů, které jsou zde konkrétně určeny.

- rovinnost podlahové roznášecí vrstvy nebo nosné vrstvy umístěné přímo pod nášlapnou vrstvou musí být provedena dle ČSN 74 4505 nebo v případě přísnějších požadavků dle dodavatele nášlapné vrstvy

- kontaktní zateplovací systém musí mimo jiné odpovídat ČSN 73 0810 (požární bezpečnost staveb). Zařazení objektu viz PBŘ a podle požadavku PBŘ a ČSN musí být provedeny požární pásy, založení zateplovacího systému, založení zateplovacího systému v ostřikované zóně apod. Dílenskou dokumentaci zateplovacího systému je nutno předložit v rámci AD ke schválení.

- vybrané části střešního pláště v místě instalace FVE (panelů) musí splnit požadavky dle PBŘ a na straně střešního pláště vykázat (doložit zhotovitelem) požární odolnost při působení vnějšího požáru Broof,t3 pro krytinu