- OBECNÉ INFORMACE

- truhlářské výrobky budou provedeny dle uvedených popisů a specifikací

- při zjištění rozporu projektové dokumentace se skutečností je nutno kontaktovat projektanta

- pro veškeré truhlářské výrobky bude zhotovitelem vyhotovena a předložena ke schválení dílenská dokumentace (schvaluje TDI/stavebník/projektant)

- veškeré truhlářské výrobky budou vyvzorkovány a předloženy ke schválení

- veškeré prvky posoudí zhotovitel dle příslušných ČSN a to hlavně se zřetelem na únosnost prvků (zejména zábradlí, schodiště apod.)

- před objednáním, resp. výrobou, budou zhotovitelem/dodavatelem ověřeny rozměry a stavební připravenost

- před objednáním, resp. výrobou, budou zhotovitelem/dodavatelem odborně ověřena vhodnost konkrétního výrobku

- pokud jsou uvedeny referenční výrobky budou použity výrobky stejných vlastností, technických parametrů, vzhledu apod. jako uvedené referenční výrobky

- osazení a kotvení výrobků musí být provedeno dle TP (technický předpis), dle odborné zkušenosti truhláře (zhotovitele), dle požadavků vyplývajících z ČSN a to tak aby nebyla poškozena nebo jinak nevhodně narušena navazující konstrukce. Kotvení větších a těžkých výrobků bude dořešeno s projektantem v rámci AD

- veškeré truhlářské výrobky musí být dodány kompletní, tj. včetně kotevních prvků, spojovacích prvků, kompletačních prvků, podložek, tmelů, napojovacích bodů na TZB (kabeláž, potrubí apod.) a dalších doplňkových materiálů a konstrukcí umožňující osazení a zabudování výrobku

- v rámci výstavby a provedené skutečné stavební připravenosti může dojít k jiným vstupním podmínkám, které si vyžádají úpravu truhlářského výrobku. V tomto případě si projektant vyhrazuje právo na možnost úpravy a doplnění projektové dokumentace na straně truhlářských výrobků

- veškeré použité výrobky a materiály musí být schváleny příslušnými úřady pro užívání v EU s příslušnými atesty apod. Veškeré doklady budou doloženy

- povrchové úpravy budou provedeny dle požadavků uvedených u jednotlivých truhlářských výrobků a vzhledově budou dořešeny v rámci stavby se schválením stavebníka/TDI/projektanta a to vše dle technologických požadavků pro zvolenou povrchovou úpravu (nátěr, olej, nástřik apod.).

- SEZNAM VÝROBKŮ

OBSAH:

T/01 – VNITŘNÍ PARAPET OKNA	3

T/02 – VNĚJŠÍ SEDACÍ PARAPET OKNA	3

- DETAILNÍ POPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

# T/01 – VNITŘNÍ PARAPET OKNA

Popis

Vnitřní masivní dřevěný parapet s krycím nosem. Dodávka včetně kotvení/lepení. Tloušťka parapetu 30 mm. Další podrobnosti viz detail D-G.

Typ

Vnitřní masivní dřevěný parapet - smrk

Umístění

Okenní výplně – půdorysy, detaily

Povrchová úprava

Tónováno do odstínu dub - lazura, resp. stejné barevné provedení jako vnitřní rámy oken – bude vyvzorkováno

Rozměry a počet

Pozn.: dodávka včetně kotvení/lepení

| Ozn. | Světlá šířka okna (mm) | Světlá hloubka parapetu stavebně (mm) | Předpokládaná šířka parapetu (mm) | Počet. A+B+C+D = celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T/1.1 | 3400 | 220 | 250 | 1+1+1+1 = 4 ks |
| T/1.2 | 1000 | 220 | 250 | 2+3+3+1 = 9 ks |
| T/1.3 | 800 | 220 | 250 | 3+3+3+3 = 12 ks |
| T/1.4 | 600 | 420 | 450 | 1+1+1+1 = 4 ks |
| T/1.5 | 2400 | 220 | 250 | 1+1+1+1 = 4 ks |

Poznámka

Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.

# T/02 – VNĚJŠÍ SEDACÍ PARAPET OKNA

Popis

Vnější masivní dřevěný parapet s krycím nosem a odkapní drážkou. Provedení ve formě masivní spárovky v tloušťce 50 mm. Dodávka včetně kotvení/lepení. Další podrobnosti viz detail D-G.

Typ

Vnější masivní dřevěný parapet v provedení ze spárovky, sibiřský modřín – sedací parapet

Umístění

Okenní výplně – půdorysy, detaily

Povrchová úprava

Bezbarvá lazura

Rozměry a počet

Pozn.: dodávka včetně kotvení/lepení

| Ozn. | Světlá šířka okna (mm) | Světlá hloubka parapetu stavebně (mm) | Předpokládaná šířka parapetu (mm) | Počet. A+B+C+D = celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T/02 | 2400 | 340 | 440 | 1+1+1+1 = 4 ks |

Poznámka

Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.