# T E C H N I C K Á    Z P R Á V A

Název zakázky:		Skuhrov, silnice 32112

mapový podklad

Vyhotovil: 		GON Hradec Králové, a.s., Zemědělská 897, Hradec Králové

Číslo zakázky:	 	19 0172

Rozsah měření:	 	5,4 km komunikace

Doba měření:	 	srpen - listopad 2019

Termín:

## POPIS LOKALITY

Jedná se o polohopisné a výškopisné zaměření silnice č. 32112 mezi Skuhrovem n. Bělou a Lomy u Osečnice.

## POPIS STÁVAJÍCÍHO BODOVÉHO POLE

Měření navazuje na stávající základní polohové bodové pole převzaté z databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů vedené Zeměměřickým úřadem v Praze. Jedná se o body PBPP 513, 514, 516, 517, 519, 520 a 521 z k.ú. Osečnice a 523 z k.ú. Skuhrov nad Bělou. Výškově bylo měření připojeno na nivelační bod č. 14 z nivelačního pořadu Z6a2 Solnice – Deštné a body PBPP č. 513, 517, 519, 520, 521 z k.ú. Osečnice a č. 523 z k.ú. Skuhrov nad Bělou.

## POPIS BUDOVANÉHO BODOVÉHO POLE

Nově budované pole obsahuje dočasně stabilizované body určené metodou GNSS (RTK s VRS s využitím sítě TVN; pro transformaci do S-JTSK byl použit transformační modul zpřesněné globální transformace Trimble 2018 schválený ČUZK pro měření po 1. 1. 2018) polygonovými pořady a rajony.

K měření byly použity přístroje firmy Zeiss 3603 DR a GNSS Trimble R6.

## POPIS PODROBNÉHO MĚŘENÍ

Podrobné měření bylo provedeno polární metodou přístrojem Zeiss 3603 DR s registrací. Třída přesnosti podrobných bodů polohová je 3, výšková 2.

## KANCELÁŘSKÉ PRÁCE

Všechny podrobné body byly určeny v souřadnicích programem GROMA. Situace byla zpracována ve 2D grafice BricsCAD programem Geopol Plus. Do situace byl zakreslen průběh hranic parcel dle KMD, k.ú. Skuhrov nad Bělou, Svinná u Brocné, Osečnice a Lomy u Osečnice, stav k 1.11.2019.

6. ZÁVĚR

Objednateli byly předány v digitální formě tyto části geodetické dokumentace:

1. Technická zpráva

2. Situace 1:500

3. Seznam souřadnic podrobných bodů

Ostatní části dokumentace, jako náčrty, zápisníky, výpočty zůstávají v archivu firmy GON Hradec Králové.

8. POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY

ČSN 013410        Mapy velkých měřítek. Základní ustanovení.

ČSN 013411        Mapy velkých měřítek. Mapové značky.

ČSN 730415        Geodetické body

V Hradci Králové dne 2. 12. 2019	Vladimír Baťka