| CNC nástrojařská frézka s NC dělicím aparátem |  |
| --- | --- |
| Řídicí systém | Heidenhain TNC 620 |
| Minimální parametry stroje |  |
| Pracovní rozjezdy |  |
| Osa X | 450 mm |
| Osa y | 350 mm |
| Osa z | 400 mm |
| Osa A NC dělička min. 125 mm s kontinuálním otáčením min průchod vřetenem 30 mm |  |
| Rozměry pracovního stolu horizontálního | 800 x 400 mm |
| Minimální maximální váha obrobku na horizontálním stole | 300 kg |
| Rozměry pracovního stolu vertikálního | 400 x 270 mm |
| Minimální maximální váha obrobku na vertikálním stole | 450 kg |
| Počet T drážek horizontální stůl | 5 |
| Počet T drážek vertikální stůl | 8 |
| Rozměr T drážek | 14H8 |
| Otáčky vřetene |  |
| Vertikální vřeteno | 10-5000 min-1 |
| Horizontální vřeteno | 10-5000 min-1 |
| Norma pro upínání nástrojů ve vertikálním i horizontálním vřetenu | DIN 69871 |
| hydraulické upínání nástrojů |  |
| Vzdálenost mezi horizontálním vřetenem a horizontálním stolem | 230-630 mm |
| Vzdálenost mezi vertikálním koncem vřetena a horizontálním stolem | 40-440 mm |
| Posuvy |  |
| Osy x, y, z | 10-5000 mm/min |
| Vysunutí pinoly | 80 mm |
| Vyklopení vertikálního vřetena | +/- 90° |
| Kužel vřetena |  |
| Vertikální | ISO 40 |
| Horizontální | ISO 40 |
| Výkon vřeten 100/40 % ED | 7/10 kW |
| Kroutící moment na vřetenu | 78 Nm |
| Lineární vedení |  |
| Kuličkový šroub osy Z stoupání / průměr | 5/32 mm |
| Kuličkový šroub osy X stoupání / průměr | 5/25 mm |
| Kuličkový šroub osy Y stoupání / průměr | 5/25 mm |
| Přesnost stroje | DIN/ISO 8615 |
| Chladicí tank | 40 l |
| Objem dodávané chladicí kapaliny | 30 l/min |
| Maximální parametry stroje |  |
| Délka | 2000 mm |
| Šířka | 2050 mm |
| Výška | 2000 mm |
| Hmotnost | 2500 kg |
| Příkon stroje | 14 kVA |
| Další vybavení |  |
| Stojan stroje kompaktní z šedé litiny |  |
| Mechanická bezpečnostní ruční kolečka se stupnicí |  |
| Pracovní osvětlení |  |
| Elektronické ruční kolečko |  |
| Automatické centrální mazání |  |
| Obrobková sonda |  |
| Nástrojová sonda |  |
| Strojní svěrák 125 mm stabilizační kameny 14 |  |
| Sada upínek |  |
| Sada broušených podložek |  |
| Základní nářadí pro údržbu stroje |  |
| Manuál v českém jazyce |  |
| Zaškolení obsluhy |  |
| Čerpadlo na řeznou kapalinu |  |
| Základní nástrojové vybavení |  |
| Sada upínačů |  |
| Weldon ISO40/16 | 2x |
| Weldon ISO40/20 | 2x |
| Weldon ISO40/40 rohová fréza APKT d40 |  |
| Kleštinový upínač ISO40/ER32 | 2x |
| Kleštinový upínač ISO40/ER25 | 2x |
| Sada kleštin ER32 3-20 včetně klíče |  |
| Sada kleštin ER25 2-16 včetně klíče |  |
| Upínací kleština s axiální kompenzací ISO40 |  |
| Pouzdro pro závitníky 6,8,10,12 |  |
| Sada stopkových fréz tvrdokov průměr 3,4, 5, 6, 8, 10 | 4x |
| Sada vrtáků HSS Co 1-10 | 1x |
| Tvrdokovové vrtáky 3D průměr 2,6 3,4 5,1 6,8 8,6 10,2 | 3x |
| Tvrdokovové vrtáky 3D průměr 5,6, 8, 10 | 3x |
| Rohová fréza s VBD průměr 16,20 40, |  |
| Čelní fréza průměr 50 |  |
| Sada strojních závitníků neprůchozí díra M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 |  |
| Sada strojních závitníků průchozí díra M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 |  |
| Řídicí systém Heidenhain TNC 620 plná verze s opcí kontinuální 4 osy |  |
| min. 19" Multi-Touch monitor |  |
| záruka 24 měsíců |  |
| zajištění servisu v době záruky do 24hod. od nahlášení závady |  |
| pozáruční servi do 72 hod. od nahlášení závady |  |