5. Nakládání s odpady

Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími při předmětné stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou souvisejí.

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak s přímo prováděnými stavebními činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v souvislosti s hlavní stavbou v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle uvedených míst vzniku a jejich množství je specifikováno v příloze G soupis prací.

- bilance druhů odpadů

Odpady vznikající na místě hlavního staveniště

V rámci komplexu činností, které budou prováděny a které lze předpokládat, bude vznikat skládka odpadů jejichž druhy jsou uvedeny v následujících tabulkách.

V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště očekávat s vysokou pravděpodobností vznik následujících druhů odpadu:

| Druh | Název |  |
| --- | --- | --- |
| 030104 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevěné desky, dřevotřískové desky, dřevěná dýha | O |
| 080111 | Barva s obsahem organických rozpouštědel | N |
| 080112 | Barva neuvedená pod č. 080111 | N |
| 080199 | Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (plechovky od barev) | N |
| 120101 | Piliny nebo třísky železných kovů | O |
| 120199 | Ostatní železný kov – odpady blíže neurčené | O |
| 120103 | Piliny nebo třísky neželezných kovů | O |
| 120105 | Plastové hobliny a třísky | O |
| 120113 | Odpad ze svařování | O |
| 140603 | Ostatní rozpouštědla nebo jejich směsi | N |
| 150101 | Papírový nebo lepenkový obal | O |
| 150102 | Plastový obal | O |
| 150103 | Dřevěný obal | O |
| 150104 | Kovový obal | O |
| 150105 | Kompozitní obal | O |
| 150106 | Směs obalových materiálů | O |
| 150110 | Obaly obsahující zbytky nebezp. látek nebo obaly znečištěné škodlivinami | N |
| 150202 | Sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační materiál, ochranná tkanina | N |
| 170101 | Beton | O |
| 170102 | Cihla | O |
| 170103 | Keramika | O |
| 170107 | Směs betonu, cihel, tašek | O |
| 170302 | Asfalt bez dehtu | O |
| 170601 | Izolační materiál s obsahem azbestu | N |
| 170603 | Ostatní izolační materiály | O |

Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí komunikací, lze charakterizovat takto:

- skrývky ornice a podorniční vrstvy

- demolice stávajících vozovek

- přeložky stávajících inženýrských sítí

- pokládání jednotlivých vrstev komunikací

- případné řešení havarijních situací (např.únik PHM z dopravních prostředků a stavebních mechanizmů)

Nakládání s odpady

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 381/2001 Sb a 383/2001 Sb.

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě stavby a prostorech stavebního dvora bude v rámci stavebního dvora zřízen zastřešený prostor, ve kterém budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č.381/2001 Sb o podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulaci s ním.

V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady skupin:

- odpady barev a laků

- odpady lepidel a těsnících materiálů

- odpady z obrábění kovů a plastů

- odpady hydraulických olejů a brzdových kapalin

- motorové, převodové a mazací oleje

- odpadní rozpouštědla

- obaly znečištěné škodlivinami

- sorbety, čistící tkaniny, filtrační materiály

- izolační materiál s obsahem azbestu

- zářivky nebo ostatní odpad s obsahem rtuti

Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) budou zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle zákona č.185/2001 Sb o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství odpadů, které budou při stavbě a při servisních činnostech v rámci stavebního dvora vznikat, nebylo možné v době zpracování koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat.

Odpad směsný stavební a nebo demoliční vznikne v průběhu bourání vozovek a mostu. Tento druh odpadu bude nutno uložit na skládce příslušné skupiny popřípadě jej využít na dobudování násypů. Konkrétní skládka bude určena podle výsledků laboratorních rozborů tohoto druhu odpadu.

Spolu se vznikem odpadu stavebního je nutno předpokládat i vznik odpadu ze sejmutého živičného povrchu z demolic vozovek.

Tyto druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány.

Množství výkopové zeminy, se kterým bude nutno v průběhu stavby manipulovat je uvedeno v příloze G soupis prací.

Evidence odpadů

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby bude vedena v rozsahu stanoveném vyhláškou MŽP ČR. Evidence bude vedena v týdenních intervalech. Formuláře, na kterých bude evidence vedena, budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného za nakládání s odpady.

Hlášení o produkci a nakládání s odpady, jakož i údaje o zařízení, budou zasílána v režimu stanoveném vyhláškou MŽP ČR. Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským inspekčním orgánům jako podkladový materiál.

- bilance druhů odpadu při provozu komunikace

Odpady vznikající při provozu v úseku komunikací

V průběhu provozu na daném úseku komunikací budou vznikat v omezené míře odpady z úklidu a údržby této komunikace. Činnosti, při kterých budou odpady vznikat, lze charakterizovat takto:

- úklid vozovek

- sekání trávy na krajnicích

- prořezávání křovin

- zimní údržba

- čištění uličních vpustí

- čištění usazovacích nádrží a odlučovačů ropných látek

- opravy vozovky a úpravy svahů komunikace

- odstraňování následků havárií

Druhy odpadů, které budou při těchto činnostech pravděpodobně vznikat a jejich kategorie jsou uvedeny v následující tabulce.

| druh | Název |  |
| --- | --- | --- |
| 160103 | Pneumatiky | O |
| 160104 | Autovraky | O |
| 200201 | Kompostovatelný odpad | O |
| 200202 | Zemina nebo kameny | O |
| 200203 | Ostatní nekompostovatelný odpad | O |
| 200303 | Uliční smetky | O |

Odpady uvedené v tabulce budou tříděny podle druhů, předány odpovědným osobám ve smyslu zákona č.185/2001 Sb o odpadech, tj. firmám provádějícím zneškodnění uvedených druhů odpadu. Služby spojené s nakládáním a zneškodněním odpadů kategorie N budou zajišťovány provozovatelem komunikací dodavatelským způsobem přímo oprávněnými osobami.

Legenda :

N – Nebezpečný odpad

O – ostatní odpad

Vysoké Mýto 03/2013						Ondřej Svatoš