Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – Technická specifikace zadavatele

Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace kupujícího

# Technická specifikace zadavatele (kupujícího)

Obsah

1	Technická specifikace zadavatele (kupujícího)	1

2	Určení technologií do technologických celků nemocnic holdingu	3

3	Místo plnění	3

4	Počet a typ technologií	4

5	Nástroje pro správu logů	4

6	Požadované implementační služby	8

6.1	Základní instalační služby	8

6.2	Sjednocení pravidel sběru, správy a dalšího nakládání s logy v nemocnicích	10

6.3	Harmonogram a časový rámec pro realizaci instalačních služeb	11

6.4	Zkušební provoz	12

6.5	Kybernetická bezpečnost	12

6.6	Projektové řízení	13

Kupující požaduje dodávku jednotlivých komponent dle této technické specifikace včetně příslušenství v níže uvedené minimální specifikaci.

Musí se jednat o zařízení nová, nepoužitá, nerepasovaná a určená pro prodej v České republice, potažmo v EU.

Součástí dodávky níže uvedených technologií budou i dále uvedené služby.

Součástí dodávky bude dále dodávka dokumentace a nezbytné zaškolení administrátorů v prostředí kupujícího k běžnému provozu a ovládání dodaných technologií včetně specifik a konfigurace provedené v prostředí kupujícího.

Nabízené zboží musí být standardní, běžně dostupné a určené k produkčnímu použití.

Není dovoleno použití beta-verzí, kódu s custom úpravami či neoficiálních verzí.

Veškeré nabízené zboží musí být pokryto oficiálním supportem, přičemž požadavek na provedení bezplatného servisního zásahu musí být možné kdykoliv vznést přímo na výrobce zařízení.

Veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky.

Deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být ověřitelné prostřednictvím oficiálních datasheetů, release notes či manuálů vydaných výrobcem.

Užité pojmy níže:

- NBD – další pracovní den, tzn. například realizace opravy zařízení nejpozději další pracovní den od nahlášení

- x BD – x pracovních dnů, tzn. například realizace opravy zařízení nejpozději poslední pracovní den dané lhůty od nahlášení

- on-site – realizace například opravy zařízení v místě dodávky

- ZoKB – Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

- VoKB - Vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti),

# Určení technologií do technologických celků nemocnic holdingu

Předmět plnění této technické specifikace je určen pro nasazení v následujících organizacích holdingu (nemocnicích):

- Oblastní nemocnice Náchod a.s.

- Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

- Oblastní nemocnice Jičín a.s.

- Městská nemocnice, a.s.

Z pohledu projektu, jehož realizace je naplňována touto veřejnou zakázkou dochází ke zvýšení kybernetické bezpečnosti v oblastech

- ID002 – Zavedení nástroje pro správu logů

# Místo plnění

Místem plnění jsou areály jednotlivých nemocnic na následujících adresách (lokalitách):

- Oblastní nemocnice Náchod a.s.

  - Purkyňova 446, 54701 Náchod

  - Bartoňova 951, 54701 Náchod

  - Jiráskova 506, 51601 Rychnov nad Kněžnou

  - Smetanova 91, 55001 Broumov – Nové Město

  - Národní 83, 55101 Jaroměř – Pražské Předměstí

  - T. G. Masaryka 367, 54901 Nové Město nad Metují, Česko

  - Pitkova 635, 517 73 Opočno

- Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

  - Maxima Gorkého 77, 54101 Trutnov - Kryblice

  - Slezská 166, 54101 Trutnov – Vnitřní Město (budova finančního úřadu)

- Oblastní nemocnice Jičín a.s.

  - Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

  - Jana Maláta 493, 50401 Nový Bydžov

- Městská nemocnice, a.s.

  - Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

  - Rooseveltova 474, 54401 Dvůr Králové nad Labem

# Počet a typ technologií

Počet a typ jednotlivých technologií, které jsou specifikovány níže, je definován v samostatné příloze zadávací dokumentace a kupní smlouvy v podobě cenové tabulky.

Cílem této tabulky je předcházet duplicitám v počtu uváděných typů kusů technologií v jednotlivých souborech jako části zadávacích podmínek nebo částech a přílohách smlouvy.

Instalační a další související práce spojené s dodávkou a nasazením jednotlivých technologií prodávající zohlední v ceně jednotlivých zařízení.

# Nástroje pro správu logů

V nemocnicích kupujícího je provozováno několik různých distribuovaných systémů pro sběr logovaných událostí. Tyto systémy nejsou žádným způsobem centralizovány, nedisponují potřebnou kapacitou úložiště a mají různá rozhraní pro správu. V mnoha případech nejsou logované události sbírány vůbec, resp. jsou ukládány pouze na lokální úložiště daného systému s retencí několika málo dnů.

Výjimkou je systém (LogManager) provozovaný v ON Náchod, který je centralizovaný, ale z důvodu nedostatečné kapacity úložiště neslouží pro sběr všech logovaných událostí. Stávající zařízení LogManager si přesune zadavatel na vlastní náklad do lokality Rychnov nad Kněžnou a sám na něj uplatní konfigurace a pravidla pro sběr a správu logů, které budou výstupem tohoto plnění.

Pro splnění požadavků ZoKB a VoKB požadujeme dodat a nasadit dedikovaný systém pro sběr, analýzu a dlouhodobou retenci logovaných událostí. Virtuální appliance není přípustná.

Požadovaná technická specifikace je uvedena v následující tabulce:

| LogManagement - Nástroj pro správu logů s vysokou kapacitou |  |
| --- | --- |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| HW appliance (montáž do běžného 19‘‘ datového rozvaděče, výška max. 2U) pro zpracování událostí z předdefinovaných zdrojů logů napříč výrobci aplikací, operačních systémů a síťového hardware. | ANO |
| Redundantní zdroje a ventilátory. Ventilátory za provozu vyměnitelné. | ANO |
| Licenčně neomezený počet zařízení pro příjem zasílaných událostí. Licenčně neomezený počet událostí v GB za den nebo licence na minimálně 500GB uložených událostí za den. | ANO |
| Příjem a zpracování logů, události a další strojově generovaná data prostřednictvím protokolů | SYSLOG (RFC3164, RFC5424, RFC5425), RELP |
| Jedna webová console pro všechny administrátorské i operátorské činnosti | ANO |
| Bezagentový sběr událostí, vyjma podpory sběru na pobočkách a agenta pro sběr Windows logů | ANO |
| Windows agent musí současně podporovat jak monitoring interních windows logů, tak monitoring textových souborových logů. | ANO |
| Windows agent se nesmí instalovat individuálně, ale prostřednictvím MS AD Group Policy a nesmí vyžadovat žádnou konfiguraci na cílovém systému tzn., že musí být centrálně spravovaný a jeho konfigurace musí být kompletně realizována v grafickém rozhraní systému bez využití skriptů nebo maker. | ANO |
| Windows agent musí podporovat centralizovanou konfiguraci Microsoft Sysmon pro obohacení logů, včetně globálního a selektivního zapínaní/vypínaní služby Sysmon a výběr z několika přednastavených konfigurací Sysmon v grafickém rozhraní centrální správcovské konzole systému. | ANO |
| Komunikace Windows agenta a centrálního systému musí být zabezpečena TLS 1.2 a výše a musí podporovat ověřování certifikátem. | ANO |
| Windows agent musí podporovat sběr nejen ze základních systémových logů (Aplikace, Zabezpečení, Instalace, Systém), ale i sběr všech ostatních logů ve složce Protokoly aplikací a služeb a logy rozšířené Sysmonem. | ANO |
| Windows agent musí ke všem odesílaným událostem automaticky doplňovat jejich textový popis tak, jak je zobrazen v Prohlížeči událostí (Event Viewer) na koncovém systému. K významným bezpečnostním událostem musí doplňovat značku a popis dle MITRE ATT&CK® matrice a k takto detekovaným procesům a souborům automaticky vytvářet SHA256 hash. | ANO |
| Počet instalací Windows agenta nesmí být licenčně a časově omezen. Pokud je Windows agent licenčně nebo časově omezen, požadujeme dodání licencí na Windows agenty v množství pro nemocnici Náchod 900 ks, pro nemocnici Trutnov 650 ks, pro nemocnici Jičín 800 ks, pro nemocnici Dvůr Králové 130 ks a to na dobu předpokládané morální životnosti produktu – 7 let. | ANO |
| Výrobcem vytvářené parsery pro běžné systémy. | 100 |
| Uživatelsky definované parsery - systém musí umožnit dopsání parserů pro další zdroje log zařízení uživatelem pomocí tzv. vizuální programování, bez nutnosti spolupráce s výrobcem. | ANO |
| Standardizace přijatých logů do jednotného formátu a jejich normalizace (rozdělení) do příslušných polí dle jejich typu. Vytvoření vlastního důvěryhodného časového razítka ke každému logu. | ANO |
| Uchování originální verze přijatých logů/zpráv včetně původní časové značky události. | ANO |
| Okamžitá a automatická indexace umožňující okamžité prohledávání událostí. | ANO |
| Podporované formáty | RAW, Syslog (RFC5424), CEF, LEEF, JSON (RFC8259) |
| Systém nesmí umožnit mazání nebo modifikování již uložených logů v rámci požadované retence. (ani libovolnou konfigurační změnou) | ANO |
| Automatické doplňování reverzních DNS záznamů, čísel a jmen ASN systému a geolokace ke všem přijatým událostem a všem polím, obsahujícím IP adresy | ANO |
| Nativní získávání logů z Office365 prostředí s licencí E3 bez nutnosti instalovat dodatečné externí komponenty | ANO |
| Ověřování uživatele na externím LDAP serveru resp. ověření lokálního účtu v případě výpadku LDAP. | ANO |
| Grafické rozhraní musí umožňovat filtraci nerelevantních událostí, snadné vyhledávání událostí, vytváření reportů a dynamickou vizualizaci událostí. | ANO |
| Reportovací nástroj s přednastavenými nejběžnějšími reporty a možností vlastních úprav a vytvoření nových pohledů | ANO |
| Uložení uživatelem vytvořených pohledů na data (dashboardů) pro budoucí zpracování | ANO |
| Podpora základní funkce SIEM - funkce pro korelace událostí a upozornění s hraničními limity. | ANO |
| Výrobcem předpřipravené sety/vzory alertů a korelací. | ANO |
| Monitoring stavu systému - alertování při překročení prahových hodnot | SMTP nebo Syslog |
| REST-API pro integraci s externím monitorovacím systémem | Zabbix, Nagios, MRTG |
| Systém pro vzdálenou správu serveru včetně potřebné licence, pokud je třeba | ANO |
| Dedikované síťové rozhraní pro management HW | 1x 1GE RJ45 |
| Uživatelské role definující přístupová práva k uloženým událostem a jednotlivým ovládacím komponentům systému | ANO |
| Aktualizace systému přes centrální webovou správcovskou konzoli v jednom balíku. | ANO |
| Podpora zálohování nebo obnovení konfigurace v jednom kroku a jednom souboru pro celý systém. | ANO |
| Podpora komprese ukládaných dat | ANO |
| Podpora důvěryhodného zálohování komprimovaných dat na externí systém. | ANO |
| Servisní podpora na HW s opravou v místě instalace serveru, s garantovanou NBD od nahlášení závady. | 5 roků |
| Servisní podpora na SW v rozsahu aktualizaci systému a parserů, opravy chyb a telefonickou a emailovou podporu s diagnostikou vzdáleným přístupem. | 5 roků |
| Výkonové parametry – ON Náchod |  |
| Operační paměť RAM | 128GB DDR-4 |
| Síťové rozhraní včetně link agregace dle LACP (802.3ad), VLAN a IP adresace v jednotném webovém rozhraní systému. | 2x 10GE SFP+ |
| Průměrný trvalý příjem událostí/s. (průměrná délka zprávy min. 700Byte) | 10000 událostí/s |
| Špičkový příjem bez ztráty dat po dobu nejméně 10 minut (průměrná délka zprávy min. 700Byte) | 20000 událostí/s |
| Čistá velikost integrované databáze | 160 TB |
| Redundance diskového subsystému na úrovni současného selhání až 2 disků, bez ztráty dat, vlivu na funkčnost řešení a kapacity storage | ANO |
| Výkonové parametry – ON Jičín a ON Trutnov |  |
| Operační paměť RAM | 128GB DDR-4 |
| Síťové rozhraní včetně link agregace dle LACP (802.3ad), VLAN a IP adresace v jednotném webovém rozhraní systému. | 2x 10GE SFP+ |
| Průměrný trvalý příjem událostí/s. (průměrná délka zprávy min. 700Byte) | 10000 událostí/s |
| Špičkový příjem bez ztráty dat po dobu nejméně 10 minut (průměrná délka zprávy min. 700Byte) | 20000 událostí/s |
| Čistá velikost integrované databáze | 120 TB |
| Redundance diskového subsystému na úrovni současného selhání až 2 disků, bez ztráty dat, vlivu na funkčnost řešení a kapacity storage | ANO |
| Výkonové parametry – ON Dvůr Králové n. L. |  |
| Operační paměť RAM | 64GB DDR-4 |
| Síťové rozhraní včetně link agregace dle LACP (802.3ad), VLAN a IP adresace v jednotném webovém rozhraní systému. | 4x 1GE RJ45 |
| Průměrný trvalý příjem událostí/s. (průměrná délka zprávy min. 700Byte) | 2000 událostí/s |
| Špičkový příjem bez ztráty dat po dobu nejméně 10 minut (průměrná délka zprávy min. 700Byte) | 4000 událostí/s |
| Čistá velikost integrované databáze | 12 TB |

# Tam, kde je v pravém sloupci uvedeno pouze „ANO“ znamená to, že zadavatel požaduje pouze naplnění podmínek uvedených ve sloupci levém. Tam, kde je v pravém sloupci uveden jiný údaj, znamená to upřesnění údaje v levém sloupci.

# Požadované implementační služby

## Základní instalační služby

V rámci dodávky předmětu plnění kupující požaduje následující systémové práce:

- Montáž do racku

- Připojení do LAN infrastruktury v každé nemocnici

- Aktualizace FW a OS

- Příprava napojení, napojení a sběr významných log zdrojů stávající infrastruktury, jedná se zejména o následující technologie

  - Oblastní nemocnice Náchod:

- 10x firewall Fortinet

- 140x switch HP, Aruba

- 20x UPS Eaton

- 5x NAS Synology, QNAP

- 15x Management fyzických serverů DELL

- 1x Virtualizační systém VMware

- 120x Windows Server

- 30x Linux server

- 1x WiFi kontroler Aruba

- 1x 802.1X autentizační systém Aruba

- 1x mailserver IceWarp

- 1x zálohovací systém Veeam

- 1x antivirový systém Eset

- MS Active directory včetně základních služeb DNS, DHCP, PKI apod.

- 2x diskové pole DELL

  - Oblastní nemocnice Jičín:

- 15x fyzické servery - s provozovaným OS: ESX, Linux, Windows

- MS Active directory včetně základních služeb DNS, DHCP, PKI apod.

- 15x management fyzických serverů DELL

- 50x Virtuální servery Windows

- 50x Virtuální servery Linux

- 3x Diskové pole DELL

- 7x NAS Synology

- 2x Firewall Fortinet

- 64x Přepínač Aruba, Catalyst, HPE

- 1x Mailserver (standardní syslog)

- 20x Webserver IIS, Apache, Ngynx

- 1x WiFi controller UniFi

- 2x Virtualizační platforma VMWare

- 2x Zálohovací platforma Veeam

- 1x antivirové řešení Eset

- 1x FortiAnalyzer

- 20x aplikace logující do textových souborů

- 30x UPS (APC, CyberPower, Eaton)

- 10x SIP telefon GrandStream, SNOM

- 10x 2N přístupové brány

- 10x síťové tiskárny HP, Canon, Epson

- 1x 802.1X autentizační systém Aruba

  - Oblastní nemocnice Trutnov:

- 30x Linux

- 50x Windows server

- MS Active directory včetně základních služeb DNS, DHCP, PKI apod.

- 61x Přepínač Aruba

- 2x Wifi controller Aruba

- 2x Firewall Fortinet

- 3x virtualizační platforma

- 2x diskové pole DELL

- 11x management fyzických serverů (DELL, HP)

- 1x zálohovací platforma Veeam

- 6x NAS Synology

- 14x UPS APC, EATON

- 1x 802.1X autentizační systém Aruba

  - Městská nemocnice

- 2x firewall Fortinet

- 20x přepínač Aruba

- 2x wifi kontroler Aruba

- 15x windows server

- 10x linux server

- 6x management fyzických serverů

- MS Active directory včetně základních služeb DNS, DHCP, PKI apod.

- 4x UPS APC

- 2x diskové pole DELL

- 1x zálohovací platforma Veeam

- 1x 802.1X autentizační systém Aruba

  - Pro všechny výše uvedené technologie připraví poskytne zhotovitel detailní dokumentaci a konfigurace, které umožní napojení těchto technologií pouze aplikací dané konfigurace na jednotlivá zařízení a software nástroje kupujícím bez nutnosti dané konfigurace ladit nebo ověřovat správnost připravených dokumentací a konfigurací ze strany prodávajícího

- Nastavení reportingu

- Nastavení alertů

- Společné zaškolení administrátorů technologií nemocnic (za každou nemocnici min. 1 administrátor) na dodané technologie v rozsahu min. 6 hodin (může proběhnout v jednom termínu pro všechny technologie nebo může být rozděleno na dva termíny s celkovou časovou alokací min. 6 hodin).

## Sjednocení pravidel sběru, správy a dalšího nakládání s logy v nemocnicích

V rámci realizace plnění kupující požaduje zpracování analýzy pravidel sběru, správy a dalšího nakládání s logy v nemocnicích, jejich zdokumentování a sestavení nového návrhu, který bude nasazen společně s novými technologiemi v rámci plnění této technické specifikace.

Analýza bude provedena nejen na úrovni nemocnice, ale bude zohledňovat požadavky na strukturu a způsob fungování síťového prostředí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s., který je zakladatelem nemocnic. To znamená, že prodávající provede analýzu ve všech nemocnicích, do kterých v rámci plnění této technické specifikace bude dodávat technologie, tuto analýzu písemně sestaví, určí v ní průsečíky a dobrou praxi v jednotlivých nemocnicích a provede vyhodnocení stávajícího stavu.

Na základě takového vyhodnocení, provede prodávající návrh sjednocení sběru, správy a dalšího nakládání s logy v prostředí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s., a takový návrh v podobě rozdělení na jednotlivé nemocnice a dopady do jejich předloží k projednání kupujícímu.

Při návrhu musí maximálně prodávající respektovat potřeby nemocnic a dále zohlednit skutečnosti, na kterých se takové potřeby zakládají, tedy zejména návaznost provozovaných informačních systémů a technologií na stávající konfiguraci a s tím související potřeby nemocnic, provést případný přechod na nové konfigurace postupně, či navrhnout i přechodná a náhradní řešení.

Součástí návrhu musí být i následující:

- požadavky na rekonfiguraci stávajících prvků nemocnic

- přesný instalační plán, včetně závazného harmonogramu realizace plnění

Termín - Zpracování analýzy a návrhu bezpečnostních politik provede prodávající nejpozději do 3 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Kupující prodávajícímu sdělí své připomínky k výstupu analýzy do 2 týdnů.

Prodávající se zavazuje všechny připomínky kupujícího zohlednit a finalizovat návrh do jednoho týdne.

Zahájení implementačních a instalačních prací bude předcházet odsouhlasení výstupů analýzy a návrhu realizačních prací ze strany kupujícího. Bez výslovného souhlasu kupujícího nebude možné zahájit uvedené práce a jejich zahájení v rozporu s tímto ustanovením ze strany prodávajícího bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

Výsledný dokument analýzy, včetně návrhu a instalačního plánu (harmonogramu) bude po zapracování připomínek kupujícího ze strany prodávajícího protokolárně předán kupujícímu a bude závazný.

Po realizaci instalační služeb prodávající aktualizuje dokument návrhu podle skutečného provedení a dále jej doplní o architektonickou vizualizaci výsledného řešení a vazeb mezi technologiemi, včetně popisu jednotlivých prvků a jejich určení a výsledný dokument předá kupujícímu.

## Harmonogram a časový rámec pro realizaci instalačních služeb

Do dvou týdnů od nabytí účinnosti smlouvy na předmět plnění dle této technické specifikace předloží prodávající návrh závazného harmonogramu jednotlivých dodávek a prací, včetně požadavků na součinnost osob kupujícího. Kupující do 1 týdne návrh harmonogramu odsouhlasí, nebo k němu poskytne konkrétní závazné připomínky. Následně bude harmonogram považován za závazný, včetně smluvních pokut plynoucích za jeho nedodržení zanesených v kupní smlouvě.

Konfigurační služby a služby realizované formou vzdáleného přístupu mohou být realizovány i mimo výše uvedenou dobu, za předpokladu, že budou založeny na schváleném harmonogramu.

Přípravné práce, které nebudou zasahovat do aktivního propojení sítě bude možné ze strany prodávajícího realizovat i mimo tyto časy na základě dohody s kupujícím.

S ohledem na povahu organizace kupujícího musí prodávající při realizaci konfiguračních pracích vzít v úvahu potřebu řádného provozu informačních systémů závislých na službách zajišťovaných prostřednictvím dodávaných technologií, které budou v rámci realizace tohoto plnění nasazovány nebo rekonfigurovány a v návrhu harmonogramu a při realizaci prací toto musí prodávající zohlednit.

Tedy zejména aby prodávající svojí činností nepůsobil překážky v dostupnosti služeb prostřednictvím sítě i v jiných časech, než kdy budou dle harmonogramu odsouhlaseny práce na síťové infrastruktuře, které mohou vést k nedostupnosti prostřednictvím sítě poskytovaných nebo zprostředkovávaných služeb, které jsou součástí poskytování zdravotních služeb.

## Zkušební provoz

V rámci realizovaného plnění je požadován zkušební provoz nově nasazených technologií jako celku.

Zkušební provoz je součástí plnění dle této technické specifikace a je i součástí plnění tak, že je potřeba jej zohlednit do harmonogramu prací ze strany prodávajícího.

Požadovaná minimální délka zkušebního provozu je jeden kalendářní měsíc.

Předmětem zkušebního provozu je ověření provedených dodávek a služeb, tedy zejména funkčnosti dodaných zařízení a správnosti provedené konfigurace.

Před zahájením zkušebního provozu musí být dokončena veškerá nasazení a konfigurace všech technologií a provedeny všechny související dodávky a služby (zejména konfigurace).

Zahájení zkušebního provozu podléhá předložení potvrzení o instalaci a konfiguraci technologií ze strany prodávajícího a potvrzení možnosti zahájení zkušebního provozu ze strany kupujícího.

Délka zkušebního provozu je nastavena v takové délce, aby umožnila kupujícímu ověřit správnost provedené konfigurace a dále schopnosti dodaných zařízení plnit požadavky na ně stanovené. Délka zkušebního provozu byla stanovena tak, aby kupujícímu umožnila ověřit většinu procesů a situací v rámci uvažovaného užití předmětu plnění. Jedná se zejména o nepravidelné činnosti v prostředí nemocnice a dále o pravidelné činnosti nicméně s časovým horizontem, které mají zvýšené nároky na prostředí a jeho konfiguraci, tedy předmět plnění dle této technické specifikace. Jedná se o komplexní přenosy zdravotnických dat a specifické synchronizační služby mimo prostředí nemocnic a další typické činnosti v zařízení typu nemocnice a jejího IT prostředí.

## Kybernetická bezpečnost

Předmět plnění dle této technické specifikace vstupuje do informačního prostředí jednotlivých nemocnic, které podléhá na rozličné úrovni dopadům následujících právních předpisů:

- zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

- vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2555 ze dne 14. prosince 2022 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii a o změně nařízení (EU) č. 910/2014 a směrnice (EU) 2018/1972 a o zrušení směrnice (EU) 2016/1148 (směrnice NIS 2)

Prodávající musí jednat řádně a v kontextu výše uvedených právních předpisů v oblasti kybernetické bezpečnosti a v případě potřeby si v rámci realizace plnění vyžádat od kupujícího doplňující informace tak, aby byl připraven reflektovat své jednání a proces realizace plnění v souladu s výše uvedenými předpisy a jejich případnou formou implementace v jednotlivých nemocnicích.

Mezi nemocnicemi je provozovatelem informačního systému základní služby Oblastní nemocnice Náchod a.s.

V rámci realizovaného plnění a dopadu výše uvedené legislativy bude prodávající zařazen mezi tzv. významné dodavatele.

Pro všechny nemocnice je však ze strany prodávajícího nezbytné dodržet výše uvedenou národní legislativu a dále v kontextu realizovaného plnění zohlednit směrnici NIS 2, jako závazný právní předpis EU určený k implementaci jednotlivými státy EU v rozsahu, který umožňuje přímou interpretaci a vztahuje se k realizovanému plnění.

## Projektové řízení

S ohledem na rozsah projektu a dopad jeho zavedení do produkčního provozu na výkon činnosti kupujícího je v rámci dodávky předmětu plnění kupujícím požadováno aplikování základních principů projektového řízení ze strany prodávajícího.

Jedná se zejména řízení projektových prací v souladu s uzavřenou smlouvu s ohledem na věcné plnění dané smlouvou – rozsah, posloupnost a hloubku projektových prací, (tj. harmonogramu) – řízení postupu prací s ohledem na závazný harmonogram projektu – dodržování termínů harmonogramu, podchycení případných kolizí, zpoždění nebo vznikajících rizik a jejich reportování směrem ke kupujícímu, aktivní řešení výše uvedených nestandardních situací

Zápisy - Zpracování pravdivých, úplných a věcně jasných a vypovídajících zápisů z konzultačních schůzek a pracovních jednání (s cílem zaznamenání klíčových rozhodnutí, ujednání, navržených nebo dohodnutých termínů a způsobů řešení dílčích částí projektu atd.)

Kontrolní dny - Prezenční účast odpovědné osoby prodávajícího na kontrolních dnech v pravidelných min. měsíčních intervalech v sídle kupujícího, případně se souhlasem obou smluvních stran formou videokonference nebo telekonference. Termíny kontrolních dnů budou součástí harmonogramu. Kupující si vyhrazuje právo svolat kontrolní den i mimo termín daný harmonogramem.

U kontrolních dnů kupující požaduje, aby byly organizovány společně pro všechny nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a.s., ve kterých dochází k realizaci plnění prodávajícím dle této technické specifikace.

Reporting - Reporting plnění na úrovni pravidelných dvoutýdenních písemných zpráv směrem k odpovědné osobě kupujícího (seznam prací, které byly vykonány pro danou část projektu, stav těchto prací (ukončeno, odloženo, v realizaci); popis vzniklých problémů a způsob jejich řešení. Kupující si vyhrazuje právo vyžádat reporting projektu i mimo dvoutýdenní interval, na takovou žádost bude prodávající povinen reagovat vždy nejpozději písemnou zprávou do 4 pracovních dnů.

Řízení rizik plnění, hodnocení pravděpodobnosti jejich výskytu a míry dopadu, návrh řešení k jejich eliminaci.

Řízení změn na plnění, v případě požadavků na změnu v plnění provedení konzultací k ověření nutnosti změny plnění; zjištění dopadu požadovaných změn směrem ke koncepci celkového řešení, harmonogramu, dotačnímu titulu, vytížení lidských zdrojů atd. V případě odsouhlasení změn spolupráce při implementaci změn do plnění, komunikace s dalšími zapojenými osobami a specialisty za dotčené technologie a informační systémy.