Technická specifikace – 5tiosá frézka

Dodavatel vyplní všechna oranžově podbarvená pole, do ostatních nezasahuje.

| Nabízené zboží (výrobce, tovární značka, typ apod.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena |  |  |  |  |
|  | v Kč bez DPH | DPH |  | v Kč s DPH |
| cena za 1 ks frézky |  |  |  |  |
| cena za další vybavení (viz níže)* |  |  |  |  |
| cena celkem |  |  |  |  |
| Parametr | požadovaná hodnota |  | nabízená hodnota |  |
| Kompatibilní řídící systém | ANO |  |  |  |
| Monitor dotykový 24“ | ANO |  |  |  |
| Maximální rozměry stroje | (V x Š x H) 2015 x 880 x 950 mm |  |  |  |
| Maximální hmotnost stroje | 380 kg |  |  |  |
| Minimální výkon na vřetenu | 1,5 kW |  |  |  |
| Rozsah otáček na vřetenu | 100 - 20 000 min-1 |  |  |  |
| Rozsah rychlosti pracovního posuvu | 0 - 10 000 mm/min |  |  |  |
| Rozsah rychlosti rychloposuvu | 0 - 10 000 mm/min |  |  |  |
| Minimální pohon v lineárních osách X, Y, Z | 0,5 N.m |  |  |  |
| Minimální pohon v rotačních osách A, C | 0,5 N.m |  |  |  |
| Rozměry pracovního stolu minimálně | 180 mm |  |  |  |
| Minimální rozsah pojezdu | osy Y 340 mm osy X 230 mm osy Z 220 mm |  |  |  |
| osy | A +/- 100֯, osy C 360֯ |  |  |  |
| Absolutní odměřovací systém | ANO |  |  |  |
| Minimální opakovatelná přesnost | +/- 0,02 mm |  |  |  |
| Minimální geometrická přesnost na pracovním stolu stroje | +/- 0,2 mm |  |  |  |
| Automatický výměník nástrojů s minimálním počtem nástrojových lůžek | 8 ks |  |  |  |
| Materiál polotovaru, který je možno zpracovávat | slitiny hliníku, barevné kovy, plast |  |  |  |
| Možnost zpracovávat polotovar o rozměru | 180 x 180 x 150 mm |  |  |  |
| Upínací rozhraní | upínací kužel ISO 20 |  |  |  |
| Připojení na elektrickou síť | 400V s jištěním 3x16A |  |  |  |
| Postprocesor pro sw. TopSolid (TopSolid je CAM sw., který je již používán při výuce) | ANO |  |  |  |
| Ruční ovládací kolečko | ANO |  |  |  |
| Digitální dvojče | ANO |  |  |  |
| Nástrojová a obrobková dotyková sonda | ANO |  |  |  |
| Držák nástrojů | ANO |  |  |  |
| Desetidílná nepovlakovaná obráběcí sada nástrojů do ø 10 mm | ANO |  |  |  |
| Desetidílná povlakovaná obráběcí sada nástrojů do ø 10 mm | ANO |  |  |  |
| Sada gravírovacích nástrojů | ANO |  |  |  |
| Ofukovací pistole včetně hadice | ANO |  |  |  |
| 9ks upínacích kuželů ISO 20 | ANO |  |  |  |
| Upínací přípravek ISO 20 | ANO |  |  |  |
| Upínací přípravek pro obrobky (paletka, válec) | ANO |  |  |  |
| Nastavovací kalibrační kroužek | ANO |  |  |  |
| Seřizovací sada | ANO |  |  |  |
| Strojní svěrák včetně upínek a podkládacích můstků (šířka čelistí 50 až 70 mm) | ANO |  |  |  |
| Sada kleštin ER 16 – sada 10ti kusů ø 1 – 10 mm | ANO |  |  |  |
| Kompresor včetně hadice maximálně 60 dB | ANO |  |  |  |
| Další požadavky, které jsou součástí ceny |  |  |  |  |
| Parametr | požadovaná hodnota |  | nabízená hodnota |  |
| Předávací protokol | ANO |  |  |  |
| Kompletní dokumentace v češtině | ANO |  |  |  |
| Prohlášení o shodě | ANO |  |  |  |
| Záruční list | ANO |  |  |  |
| Doprava | ANO |  |  |  |
| Instalace na místě (Hostovského 910, Hronov, přízemí) | ANO |  |  |  |
| Uvedení do provozu a povinné revize zařízení | ANO |  |  |  |
| Záruka na stroj | minimálně 24 měsíců |  |  |  |
| Záruka na digitální dvojče | minimálně 12 měsíců |  |  |  |

| *Další vybavení oceněné samostatně |  |
| --- | --- |
| Parametr | nabídková cena (Kč bez DPH) |
| Proudový chránič jištění stroje |  |
| Olejnička s olejem |  |
| Školení Topsolid - pro 2 až 5 osob v délce 16hodin |  |
| Polotovar - plast Ebaboard 0700 1500x500x150 |  |

Požadavky na plnění:

- Termín dodání proudového chrániče minimálně 2 týdny před dodáním stroje

- V případě reklamace servis maximálně do 10 pracovních dnů od nahlášení