| Protokol č.59/2011/FFNA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oddělení faktorů prostředí |  |  |
| Skupina fyzikálních faktorů, Pracoviště č. 3 Náchod | OFP/FFNA |  |
| Strana 1 (celkem 3) |  | Přílohy: 2 |

| Zákazník: | Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace Kutnohorská 59, 50 04 Hradec Králové IČ:709 47 996 DIČ:CZ709 47 996 |
| --- | --- |
| Místo měření : | chráněný vnitřní prostor staveb – obytné domy čp.47 a 70 na Žižkově náměstí v Novém Městě nad Metují - Krčíně |
| Datu měření: | 12.září 2011 |
| Měření provedl : | Ing.Jan Čtvrtečka, Ing.Josef Lhotský (ZÚ Náchod) |
| Měření přítomni: | Uživatelé obytných domů |
| Účel měření : | Získání podkladů pro zpracování hlukové expertizy, která vyhodnotí současnou akustickou situaci v chráněném vnitřním prostoru staveb u objektů u kterých nebyl dodržen hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb. |
| Metodika měření: | Bylo postupováno dle SOP FF č. 2/01 /ČSN ISO 1996-1,2,3/ v souladu s Metodickým návodem hlavního hygienika HEM-300-11.12.01-34065 z 11.12.2001, resp.Novelou metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy, zpracovatel ČEÚ Praha, publikováno v příloze Zpravodaje ministerstva životního prostředí č.3, březen 1996. |
| Měřící přístroje: | ### Souprava č.1 -akustický analyzátor Bruel & Kjaer /Dánsko/ typ 2250 - výrobní číslo 2551365, úřední ověřovací list č.8012-OL-10242-10 ČMI Praha s platností do 11.8.2012 - 1/2" měřící mikrofon Bruel & Kjaer typ 4189, výrobní číslo 2555967, úřední ověřovací list č. 8012-OL-10243-10 ČMI Praha s platností do 11.8.2012 Souprava č.2 - akustický analyzátor Bruel & Kjaer /Dánsko/ typ 2250 – výrobní číslo 2551363, úřední ověřovací list č.8012-OL-10240-10 ČMI Praha s platností do 11.8.2012 -1/2" měřící mikrofon Bruel & Kjaer typ 4189, výrobní číslo 2550432, úřední ověřovací list č. 8012-OL-10241-10 ČMI Praha s platností do 11.8.2012 -akustický kalibrátor Bruel & Kjaer typ 4231, výrobní číslo 1795431, úřední kalibrační list č.8012-KL-10260-11 ČMI Praha s platností do 12.8.2013 Souprava č.3 Souprava č.3 -akustický analyzátor Bruel & Kjaer /Dánsko/ typ 2260 - výrobní číslo 2274823, úřední ověřovací list č.8012-OL-10261-11 ČMI Praha s platností do 12.8.2013 -1/2" měřící mikrofon Bruel & Kjaer typ 4189, výrobní číslo 2237770, úřední ověřovací list č. 8012-OL-10262-11 ČMI Praha s platností do 12.8.2013 |
| Údaje o nejistotě měření: | Celková nejistota měření zohledňuje nejistotu danou měřícím přístrojem a nejistotu danou použitým postupem měření. Je stanovena dle ČSN ISO 1996-1,2,3 a metodickým návodem hlavního hygienika HEM-300-11.12.01-34065, resp.Novelou metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy. |

Popis prostoru měření, měřicích míst a zdrojů hluku: pozemní doprava III/28521

Měření byla prováděna současně v chráněném venkovním i vnitřním prostoru staveb.

V interieru obytné místnosti byl mikrofon umisťován ve výši 150 cm nad podlahou orientován směrem k oknu, zvukoměr nastaven na čelní úhel dopadu, po dobu měření nebyla místnost užívána , okna i  dveře místnosti byly uzavřeny.

Ve venkovním chráněném prostoru staveb byl mikrofon umisťován ve vzdálenosti 2 metry před fasádu, resp.okno obytné místnosti, ve které bylo měřeno současně, osa nejvyšší citlivosti kolmá na podélnou osu komunikace  a rovnoběžná s povrchem terénu

Vypočtené hodnoty:

| Číslo popisné | Označení místnosti | Naměřená hodnota akustického útlumu oken | Výsledná hodnota LAeq,16h [dB] pro den | Výsledná hodnota LAeq,8h [dB] pro noc | Hygienický limit v ekvivalentní hladině akust. tlaku A Den/Noc | Prokazatelné dodržení hygienického limitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | obýv.pokoj přízemí | 24,9 | 37,5  2,0 | 31,8  2,0 | 40/30 | Ne |
| 47 | obýv.pokoj 1.p. | 31,5 | 30,9  2,0 | 25,2  2,0 | 40/30 | Ano |
| 70 | dětský pokoj 1.p | 25,4 | 38,7  2,0 | 32,7  2,0 | 45/35 | Ano |
| 70 | obýv.pokoj 1.p | 31,7 | 32,4  2,0 | 26,4  2,0 | 40/30 | Ano |

Výsledné hladiny akustického tlaku A v chráněném vnitřním prostoru staveb LAeq,16h   /stanovené pro celou denní dobu a LAeq,8h  /stanovené pro celou noční dobu/ byly získány výpočtem z následujících údajů:

A/ hladin hluku v chráněném venkovním prostoru staveb uvedené ve „Výzvě k podání

nabídky“ zn.1431/11/SUSKHK/1/11/VPRSSNA ze dne 30.1.2011

B/ hodnot akustického útlumu stávajících oken získané měřením v každém domě

C/ ekvivalentních hladin akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru získané

24 hodinovým měření v jednom referenčním bodě

Výsledky měření:

Archivovány v elektronické podobě v laboratoři.

Výsledné hodnoty jsou uvedeny ve tvaru vypočtená hodnota ± celková nejistota měření.

Pozn.: Pro výpočet výsledných hladin akustického tlaku byly použity ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq

Komentář, vysvětlivky:

Nejistota měření je stanovena jako rozšířená nejistota s koeficientem rozšíření k=2 pro 95 % interval spolehlivosti. Veškeré uvedené nejistoty jsou v souladu s EA-4/16.

Vedoucí = vedoucí Centra hygienických laboratoří, osoba odpovědná za činnost zkušební laboratoře.

Osoba oprávněná k podpisu = pracovník zkušební laboratoře splňující kritéria daná Příručkou kvality a jmenovitě v ní uveden jako osoba oprávněná.

Upozornění:

Protokol se nesmí reprodukovat jinak než celý. Měření a stanovení je provedeno podle platných norem, metod a předpisů. Výsledky analýzy se vztahují k technologickým a mikroklimatickým poměrům na pracovišti v době měření. Vyhlášky, limity jsou mimo rámec akreditace.

Přílohy k protokolu

Příloha č. 1 Fotodokumentace, 1x A4.

Příloha č. 2 Situační náčrt, 1x A4.

| Vedoucí : | Šrámek Ivo Ing. | Razítko |  | Podpis a razítko |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyřizuje : | Lhotský Josef Ing. | zkušební laboratoře |  | (osoby oprávněné k podpisu) |
| Dne : | 12.9.2011 |  |  |  |