Splnění požadavků bezpečnosti práce na pracovišti pro provoz dekontaminačního zařízení

požadavky nařízení vlády č. 361/2007 Sb. – podmínky ochrany zdraví při práci s biologickými činiteli

Obsluha zařízení přichází do kontaktu s infekčními odpady biologického činitele 1 nebo 2. Všechny infekční odpady jsou však uloženy v předepsaných shromažďovacích prostředcích (pytle, nádoby).

| Požadavek | Vypořádání |
| --- | --- |
| § 38 (1) Při činnosti, která je spojena s možností ohrožení zdraví zaměstnance biologickým činitelem, musí opatření k ochraně jeho zdraví zahrnovat |  |
| a) zákaz jídla, pití a kouření na pracovišti, kde je nebezpečí kontaminace biologickým činitelem, a zákaz vstupu v osobních ochranných pracovních prostředcích do prostor mimo vymezené pracoviště, | Zákaz jídla, pití a kouření stanoven v provozním řádu zařízení. Zařízení je rozděleno na čistou a špinavou zónu. Pracovník nesmí přejít ze špinavé zóny do čisté s ochrannými rukavicemi, kterými předtím manipuloval s infekčními odpady. Při opuštění prostoru zařízení pracovník prochází šatnou, kde odkládá pracovní oděv. |
| b) zajištění sanitárního zařízení odpovídajícího povaze práce, | Zařízení je vybaveno umyvadlem s teplou vodou – takové opatření ve většině případů stačí. V jednom případě povolování zařízení KHS vyžadovala samostatný filtr zaměstnance (šatna, umyvadlo, výlevka). |
| c) poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků, | Pracovník je vybaven ochrannými rukavicemi, pracovním oděvem, protihlukovými sluchátky a respirátorem. |
| d) ukládání osobních ochranných pracovních prostředků na místě k tomu určeném, jejich kontrolu, čištění a dezinfekci, pokud možno před každým použitím, avšak vždy po použití; opravu vadných osobních ochranných pracovních prostředků nebo jejich výměnu před dalším použitím, | Vzhledem ke skutečnosti, že se v zařízení nenakládá přímo s infekčním odpadem, ale s odpady uzavřenými v obalech, není nutné ochranné prostředky měnit denně. Ochranné prostředky jsou měněny vždy po kontaminaci odpady při mimořádné situaci, při ušpinění, poničení nebo po uplynutí lhůty stanovené provozovatelem zařízení. |
| e) vypracování postupů pro bezpečné odebírání, manipulaci a zpracování vzorků materiálů lidského nebo živočišného původu, | V dekontaminačním zařízení se nenakládá přímo s infekčními obaly (pouze s odpady uzavřenými v obalech), vzorkování není vyžadováno. |
| f) odstraňování osobních ochranných pracovních prostředků, které mohou být kontaminovány biologickým činitelem; před dekontaminací, vyčištěním nebo zničením se osobní ochranné pracovní prostředky ukládají odděleně od civilního oděvu, | Pratelné ochranné pomůcky jsou uloženy na stanovené místo k vyprání. Jednorázové pomůcky jsou upraveny v dekontaminačním zařízení. Ochranné prostředky jsou uloženy přímo v červené zóně u dekontaminační jednotky (ochranné rukavice) pracovní oděv ve špinavé části šatny. |
| g) vybavení pracoviště písemnou instrukcí obsahující postup při mimořádné události při manipulaci s biologickým činitelem a postup při práci s biologickým činitelem skupiny 4, | Postup jednání při mimořádné události je stanoven v provozním řádu zařízení, který je umístěn v blízkosti zařízení. S biologickým činitelem sk. 4 se v zařízení nenakládá. |
| h) očkování, pokud je účelné, zvláště u toho zaměstnance, který není imunní vůči biologickému činiteli, jemuž je nebo může být při práci exponován, | Očkování pracovníků zajišťuje provozovatel zařízení. |
| i) informování zaměstnance o každé mimořádné události při manipulaci s biologickým činitelem. | Pracovník o mimořádné události ihned informuje svého přímého nadřízeného. |
| (4) Při výkonu činnosti s vědomým záměrem pracovat s biologickým činitelem skupin 2, 3 nebo 4 musí být expozice zaměstnance zamezena technickými opatřeními. Pokud technická opatření nejsou dostačující, musí být riziko expozice vždy sníženo na úroveň potřebnou k ochraně zdraví zaměstnance. Za tím účelem se vedle opatření podle odstavce 1 uplatňují tato další opatření k ochraně zdraví |  |
| a) udržování počtu exponovaných nebo pravděpodobně exponovaných zaměstnanců na co nejnižší možné úrovni, | V zařízení pracuje pouze 1 pracovník obsluhy. |
| b) úprava pracovních procesů a technických ochranných opatření, která směřují k vyloučení nebo minimalizaci úniku biologického činitele do pracovního prostředí, | S infekčními odpady je nakládáno výhradně v uzavřených obalech (pytle/nádoby). |
| c) používání osobních ochranných pracovních prostředků, nelze-li jiným způsobem vyloučit expozici zaměstnance biologickému činiteli, | Pracovník je vybaven ochrannými rukavicemi, pracovním oděvem, protihlukovými sluchátky a respirátorem. |
| d) dodržování hygienických návyků, jejichž cílem je prevence nebo snížení nahodilého přenosu nebo úniku biologického činitele z pracoviště, | Zákaz jídla, pití a kouření stanoven v provozním řádu zařízení. Pracovník se při příchodu do zařízení převléká do pracovního oděvu. Pokud potřebuje zařízení opustit (na konci směny, o přestávce…) musí si umýt ruce a obličej a svléknout pracovní oděv. Po manipulaci s obaly s infekčními odpady pracovník před odchodem z červené zóny odloží ochranné rukavice a desinfikuje si ruce. |
| e) označení pracoviště, na kterém je vykonávána práce s biologickým činitelem skupin 2, 3 nebo 4, zařazená podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté9), značkou pro biologické riziko, | Pracoviště je označeno viditelně na vstupních dveřích do zařízení. |
| f) provádění zkoušek na přítomnost biologického činitele používaného při práci mimo uzavřený systém, pokud je to nezbytné a technicky možné, | Pravidelně dle intervalu stanoveném SZÚ je prováděna kontrola účinnosti dekontaminačního procesu. |
| g) zajištění prostředků pro snadné shromažďování, ukládání a likvidaci odpadu do bezpečného a identifikovatelného nebo i příslušně upraveného kontejneru, | Upravené odpady jsou uloženy do označeného uzavřeného kontejneru. |
| h) úpravy nutné pro bezpečnou manipulaci s biologickým činitelem a jeho přepravu v rámci pracoviště. | V zařízení je s infekčními odpady manipulováno výhradně v předepsaných shromažďovacích prostředcích (pytle/nádoby). |

Příloha č. 7 část B NV 361/2007

Tabulka č. 1: Požadavky na pracoviště zdravotnického a veterinárního zařízení

|  | Požadavek | biologický činitel 2 | Poznámka k dekontaminačnímu zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oddělení pracoviště od jakýchkoliv jiných činností v téže budově | ne |  |
| 2. | Vzduch přiváděný na pracoviště a odváděný z něho filtrovat HEPA filtrem nebo podobně účinným zařízením | ne |  |
| 3. | Omezení přístupu na pracoviště jen na určené zaměstnance | ano | do zařízení smí jen obsluha zařízení, její nadřízení, provozovatel nebo kontrolní orgány |
| 4. | Možnost neprodyšně utěsnit pracoviště při provádění dezinfekce, včetně fumigace | ne |  |
| 5. | Specifikované dezinfekční postupy | ano | je nastaveno chování obsluhy a režim úklidu zařízení |
| 6. | Udržovat pracoviště v podtlaku oproti okolí | ne |  |
| 7. | Účinná kontrola vektorů (například hlodavců, hmyzu) | ano | prováděno pravidelnou kontrolou zařízení |
| 8. | Povrchy nepropouštějící vodu a snadno omyvatelné | ano, pro pracovní plochy a podlahy | omyvatelná podlaha, v případě potřeby omyvatelné stěny v místě příjmu odpadů (pokud nejsou uloženy v nádobách) |
| 9. | Povrchy odolné vůči kyselinám, zásadám, rozpouštědlům, dezinfekčním prostředkům | doporučeno | povrchy jsou odolné |
| 10. | Bezpečné uskladnění biologického činitele | ano | infekční odpady jsou uloženy v předepsaných shromažďovacích prostředcích (pytle, nádoby), v místě příjmu odpadů jsou uloženy v přepravních nádobách nebo na záchytných vanách |
| 11. | Pozorovací okénko nebo jiné srovnatelné zařízení umožňující pozorovat osoby nebo zvířata přítomné v prostoru | doporučeno | netýká se zařízení |
| 12. | Vybavení laboratoře vlastním provozním přístrojovým zařízením | ne |  |
| 13. | Zacházení s infikovaným materiálem včetně všech zvířat v bezpečnostní skříňce (hazard boxu), izolátoru nebo jiném prostoru vhodném pro tuto práci | kde je to vhodné | netýká se zařízení |
| 14. | Validovaný postup inaktivace pro bezpečnou likvidaci uhynulých zvířat | doporučeno | netýká se zařízení |

Vysvětlivka k tabulce č. 1:

a) HEPA filtr: vysoce účinný filtr pro odlučování částic ze vzduchu.

Tabulka č. 2: Požadavky na pracoviště v laboratořích a v místnostech pro laboratorní zvířata a na pracoviště průmyslových procesů – netýká se zařízení umístěných v areálech nemocnic, týká se externích zpracovatelů odpadů

|  | Požadavek | biologický činitel 2 | Poznámka k dekontaminačnímu zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | S životaschopnými mikroorganismy manipulovat v systému, který fyzicky odděluje tento proces od pracovního a ostatního prostředí | ano | infekční odpady jsou uloženy v předepsaných shromažďovacích prostředcích (pytle, nádoby) |
| 2. | Se vzduchem odsávaným z uzavřeného systému zacházet tak, aby | byl minimalizován únik | vzduch z dekont. jednotky je vypouštěn do vnějšího prostředí přes HEPA filtr |
| 3. | Odběr vzorků, přidávání materiálů do uzavřeného systému a přenos životaschopných mikroorganismů do jiného uzavřeného systému provádět tak, aby | byl minimalizován únik | shromažďovací prostředky (pytle, nádoby) nesmí být otevírány, obsluha manipuluje s infekčními odpady pouze v obalech |
| 4. | Tekuté kultury ve větším množství nepřemísťovat z uzavřeného systému, pokud nejsou | inaktivovány validovanými chemickými nebo fyzikálními prostředky | netýká se zařízení |
| 5. | Těsnění a uzávěry nádob pro kultury upravit tak, aby byl únik biologických činitelů | minimalizován | netýká se zařízení |
| 6. | Uzavřené systémy umístit v kontrolovaném prostoru | doporučeno | zařízení je odděleno od ostatních provozů |
|  | a) umístit značku pro biologické riziko | doporučeno | zařízení je označeno u vstupu |
|  | b) přístup omezit pouze na jmenovitě určené zaměstnance | ano | osoby jsou vyjmenovány v provozním deníku |
|  | c) zaměstnance vybavit pracovním oděvem | ano | obsluha má přidělen pracovní oděv a osobní ochranné pomůcky |
|  | d) zřídit dekontaminační zařízení a umývárny pro zaměstnance | ano | zajištěna šatna se špinavou a čistou částí včetně umyvadla s teplou vodou |
|  | e) zaměstnanci se před opuštěním kontrolovaného prostoru musí osprchovat | ne |  |
|  | f) odpadní vodu z výlevek a sprch shromažďovat a před vypuštěním desinfikovat | ne |  |
|  | g) kontrolovaný prostor dostatečně větrat tak, aby kontaminace vzduchu byla snížena na co nejnižší úroveň | ano | vzduch z dekont. jednotky je odsáván do vnějšího prostředí, prostor zařízení je větrán přirozeně (infekční odpady jsou zde ukládány pouze v obalech) |
|  | h) v kontrolovaném prostoru udržovat podtlak vůči okolí | ne |  |
|  | i) vzduch přiváděný do kontrolovaného prostoru a odváděný z něho filtrovat HEPA filtry nebo jiným obdobně účinným zařízením | ne |  |
|  | j) kontrolovaný prostor upravit po technické stránce tak, aby byl při případném úniku zachycen celý obsah uzavřeného systému | ne |  |
|  | k) pracoviště musí být možno neprodyšně uzavřít při provádění dezinfekce, včetně fumigace | ne |  |
|  | l) odpadní vodu před konečným vypuštěním | inaktivovat validovanými chemickými nebo fyzikálními prostředky | netýká se zařízení |
|  | m)odpad dekontaminovat certifikovaným zařízením29) | doporučeno | zařízení je certifikováno SZÚ |

Poznámka: Červené šipky – cesta infekčních odpadů, zelená šipka – cesta upravených odpadů. Červená plocha – zóna pro manipulaci s infekčními odpady, zelená plocha – zóna pro manipulaci s upravenými odpady.