ČESTNé PROHLášENí – MINIMáLNí Technické požadavky systému

| nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení ve smyslu § 56 a násl. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) s názvem Vytvoření eHEALTH platformy pro komunikaci, výměnu a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb, pacienty a informačními systémy pro Oblastní nemocnici Náchod a.s. a Nemocnici Rychnov nad Kněžnou |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dílčí část 1: Informační systém pro digitalizaci, ukládání, prohlížení a sdílení obrazové a multimediální zdravotnické dokumentace v Endoskopickém centru |  |  |
| Základní identifikační údaje |  |  |
| Zadavatel: |  |  |
| Název: |  | Oblastní nemocnice Náchod a.s. |
| Sídlo: |  | Purkyňova 446, 547 01 Náchod |
| IČO: |  | 26000202 |
| Oprávněná osoba Zadavatele: |  | RNDr. Bc. JAN MACH, předseda správní rady |
| Dodavatel: |  |  |
| Název: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Sídlo podnikání: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Tel/Fax.: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| IČO: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| DIČ: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Spisová značka: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Právní forma: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Osoba oprávněná zastupovat: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Telefon: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| E-mail: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Datová schránka: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Účastník pro účely podání nabídky v tomto zadávacím řízení čestně prohlašuje, že nabízený produkt splňuje základní technické požadavky zadavatele. Konkrétní parametry a požadavky jsou popsané níže.

Stávající stav:

Omezené možnosti ukládání obrazové dokumentace z modalit do zpráv v NIS. Nutnost používat flash disky, videozáznamy na lokálním úložišti (DVD recorder), bez možnosti interoperability. Zastaralá technologie sdílení videozáznamu s interoperabilitou omezenou na jedno pracoviště v EC bez možnosti sdílet v rámci nemocnice nebo mimo ni.

Cílový stav:

Implementace nového hybridního specializovaného systému, který primárně zajistí:

- Digitalizaci obrazových, popř. zvukových, informací (video, obrázky, křivky, apod.) ze všech jednotlivých modalit pracovišť (odbourat použití flash disků), jejich zabezpečené uložení a integrace s nemocničním informačním systémem tak, aby byly součástí zdravotnické dokumentace v NIS a dostupné ostatním zdravotnickým pracovištím nemocnice a možnost sdílení dokumentace s jiným zdravotnickým zařízením.

- Distribuci videosignálu z endoskopických věží na pracovištích na externí monitory tak, aby operatér měl při každé fyzické pozici vůči pacientovi přímý pohled do místa výkonu.

- Ukládání videozáznamů z operačních výkonů do specializovaného úložiště zdravotnické dokumentace tak, aby byly z NIS dostupné ostatním zdravotnickým pracovníkům na základě bezpečnostní politiky oprávnění přístupu ke zdravotnické dokumentaci.

- Distribuci obrazové (video) informace v reálném čase nebo ze záznamu na jiná PC pracoviště v rámci ONN nebo na vzdálené videokonferenční zdravotnické pracoviště při zajištění zabezpečení dostupnosti, důvěrnosti a integrity.

Požadovaná architektura:

- Zadavatel požaduje architekturu ve formě centrálního serveru a úložiště videozáznamů v Náchodě, kde budou uloženy všechny studie pořízené z lokality Náchod. Stávající klientská PC jsou běžné kancelářské konfigurace s operačním systémem MS Windows 11 Pro řízená MS doménovým řadičem. Monitor Full HD o velikosti 24“. Na PC bude provoz pomocí osobního uživatelského účtu se základním uživatelským oprávněním. Zadavatel nepřipouští jiný typ účtu k provozu PC stanic. Uživatelské rozhraní se předpokládá ve webovém prohlížeči bez nutnosti instalace dalších aplikací.

- Instalace bude provedena ve stávající virtuální infastruktuře VMware s OS licencováním MS Windows Server DataCenter 2019 a centrálním zálohovacím systémem Veeam. Dodaný server musí podporovat minimálně verzi VMware7. ONN netrvá na OS Microsoft, avšak musí splňovat bezpečnostní požadavky ZoKB (VoKB). Provoz fyzických serverů není z koncepčních a prostorových důvodů přípustný.

- Součástí dodávky musí být všechny potřebné licence, včetně databázových, a musí splňovat bezpečnostní požadavky ZoKB (VoKB). Příslušné licence budou registrovány na uživatele, jímž je Oblastní nemocnice Náchod a.s.

- Instalaci do infrastruktury ONN provede dodavatel v součinnosti s techniky útvaru ICT zadavatele. Součinnost s technikem útvaru ICT musí být dodavatelem domluvena s minimálním předstihem 5 pracovních dnů, a to prokazatelným způsobem (email, zápis z jednání).

- Vzdálený přístup za účelem instalace bude vždy realizován po domluvě a v součinnosti s technikem útvaru ICT pomocí stávajícího systému VPN s dvoufaktorovou autentizací. Dodavatel dodá útvaru ICT jmenný seznam vzdáleně přistupujících techniků včetně emailových adres a čísel mobilních telefonů. Pro upřesnění uvádí zadavatel, že neumožní dodavateli vzdálený přístup v režimu 24/7, ale bude vždy pouze na vyžádání na nezbytně nutnou dobu.

- Očekává se režim vysoké dostupnosti virtuálního serveru, který bude zařazen do stávajícího centrálního zálohovacího systému Veeam za součinnosti s techniky ICT zadavatele.

- Nabízený systém musí mít jednotné uživatelské rozhraní se způsobem ovládání respektujícím standardy MS Windows ve všech modulech a funkcionalitách. Správa systému musí být integrální součástí celku s obdobným ovládáním.

- Všechny části systému musí s uživatelem komunikovat v českém jazyce.

Minimální požadované funkcionality:

- Časově neomezené licence pro neomezený počet uživatelů a device.

- Časově neomezené licence pro neomezený objem ukládaných a zpracovávaných dat.

- Auditní logování s grafickým uživatelským rozhraním pro strukturované vyhledávání dle data a času, studií a uživatelů. Podpora předávání logů systému do logovacích systémů třetích stran.

- Autentizace pomocí Active Directory (AD)/ LDAP, vícefaktorová autentizace nebo podpora Single Sign On vůči OS Windows (SSO). Řízení oprávnění přes AD, pomocí doménových skupin. Řízení uživatelských přístupů na základě oprávnění pro přístup k datům a funkcím. Správa rolí a oprávnění uživatelů administrátory nemocnice.

- Komunikace s okolními systémy prostřednictvím mezinárodních standardů (HL7).

- Podpora napojení na PACS úložiště v DICOM formátu. Možnost odeslání snímků a videa do PACS.

- Integrace se stávajícím NIS MEDICALC fyzicky umístěným v Náchodě. Pro integraci zadavatel preferuje stávající integrační platformu s rozhraním REST API.

- Kategorizace dat a jejich následné selektivní vyhledávání dle zadaných kategorií – např. možnost zadání skartačního či podobného znaku, pomocí něhož bude možné data skartovat.

- Mazání záznamů dle zadaného skartačního znaku nebo režimu v integraci s NIS, popř. dle času nebo zadaných rodných čísel. Dle legislativních požadavků.

- Digitalizace obrazových a videosignálů a integrace s NIS Medicalc:

  - Digitalizace musí být nezávislá na zdroji dat (modalitě). Vstupní rozhraní pro napojení celé šíře zdravotnických prostředků.

  - Požadavky na ukládání obrázků nebo videozáznamů jsou specifikovány pro všechny aktuálně používané modality v příloze č. A viz. níže v dokumentu

  - Požadovaný postup: Operatér ovládacími prvky na konzole endoskopu tlačítkem FREEZE „zamrazí“ video signál a tlačítkem SEND na endoskopu odešle data ve formě obrázku do pomocného úložiště. Identifikace požadovaných tlačítek na stávajícím endoskopu FUJI i OLYMPUS je znázorněna na obrázku níže. Při psaní zprávy v NIS vybírá z pomocného úložiště obrázky, které přikládá ke zprávě v NIS tak, aby měl tyto obrázky přístupné kdokoli, kdo otevře v NIS uvedenou zprávu, a to uvnitř i mimo nemocnici. Po uzavření zprávy musí být data z pomocného úložiště odstraněna.

  - Uvedený postup je třeba zajistit pro všechny provozované modality zadavatele.

  - Vytváření snímků musí být možné v rámci probíhajícího výkonu i následně z již vytvořeného záznamu.

  - Videozáznamy z operačních výkonů budou ukládány do dedikovaného úložiště (mimo PACS) se zabezpečením přístupu dle rolí a práv přidělených v administraci systému, popř. převzetím řízení přístupu v integraci s NIS Medicalc.

- Videomanagement

  - Dodávka a rozmístění požadovaných monitorů na vybrané pracoviště tak, aby operatér měl při každé fyzické pozici vůči pacientovi přímý pohled do místa výkonu.

  - Distribuce obrazové (video) informace v reálném čase nebo ze záznamu do konferenční místnosti EC nebo na jiná PC pracoviště v rámci ONN při zajištění zabezpečení dostupnosti, důvěrnosti a integrity.

  - Systém musí umožnit zabezpečený přenos dle bodu b) přes internet i do jiného zdravotnického zařízení.

- Volitelná délka záznamu (možnost kompletního záznamu bez omezení délky nebo kapitolování (segmentování) dle preferencí uživatele ze všech připojených obrazových vstupů.

- Ovládání záznamu START/STOP/ZNAČKY ručně z kamerové hlavy a prostřednictvím jednotného uživatelského rozhraní aplikace.

- Export kdykoliv po ukončení výkonu s možností anonymizace dat (přes USB nebo síťové rozhraní) s volitelným nastavením názvů exportovaných záznamů.

- Značkování důležitých momentů v rámci probíhajícího výkonu a jejich popis pro efektivní dohledání konkrétních pasáží ve vytvořeném videozáznamu.

- Střih označených pasáží videozáznamu bez nutnosti exportu do aplikací třetích stran.

- Řídící SW bude integrován na NIS tak, aby se nemusely na jednotlivých pracovištích zadávat identifikační údaje pacientů. Automatický příjem pacientských informací (žádanek) z modality worklist serveru nemocnice.

- Možnost na monitoru uživatelsky uspořádat náhledy z jednotlivých zdrojů do definovaných matic pohledů. Synchronní přehrávání záznamů až čtyř video signálů v matici (matrix, PbP), single picture nebo picture in picture (PiP).

- Export obrazových dat přes webové rozhraní.

Požadovaný HW:

- 2 ks digitalizační záznamová jednotka jednovstupová (6G-SDI/HDMI). Pracoviště č.2 – Koloskopie třetí sálek, pracoviště č.4 - Kolonoskopie

- 3 ks digitalizační záznamová jednotka dvouvstupová (6G-SDI/HDMI, SDI FHD). Pracoviště č. 1. – Endosono, pracoviště č. 3 – Gastroskopie, pracoviště č. 5 – Funkční vyšetřovna

- 1 ks digitalizační záznamová jednotka trojvstupová (6G-SDI/HDMI, DVI FHD, HDMI 2.0 4K). Pracoviště č. 6 - Skiaskopie

- Všechny požadované jednotky budou zapojené do AD (Windows 11 Pro), budou mít výstup Full HD a splňují medical grade.

- Propojovací kabely, konektory a další materiál potřebný pro zprovoznění systému.

- Na pracovištích budou umístěny dotykové obrazovky pro ovládání systému připojené k digitalizačním jednotkám.

  - Pracoviště č. 1 až 5. Monitory včetně stojanu budou umístěny v každém pracovišti na parapetu okna.

    - Dotykový LED monitor – 5 ks

      - Úhlopříčka právě 13.3" / 337.82 mm

      - Poměr stran: 16:9

      - Typ obrazovky - dotykový displej

      - Rozlišení - Full HD 1920x1080

      - Typy portů - USB, HDMI,

  - Pracoviště č. 6. Monitor bude umístěn na polici u stativu pracoviště Skiaskopie.

    - Dotykový LED monitor – 1 ks

      - Úhlopříčka 21.5''

      - Poměr stran 16:9

      - Typ obrazovky - dotykový displej

      - Rozlišení - Full HD 1920 x 1080 @ 50, 60Hz

      - Typy portů - USB, HDMI

- Pracoviště č. 3 (gastroskopie) - na stávajících držácích na stěně budou umístěny 2 ks monitorů určených k zobrazení obrazu z věží.

    - Monitor 55” 4K HDR

      - Úhlopříčka 55''

      - Typ obrazovky - IPS

      - Typ displeje Direct LED

      - Rozlišení - 3840 x 2160 (4K)

      - Provoz 24/7

      - Typy portů – HDMI, USB

- AV technika

  - Komunikační reproduktor se zabudovaným mikrofonem, bezdrátově připojený k digitalizační jednotce – 2 ks

  - Náhlavní souprava – mikrofon se sluchátky, bezdrátově připojený k digitalizační jednotce – 2 ks

- Notebook do konferenční místnosti – minimální požadavky

  - 14“ nebo 15“ dotykový displej (1920 x 1200 bodů nebo 1920 x 1080 bodů))

  - CPU s výkonem minimálně 15 000 bodů dle www.cpubenchmark.net

  - 16 GB RAM

  - Disk 512 GB SSD

  - WiFi 6E ax

  - 1x Thunderbolt 4/Type-C

  - operační systém Windows 11 Pro

  - Záruka 3 roky NBD (Next Business Day)

## Součástí dodávky bude:

- Doprava,

- Instalace HW a SW a implementace do stávající infrastruktury.

- Konfigurace a nastavení datových toků.

- Datové propojení všech 6 pracovišť EC s konferenční místností endoskopického centra v budově A, 4.NP, tak, aby bylo možné sledovat vybrané operační úkony.

- Provedení potřebných testů k ověření provozu.

- Zaškolení administrátorů v rozsahu minimálně 4 hodiny

- Zaškolení uživatelů endoskopického centra v rozsahu minimálně 8 hodin, přičemž termíny školení budou přizpůsobeny současnému provozu centra.

- Další činnosti zde neuvedené, které jsou nutné k dodávce a zprovoznění systému, o kterých dodavatel vzhledem ke své odbornosti ví nebo by měl vědět.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele ve výběrovém řízení

..............................................................

titul, jméno, příjmení

funkce / informace o zmocnění

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Příloha A technické specifikace – vybavení jednotlivých místností přístrojovou technikou (modality).

Seznam obsahuje typy stávajících přístrojů (modalit), aktuálně používané/ preferované porty a požadavky na ukládání obrázků nebo videozáznamů.

- Budova A – 4.NP

- Místnost 1 - budova A, 4.NP - endosono

dveře 415, počet vstupů digitalizační jednotky: 2

- Aloca Arietta 850 – HDMI. Požadavek na ukládání obrázků i videa.

- Hitachi ProSound F75 - HDMI (přístroj může jezdit i na skiaskopii). Požadavek na ukládání obrázků i videa.

- Fujifilm Endosono VP-7000, BL-7000, SU-1 - SDI, DVI-D. Požadavek na ukládání obrázků i videa.Olympus Exera 2 C(L)V-180 – SDI . Požadavek na ukládání obrázků i videa.

- Místnost 2 - budova A, 4.NP – koloskopie, třetí sálek

dveře 418, počet vstupů digitalizační jednotky: 1

- Olympus Exera 3 C(L)V-190 - SDI, DVI-D. Požadavek na ukládání obrázků i videa.

- Místnost 3 - budova A, 4.NP – Gastroskopie

dveře 419, počet vstupů digitalizační jednotky: 2

- Olympus Exera 3 CV190Plus - SDI, DVI-D. Požadavek na ukládání obrázků i videa.

- Fujifilm BL-7000, VP-7000 - SDI, DVI-D. Požadavek na ukládání obrázků i videa.

- Olympus Exera 2 C(L)V-180 – SDI. Požadavek na ukládání obrázků i videa.

- Olympus Exera 2. Požadavek na ukládání obrázků i videa.

- Místnost 4 - budova A, 4.NP - kolonoskopie

dveře 421, počet vstupů digitalizační jednotky: 1

- Fujifilm VP-7000, BL-7000, SU-1 - SDI, DVI-D. Požadavek na ukládání obrázků i videa.

- Místnost 5 - budova A, 4.NP - Funkční vyšetřovna

dveře 416, počet vstupů digitalizační jednotky: 2

- Manoscan HRM module - VGA nebo displayport. Požadavek na ukládání minimálně obrázků.

- Kapslová endoskopie. Požadavek na ukládání obrázků i videa. Přenos z obslužného PC.

- Budova K – 2.NP

- Místnost 6 - budova K, 2.NP - Skiaskopie

Místnost K.02.031, počet vstupů digitalizační jednotky: 3

- Olympus Exera 3 C(L)V-190 - SDI. Požadavek na ukládání obrázků i videa.

- Boston Spyglass - DVI-D. Požadavek na ukládání obrázků i videa.

- Hitachi ProSound F75 - HDMI (přístroj může jezdit i na skiaskopii). Požadavek na ukládání obrázků i videa.

- Fujifilm Endosono VP-7000, BL-7000, SU-1 - SDI, DVI-D. Požadavek na ukládání obrázků i videa.