- Průvodní technická zpráva

--------------------------------------------------------

Investor: 	Domov důchodců Police nad Metují

Na Sibiři 149, 549 54 Police nad Metují

Akce: 	Rekonstrukce oplocení na p.p.č. 767/5, st.p.č. 237, p.p.č. 767/11 a p.p.č.

767/2 k.ú. Velká Ledhuje

Vlastnické právo k pozemkům: Královéhradecký kraj,

Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Datum:	srpen 2024

A. Průvodní technická zpráva

Identifikační údaje

- název stavby:

Rekonstrukce oplocení na p.p.č. 767/5, st.p.č. 237, p.p.č. 767/11 a p.p.č. 767/ k.ú.

Velká Ledhuje

- předmět projektové dokumentace:

Předmětem projektové dokumentace je oprava, rekonstrukce stávajícího oplocení před objektem Domova důchodců v Polici nad Metují.

- údaje o stavebníkovi

Majitel pozemků: 	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2,

500 03 Hradec Králové

Hospodaření se svěřeným majetkem: 	Domov důchodců Police nad Metují

Na Sibiři 149, 549 54 Police nad Metují

Údaje o stavbě

Popis stávajícího stavu:

Jedná se o oplocení Domova důchodců v Polici nad Metují, a to přední část s hlavním vstupem a vjezdem do domova důchodců. Délka této části oplocení včetně vstupní branky a vjezdové brány je 50,61 metrů.

Stávající oplocení sestává z betonové podezdívky tl. 300 mm, betonových sloupků 300/300 mm z betonových štípaných tvárnic a dřevěné prkenné výplně. Vstupní branka a brána jsou ocelové. Vjezdová brána je otevírána pomocí pohonů a dálkového ovládání.

Oplocení je ve špatném technickém stavu. Omítka na betonové podezdívce opadává. Dřevěná výplň je nahnilá.

Popis plánovaných oprav:

Nejprve bude odstraněn keřový porost za oplocením a za oplocením bude vyhloubena rýha pro umožnění rozbourání stávajícího betonové podezdívky plotu a vyzdívky nového plotu.

Potom bude vybouráno stávající oplocení včetně podezdívky, vstupní branky i vjezdové brány.

Do stávajícího základu budou navrtány kotvy na chemickou maltu zakotvena armatura profilu R12 mm, pak bude původní betonový základ srovnán betonem B20/25 do požadované roviny nového plánovaného oplocení.

Nová podezdívka bude vyzděna z přírodních plotových betonových tvárnic Best LUNETA. Vyztužena bude svislou výztuží R 12 mm á 400 mm a vodorovnou výztuží v každé ložné spáře 2 x R 12 mm.

Do betonových tvárnic budou zabetonovány ocelové sloupky. Ty budou tvořit nosnou konstrukci dřevěné výplně. Výplň bude provedena z vodorovných latí 68/21 mm ze sibiřského modřínu, profil Rombus. Výška oplocení 1500 mm.

Vstupní branka i vjezdová brána bude také provedena z ocelového nosného rámu a stejné výplně z vodorovných latí 68/21. Brána a branka je kompletní zámečnický výrobek včetně sloupků a spojovacího materiálu. Zhotovitel brány a branky si sám vypracuje výrobní dokumentaci.

Pro vjezdovou bránu bude použit stávající motorový pohon na otvírání s dálkovým ovládáním.

- Betonová podezdívka stávající plynoměrné skříně bude vyspravena reprofilačními materiály od firmy Baumit.

Návrh výplně nového oplocení vychází ze stávajícího, v minulém roce provedeného oplocení u Domova důchodců na severozápadní straně areálu.

Zpracovala Ing. Jana Podstatová