Zásady provádění střešních plášťů:

POZNÁMKA KE SKLADBĚ S1:

- dvojitá stojatá drážka s předprofilovanými střešními pásy o výšce 25 mm, šířka krytinových pásů 600 mm, tloušťka plechu 0,7 mm

- součástí dodávky střešní krytiny budou systémové výrobky jako: těsnící pásky pro stojatou drážku, pevné a posuvné kotevní příponky, okapový a hřebenový pás, štítové rohové, ukončující a dilatační lišty, krycí mřížka větrané vzduchové mezery, ventilační komínky v hřebenu, lišty a prvky pro navázání na okolní navazující střechy a stěny, lemování a manžety všech prostupujících konstrukcí střešním pláštěm včetně utěsnění a zatmelení.

- Dřevěné konstrukce zabudované do střech budou mít maximální vlhkost 15%. budou impregnovány proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu. Před impregnací musí být povrch dřeva očištěn a zbaven kůry a lýka.

- Skladba střechy je dvouplášťová s odvětrávanou vzduchovou mezerou v=80 mm. Plech bude položen na speciální strukturovanou dělicí vrstvu s integrovaným samolepicím okrajem pro rychlou větrotěsnou pokládku. Jedná se o vysoce difuzní nosný pás (rd ≤0,2) s nakašírovanou polypropylénovou strukturovanou rohoží. Tato strukturovaná rohož zajišťuje nepřetržité proudění vzduchu na spodní straně plechu. Strukturovaná rohož působí také jako drenážní vrstva a spolehlivě odvádí vlhkost. Tato vrstva bude také ve funkci tlumení hluku deště a krup.

- Konstrukce pod plechovou krytinou nejsou kvůli nepřístupnosti bez poškození krytiny známé, skladba uvedená jako „stávající skladba“ je tedy skladba předpokládaná. Pokud bude napadeno bednění střechy hnilobou nebo dřevokazným škůdcem, musí být napadené prvky vyměněny. V projektu se uvažuje s výměnou 50 % plochy bednění. Při případné výměně bednění musí být zkontrolováno, zda není napadena či poškozena i nosná konstrukce střechy v oblasti měněných prvků. Toto není možné bez provedení zásadního zásahu do pláště střechy předvídat či odhadnout a proto se s výměnou nosných prvků neuvažuje. V případě zjištění takového poškození při realizaci je nutno na stavbu přizvat projektanta, který rozhodne o sanaci konstrukce. Pro práce musí být vypracován dodatek projektu včetně výkazu výměr.

POZNÁMKA KE SKLADBĚ S2, S4:

- Modifikovaný natavitelný asfaltový pás s nosnou vložkou z kompozitního polyesteru (polyesterové rouno podélně i příčně zpevněné skelnou tkaninou), vrchní strana opatřena hrubozrnným minerálním posypem, spodní strana opatřena lehce tavitelnou folií.

- podklad pro pás (stávající asfaltová lepenka) bude zbavena hrubých nečistot a nerovností, prohlubně, machanická poškození, vyboulení asfaltové lepenky, atd... budou vyspraveny před položením nového hydroizolačního pásu.

- minimální přesah pásů je 120 mm

- nový pás bude vytažen na navazující svislé konstrukce (atiky, stěny) do výšky min. 200 mm a stabilizován bude kovovou připevňovací lištou se zatmeleným okrajem. Viz ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí.

- součástí dodávky střešní krytiny budou systémové výrobky jako: lišty a prvky pro navázání na okolní navazující střechy a stěny, lemování a manžety všech prostupujících konstrukcí střešním pláštěm včetně utěsnění a zatmelení.

POZNÁMKA KE SKLADBĚ S3:

- krytinu tvoří systémové profilované tabulové plechy imitující skládanou střešní krytinu, vyrobené z ocelového žárově pozinkovaného plechu na horní straně opatřeným vrstvou polyesterového laku tl. 35 µm, v odstínu dle požadavku investora. Tl. plechu min 0,5 mm.

- Dřevěné konstrukce zabudované do střech budou mít maximální vlhkost 15%. budou impregnovány proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu. Před impregnací musí být povrch dřeva očištěn a zbaven kůry a lýka.

- pojistná izolace bude fóliová vhodná pro přímé uložení na bednění, difuzně otevřená (rd≤0,2), s integrovanou lepící páskou pro zvýšení větrotěsnosti. Izolace bude trvale nalepena (případně natavena) na plechovou okapničku a všechny konstrukce prostupující střechou

- součástí dodávky střešní krytiny budou systémové výrobky jako: liniové sněhové zachytávače, okapničky pro napojení pojistné hydroizolace, krycí mřížky u větracích okapních i hřebenových otvorů, lemovaní nároží, úžlabí, štítů, hřebene, systémové kotevní prvky, šrouby a příponky, lemování komínu a veškerých prostupů instalací střešním pláštěm, oplechování výlezů na střechu a střešních oken.

- Stávající eternitová krytina obsahuje azbest a musí s ní být nakládáno jako s nebezpečným odpadem. Tyto práce smí být zajištěny pouze firmou a pracovníky k tomu způsobilými. Opatření k ochraně zdraví při práci s azbestem viz souhrnná technická zpráva.

- Konstrukce pod eternitovou krytinou nejsou kvůli nepřístupnosti bez demontáže krytiny známé, skladba uvedená jako „stávající skladba“ je tedy skladba předpokládaná a vychází ze zvyklostí provádění obdobných typů střešních konstrukcí. Pokud bude napadeno bednění střechy hnilobou nebo dřevokazným škůdcem, musí být napadené prvky vyměněny. V projektu se uvažuje s výměnou 50 % plochy bednění. Při případné výměně bednění musí být zkontrolováno, zda není napadena či poškozena i nosná konstrukce střechy v oblasti měněných prvků. Toto není možné bez provedení zásadního zásahu do pláště střechy předvídat či odhadnout a proto se s výměnou nosných prvků neuvažuje. V případě zjištění takového poškození při realizaci je nutno na stavbu přizvat projektanta, který rozhodne o sanaci konstrukce. Pro práce musí být vypracován dodatek projektu včetně výkazu výměr.

skladby STŘECH:

| OZN | POPIS | TL /MM/ | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | NAVRHOVANÁ SKLADBA PLECHOVÁ TITANZINKOVÁ KRYTINA S DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKOU STRUKTUROVANÁ DĚLÍCÍ VRSTVA BEDNĚNÍ Z DŘEVĚNÝCH SMRKOVÝCH DESEK KONTRALATĚ 80x60 MM STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BENĚNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBA PLECHOVÁ KRYTINA (BUDE ODSTRANĚNA) ASFALTOVÁ LEPENKA ČI SEPARAČNÍ VRSTVA (BUDE ODSTRANĚNA) DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE POZN: | 0,7 3 24 80 - | PLOCHÁ PLECHOVÁ STŘECHA |
| S2 | NAVRHOVANÁ SKLADBA 1xMODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S KOMPOZITNÍ POLYESTEROVOU VLOŽKOU STÁVAJÍCÍ SKLADBA ASFALTOVÝ NÁTĚR SA4+RUBOL RS 2xIPA 400 SH SVAŘOVANÁ ŠKVÁROBETON LEPENKA A 400 H POLYSTYREN NOSNÉ STROPNÍ DESKY PZD 34/10 POZN: | 4 - - 40-170 - 50 - | PLOCHÁ ASFALTOVÁ STŘECHA |
| S3 | NAVRHOVANÁ SKLADBA PLECHOVÉ TAŠKOVÉ TABULE SYSTÉMOVÉ LAŤOVÁNÍ 50x30 MM KONTRALATĚ 50x30 MM POJISTNÁ HYDROIZOLACE STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBA ETERNITOVÉ TAŠKY ASFALTOVÁ LEPENKA PÍSKOVANÁ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE POZN: | - 30 30 2 24 | ŠIKMÁ STŘECHA ETERNITOVÁ |
| S4 | NAVRHOVANÁ SKLADBA 1xMODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S KOMPOZITNÍ POLYESTEROVOU VLOŽKOU STÁVAJÍCÍ SKLADBA ASFALTOVÝ NÁTĚR SA4+RUBOL RS 2xIPA 400 SH SVAŘOVANÁ CEMENTOVÝ POTĚR POLYSTYREN NOSNÉ STROPNÍ DESKY PZD 34/10 POZN: | 4 - - 20 50 65 | PLOCHÁ ASFALTOVÁ STŘECHA |