Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – Technická specifikace zadavatele

Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace kupujícího

# Technická specifikace zadavatele (kupujícího)

Obsah

1	Technická specifikace zadavatele (kupujícího)	1

2	Určení technologií do technologických celků nemocnic holdingu	3

3	Místo plnění	3

4	Počet a typ technologií	4

5	Prohloubení nástrojů a úrovně zálohování	4

6	Další požadované implementační služby	8

6.1	Zaškolení administrátorů	8

6.2	Harmonogram a časový rámec pro realizaci instalačních služeb	8

6.3	Zkušební provoz	8

6.4	Kybernetická bezpečnost	9

6.5	Projektové řízení	10

Kupující požaduje dodávku jednotlivých komponent dle této technické specifikace včetně příslušenství v níže uvedené minimální specifikaci.

Součástí dodávky níže uvedených technologií budou i dále uvedené služby.

Součástí dodávky bude dále dodávka dokumentace a nezbytné zaškolení administrátorů v prostředí kupujícího k běžnému provozu a ovládání dodaných technologií včetně specifik a konfigurace provedené v prostředí kupujícího.

Nabízené zboží musí být standardní, běžně dostupné a určené k produkčnímu použití.

Není dovoleno použití beta-verzí, kódu s custom úpravami či neoficiálních verzí.

Veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky.

Deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být ověřitelné prostřednictvím oficiálních datasheetů, release notes či manuálů vydaných výrobcem.

Z důvodu kompatibility se stávající infrastrukturou a proškolených správců počítačové sítě, mohou být v zadávací dokumentaci uvedeny konkrétní značky výrobků, nebo určitý výrobce. Tyto důvody jsou vždy uvedeny v konkrétní části specifikace tam, kde dochází k uvedení konkrétního produktového názvu. V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadavatel připouští možnost dodávky rovnocenného řešení, které však musí zajistit celý komplex služeb, který je kompatibilitou vyžadován, tedy komplexní řešení bezpečnosti v dané technologické oblasti pro jednotlivé nemocnice jako celek.

# Určení technologií do technologických celků nemocnic holdingu

Předmět plnění této technické specifikace je určen pro nasazení v následujících organizacích holdingu (nemocnicích):

- Oblastní nemocnice Náchod a.s. (NA)

- Oblastní nemocnice Trutnov a.s. (TU)

- Oblastní nemocnice Jičín a.s. (JI)

- Městská nemocnice, a.s. (DK)

Z pohledu projektu, jehož realizace je naplňována touto veřejnou zakázkou dochází ke zvýšení kybernetické bezpečnosti v oblastech

- ID006 – Nástroj pro řízení přístupu do sítě z vnějšího prostředí

# Místo plnění

Místem plnění jsou areály jednotlivých nemocnic na následujících adresách (lokalitách):

- Oblastní nemocnice Náchod a.s.

  - Purkyňova 446, 54701 Náchod

  - Bartoňova 951, 54701 Náchod

  - Jiráskova 506, 51601 Rychnov nad Kněžnou

  - Smetanova 91, 55001 Broumov – Nové Město

  - Národní 83, 55101 Jaroměř – Pražské Předměstí

  - T. G. Masaryka 367, 54901 Nové Město nad Metují, Česko

  - Pitkova 635, 517 73 Opočno

- Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

  - Maxima Gorkého 77, 54101 Trutnov - Kryblice

  - Slezská 166, 54101 Trutnov – Vnitřní Město (budova finančního úřadu)

- Oblastní nemocnice Jičín a.s.

  - Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

  - Jana Maláta 493, 50401 Nový Bydžov

- Městská nemocnice, a.s.

  - Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

  - Rooseveltova 474, 54401 Dvůr Králové nad Labem

# Počet a typ technologií

Počet a typ jednotlivých technologií, které jsou specifikovány níže, je definován v samostatné příloze zadávací dokumentace a kupní smlouvy v podobě cenové tabulky.

Cílem této tabulky je předcházet duplicitám v počtu uváděných typů kusů technologií v jednotlivých souborech jako části zadávacích podmínek nebo částech a přílohách smlouvy.

Instalační a další související práce spojené s dodávkou a nasazením jednotlivých technologií prodávající zohlední v ceně jednotlivých licencí.

# Nástroj pro řízení přístupu do sítě z vnějšího prostředí

V nemocnicích a.s. holdingu uvedených výše není provozován žádný centralizovaný systém pro řízení přístupů privilegovaných uživatelů k IT systémům. Dodavatelé a servisní partneři využívají pro vzdálenou správu různé druhy VPN konektivity, v ojedinělých případech dochází k publikaci portů vzdálené plochy. Aktivity privilegovaných uživatelů většinou nejsou monitorovány a není ukládána historie jejich činností. K řešení tohoto stavu požaduje dodávku software a jeho implementaci dále specifikovanou v tomto dokumentu.

Pro zajištění bezpečné správy IT systémů privilegovanými uživateli bude dodán pro každou nemocnici a implementován dedikovaný systém pro řízení a monitoring jejich přístupů splňující následující technickou specifikaci.

Dodaný nástroj musí umožnit řízený přístup na 1950 zařízení či systémů (nejméně 1500 Náchod, 200 Jičín, 200 Trutnov a 50 Dvůr Králové), počet privilegovaných uživatelů přistupujících prostřednictvím nástroje k zařízením či systémům nesmí být licenčně omezen.

Řešení musí splňovat následující minimální požadavky na parametry a funkcionalitu:

| Nástroj pro řízení přístupu do sítě z vnějšího prostředí (jednotný bod přístupu privilegovaných uživatelů ke spravovaným systémům) |  |
| --- | --- |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Virtuální appliance pro prostředí VMware | ANO |
| Systém je spravován pomocí jednotné centrální konzole. | ANO |
| Nástroj funguje jako jednotný přístupový bod pro několik instancí v necentralizované infrastruktuře | ANO |
| Nástroj funguje jako přístupová proxy | ANO |
| Podporovaní protokoly pro primární spojení - mezi privilegovaným účtem a proxy | SSH, RDP |
| Podporované protokoly pro sekundární spojení - mezi proxy a monitorovaným systémem | SSH, RDP, VNC, RLOGIN, Telnet |
| Nástroj umožní u nepodporovaných protokolů spuštění klientské aplikace na jump serveru tak, aby uživateli byla přístupná pouze daná klientská aplikace | ANO |
| Nástroj nevyžaduje žádné instalace software agentů na monitorovaný systém | ANO |
| Nástroj podporuje integraci s externími uživatelskými databázemi | LDAP, LDAPS, MS AD, RADIUS, KERBEROS, TACACS+ |
| Podpora uživatelské autentizace | jméno/heslo, X.509 certifikát, SSH klíč |
| Integrace nástroje s LDAP či Active Directory nezávisí na periodických synchronizacích. Systém mapuje schémata uživatelských skupin z LDAP/AD do lokálních PAM skupin | ANO |
| Nástroj umožní tvorbu účtů s rozdílnými rolemi - minimálně správce, uživatel a auditor | ANO |
| Nástroj umožní definici uživatelů, spravovaných zařízení a jejich skupin, u kterých bude jednotlivým auditorským účtům uděleno oprávnění prohlížet záznamy | ANO |
| Nástroj umožní konfigurace uživatelských profilů se zahrnutím možnosti filtrovat příchozí připojení na základě zdrojové IP adresy, síťové adresy a masky sítě či FQDN | ANO |
| Nástroj umožní definování cílových systémů zadáním IP adresy, DNS nebo zadáním IP adresy a masky | ANO |
| Nástroj umožní definování přístupových politik přiřazováním uživatelských účtů či skupin k cílovým systémům či jejich skupinám | ANO |
| Nástroj podporuje integraci se SIEM/SYSLOG | ANO |
| Nástroj umožní zaznamenávání všech zprostředkovaných relací formou videozáznamu s doplňujícími metadaty | ANO |
| Nástroj umožní aktivaci/deaktivaci zaznamenání relací dle jednotlivých uživatelských skupin | ANO |
| Nástroj umožní zhlédnutí záznamů relací prostřednictvím webového rozhraní | ANO |
| Nástroj umožní následný export videozáznamu do běžně podporovaného typu souboru (.mp4 nebo .flv) | .mp4, .flv |
| Nástroj umožní ukládání zaznamenaných relací lokálně nebo na externí úložiště CIFS/NFS | ANO |
| Nástroj zaznamenává a uchovává všechny uživatelem zadané příkazy v průběhu SSH a RDP relací | ANO |
| Nástroj zaznamenává a uchovává názvy všech oken a procesů otevřených v průběhu RDP relace | ANO |
| Nástroj umožní sběr metadat v průběhu RDP relace minimálně v rozsahu: 1. Změna aktivního okna. 2. Operace s tlačítkem v okně. 3. Volba na radio buttonu či check boxu v okně. 4. Změna obsahu textového pole v okně. 5. Změna rozložení kláves. 6. Začátky a ukončení procesů. 7. Manipulace se soubory prostřednictvím clipboardu 8. Manipulace se soubory prostřednictvím přesměrovaných lokálních diskových jednotek. | ANO |
| Nástroj umožní blokace všech či vybraných TCP spojení zahájených z monitorovaného RDP serveru za účelem navázání neautorizovaných spojení | ANO |
| Nástroj umožní blokování vybraných procesů na systémech Windows Server | ANO |
| Nástroj u relací SSH a RDP umožní definovat vzory regulárních výrazů pro prováděné příkazy, a pokud je takový vzor detekován, umožní nastavit jednu z akcí: ukončení relace nebo odeslání oznámení o detekci vzoru. | ANO |
| Nástroj poskytne ochranu hesel zadávaných v průběhu RDP relace prostřednictvím detekce vstupu kurzoru do pole pro vyplnění hesla či UAC (User Account Control) okna. | ANO |
| Nástroj umožní schvalování přístupu privilegovaného uživatele k určitým monitorovaným systémům. Schvalování přístupu musí fungovat minimálně v následujícím rozsahu: 1. Privilegovaný uživatel požádá o přístup 2. Definovaní uživatelé obdrží žádost o schválení přístupu. 3. Minimální definovaný počet uživatelů schválí žádost. 4. Privilegovaný uživatel po schvalovacím procesu automaticky získá přístup k monitorovanému systému. | ANO |
| Nástroj umožní vyžadování výše uvedených schvalování v určitých časových rámcích - např. pondělí-pátek, 9:00-16:00 bez potřeby schválení, v jiných časech pouze po schválení. | ANO |
| Správce nástroje/auditor musí mít možnost pozorovat probíhající relace v reálném čase, včetně možnosti pozorovanou relaci ukončit. | ANO |
| Při auditu či kontrole proběhlé relace musí nástroj umožnit zobrazit metadata a videozáznam relace na jedné stránce s časovou osou propojující metadata s vizuální reprezentací | ANO |
| Nástroj musí umožnit pracovat se sdílenými účty s možností určení, kdo v daný moment tento účet využíval | ANO |
| Nástroj musí poskytovat různé metody autentizace privilegovaných uživatelů na monitorovaných systémech, minimálně: 1. Autentizace privilegovaného uživatele na monitorovaném systému pomocí stejných přihlašovacích údajů, které byly využity pro autentizaci na proxy. 2. Autentizace privilegovaného uživatele na monitorovaném systému pomocí statických a bezpečně uložených přihlašovacích údajů. (např. root, admin, privilegovaný lokální účet). 3. Vyzváním uživatele k opětovnému zadání přihlašovacích údajů k monitorovanému systému, bez jejich zaznamenání. | ANO |
| Nástroj umožní vyhledávání systémů a privilegovaných účtů formou scanování RDP + SSH portů a importů z AD. | ANO |
| Nástroj disponuje mechanismem pro plnou či částečnou automatizaci onboardingu nově nalezených zařízení / účtů. | ANO |
| Nástroj lze rozšířit o modul umožňující centralizaci přístupu k několika odděleným instancím prostřednictvím jednotného webového HTML5 rozhraní s integrovaným RDP a SSH klientem pro primární spojení. | ANO |
| Nástroj se shoduje se standardy ISO 27001 a zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. | ANO |
| Nástroj bezpečně ukládá citlivá data včetně šifrování hesel pomocí AES 256. | ANO |
| Nástroj bezpečně spravuje a distribuuje SSH klíče. | ANO |
| Nástroj umožní autorizovaným uživatelům odhalování hesel k cílovým účtům. | ANO |
| Nástroj musí pocházet z oficiálního distribučního kanálu výrobce v zemích EU (resp. oficiálním určením k prodeji v EU v souladu s přístupem na trhu EU) | ANO |
| Nástroj musí být dodán v poslední verzi publikované jeho výrobcem. | ANO |
| Licencování nástroje nesmí být omezeno na určitý počet administrátorů, uživatelů, uživatelských profilů. | ANO |
| Podpora výrobce v rozsahu: přístup k novým verzím SW, přístup k hotfixům, přístup k support portálu výrobce (min. 2x/měsíc) v pracovních dnech (Po-Pá, 8:00 - 19:00 CET). Reakční čas max. D+1. | 5 roků |

Požadované implementační práce:

- Analýza prostředí

- Instalace systému v jednotlivých lokalitách

- Základní konfigurace dle požadavků zadavatele

- Dodání požadavků na konfiguraci stávajících zařízení na perimetru sítě FW FortiGate

- Testování funkčnosti systému

- Projektová dokumentace provedené implementace software a jeho konkrétní konfigurace

# Další požadované implementační služby

## Zaškolení administrátorů

Společné zaškolení administrátorů technologií nemocnic (za každou nemocnici min. 1 administrátor) na dodané technologie v rozsahu min. 16 hodin (může proběhnout v jednom termínu pro všechny technologie nebo může být rozděleno na dva termíny s dílčí časovou alokací min. 8 hodin).

## Harmonogram a časový rámec pro realizaci instalačních služeb

Do dvou týdnů od nabytí účinnosti smlouvy na předmět plnění dle této technické specifikace předloží prodávající návrh závazného harmonogramu jednotlivých dodávek a prací, včetně požadavků na součinnost osob kupujícího. Kupující do 1 týdne návrh harmonogramu odsouhlasí, nebo k němu poskytne konkrétní závazné připomínky. Následně bude harmonogram považován za závazný, včetně smluvních pokut plynoucích za jeho nedodržení zanesených v kupní smlouvě.

S ohledem na skutečnost, že nemocnice nemohou přerušit svůj provoz, a dále na skutečnost, že v prostředí nemocnic je potřeba zachovávat zvýšenou míru čistoty a klidu, mohou fyzické instalační práce probíhat v pracovních dnech pouze v časech 15:00 až 05:00 hodin a o víkendech v časech 12:00 až 05:00 hodin, nebude-li v konkrétních případech dohodnuto jinak.

Konfigurační služby a služby realizované formou vzdáleného přístupu mohou být realizovány i mimo výše uvedenou dobu, za předpokladu, že budou založeny na schváleném harmonogramu.

Přípravné práce, které nebudou zasahovat do aktivního propojení sítě bude možné ze strany prodávajícího realizovat i mimo tyto časy na základě dohody s kupujícím.

S ohledem na povahu organizace kupujícího musí prodávající při realizaci konfiguračních pracích vzít v úvahu potřebu řádného provozu informačních systémů závislých na službách zajišťovaných prostřednictvím dodávaných technologií, které budou v rámci realizace tohoto plnění nasazovány nebo rekonfigurovány a v návrhu harmonogramu a při realizaci prací toto musí prodávající zohlednit.

## Zkušební provoz

V rámci realizovaného plnění je požadován zkušební provoz nově nasazených technologií jako celku.

Zkušební provoz je součástí plnění dle této technické specifikace, bude proveden v době před předáním dodávek a služeb a je potřeba jej zohlednit do harmonogramu prací ze strany prodávajícího.

Požadovaná minimální délka zkušebního provozu je jeden měsíc.

Předmětem zkušebního provozu je ověření provedených dodávek a služeb, tedy zejména funkčnosti dodaných licencí a správnosti provedené konfigurace.

Zahájení zkušebního provozu proto musí předcházet nasazení všech technologií a provedení všech souvisejících dodávek a služeb (zejména konfigurací).

Zahájení zkušebního provozu podléhá předložení potvrzení o instalaci a konfiguraci technologií ze strany prodávajícího a potvrzení možnosti zahájení zkušebního provozu ze strany kupujícího.

Délka zkušebního provozu je nastavena v takové délce, aby umožnila kupujícímu ověřit správnost provedené konfigurace a dále schopnosti dodaných zařízení plnit požadavky na ně stanovené. Délka zkušebního provozu byla stanovena tak, aby kupujícímu umožnila ověřit většinu procesů a situací v rámci uvažovaného užití předmětu plnění. Jedná se zejména o nepravidelné činnosti v prostředí nemocnice a dále o pravidelné činnosti nicméně s časovým horizontem, které mají zvýšené nároky na prostředí a jeho konfiguraci, tedy předmět plnění dle této technické specifikace.

Zkušební provoz je úspěšný a zakládá podmínky pro převzetí předmětu koupě tehdy, pokud systém funguje ke konci zkušebního provozu nejméně 7 dnů bez chyb a závad.

Kupující požaduje ukončení zkušebního provozu alespoň 7 dnů před akceptací plnění, aby mohlo dojít k vyhodnocení provedeného zkušebního provozu na straně kupujícího.

## Kybernetická bezpečnost

Předmět plnění dle této technické specifikace vstupuje do informačního prostředí jednotlivých nemocnic, které podléhá na rozličné úrovni dopadům následujících právních předpisů:

- zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

- vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2555 ze dne 14. prosince 2022 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii a o změně nařízení (EU) č. 910/2014 a směrnice (EU) 2018/1972 a o zrušení směrnice (EU) 2016/1148 (směrnice NIS 2)

Prodávající musí jednat řádně a v kontextu výše uvedených právních předpisů v oblasti kybernetické bezpečnosti a v případě potřeby si v rámci realizace plnění vyžádat od kupujícího doplňující informace tak, aby byl připraven reflektovat své jednání a proces realizace plnění v souladu s výše uvedenými předpisy a jejich případnou formou implementace v jednotlivých nemocnicích.

Mezi nemocnicemi je provozovatelem informačního systému základní služby Oblastní nemocnice Náchod a.s.

V rámci realizovaného plnění a dopadu výše uvedené legislativy může být prodávající zařazen mezi tzv. významné dodavatele.

Pro všechny nemocnice je však ze strany prodávajícího nezbytné dodržet výše uvedenou národní legislativu a dále v kontextu realizovaného plnění zohlednit směrnici NIS 2, jako závazný právní předpis EU určený k implementaci jednotlivými státy EU v rozsahu, který umožňuje přímou interpretaci a vztahuje se k realizovanému plnění.

## Projektové řízení

S ohledem na rozsah projektu a dopad jeho zavedení do produkčního provozu na výkon činnosti kupujícího je v rámci dodávky předmětu plnění kupujícím požadováno aplikování základních principů projektového řízení ze strany prodávajícího.

Jedná se zejména řízení projektových prací v souladu s uzavřenou smlouvu s ohledem na věcné plnění dané smlouvou – rozsah, posloupnost a hloubku projektových prací, (tj. harmonogramu) – řízení postupu prací s ohledem na závazný harmonogram projektu – dodržování termínů harmonogramu, podchycení případných kolizí, zpoždění nebo vznikajících rizik a jejich reportování směrem ke kupujícímu, aktivní řešení výše uvedených nestandardních situací

Zápisy - Zpracování pravdivých, úplných a věcně jasných a vypovídajících zápisů z konzultačních schůzek a pracovních jednání (s cílem zaznamenání klíčových rozhodnutí, ujednání, navržených nebo dohodnutých termínů a způsobů řešení dílčích částí projektu atd.)

Kontrolní dny - Prezenční účast odpovědné osoby prodávajícího na kontrolních dnech v pravidelných min. měsíčních intervalech v sídle kupujícího, případně se souhlasem obou smluvních stran formou videokonference nebo telekonference. Termíny kontrolních dnů budou součástí harmonogramu.

U kontrolních dnů kupující požaduje, aby byly organizovány společně pro všechny nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a.s., ve kterých dochází k realizaci plnění prodávajícím dle této technické specifikace.

Reporting - Reporting plnění na úrovni pravidelných dvoutýdenních písemných zpráv směrem k odpovědné osobě kupujícího (seznam prací, které byly vykonány pro danou část projektu, stav těchto prací (ukončeno, odloženo, v realizaci); popis vzniklých problémů a způsob jejich řešení. Kupující si vyhrazuje právo vyžádat reporting projektu i mimo dvoutýdenní interval, na takovou žádost bude prodávající povinen reagovat vždy nejpozději písemnou zprávou do 4 pracovních dnů.

Řízení rizik plnění, hodnocení pravděpodobnosti jejich výskytu a míry dopadu, návrh řešení k jejich eliminaci.

Řízení změn na plnění, v případě požadavků na změnu v plnění provedení konzultací k ověření nutnosti změny plnění; zjištění dopadu požadovaných změn směrem ke koncepci celkového řešení, harmonogramu, dotačnímu titulu, vytížení lidských zdrojů atd. V případě odsouhlasení změn spolupráce při implementaci změn do plnění, komunikace s dalšími zapojenými osobami a specialisty za dotčené technologie a informační systémy.