| ZODP. PROJEKTANT |  | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAVID ŠTANGLER |  | Ing. Vojtěch Novotný | VÁCLAV FLANDERA |  |  |  |
| OBJEDNATEL: ### ATIP, a.s. |  |  |  |  | ## GAST - PRO s.r.o. TRUTNOV |  |
| AKCE: | #### BAREVNÉ DOMKY HAJNICE |  |  |  | Horská 60 541 01 Trutnov tel.: 499 846 345 info@gastpro.cz www.gastpro.cz |  |
|  | GASTROTECHNOLOGIE - stupeň DSŘ |  |  |  | MEŘÍTKO: |  |
|  |  |  |  |  | FORMÁT: |  |
|  |  |  |  |  | DATUM:: | 11.6. 2017 |
|  |  |  |  |  | EV. Č. ZAKÁZKY 19/01187 |  |
| Č.PARÉ: |  |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PŘÍLOHY: |  |  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |

- Předmětem projektu je zpracovat  komplexní návrh dispozičního a technologického řešení  gastronomického provozu sociálního ústavu Barevné domky v Hajnici .

- Dispoziční a technologické řešení vychází ze současných poznatků moderní gastronomie s ohledem na platnou vyhlášku MVČR č.137/2004 Sb. o veřejném stravování a k nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004.

- Navržené dispoziční řešení respektuje provozní a kapacitní požadavky uživatele, technologický tok surovin a zamezuje nežádoucímu křížení čistých a špinavých cest.

Základní údaje o provozu

Charakter objektu :

Sociální ústav pro ubytování osob s různým stupněm mentální retardace.

25 lehce postižených klientů je ubytováno v samostatných vilách a stravují se v centrální jídelně, v některých ojedinělých případech je jim strava dovážena do vil .

36 lůžek v nově budované lůžkové části je určeno pro klienty s těžším postižením, kterým je strava dovážena na oddělení, v některých případech v mixované formě.

60 osob personálu rozdělených do směn se stravuje v centrální jídelně.

Provozní údaje :

-	Kapacita kuchyně   : 	  do 100 jídel na směnu

-           Charakter provozu :	   Celodenní provoz : snídaně, obědy, večeře, svačiny

a plný sortiment diet.

Možnost podávání mixované stravy – provoz je

vybaven blixerem

-  	Stravování personálu : 	    Pro stravování personálu je zřízena samostatná

personální jídelna

-	Rozvoz stravy v rámci objektu : pro rozvoz stravy slouží stávající tabletový systém

doplněný  izotermickými vozíky přizpůsobenými pro

vložení potřebného počtu tabletů a termosů s nápoji .

Použité tablety a izotermické vozíky zabezpečí

dodržení teplotního řetězce dle platných  norem.

Rozvoz stravy zajišťuje zdravotnický personál.

-	Počet personálu stravovacího úseku : celkem 5 osob rozdělených do směn ,

maximálně 3 osoby na jedné směně.

-	Zabezpečení pitného režimu : celodenní pitný režim pro klienty bude zabezpečen

přípravou  nápojů v klientských jídelnách .

Použité nádobí ( hrnky, sklenice ) budou umývány

přímo v klientské jídelně klienty za dozoru

zdravotnického personálu bezprostředně po použití.

Suroviny pro přípravu  nápojů  budou  uchovány

v uzavřené  skříňce  a vydávány klientům

zdravotnickým   personálem.

Energie pro technologii: 	elektrický proud

### Rozvržení v rámci objektu

Gastronomický provoz se nalézá v 1.PP a v 1.NP objektu, které jsou propojeny schodištěm a zásobovacím  výtahem.

Provoz je členěn následující provozní úseky:

- PODZEMNÍ PODLAŽÍ  :

Gastroprovoz v 1. PP je členěn na příjem zboží a skladovací a provozní zázemí .

Zásobovací vstup a manipulační prostor :

Zásobovací vstup je řešen jako jednoúrovňový, případnou manipulaci se zbožím je

třeba řešit zdvihací mechanizací, resp. sklopnými čely vozidel dodavatelů .

Na  zásobovací vstup navazuje vnitřní manipulační prostor pro převzetí a kontrolu

zboží a parkování manipulační techniky .

-	Sklad obalů :

Přístupný z manipulačního prostoru , je tvořen vymezeným prostorem pro skladování

Vratných obalů.

-	Chlazený sklad  biologického a kuchyňského tříděného odpadu :

Umístění skladu bio odpadu není možné z hlediska stavebního řešení stávajícího

objektu vyřešit se samostatným vchodem z vnějšího prostředí.

Odvoz odpadu bude proto vnitřním organizačním předpisem zajištěn časově

odděleně od navážení potravinových zásob.

Stavebně oddělený prostor přístupný z manipulačního prostoru, je vybaven chladícím

boxem pro kontejnery s bio odpadem a prostorem  pro umístění odpadních kontejnerů

pro tříděný odpad z kuchyně .

Sklad je vybaven tekoucí vodou pro mytí odpadních nádob.

-	Kancelář vedoucího gastroprovozu :

Umístěna s návazností a výhledem na manipulační prostor a příjem zboží .

-	Hrubá přípravna a sklad zeleniny :

Stavebně oddělený prostor pro hrubou přípravu zeleniny s roštem pro skladování kořenové zeleniny a přímo návazným chladícím boxem .

-	Suchý sklad potravin :

Vybaven regálovou sestavou pro skladování potravin .

-	Chladící boxy :

- chladící box na mléčné výrobky

- chladící box na maso

- mrazící box na maso

-	Umývárna vnějších přepravních vozíků a nádob :

Je určena k mytí a skladování vozíků a nádob, které slouží pro převoz stravy na

jednotlivé samostatné vily a mohou přijít do styku s vnějším prostředím. Umývárna

má samostatný vstup z vnějšího prostředí .

-	Úklidová komora :

Vybavena výlevkou a regálem pro úklidové prostředky .

-	Sklad DKP :

Určený pro skladování inventáře a nepotravinového vybavení .

-	Personální schodiště a zásobovací výtah :

Komunikace mezi 1. PP 1. NP je řešena vyčleněným personálním schodištěm a

zásobovacím výtahem.

- NADZEMNÍ PODLAŽÍ  :

Gastroprovoz v 1. NP je členěn na provozní zázemí, vlastní kuchyňský provoz a jídelnu pro personál a mobilní klienty.

Provozní zázemí :

-	 Technická místnost pro úpravu vody :

Slouží pro umístění úpravny vody pro kuchyni a prádelnu

-	Umývárna vnitřních přepravních vozíků a nádob :

Je určena k mytí a skladování vozíků a nádob, které slouží pro převoz stravy uvnitř

objektů a nepřijdou do styku s vnějším prostředím .

Umývárna je vybavena prostorem pro mytí a skladování vozíků a mycí linkou pro

mytí tabletů a nádob.

-	Šatny a sociální zázemí personálu

Šatna jsou rozděleny na samostatné prostory pro ženy a muže a jsou vybaveny skříňkami pro uložení civilního a pracovního oděvu, sprchou a mini linkou pro možnost uchování a přípravy osobní stravy. Šatny tak mohou plnit funkci denní místnosti .

-	Úklidová komora :

Úklidová komora vybavená výlevkou slouží pro zázemí úklidu 1. NP

-	Příruční sklad potravin :

Slouží k uskladnění denní provozní zásoby potravin a je vybaven regály , chladícími a mrazícími skříněmi a chladícím boxem pro možnost uskladnění šokově zchlazené stravy .

-	Kancelář šéfkuchaře :

Samostatná kancelář vybavená standardním kancelářským nábytkem je vizuálně

propojena s kuchyní .

Kuchyňský provoz :

-	Čistá přípravna masa :

Provozně oddělený úsek dispozičně navazující na varnu.

Přípravna je vybavena chladícím pracovním stolem, krájecím blokem, pracovním stolem s dřezem, umývadlem s bezpažním uzavíráním vody a strojovým vybavením pro zpracování masa a masných výrobků .

-	Čistá přípravna zeleniny :

Provozně oddělený úsek  pro čisté zpracování a krájení zeleniny vybavený

krouhačem zeleniny ,pracovním a chladícím  nábytkem s dřezem a umývadlem  rukou.

-	Přípravna studené kuchyně :

Provozně oddělený úsek  pro přípravu studené kuchyně dispozičně navazující na výdej, vybavený nářezovým strojem, stolním  hnětačem  a pracovním a chladícím nábytkem s dřezem a umývadlem rukou  .

-	Přípravna těsta :

Provozně oddělený úsek situovaný v prostoru hlavní kuchyně vybavený pracovním

stolem s  granitovou deskou, umývadlem a stroji pro zpracování těsta.

-	Varna :

Přístěnný varný blok je tvořen souborem varných  technologií umístěných na

stavebním soklu doplněný o výklopný míchací kotel umístěný centrálně a dvojici

konvektomatů umístěných s vazbou na výdejní linku.

Technologie produkující pachy a páry jsou kryty odsávací digestoří napojenou na

centrální systém VZT.

Varný blok provozně navazuje na porcování a expedici jídel.

-	Porcování a expedice tepelně opracovaných jídel a příprava diet :

Je tvořena centrálním  pracovním pultem , který slouží pro naporcování tepelně opracovaných pokrmů a jejich vložení do přepravních nádob či vozíků pro převoz do výdejny personálu, resp. v ojedinělých případech do ubytovacích vil.

Použité vozíky jsou sanitovány v umývárně v 1. PP a čisté připraveny k dalšímu použití.

V tomto úseku bude probíhat časově oddělená  příprava dietních pokrm a mixované stravy pomocí  blixeru.

-	Plnění tabletů :

Pro plnění tabletů a přepravních nádob slouží centrálně umístěný pult vybavený

ohřívacími lázněmi a režonem pro ohřev nádobí a policovým systémem pro uložení tabletů.

Na pultu je pokrm vložen do tabletů a rozdělen  do izotermických přepravních vozíků,

kterými je následně strava rozvážena samostatným koridorem přes jídelnu na lůžkové

oddělení.

Strava je na odděleních  klientovi podávána přímo u lůžka nebo ve vyčleněné jídelně.

Použité vozíky jsou po použití sanitovány v umývárně v 1. NP a čisté připraveny k dalšímu použití.

Pro výrobu a distribuci teplých nápojů slouží automatický výrobník s pojízdnými aktivně vyhřívanými termosy.

-	Umývárna tabletového systému :

Použité tablety jsou v izotermických uzavřených vozících sváženy do stavebně

oddělené umývárny.

Umývárna je vybavena mycí linkou pro tabletové systémy , která je vybavena

třídícím a předmývacím stolem, sklopnou průběžnou myčkou nádobí a

výběhovým stolem, kde dojde k oschnutí nádobí. Čisté nádobí  a tabletové komponenty jsou ukládány do samostatného regálu.

Pro tablety z infekčních pokojů je zřízena samostatná oddělená mycí linka

vybavená myčkou Medical  Line pro sanitaci nádobí.

Nádobí z infekčních úseků je ukládáno do uzavíratelné skříňky.

Vozíky jsou umyty v odděleném úseku .

-	Výdej jídel pro personál a mobilní klienty :

Je tvořen samoobslužnou výdejní linkou vybavenou chladící vitrínou , ohřevnými

Bain-Mary a šachtovými vyhřívanými zásobníky na stolní nádobí.

Pro výdej nápojů je zřízen samostatný nápojový úsek s integrovaným fyzicky

odděleným umývadlem rukou.

-	Umývárna stolního nádobí :

Je řešena jako samostatný stavebně oddělený úsek navazující z příjmové strany na

prostor  jídelny a z výstupní strany na výdejnu jídel.

Tácy s použitým nádobím odkládají strávníci do příjmového vozíku, ve kterém je

obsluha zaváží do umývárny .

Umývárna je vybavena třídícím stolem pro příjem a třídění nádobí ,

předmývacím stolem a automatickou myčkou stolního nádobí a skla .

Čisté nádobí je ukládáno do navazujících regálů a šachtových ohřevných zásobníků .

-	Umývárna provozního nádobí

Samostatný stavebně oddělený úsek provozně navazující na varnu .

Úsek je vybaven dřezem s odkládacími plochami a myčkou černého nádobí.

Čisté nádobí je ukládáno do regálů.

Energetická bilance:

Instalované příkony pro technologii jsou uvedeny ve specifikaci zařízení.

Veškerá připojovaná technologická zařízení včetně instalačních přípojek bude zakreslená

ve výkresu „technologie“ a „napojovacích bodů“.

Stavebně technické požadavky:

Požadavky na stavební provedení,bilance materialů,surovin :

Požadavky na stavbu vycházejí z všeobecných požadavků na pracovní prostředí upřesněných vyhláškou 602/2006 Sb. a nařízením 852/2004 EU.

Stavební konstrukce – použité stavební materiály,stavebně technický stav a vybavení provozovny nesmí negativně ovlivňovat potraviny a produkty. Budovy a provozní místnosti musí být zabezpečenyproti vnikání škůdců a kontaminantů z okolí a musí umožňovat účinné čištění,provádění deratizace,dezinsekce a dezinfekce.

V provozovně, která musí být udržována v čistotě a řádném stavebně technickém stavu, nesmí docházet k hromadění nečistot,  styku s toxickými materiály,odlučování částeček do potravin nebo produktů,ke kondenzaci par, nadměrnému usazování prachu nebo tvorbě plísní. Pro hygienické zpracování a skladování výrobků musí být v provozovně zajištěny vhodné teplotní podmínky.Světlá výška pracovišť, na kterých je vykonávána práce po dobu čtyř a více hodin – trvalá práce – musí být při ploše do 50 m2  nejméně 2,5m, při době kratší než 4 hodiny nesmí být nižší než 2,1m.

Stěny provozních místností musí být opatřeny omyvatelným povrchem.Podlaha musí být lehce omyvatelná a nesmekavá. Stěny,stropy,podhledy i případná závěsná zařízení musí být konstruovány a provedeny tak, aby nedocházelo ke kondenzaci par, k nadměrnému usazování prachu, k růstu plísní,opadávání omítky, odlučování částic a musí být dobře čistitelné.

Dveře musí mít odolný nenasáklivý hladký povrch. Dveře do skladů potravin a vstupní zásobovací dveře oplechovat do výšky 300 mm. Okna musí minimalizovat průnik a usazování nečistot a prachu. Velikost okna dle účelu místnosti a požadovaného činitele denního osvětlení, v případě situování na osluněnou stranu musí být opatřena clonícím zařízením. Okna, která zajišťují přímé větrání musí být ve výrobních prostorách, přípravnách, umývárnách a skladech potravin zabezpečena proti vnikání hmyzu a dostupně obsluhou ovladatelná.

Stravovací zařízení je z hlediska akustiky zdrojem provozního hluku Přípustné hodnoty viz vyhl.13/1997 Sb - opatření viz hluková studie k danému provozu.

Technologie produkující pachy, páry a teplo budou kryty odsávacími digestořemi napojenými na centrální systém VZT.

Větrání kuchyně a odbytové části bude řešeno samostatným projektem VZT v souladu s platnými normami.

Od varných a mycích zařízení odtékají mastné odpadní vody. Napojení do splaškové kanalizace musí být projednáno s  místní vodohospodářskou správou - zajišťuje GP. prostory. U  konvektomatu musí být odpadové potrubí odolné 1000 C.

Zásobování pitnou vodou bude prováděno z veřejného vodovodního řádu s vlastní vodoměrnou soustavou. Spotřebu vody řeší ZT výpočtem na základě údajů o denní produkci jídel. Výtokové armatury jsou předpokládány v běžných standardech – pákové stojánkové, nástěnné s připojením pomocí kulových roháčků. Připojení myček  a jiných vybraných zařízení pomocí kulových roháčků se zpětnou klapkou.

Elektrické rozvody musí splňovat požadavky stanovených norem a předpisů. Spotřebiče musí být chráněny nulováním a pospojením viz projekt elektro. Osvětlení ve výrobních prostorech se doporučuje převážně zářivkové. V prostorech s občasným pobytem pracovníků může být i žárovkovými svítidly. Osvětlení pracovních míst se zvláštními nároky na optickou kontrolu musí umožňovat barevnou ostrost a rozlišovací podrobnosti do 1 mm,s intenzitou 500 luxů.

Provozní zásady,ochrana životního a pracovního prostředí :

Zařízení stravovací části je náročné na pravidelnou preventivní údržbu, obslužný personál musí být řádně poučen a zaškolen na všech typech technologického zařízení jak z hlediska obsluhy tak z hlediska bezpečnosti. Pro zajištění údržby a čistoty je nutno použít předepsaných postupů  a doporučených čistících prostředků. V žádném případě není možno k čištění použít stříkající vodu z hadice. Nedílnou součástí stravovacího provozu bude zpracovaný systém kritických bodů HACCP kde jsou obsaženy všechny provozní podmínky včetně sanitace, bezpečnosti a protiepidemiologických požadavků.

Zpracoval: Václav Flandera, GAST-PRO s.r.o.				    11.6. 2019