# A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

### A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbě:

### ÚSTAV HLUCHONĚMÝCH, POSPÍŠILOVA 365, HRADEC KRÁLOVÉ

### STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - 2.ETAPA

ul. Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové

katastrální území: Hradec Králové

parc. číslo: st. 456

způsob využití: stavba občanského vybavení

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

způsob ochrany nemovitosti: památkově chráněné území

vlastnické právo: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, 500 03 Hradec Králové

A.1.2 Údaje o stavebníkovi:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2

Hradec Králové 500 03

zastoupená: ing. Janem Zachovalem

tel.: 323641120

IČO: 70889546

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

ATELIER11 Hradec Králové s.r.o.

Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

IČO: 47450347

tel. 495 408 512

hlavní projektant: Ing. Milan Havlišta, číslo evidence ČKAIT 0600004

projektant interieru : ing.arch.Miroslav Kadečka

### A.2	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Revitalizace stávajícího objektu ústavu hluchoněmých Hradec Králové, Pospíšilova třída 365 - Statické posouzení nosných konstrukcí a založení, vypracované Ing. Františkem Futerou, listopad 2008

- digitalizace stávajícího stavu Ústavu hluchoněmých - vypracované firmou 3Q PROJECT a.s. Eliščino nábřeží 304, Hradec Králové - 01/2009

- Stavebně historický průzkum objektu vypracovaný Ing. arch. Ladislavem Svobodou - 12/2010

- vlastní doměření objektu na místě

- fotodokumentace pořízená při prohlídce stávajícího objektu a místa stavby

- konzultace s objednatelem - zadání, úpravy během zpracování projektu, konzultace s budoucím provozovatelem p. ředitelkou Obchodní akademie Mgr. Janou Vitvarovou, společné vytvoření nového dispozičního uspořádání suterénních prostor - 10/2013

### A.3	ÚDAJE O ÚZEMÍ

Objekt bývalého Ústavu hluchoněmých se nachází v zastavěné části města Hradce Králové na Pospíšilově třídě v městské památkové zóně, objekt je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako nemovitá kulturní památka jiná zdravotní stavba - budova interní kliniky, pův. Ústav Hluchoněmých pod rejstříkovým číslem 45636 / 6-4540. Objekt zároveň leží v ochranném pásmu městské památkové rezervace.

### A.4	ÚDAJE O STAVBĚ

Budova Ústavu hluchoněmých tzv. Rudolfina byla postavena v letech 1901-1902 podle plánů A. Jenšovského z Prahy, stavební firmou V. Nekvasila z Karlína, pod dozorem královéhradeckého architekta V. Weinhengsta. Jedná se o samostatně stojící dvoupatrový objekt obdélníkového půdorysu s bočními kolmými křídly, střecha je mansardová a sedlová. Budova od začátku sloužila jako diecézní ústav pro hluchoněmé děti, po druhé světové válce byla zestátněna a v padesátých letech byla budova upravena pro potřeby vojenské lékařské akademie - ve dvorním traktu byl symetricky rozšířen schodišťový rizalit, byly doplněny výtahy. V šedesátých letech sloužila jako II. interní klinika a Kožní klinika. V sedmdesátých letech byla v zahradě Ústavu hluchoněmých postavena nová budova II. interny, která byla s objektem ústavu hluchoněmých propojena moderní dvoupodlažní spojovací chodbou. Různé stavební úpravy objektu pro potřeby zdravotnické stavby pokračovaly po celou dobu provozu až do roku 2004, kdy skončil provoz II. interní kliniky. Od tohoto roku je budova nevyužívaná, r. 2008 byla převedena do majetku Královéhradeckého kraje.

V letech 2011-2012 započala 1.etapa stavebních úprav budovy pro potřeby školského zařízení Královéhradeckého kraje - 1. část, byla započata obnova původní podoby budovy. V současné době objekt Ústavu hluchoněmých je v rekonstrukci.Před zahájením rekonstrukce budova sloužila dočasně pro Gymnázium J.K.Tyla, jehož budova na Tylově nábřeží právě procházelaí celkovou rekonstrukcí. 05/2011: Rekonstrukce budovy "Ústavu hluchoněmých" v Hradci Králové pro potřeby školského zařízení Královéhradeckého kraje.

Po odchodu studentů gymnázia J.K. Tyla budou provedeny konečné stavební úpravy objektu tak, aby objekt mohl trvale sloužit Obchodní akademii, Střední odborné škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Hradec Králové (dále jen OA).

# B.	TECHNICKÁ ZPRÁVA  INTERIERU

Předmětem zhotovení díla je vypracování projektové dokumentace interieru pro budovu bývalého Ústavu hluchoněmých, Pospíšilova třída 365 v Hradci Králové.

Budova je v současné době v rekonstrukci a po jejím dokončení zde bude sídlit Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové (dále jen "Obchodní akademie")

a) předmětem dokumentace interieru je:

    - analýza vstupních údajů, požadavků Zadavatele

    - vypracování konceptu řešení interiéru, rozmístění nábytku, svítidel, technického vybavení apod.

    - konzultace a odsouhlasení navrženého řešení interiéru se Zadavatelem –

Uživatelem;

    - vypracování výtvarně-technického návrhu tvarů atypických prvků zařízení

interiéru a úprav ploch v rozsahu požadovaném zadavatelem – uživatelem

    - koordinace a zapracování požadavků všech odborných profesí stavby do

interiéru;

    - návrh barevného řešení a jeho konzultace s uživatelem

    - návrh materiálového a konstrukčního řešení atypických prvků a úprav ploch a

jeho konzultace s uživatelem

    - vlastní vypracování projektu interiéru;

    - projednání projektové dokumentace interiéru se zadavatelem a uživatelem a

zapracování jejich připomínek

b) Projektová dokumentace řešení interiéru je zpracována v následujícím rozsahu a členění:

    - Průvodní a Technická zpráva interiéru

    - Půdorysy jednotlivých podlaží se zakresleným interiérem v měřítku 1:100

    - Kniha místností

    - Technické standardy

    - Soupis prvků interiéru

c) 	Pod pojmem „Kniha místností“ se rozumí dokument, ve kterém je pro každou místnost zpracován samostatný list formátu A3.Na každém listu je uvedeno:

      - označení (číslo) místnosti, půdorys místnosti se zakresleným interiérem (s odkazy na jednotlivé prvky)

      - tabulka s výpisem všech interiérových prvků místnosti s uvedením označení dle PD řešení interiéru

d) Pod pojmem „Technické standardy“ se rozumí dokument, ve kterém je pro každý prvek

interiéru zpracován technický popis, který bude zpracován podle následujících zásad:

    - je popsána přesná technická, materiálová a kvalitativní specifikace každého prvku obsahující veškeré technické parametry rozhodné pro naplnění funkce prvku

    - je popsána přesná specifikace provedení úprav povrchu, včetně barev

e) 		Pod pojmem „Soupis prvků interiéru“ se rozumí dokument, který bude Objednatel předkládat jako podklad pro vypracování nabídek dodavatelů interiéru v rámci zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Pro vypracování Soupisu prvků interiéru platí následující zásady:

      - soupis je sestaven podle jednotlivých místností v souladu s Knihou Místností

      - každý prvek interiéru je v soupisu popsán jednou položkou, která  obsahuje pořadové číslo položky, slovní popis z něhož je patrná jasná identifikace prvku, měrná jednotka a požadované  množství

      - v soupisu prvků interiéru nejsou uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačné, popis materiálu je proveden technickými daty a standardy (vč. estetických),

Projekt interieru je členěn do dvou samostatných částí.

Část 1 s názvem - Bývalý ústav hluchoněmých-Pospíšilova tř.365,HK - interier - vybavení nábytkem

obsahuje vybavení volným nábytkem všech požadovaných prostorů, t.j. učeben, kabinetů,sborovny, kanceláří apod. Tato dokumentace slouží pro výběr dodavatele volného nábytku.

Část 2 s názvem -- Bývalý ústav hluchoněmých-Pospíšilova tř.365,HK - interier - stavební část, řeší část interieru, která je obsažena ve stavební části a není součástí dokumentace pro výběr dodavatele. Tato část řeší např. návrh a spárořezy dlažby na příslušných chodbách, centrální šatny v suterénu budovy, výmalby prostorů .Části této dokumentace jsou a budou předávány průběžně přímo na stavbu dle potřeb stavby, jsou konzultovány s památkáři a restaurátory .

Učebny ICT - počítačové učebny

Jsou umístěny v místnostech 3.17,3.12,2.27,2.28,1.48 a 1.49.Učebny obsahují žákovské pracovní stoly rozměrů 160x60x75,5, propojené do souvislých řad se skrytou kabeláží v čelech stolů, kovovou podnoží s možností uložení kabelů PC, výsuvnou policí pro klávesnici a držákem PC pod stolní deskou.

Pracovní deska tl. 25 mm s ABS hranou,podnože kovové propojeny 18 mm tl. lamino deskou

Stůl učitelský - 120x60x75,5 dtto jako žákovský, doplněný přídavným kontejnerem ke stolu 40x75,5x60 se zásuvkami s centrálním zamykáním.

Skříně - rozměr 80x192x40 cm, korpus laminovaná DTD,  půda,dno tl.25 mm, 2 mm ABS hrana, bok tl. 18 mm 1 mm ABS hrana, záda tl.8 mm ,1mm ABS hrana, kovové kování, tlumiče zavírání, rektifikační nohy.

Žlutě označené položky jsou v majetku provozovatele a nejsou předmětem dodávky.Vzhledem ke stávajícím zařizovacím předmětům v provedení buk, budou nové zařizovací předměty v materiálové kombinaci buk - šedá, kovové nohy šedá.

Vedle tabule závěsná police na odkládání pomůcek pro tabuli 80x30x30, tl. 25 mm ABS hrana.

Židle učitelská  - šálový sedák- buková  překližka, na kříži s pístem, pojízdná, výškově nastavitelná.Sedák s čalouněným panýlkem v barvě šedé.

Učebna je doplněna nástěnkami rozměrů 100x100 cm-povrch 5 mm silné korkolinoleum v barvě šedozelené, orámováno hliníkovým rámem a odpadkovým košem s nášlapným pedálem, vyjímatelnou nádobou objemu 20 l, plášť - bílý kov. U umyvadla dávkovač mýdla  a zásobník jednotlivých papírových ručníků.

Malba bílá, podlahová krytina - parkety.

Jazykové učebny

Jsou umístěny v místnostech 2.08,2.26 a 3.27. Vybavení žákovskými stoly, židlemi, katedrou a tabulemi není předmětem dodávky, zařízení bude přestěhováno ze stávající školy. Učebny budou doplněny závěsnou policí, odpadkovým košem, nástěnkou , dávkovačem mýdla a zásobníkem ručníků.

Malba bílá, podlahová krytina - parkety.

Kmenové učebny

Místnosti 4.14,4.10,4.09,4.08,4.26,4.27,4.28,4.32,3.13,3.11.3.31,3.35,2.13,2.12a,2.11,2.09 jsou učebny pro 30 - 32 žáků. Žákovské stoly nejsou předmětem dodávky, budou přemístěny ze stávající budovy. Větší učebny jsou vybaveny	skříňovými sestavami složenými z policových vysokých skříní s plnými nebo prosklenými dveřmi. Skříně - rozměr 80x192x40 cm, korpus laminovaná DTD,  půda,dno tl.25 mm, 2 mm ABS hrana, bok tl. 18 mm 1 mm ABS hrana, záda tl.8 mm ,1mm ABS hrana, kovové kování, tlumiče zavírání, rektifikační nohy.

Školní tabule na posuvném, výškově nastavitelném pylonovém stojanu kotveném do stěny, křídlová. Skládá se ze středové plochy 200x100 cm, dvou oboustranně popisných křídel 2x100x100 cm a pylonového stojanu s posuvným mechanismem. Povrch tabule bílý pro stíratelné popisovače.

Učebna je doplněna nástěnkami  rozměrů 100x100 cm-povrch 5 mm silné korkolinoleum v barvě šedozelené, orámováno hliníkovým rámem a odpadkovým košem s nášlapným pedálem, vyjímatelnou nádobou objemu 20 l, plášť - bílý kov. U umyvadla dávkovač mýdla  a zásobník jednotlivých papírových ručníků.

Malba bílá, podlahová krytina - parkety. Materiálové řešení nábytku - kombinace BUK - ŠEDÁ

Kabinety

Kabinety jsou pracoviště učitelů většinou se dvěma místy u stolů v místnostech 4.13,4.114.31,4.29,4.04,3.16,3.14,3.10,3.34 a 2.15.

Kabinetní místnosti 4.12,4.30,4.22,4.25,3.15,2.30,2.06,2.05,a 2.21 nejsou předmětem dodávky, vybavení bude použito z původní budovy. V těchto místnostech budou instalovány garnyže.

Kabinety jsou vybaveny pracovními stoly rozměrů 140x60x75,5 se skrytou kabeláží v čelech stolů, kovovou podnoží s možností uložení kabelů PC, výsuvnou policí pro klávesnici a držákem PC pod stolní deskou.

Pracovní deska tl. 25 mm s ABS hranou,podnože kovové propojeny 18 mm tl. lamino deskou

Stoly jsou doplněny kontejnery  rozměrů 40x60x60  určených pod stolovou desku nebo kontejnery rozměrů 40x75,5x80 určených pro přistavení ke stolu, jako rozšíření pracovní plochy.

Nad stoly jsou umístěny otevřené police rozměrů 140x30x24 cm v barvě šedé. Mezi stolem a policí je nástěnka 140x80.

Skříňový nábytek je sestaven z vysokých a středních skříní šatních, policových s plnými dveřmi nebo částečně prosklené. Rozměr 80x192x40 cm nebo 80x115x40 cm, korpus laminovaná DTD,  půda,dno tl.25 mm, 2 mm ABS hrana, bok tl. 18 mm 1 mm ABS hrana, záda tl.8 mm ,1mm ABS hrana, kovové kování, tlumiče zavírání, rektifikační nohy.

Materiálové řešení nábytku - kombinace AKÁT - ŠEDÁ

KNIHOVNA

Místnost 3.08 slouží k uskladnění a půjčování knih a studiu studentů školy. Knihy jsou uskladněny ve vysokých skříních 2/5 prosklených 80x192x40 cm s prosklenými nástavci 80x115x40 cm.Celková délka skříňové sestavy 8 m , výška 3,07 m.Pro studium literatury slouží dvojice stolů 140x60 cm proti sobě s paravanem mezi stoly a řada stolů při stěně s paravanem u stěny.Stoly - ocelová konstrukce  ze čtvercových profilů. Pracovní deska oboustranně laminovaná DTD tl. 22 mm s ABS hranou 2 mm. Barva nohou - stříbrná.

Židle -konstrukce z ocelových profilů , opatřena šálovým překližkovým výliskem.

Materiálové řešení - AKÁT - ŠEDÁ

STUDOVNA

Místnost 2.25 slouží k práci na počítačích , má navodit atmosféru manažerské práce. K tomu slouží i jednací stůl pro osvojení návyků při jednáních.

UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

V místnosti  3.09 bude probíhat praktická výuka výtvarných technik i výuka teorie a dějin umění.Kapacita třídy 20 - 25 žáků. Je vybavena jednomístnými stoly z plochooválných ocelových profilů, pracovní plocha oboustranně laminovaná DTD tl. 22 mm s 2 mm ABS hranou s možností naklápění 0 - 70 stupňů.

V učebně jsou dřezy s odkládací plochou v sestavě kuchyňské linky pro odkládání výtvarných potřeb, dále skříňky s policemi na výtvarné potřeby. Na stěně je 7 nástěnek pro prezentaci prací žáků.

Pracovní židle - otočná stolička z plochooválných ocelových profilů, výškové nastavení plynovým pístem, kruhový sedák z bukového masivu, pojízdná.

Katedra učitele s přídavným kontejnerem. Materiálové řešení - kombinace BUK - ŠEDÁ.

SBOROVNA, JEDNACÍ MÍSTNOST, KUCHYŃKA

Sborovna 3.05 - místnost pro setkávání učitelů a pro ukládání pedagogické dokumentace. V místnosti budou umístěny některé kancelářské přístroje ( kopírka , skartovačka, laminovačka apod.)

Jednací stůl složený  ze 6 ti kusů stolu  120x60 cm a jednoho  120x80 v čele sestavy je pro 16 osob.
Pro ukládání dokumentace slouží policová dveřová skříň a policová skříň  s vestavěnými poličkami pro poštu. Počítač je umístěn na samostatném stolku 60x80 se židlí. Popis zařizovacích předmětů v knize místností.

Jednací místnost 3.06 -navazuje na sborovnu, slouží pro jednání v úzkém kruhu a pro jednání s rodiči.Sedací nábytek není součástí dodávky, skříně střední v. 115 cm jsou v provedení AKÁT - ŠEDÁ.

Kuchyňka 3.23  - kuchyňská linka je součástí dodávky stavby , není součástí dodávky interieru.

Kuchyňka je doplněna 3 jídelními stoly se židlemi, viz. kniha místností

KANCELÁŘ ŠKOLY, ŘEDITELNA, ZÁSTUPCI

Kancelář školy 3.28 slouží k vyřizování úředních záležitostí žáků i učitelů, v místnosti budou umístěny některé kancelářské přístroje ( kopírka, skartovačka apod.) Ke styku se stranami slouží příčný stůl pro vyřizování záležitostí, další prostory jsou určeny pro 2 pracoviště stálá a jedno pracoviště externí.

Zařizovací předměty viz. kniha místností

Materiálové řešení - AKÁT-ŠEDÁ.

Ředitelna 3.29 - není součástí dodávky, prostor je vyčleněn pro zařízení atypickým nábytkem.

Zástupci 3.30 - kancelář obsahuje 3 samostatná manažerská pracoviště , místnost má mít mírně reprezentativní charakter. Slouží k jednání a manažerské práci, jednací stůl je umístěn v nárazníkové zóně v blízkosti prvního pracoviště.

Účtárna

Pracoviště účtárny sestává z kanceláře hlavní účetní 3.32, která slouží k manažerské práci a jednání se stranami, obsahuje větší pracovní stůl s přísedem pro jednání, odkládací a skříňové prvky dle knihy místností. Materiálové řešení - AKÁT-ŠEDÁ.

Účtárna 3.33 obsahuje 2 kompletní pracoviště s úložnými prostory.

AULA

Místnost 4.07 je určena ke slavnostním příležitostem, setkávání žáků, besedám, přednáškám, koncertům a divadelním představením. V běžném provozu zde bude probíhat výuka hudební výchovy. Veškeré vybavení nábytkem je mobilní, stohovatelné, snadno přemístitelné a skladovatelné.

V části s návazností na sousední místnost je situováno podium( stávající) je součástí stavebních úprav.

Varianta pro řadové uspořádání obsahuje 9 řad po 10 židlích, t.j. 90 míst.

Varianta pro stolové uspořádání obsahuje 16 stolů se sklápěcí stolovou podnoží. Umožňuje různé využití sálu pro různé příležitosti - řadové uspořádání, uspořádání U apod.

Požadované uskladnění hudebních nástrojů je v takto exponovaném prostředí poněkud nevhodné. Projekt předpokládá umístění 6 ks středních skříní za lehký sádrokartonový paraván. Paraván je kotvený do skříňového nábytku, nesmí být kotven do podlahy.

Aula má bohaté dekorativní nástěnné prvky, jejichž barevné řešení je v kompetenci restaurátorů a bude řešeno po provedených průzkumech .

v Hradci Králové dne 15.5.2015                                       ing.arch.Miroslav Kadečka