Technická specifikace

„Centrifuga ventilovaná pro OKBD Náchod“

Zadavatel požaduje dodávku nového, nepoužitého přístroje a jejích částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

| Zadavatelem požadované parametry | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce |
| --- | --- | --- |
| Předmět zakázky |  |  |
| Stolní centrifuga ventilovaná 1 ks na oddělení klinické |  |  |
| Základní parametry |  |  |
| Předmětem dodávky je dodání stolní ventilované centrifugy pro laboratorní využití. |  |  |
| Certifikace IVDR. |  |  |
| Maximální RCF centrifugy je 20 000 x g pro úhlový rotor |  |  |
| V rámci dodávky je rotor výkyvný s maximálním RCF alespoň 4500 x g |  |  |
| Zvukový signál na konci každého běhu. |  |  |
| Nerezové provedení komory. |  |  |
| Automatický systém pro identifikaci rotoru a ochrana před nevyvážením. |  |  |
| Bezúdržbový indukční pohon. |  |  |
| Min. 9 akceleračních a deceleračních stupňů. |  |  |
| Automatické zamykání a odemykání víka. |  |  |
| Digitální LCD displej ukazující programované hodnoty. |  |  |
| Programování s pamětí pro min. 6 uživatelských programů. |  |  |
| Krok nastavení otáček 100 ot./min |  |  |
| Přístroj lze ovládat v rukavicích. |  |  |
| Centrifuga musí umožnit nastavení: - Otáček/g - Akcelerace a decelerace - Čas centrifugace - Nepřetržitý chod - Krátkodobé točení |  |  |
| Centrifuga musí umožnit přepočet rpm/xg. |  |  |
| Centrifuga musí mít možnost budoucího rozšíření a doplnění o další typ příslušenství (rotory, adaptory atd.) |  |  |
| Hmotnost přístroje max. 75 kg |  |  |
| Hloubkový rozměr centrifugy nesmí přesáhnout 700 mm a šířkový 500 mm. |  |  |
| Napájení 230V/50Hz prostřednictvím napájecího kabelu. |  |  |
| Součást dodávky |  |  |
| Spotřební materiál a vybavení dle principu přístroje v míře umožňující zprovoznění. |  |  |
| Součástí plnění dodávky jsou adaptory, buckety a rotor pro stáčení alespoň 48 zkumavek – kulaté dno o užívané velikosti: - Sekundární zkumavka 12 x 75 mm - Sekundární zkumavka 16 x 75 mm - Sekundární zkumavka 15 x 90 mm - Zkumavka na moče 16 x 102 mm - Vacuette 2 ml 13 x 75 mm - Vacuette 5 ml 13 x 100 mm - Vacuette 9 ml 16 x 100 mm alespoň 36 zkumavek – kónické dno o užívané velikosti: - zkumavka močová kónická 100x16 mm - koncentrační zkumavka s kónickým dnem 12 x 120 mm |  |  |
| Ostatní |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců. |  |  |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje (pokud jde o ZP)	…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK					…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)			…………….. (doplní dodavatel)

Hodnocené parametry a jejich posouzení:

- Kvalitativní kritéria: 30%

- Cena: 70%

| Hodnotitelné kritérium č. 2 – technické parametry |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bodované subkritéria |  |  |
| Výměna rotoru bez použití speciálního nástroje | v případě ANO: 35 bodů s použitím speciálního nástroje, tedy v případě NE: 0 bodů |  |
| Uživatelské ovládání s přímou volbou programu na ovládacím panelu pomocí samostatného tlačítka | v případě ANO: 35 bodů v případě NE: 0 bodů |  |
| Hlučnost přístroje | do 60 dBA: 30 bodů 61 a více dBA: 0 bodů |  |

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.