Příloha č.2:     Tabulka technické specifikace parametrů předmětu plnění

| Název učební pomůcky: 1ks Multifunkční zařízení s řídící jednotkou a automatickým samočištěním pro zpracování mléka |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obrázek |  |  |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Umožňuje zpracovávat různé druhy mléka v mobilních nádobách různé velikosti |  |  |
| Celek tvoří mobilní řídící jednotka, nerezové mobilní nádoby a fermentační vana |  |  |
| Dotyková řídící jednotka umožňuje nastavit, uložit a vyvolat specifické programy pro každý druh výrobku |  |  |
| Zařízení umožnuje ohřev i chlazení tepelným výměníkem (ohřev z 10°C na 72°C a zchlazení na 30°C, rychlostí alespoň 125 l /h) |  |  |
| Množství zpracovávaného mléka minimálně alespoň 45 l |  |  |
| Pracovní výkon za 8 h pracovní dobu minimálně 800 litrů při pasteraci mléka |  |  |
| Elektrický výkon: minimálně alespoň 20 kW, maximálně 23 kW |  |  |
| Součástí je systém pro čištění - dekalcifikace topného systému |  |  |
| Zařízení disponuje digitálním záznamem výrobního procesu: - zaznamenaná data lze zobrazit přímo na dotykové obrazovce v grafickém nebo tabulkovém formátu - data výrobního procesu lze ukládat na USB klíč pro další zpracování |  |  |
| Povrch tepelného výměníku je opatřen nepřilnavou vrstvou |  |  |
| Řídící jednotka je mobilní (na kolečkách) |  |  |
| Rozměr řídící jednotky v rozmezí (délka x šířka x výška) - 1500-1700 mm x 700-800 mm x 1500-1800 mm |  |  |
| Součástí jsou 2 ks nerezových mobilních nádob na kolečkách o objemu minimálně 45 litrů, maximálně 65 litrů |  |  |
| Součástí je fermentační a nasolovací vana pro výrobu sýrů o objemu 100 litrů |  |  |
| Vana obsahuje duplikátor s tepelnou izolací min. 25 mm a oběhové čerpadlo min. 2. stupně |  |  |
| Součástí vany je vyjímatelné tvarohové odkapávací síto s otvory max. 1 mm |  |  |
| Součástí vany je transparentní víko |  |  |
| Části zařízení přicházející do styku s potravinou musí odpovídat platné potravinářské legislativě o materiálu přicházejícím do styku s potravinou (odolávající solím, kyselinám atd.) |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 1ks Analyzátor pro měření vodní aktivity aW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obrázek |  |  |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Měří vodní aktivitu na principu měření rosného bodu |  |  |
| Senzor rosného bodu je v souladu s normou ISO18787:20217 s ventilátorem a utěsněnou komorou pro dosažení uniformního headspace a minimalizací venkovního rušení |  |  |
| Pracovní rozsah měření aW min. 0,030 - 1,000 aW s přesností min. -/+ 0,003 aW |  |  |
| Opakovatelnost (Sd) min. s odchylkou +/- 0,001 aW |  |  |
| Čas měření menší než 5 minut |  |  |
| Ovládání analyzátoru pomocí integrovaného dotykového panelu o úhlopříčce alespoň 7” |  |  |
| Obsahuje: - USB port pro přenos dat a připojení externího PC - obsahuje Ethernet port pro připojení do sítě a sběr dat |  |  |
| Možnost připojení čtečky čárového kódu nebo termotiskárny |  |  |
| Součástí je software aW data pro dálkovou správu a práci s daty |  |  |
| Součástí jsou plastové pracovní misky s víčky kompatibilními s analyzátorem |  |  |
| Součástí jsou kalibrační standardy (kalibrování min. v 5 bodech) |  |  |
| Obsahuje přístupové otvory pro kontrolu teploty pomocí externích teplo |  |  |
| Nastavitelný rozsah teploty pracovního prostoru se vzorkem +15° až +50 °C |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………