1. PODKLADY

Podklady tj. předpisy, normy a vyhlášky v platném znění včetně všech změn, uvedené v další části, jsou závazné pro realizaci sanace objektu a projekt požaduje provedení stavebních prací v souladu s nimi.

Vybrané normy a vyhlášky

ČSN 73 36 10 : 	Stavební práce přidružené - klempířské

ČSN 73 43 01 : 	Obytné budovy

ČSN 73 23 10 : 	Provádění zděných konstrukcí

ČSN 73 24 00 : 	Provádění a kontrola betonových konstrukcí

ČSN P ENV 206 : 	Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení.

ČSN 73 26 01 : 	Provádění ocelových konstrukcí

ČSN 73 81 01 : 	Lešení. Společná ustanovení

ČSN 03 82 40 :	Volba nátěrů pro ochranu kovových technických výrobků proti korozi.

ČSN 03 82 60 : 	Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi.

ČSN 73 08 02 :  	Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (12/2000)

Předpisy a normy použité pro návrh

ČSN 73 00 35: 	Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 05 40: 	Tepelná ochrana budov ČSN 73 05 40:

ČSN 73 06 00: 	Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace.

ČSN 73 08 21: 	Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí.

ČSN 73 08 33: 	Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 08 51 : 	Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí.

ČSN 73 12 01: 	Navrhování betonových konstrukcí.

ČSN 73 12 14: 	Betonové konstrukce.

ČSN 73 19 01: 	Navrhování střech.

ČSN 73 17 01 : 	Navrhovaní dřevěných stavebných konstrukcí.

2. PRŮZKUMY NA STAVENIŠTI

## pROVEDENÉ průzkumy

Na dotčeném pozemku bylo provedeno místní šetření 10/2023.

## požadovaNÉ průzkumy

Doporučuje se posouzení střešní konstrukce z důvodu zateplování. Posouzení musí zajistit dodavatel stavebních prací v dostatečném časovém předstihu, vlastní posouzení pak provede zodpovědná osoba zhotovitele (statik). Teprve souhlasné stanovisko se zápisem do stavebního deníku opravňuje k realizaci navržených konstrukcí v rozsahu dle projektové dokumentace. V případě vyvolaných změn budou příslušné změny dodatkem k projektové dokumentaci.

3. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ

Objekt lesnické školy má 6 podlažní, jedno podzemní a 5 nadzemních pater, část 1.PP je pod terénem, má nepravidelný tvar, se šikmými střechami. Vnitřní dispozici prvního podzemního podlaží tvoří zádveří, WC, aulu, kotelnu, střelnici, zbrojnici, kabinety a sklady. První nadzemní podlaží tvoří školní kuchyně, jídelna, schodiště chodby, šatny, učebny a prádelnu. Druhé nadzemní podlaží tvoří ředitelnu, kabinety a bytové jednotky intru. Třetí nadzemní podlaží tvoří kabinety a bytové jednotky intru. Čtvrté nadzemní podlaží tvoří studovna a bytové jednotky intru. Páté nadzemní podlaží tvoří dvě učebny. Tvar, výška a vzhled zateplované lesnické školy nijak nenaruší architektonické a urbanistické řešení stavby. Lesnická škola je zastřešena šikmými střechami , barva nové fasády bude volena investorem.

4. TECHNICKÁ ŘEŠENÍ

## příprava staveniště

Bude odkopáno 0,5 m pod podlahu kvůli zateplení soklové části. Podmínky obsažené ve stavebním povolení nebo v jiném rozhodnutí stavebního úřadu (vč. podmínek z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků stavebního řízení) bude zhotovitel povinen respektovat a splnit. V případě, že bude třeba upravit projektovou dokumentaci, vyzve zhotovitel projektanta s dostatečným předstihem před zahájením stavby k provedení změnové dokumentace. Budou provedena veškerá opatření pro zajištění bezpečnosti jak pracovníků na staveništi, tak i zaměstnanců a návštěvníků v budově. Zhotovitel umístí na staveništi přemístitelné buňky s toaletou, případně další objekty zařízení staveniště, a to po dohodě se stavebníkem a uživatelem budovy a přilehlých pozemků. Jinou možností je domluva mezi stavebníkem a zhotovitelem o užívání některých místnosti pro skladování materiálu a přístupu na WC v budově. Stavebník zajistí zhotoviteli přípojná místa pro odběr elektrické energie a vody a dohodne způsob měření odběru. Záležitosti týkající se přípojných míst, zařízení a oplocení staveniště budou řešeny nejpozději v rámci předání staveniště zhotoviteli. Veškeré práce budou prováděny v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, dále zákonem č. 541/2020Sb. o odpadech, vyhl. č. 8/2021 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, dále vyhl. č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, dále nařízením vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, dále vyhláškou č. 342/2003 a 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, dále vyhl. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu, dále Přílohou č.1 k vyhlášce č. 356/2002 Sb., která stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování, dále německými pravidly TRGS 519 a Praktickou příručkou o osvědčených postupech pro prevenci a minimalizaci rizik azbestu, vydanou Výborem vrchních inspektorů práce EU - SLIC.

## Bourací prace

Pro jakékoli bourací práce budou použity takové nástroje a nářadí a budou zvoleny takové způsoby a postupy provedení prací, které budou brát v úvahu co nejmenší porušení zachovávaných stávajících konstrukcí. Také vnitřní prostory (pokud budou využívané zhotovitelem, např. k dopravě materiálu) budou stavebníkovi po dokončení díla předány v původním stavu. Případná poškození dopravou materiálu a manipulací s ním budou zhotovitelem napraveny. Zhotovitel díla se domluví se stavebníkem na možných manipulačních trasách uvnitř budovy. Z fasády budou demontovány všechny prvky a konstrukce bránící navrženému zateplení budovy - jako např. mříže před okny, držák vlajky, větrací mřížky, fasádní části hromosvodu, popisové tabulky atd. V případě nejasností je nutné, aby záměr zhotovitel konzultoval se stavebníkem a informoval o rozhodnutí projektanta. Dvířka elektrických a plynovodních skříní budou zachovány – po provedení zateplení bude na vnějším líci fasády osazen nový ocelový rám s dvířky. Odstraňované prvky a konstrukce, které jsou určeny k opětovné montáži, budou vhodně uskladněny a před opětovnou montáží bude provedena jejich repase. Při předání staveniště zhotoviteli projde stavebník se zhotovitelem všechny fasádní prvky a konstrukce a upřesní se termín a způsob jejich demontáže nebo ochrana před navrženými stavebními pracemi. V případě zařízení ve správě třetí osoby je nutné jejich úpravu nebo přemístění řešit s příslušným odpovědným technickým zástupcem této třetí osoby (společnosti). Rozhodnutí vzniklá na staveništi budou zapsána do stavebního deníku. Všechny výplně otvorů určené k výměně budou šetrně demontovány vč. vnitřních parapetů (u měněných oken). Odstraněny budou dále i veškeré stávající venkovní parapety, přičemž u těch otvorů, kde nebudou okna umísťována do vnějšího líce stěny, bude nutné do doby osazení nového vnějšího parapetu chránit vrchní líc parapetního zdiva proti dešťovým srážkám. Před začátkem provádění prací a před objednáním výplní otvorů bude u jednoho okna provedeno otlučení vnější omítky překladu a zjištěno uložení tohoto prvku. Stavebně technický průzkum fasády byl proveden, resp. především podkladu zděných stěn dle ČSN 73 2901. Stávající fasáda v celé ploše bude odstraněna. Odstranění nesoudržných vrstev bude prováděno mechanicky – odsekáním, resp. ocelovým kartáčem. Zbylé plochy budou ponechány v původním stavu (pouze očištěny tlakovou vodou) pod podmínkou, že zhotovitel stavby ověří soudržnost a míru případné degradace povrchu po zpřístupnění ploch fasády (tzn. po instalaci lešení), a to podle ČSN 73 2901. Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, zejména se upozorňuje na nutnost vedení evidence o nakládání s odpady podle § 39. Tato evidence bude zhotovitelem předložena při předání stavby. Speciální pozornost je třeba věnovat vzniku nebezpečného odpadu, tj. všem materiálům, které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona, a dalším jmenovitým typům odpadů jako jsou oleje, maziva, azbest apod. Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti musí být tříděny a likvidovány v souladu s příslušnými předpisy. Skladování odpadu (stavební suti) na meziskládkách na staveništi musí být zajištěno tak, aby jednotlivé druhy odpadů byly skladovány odděleně a bylo zabráněno jejich roznášení větrem a přenesení mimo obvod staveniště, jakož i jejich splavení deštěm do půdy.

## 4.3 Zemní práce

Bude odkopáno 0,5 m pod úroveň terénu kvůli zateplení soklové části. Zateplení soklové části bude provedeno pomocí XPS v tl. 160 mm (hodnota součinitele tepelné vodivosti λmax= 0,036 W.m-1.K-1). Zateplení bude provedeno min. 0,3 m pod terén a min. 0,3 m nad terén. Kontrola objektu co se poškození izolací proti vodě týče, byla provedena a na jejím základě PD řeší kompletně novou svislou izolaci zadního vstupního schodiště a veškeré vodorovné     izolace na terasách. Jiné porušení a sanace se nepředpokládají. Armovací síťovina bude přes spáru mezi dvěma druhy polystyrenu provedena dvojitě. Aplikovaný systém ETICS musí být certifikovaný, veškeré detaily a podrobná řešení budou provedeny na základě detailů a doporučení, které budou součástí této projektové dokumentace (prováděcí dokumentace), zároveň v souladu s technologickým předpisem výrobce systému a v souladu s ČSN 73 2901. Je nutné použít veškeré systémové prvky jako např. začišťovací lišty, rohové profily (kombi lišty) atd.  Případné rozpory a nesoulad bude řešen zhotovitelem s předstihem v rámci realizace stavebních úprav, a to ve spolupráci s projektantem a technickým zástupcem zvoleného výrobce systému ETICS. Při provedení zateplení soklu je třeba pamatovat na případné uložení nového zemnícího vodiče hromosvodu.

Požadavky:

a) Lepící hmota

Pro starší zdivo a omítky se doporučuje zvolit lepící hmotu určenou pro sanační systémy. Stávající fasády bývají poničené a více či méně zasolené a tyto lepící hmoty připouštějí mírné zasolení.

Rozhodující vlastnosti:

Přídržnost k podkladu:		min. 0,25 MPa

Faktor difuzního odporu (μ):	max. 20

Spotřeba:			3 kg/m2

b) Tepelně-izolační materiál

Zde se musí volit takový izolant, který je určen pro tepelné izolace spodní stavby v přímém styku s vlhkostí, např. základových desek, suterénních stěn apod.

Tepelně izolační desky extrudovaného polystyrenu s ucelenou vnější strukturou s minimální nasákavostí, vysokou pevností v tlaku a mrazuvzdorností. Vyrábějí se obvykle v rozměru 1250x600 mm (1265x615 mm), obvod je standardně opatřen polodrážkou.

Tepelná izolace z XPS:

Rozhodující vlastnosti

Součinitel tepelné vodivosti (λ):		max. 0,036 W/mK

c) Hmoždinky

Z certifikovaných hmoždinek pro použití v zateplovacím systému navrhuji pro mechanické kotvení izolačních desek z polystyrenu použít plastové talířové hmoždinky. Navržené hmoždinky mají platné Evropské technické schválení ETA-05/0055. Požadavky na podklad a technologii lepení desek tepelné izolace jsou uvedeny v ČSN 73 2901 a v technologickém předpisu. V tepelné izolaci tloušťky 140 mm a větší budou talíře hmoždinek zapuštěny do vyfrézovaných otvorů hloubky 25 mm a překryty zátkami ze shodné tepelně izolační hmoty. Délky hmoždinek jsou navrženy s ohledem na zapuštění talířů hmoždinek do izolace. Na plochách soklů pro kotvení tepelné izolace tl. 160 mm se použijí plastové hmoždinky s ocelovým trnem délky 210 mm, zahloubené do izolace o 25 mm s krycí zátkou. V deskách z extrudovaného polystyrenu se osadí 8 ks hmoždinek na 1 m2.

d) Lepící stěrka

Základní vrstva se skládá ze stěrkové hmoty 2-3 mm a skleněné síťoviny (ne plastové) síťoviny.

Rozhodující vlastnosti:

Přídržnost k podkladu:		min. 0,08 MPa

Faktor difuzního odporu (μ):	max. 20

Spotřeba:			cca 3 kg/m2

Rozhodující vlastnosti – skleněná síťovina

Hmotnost na plochu:		> 117 g/m2

e) Difúzně propustný základní nátěr

Nátěr nutno provést takový, který je určen pro zvolený systém. Nátěry jsou nejčastěji na bázi draselného vodního skla, plniv a přísad.

f) Kamenný obklad

Kamenný obklad určený pro aplikaci na soklové části objektů. Konkrétní typ vybere investor ze škály zhotovitelem nabídnutých vzorníků.

## svislé konstrukce

Stavebně technický průzkum byl proveden a na jeho základě byla specifikována vnější konstrukce stávající soklové části budovy a skladba stropní konstrukce teras. Dále bude provedena případná sanace vyskytujících se poruch. Z vnějšího povrchu stěn bude odstraněna degradovaná omítka a stávající zateplení, stěny budou následně vyrovnány a případně vyspraveny cementovou maltou (předpokládá se plocha cca 100%). Kontrola objektu co se poškození izolací proti vodě týče byla provedena a na jejím základě PD řeší kompletně novou svislou izolaci zadního vstupního schodiště a veškeré vodorovné izolace na terasách. Jiné porušení a sanace se nepředpokládají. Před zahájením provádění zateplovacího systému musí být dokončeny všechny činnosti související s fasádou. Výplně otvorů se opatří folií proti znečištění. Z důvodu kolize navrženého zateplení s polohou stávajících prvků vyskytující se na fasádě (např. hromosvod, vnější osvětlení atd.) budou tyto prvky před započetím prací demontovány, přičemž tyto prvky budou po aplikaci nového obvodového pláště a ETICS opětovně umístěny na fasádě, případně nahrazeny novými prvky. Všechny obvodové stěny budovy budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) s tepelnou izolací z fasádního polystyrenu EPS s příměsí grafitu tl. 180 mm (λmax= 0,032 W.m-1.K-1) nebo z minerální vaty tl. 180 mm (λmax= 0,032 W.m-1.K-1) . Zateplení parapetu bude provedeno z XPS o tl. 30 mm. Tepelný izolant bude přes rám výplní otvorů přetažen. Aplikovaný systém ETICS musí být certifikovaný, veškerá podrobná řešení budou provedena na základě doporučení, zároveň v souladu s technologickým předpisem výrobce systému a v souladu s ČSN 73 2901 a ČSN 73 0540. Je nutné použít veškeré systémové prvky jako např. parotěsnící a paropropustné pásky, začišťovací lišty, rohové profily (kombi lišty), parapetní a nadpraží profily, dilatační lišty atd. Budou použity prodyšné silikonové omítky. Případné rozpory a nesoulad bude řešen zhotovitelem s předstihem v rámci realizace stavebních úprav, a to ve spolupráci s projektantem a technickým zástupcem zvoleného výrobce systému ETICS. Zhotovitel zajistí účast zástupce výrobce zvoleného kontaktního zateplovacího systému na stavbě. Tento zástupce potvrdí zápisem do stavebního deníku návrh použití a umístění jednotlivých doplňkových systémových prvků (např. dilatačních profilů). Zhotovitel zároveň zajistí provedení zkoušky přídržnosti lepící hmoty k podkladu a také výtažné zkoušky pro určení charakteristické únosnosti kotev (hmoždinek), na jejichž základě bude určen počet kotev na čtvereční metr ETICS. Celkové zateplení bude provedeno postupně ve zhotovitelem určených úsecích po obvodu objektu. Lešení pro provedení fasádního systému se namontuje s normovým odstupem od budoucí úrovně fasádního systému. Stavebně technický průzkum fasády byl proveden, resp. především podkladu dle ČSN 73 2901. Stávající fasáda v celé ploše bude odstraněna. Odstranění nesoudržných vrstev bude prováděno mechanicky – odsekáním, resp. ocelovým kartáčem. Zbylé plochy budou ponechány v původním stavu (pouze očištěny tlakovou vodou) pod podmínkou, že zhotovitel stavby ověří soudržnost a míru případné degradace povrchu po zpřístupnění ploch fasády (tzn. po instalaci lešení), a to podle ČSN 73 2901. Podklad pro ETICS musí splňovat podmínky uvedené v ČSN 73 2901 a zároveň i podmínky technologického předpisu konkrétního výrobce a dodavatele systému. Nerovnosti na fasádě větší než je maximální odchylka rovinnosti stanovená v technologickém předpisu dodavatele ETICS (obvykle 20mm/m) budou vyspraveny samostatnou vrstvou jádrové omítky. V případě zjištění jakékoli trhliny na fasádě budovy nebo jakékoli jiné vady, která by mohla být způsobena statickou poruchou, bude na stavbu neprodleně povolán statik, který navrhne event. způsob sanace. Samotná aplikace ETICS bude probíhat podle doporučeného technologického předpisu příslušného výrobce a zhotovitele a dle ČSN 73 2901.

Požadavky:

a) Lepící hmota

Pro starší zdivo a omítky se doporučuje zvolit lepící hmotu určenou pro sanační systémy. Stávající fasády bývají poničené a více či méně zasolené a tyto lepící hmoty připouštějí mírné zasolení. Je předepsáno provést zkoušku přídržnosti lepící hmoty k podkladu, na jejímž základě bude vybrána lepící hmota ETICS a zároveň potvrzen způsob očištění povrchu a sanace podkladu pro nalepení ETICS.

Rozhodující vlastnosti:

Přídržnost k podkladu:		min. 0,25 MPa

Faktor difuzního odporu (μ):	max. 20

Spotřeba:			3 kg/m2

b) Tepelně-izolační materiál

Zde se musí volit takový izolant, který je určen pro kontaktní lepení na fasády.

Tepelná izolace z fasádního pěnového polystyrenu s příměsí grafitu

určená pro ETICS, kvalitativní třída A, izolant je třeba chránit proti UV-záření

Rozhodující vlastnosti:

Součinitel tepelné vodivosti (λ):	max. 0,032 W.m-1.K-1

Třída reakce na oheň: 	 		E

Faktor difuzního odporu (μ):		20 – 40

Tepelná izolace z minerální vaty

určená pro ETICS, kvalitativní třída A, izolant je třeba chránit proti UV-záření

Rozhodující vlastnosti:

Součinitel tepelné vodivosti (λ):	max. 0,036 W.m-1.K-1

Třída reakce na oheň: 	 		A

Faktor difuzního odporu (μ):		1,2 – 1,5

c) Hmoždinky

Z certifikovaných hmoždinek pro použití v zateplovacím systému se navrhuje pro mechanické kotvení izolačních desek z polystyrenu použít plastové talířové hmoždinky. Navržené hmoždinky mají platné Evropské technické schválení ETA-05/0055.Požadavky na podklad a technologii lepení desek tepelné izolace jsou uvedeny v ČSN 73 2901 a v technologickém předpisu. V tepelné izolaci tloušťky 140 mm a větší budou talíře hmoždinek zapuštěny do vyfrézovaných otvorů hloubky 25 mm a překryty zátkami ze shodné tepelně izolační hmoty. Délky hmoždinek jsou navrženy s ohledem na zapuštění talířů hmoždinek do izolace. Na obvodových stěnách pro kotvení tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 180 mm se použijí plastové hmoždinky s ocelovým trnem délky 230 mm, zahloubené do izolace o 25 mm s krycí zátkou. V deskách z pěnového polystyrenu se osadí 8 ks hmoždinek na 1 m2.

d) Stěrková hmota

Základní vrstva se skládá ze stěrkové hmoty 2-3 mm a skleněné síťoviny (ne plastové) síťoviny.

Rozhodující vlastnosti:

Přídržnost k podkladu:		min. 0,08 MPa

Faktor difuzního odporu (μ):	max. 20

Spotřeba:			cca 3 kg/m2

Rozhodující vlastnosti – skleněná síťovina

Hmotnost na plochu:		> 117 g/m2

e) Difúzně propustný základní nátěr

Nátěr je nutno provést takový, který je určen pro zvolený systém. Nátěry jsou nejčastěji na bázi draselného vodního skla, plniv a přísad.

f) Tenkovrstvá konečná omítka

Strukturovaná omítka tl. zrna 1,5 mm. Konkrétní typ vybere investor ze škály zhotovitelem nabídnutých vzorníků.

Rozhodující vlastnosti

Zrnitost:			1,5 mm

Faktor difúzního odporu (μ): 	cca 30 - 50

Spotřeba:			2,5 kg/m2

## vodorovné konstrukce

Stávající stropní konstrukce bude bez zásahu kromě stropních konstrukcí pod terasami, kde dojde k odstranění vrstev až na nosnou část a dojde k položení nové tepelné izolace a roznášecích vrstev a pokládce nové nášlapné vrstvy z keramické dlažby. Přitížení stropů tepelnou izolací z polystyrenu XPS je z hlediska současné vlastní tíhy konstrukce zanedbatelné (před položením tepelné izolace dojde k odstranění nečistot v prostoru stropu) přesto dodavatelská firma musí provézt detailní průzkum stropu a staticky posoudit, zda navržená konstrukce vyhovuje. Bez tohoto průzkumu nelze začít se stavebními pracemi.

Skladba terasy:	-     Podlahová krytina tl. 20 mm  (dlažba)

- Cementový potěr tl. 50 mm

- Separační folie

- Tepelná izolace XPS tl. 160 mm (λD ≤ 0,036 W/mK)

- Hydroizolace

- Stávající ŽB deska – 200/300 mm

- Stávající vnitřní štuková omítka – 10 mm

## Střešní konstrukce

V současné době je střešní krytina tvořena asfaltovým šindelem a měděným plechem, které jsou degradované a z tohoto důvodu dojde k jejich odstranění a nahrazení falcovaným plechem. Dřevěný krov je stávající. Dojde k odstranění stávající teplené izolace a sádrokartonových podhledů a dojde k jejich nahrazení novými. Přesto dodavatelská firma musí provézt detailní průzkum krovu a staticky posoudit, zda navržená konstrukce vyhovuje. Bez tohoto průzkumu nelze začít se stavebními pracemi. Bude provedena kontrola stávající nosné části střechy a dle potřeby bude nahrazena novými částmi.

Skladba střešní kce:	-     Falcovaný plech

- Bednění  tl. 24 mm

- Paropropustná folie

- Stávající krokve

- Tepelná izolace minerální vata tl. 300 mm (λD ≤ 0,036 W/mK)

- Parotěsná folie

- Ocelová kce. Knauf

- Sádrokarton tl. 15 mm

## Výplně otvorů

Určená stávající výplně otvorů budou vyměněna za nová plastová s izolačním zasklením s celkovým součinitelem prostupu tepla UW=0,77 W.m2.K-1. Stávající vchodové dveře budou vyměněna za nové plastové s izolačním zasklením s celkovým součinitelem prostupu tepla UW=0,9 W.m2.K-1. Výplně otvorů budou osazeny na líc zdiva a tepelný izolant bude přes rám okna přetažen. Zasklenná plocha oken se novým stavem nemění. Budou taktéž vyměněná okna ve vikýřích. Střešní okna v 5.NP budou ovladatelná z místa 1,2 m nad podlahou. Výplně budou vyměněny dle rozsahu vyznačeného ve výkresové části. Potřebné specifikace jednotlivých nových výplní vnějších otvorů jsou uvedeny ve výpisu výplní vnějších otvorů, které budou součástí dalšího stupně výkresové dokumentace.

Před instalací výplní je nutné správné zaměření výplní uvažující s ubouráním vnějšího odskočení výplně otvorů.

Navržené rozměry je nutné ověřit – zhotovitel si zaměří jednotlivé stavební otvory po vybourání stávajících výplní a před objednáním do výroby zpracuje výpis oken se specifikací kování, zasklení a doplňků a předloží jej stavebníkovi a technickému dozoru stavby k odsouhlasení. Jako meziskelní plyn bude použit argon, těsnění oken bude třístupňové. Výměnou stávajících netěsných oken a dveří dojde ke snížení násobnosti výměny vzduchu v budově, což může vést ke kondenzaci vodní páry na vnitřním povrchu skel výplňových konstrukcí či dokonce ke vzniku plísní. Špatným větráním se navíc zvyšují koncentrace škodlivin v interiéru, např. CO2. Z tohoto důvodu je nutné pravidelně větrat, doporučuje se krátké, ale intenzivní větrání plně otevřenými okny po dobu cca 5 až 10 minut. Pravidelné větrání je pak nezbytné v místnostech s případným výskytem plynových spotřebičů.

## 4.8 TEPELNÉ IZOLACE

Při návrhu staveb je dnes kladen zvýšený důraz na nízkou energetickou náročnost objektu. Tepelné izolace jsou dimenzovány v následujících tloušťkách:

- Zateplení obvodových stěn: EPS Grey tl. 180 mm (λD ≤ 0,032 W/mK)

- Zateplení soklové části: XPS tl. 160 mm

- Zateplení podlahy půdy: Minerální vlákna tl. 300 mm (λD ≤ 0,036 W/mK)

## 4.9 HYDROIZOLACE

Bude provedena nová pojistná hydroizolace ve střešní konstrukci.

## 4.10 Klempířské výrobky

Nové klempířské prvky budou provedeny převážně z titanzinkového plechu s barevnou ochrannou vrstvou proti UV-záření. Těmito klempířskými prvky jsou především podokapní žlaby a dešťové svody a parapety. Podokapní žlaby a vnější dešťové svody budou vyměněny za nové v provedení titanzinkového plechu s oboustrannou barevnou ochranou proti UV-záření. Veškeré klempířské prvky budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610. Navrhovaný odstín barevné ochranné vrstvy na klempířských výrobcích je světle šedá (stříbrno-šedá), potvrdí jej stavebník na základě vzorníku předloženého zhotovitelem.

## 4.11 Ostatní konstrukce a výrobky

Samozřejmostí je případná oprava případného poškození interiéru, odstranění původní malby, vyspravení povrchu a poté nová malba (2 vrstvy). Barevný odstín určí stavebník. Fasádní části hromosvodu budou demontovány a nově bude osazen nový hromosvod. Předpokládá se osazení hromosvodu vně střešního souvrství na původní pozici, tzn. viditelně (jako v současném stavu) a napojení na zemnící část uloženou v zemi.

## 4.12 Pokyny pro realizaci stavby

Veškeré stavební úpravy budou provedeny v souladu s platnými normami ČSN, ISO, EN a ENV, jichž se týká provádění navržených konstrukcí. Doplňkové výkresy, případné detaily, které nejsou obsaženy v dokumentaci, budou řešeny na místě stavby v rámci autorského dozoru. Tato dokumentace slouží pro stavební povolení. Soupis prací (s výkazem výměr a výpisem prvků) slouží především pro ocenění díla v rámci výběrového řízení. Pro konečné objednávání materiálu si zhotovitel ověří skutečné množství, případně zpracuje výrobní dokumentaci, kterou nechá schválit hlavnímu projektantovi. Dokumentace byla zpracována na základě energetického posudku a podle informací a pokynů stavebníka předaných v průběhu zpracování PD. V případě rozporu mezi architektonicko-stavební částí a ostatními profesemi je nutné ohledně dalšího postupu kontaktovat generálního projektanta, který vydá k nalezenému rozporu platné stanovisko. Veškeré konstrukce, prvky a výrobky budou provedeny a dodány v souladu s ČSN, doporučením výrobce a platnými právními předpisy v ČR, pokud není projektem nebo navazujícími výrobními postupy stanoven požadavek vyšší. Dokumentace zhotovitele bude kontrolována a schvalována hlavním projektantem. Některé dílčí detaily budou řešeny po výběru dodavatelů jednotlivých částí stavby v rámci autorského dozoru. Zhotovitel je povinen udržovat všechny stávající i nově provedené prvky a konstrukce čisté a nepoškozené. Proto bude každou konstrukci a prvek nebo jejich části vhodně chránit. Skutečné rozměry konstrukcí si dodavatel ověří na stavbě. V případě významného rozporu s projektovou dokumentací, bude prostřednictvím stavebníka kontaktovat hlavního projektanta. Všechny konstrukce, stavební prvky a materiálové řešení je nutné provést dle systémových detailů, postupů (technologických předpisů) a technických listů užívaného systému s doložením souhlasu technických zástupců dodávaného systému. V případě rozdílů s projektem je nutné kontaktovat hlavního projektanta. Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny tímto projektem, budou na výzvu zhotovitele doplněny hlavním projektantem v rámci autorského dozoru stavby. Pokud není stanoveno investorem nebo požadavkem navazujícího výrobního procesu, budou dodrženy rovinnosti a ostatní požadavky dle ČSN. Tato projektová dokumentace byla zpracována dle norem a technických podkladů známých ke dni vydání projektové dokumentace 02/2024. Veškeré materiály musejí odpovídat požadavkům popsaných v této projektové dokumentaci. Zateplení je navrženo jako systém a proto budou použity systémové výrobky a technologické postupy výrobce systému. Pracovníci budou obeznámeni s technologickými postupy výrobce. Předmětem kontroly bude i kontrola provádění systému. Zhotovitel je povinen obeznámit technický dozor stavebníka se zvoleným systémem v dostatečném předstihu.

Technické pokyny:

Je žádoucí, aby si zhotovitel objasnil s projektantem veškeré rozpory PD před uzavřením a podáním nabídky v rámci požádání o dodatečné informace v rámci výběrového řízení. Zhotovitel si zkontroluje předkládané specifikace, a je povinen před zahájením výroby provést kontrolu rozměrů na stavbě. Zhotovitel má povinnost písemně sdělit své obavy odběrateli ohledně realizace s poukazem na očekávané nedostatky, které mohou vzniknout a předložit alternativní řešení k nápravě.

5. ZÁVĚR

Vybraná dodavatelská firma u dodávaných výrobků a konstrukcí prokáže splnění požadavků podle Zákona č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů. Dále se vyžaduje, aby použité výrobky byly ověřeny podle Zákona č. 22/1997 Sb., o  technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Všechny platné technické normy a předpisy, na něž odkazují jednotlivé části této dokumentace, jsou v plném znění závazná pro specifikaci použitých výrobků a materiálů, pro všechny stavební práce a činnosti během provádění stavby. Současně nabízí takové technické řešení, které minimalizuje resp. eliminuje škodlivé vlivy na okolí objektu a na životní prostředí.