D.4a - TECHNICKÁ ZPRÁVA

PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Staveništní voda bude získávána ze stávajícího vodovodního řádu. Elektrická energie potřebná pro provoz staveništních strojů a zařízení bude odebírána ze stávajícího rozvaděče, příp. z mobilního zdroje. Pracovníci stavby budou využívat mobilní sociální zařízení či stávající hygienické zařízení v objektu po dohodě s investorem.

Stavební hmoty budou zajišťovány dodavatelem stavby. K přechodnému uložení materiálu lze využít vymezený prostor staveniště v rámci vlastního pozemku investora.

- odvodnění staveniště,

Při realizaci stavby se neuvažuje se zajištěním odvádění spodních ani povrchových vod. Dešťové vody budou odváděny stávajícím způsobem do dešťové kanalizace.

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Napojení staveniště na sítě TI bude ze stávajících rozvodů v budově. K příjezdu a pohybu lze využít stávající komunikace a zpevněné plochy.

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavba (zařízení staveniště) bude prováděna tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí stavebními pracemi.

Během výstavby dojde v bezprostředním okolí stavby ke zhoršení životního prostředí:

- hluk ze stavebních strojů

- znečištění okolí stavby

- zvýšená prašnost

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Ochrana proti hluku a vibracím

Stavební práce musí splňovat příslušné hygienické limity dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a prováděcího předpisu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zejména s ohledem na obytné a ostatní objekty.

Dodavatel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy a limity je nutné zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.).

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti

Vozidla odjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování areálových a veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění ploch musí být pravidelně odstraňováno.

Požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou žádné požadavky na žádné kácení dřevin.

- maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

trvalý zábor staveniště		790 m2 v rámci pozemku vlastníka stavby

- požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Nejsou požadavky na bezbariérové obchozí trasy.

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Likvidace odpadů bude prováděna v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech. Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován. Původce odpadu je povinen odpady zařazovat, třídit a kontrolovat podle Katalogu odpadů a odpady, které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. U materiálů, které to umožňují, bude přednostně zajištěna recyklace před jejich odstraněním (uložením na skládku, spálení).

| Kód druhu odpadu | Název odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 12 01 01 | Piliny a třísky železných kovů | O |
| 12 01 03 | Piliny a třísky neželezných kovů | O |
| 12 01 13 | Odpady ze svařování | O |
| 13 02 | Odpadní motorové, převodové a mazací oleje | O,N |
| 14 06 02 | Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel | N |
| 14 06 03 | Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel | N |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O |
| 15 01 05 | Kompozitní obaly | O |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O |
| 15 01 07 | Skleněné obaly | O |
| 15 01 09 | Textilní obaly | O |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N |
| 15 01 11 | Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob | N |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N |
| 15 02 03 | Absorpční činidla, filtrační mat., čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod č. 150202 | O |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 01 06 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující neb. l. | N |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 02 03 | Plasty | O |
| 17 02 04 | Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezp. látky nebo nebezp. látkami znečištěné | N |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O |
| 17 04 09 | Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami | N |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O |
| 17 05 03 | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky | N |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O |
| 20 01 10 | Oděvy | O |
| 20 01 11 | Textilní materiály | O |

Tabulka: Seznam pravděpodobných druhů odpadů vznikajících při demoličních pracích

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Předpokládané množství odpadů

Předpokládají se tyto hlavní druhy odpadů:

stavební suť (17 09 04)		………cca 8 t

Nebezpečné odpady se nepředpokládají!!!

Ve stavebních objektech není předpokládána přítomnost azbestu.

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Zemní práce budou vykazovat vyrovnanou bilanci.

- ochrana životního prostředí při výstavbě,

Ochrana ZPF, ochrana přírody a krajin

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu.

Stavba nevyžaduje zábory ZPF.

Ochrana ovzduší

Při stavebních pracích bude minimalizována prašnost.

Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod.

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Stavba bude prováděna v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami ČSN. Především budou dodržovány veškerá opatření dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace. Opravu, revize a údržbu bude provádět oprávněná specializovaná firma.

Zaměstnanci budou proškoleni z bezpečnosti práce, hygieny a požárního řádu.

Pro stavbu budou použity pouze ty výrobky, které splňují požadavky:

- zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů;

- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů (vztahuje se na stavební výrobky, pro které neexistují harmonizované technické normy ani evropská technická schválení, tzv. „národní cesta“, a jsou určena výrobcem nebo dovozcem pro trvalé zabudování do staveb, pokud jejich vlastnosti mohou ovlivnit alespoň jeden ze základních požadavků na vlastnosti staveb;

- nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů; vztahuje se na stavební výrobky, pro které existují harmonizované technické normy nebo evropská technická schválení a u kterých skončilo přechodné období

Obecné zásady pro realizaci:

- stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby

- V souladu s § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. je při činnosti více dodavatelů zadavatel stavby (stavebník) povinen zajistit koordinátora BOZP a zajistit zpracování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, a to za podmínek uvedených v zákoně č. 309/2006 Sb.

- staveniště bude uspořádáno a organizováno

- nedojde k omezení okolního provozu stavby, ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí především hlukem a prachem

- budou prováděny předepsané zkoušky a veden stavební deník

- při realizaci budou plněny povinnosti vyplývající z §152 Stavebního zákona

- při realizaci budou respektovány podmínky stanovené ve stavebním povolení

- práce v blízkosti stávajících rozvodů budou prováděny s maximální opatrností, rozvody budou při odkrytí chráněny vhodným způsobem

- dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, vč. jeho úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, případné účelné změny musí projednat s projektantem

- dodavatel je povinen před zahájením stavby provést kontrolu veškerých rozměrů na stavbě

# Zajištění bezpečnosti při bouracích pracích

Při bourání stávajících (objekt vyšší než přízemní, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od výšky 3 m, bourání za pomocí strojní mechanizace) mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci pod stálým dozorem odpovědného pracovníka. Stálá přítomnost odpovědného pracovníka je rovněž nutná při současném bourání dvěma nebo více četami. Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce.

Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí jednotliví dodavatelé.

Bourací práce je třeba provádět s vědomím principů statického působení, dodržovat předepsané průzkumné práce, dodržovat návaznost původních konstrukcí s konstrukcemi nově budovanými a zesilovanými. Nutno dodržet postup a sled stanovený statikem. Je nutné dodržovat veškeré technické a bezpečnostní předpisy a normy s tím související.

Ruční bourání nosných konstrukcí je nutno provádět zásadně vertikálně směrem shora dolů. Bourání konstrukčních prvků může být při ručním bourání zahájeno až tehdy, když konstrukce nejsou zatíženy.

Při bourání pomocí strojů se venkovní zdi strhávají vždy z vnější strany objektu. U nepodsklepených objektů se může bourání provádět zevnitř objektu, jsou-li odstraněny vodorovné prvky nad místem stroje.

Je zakázáno strhávat zdi rozhoupáváním.

Před bouráním příček pod vodorovnými konstrukcemi je nutno ověřit, zda nemají nosnou funkci. Únosnost vodorovných konstrukcí, na které se bude strhávat materiál, se v případě potřeby zvyšuje podpěrami.

Ruční strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno.

U konstrukcí, u kterých není zajištěna jejich stabilita, je zakázáno používat jednoduchých žebříků k uvazování lan a háků ke strhávané části konstrukce.

Obecně musí být dodržovány platné legislativní předpisy a technické normy.  Zaměstnanci musí být proškoleni z bezpečnosti práce, hygieny a požárního řádu.

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Objekt není v současné době řešen jako bezbariérový.

- zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Výjezd ze stavby bude označen dopravními značkami. Po dobu prací v rámci veřejného prostoru bude staveniště označeno a zabezpečeno proti úrazu veřejnosti.

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Během výstavby bude zachován provoz areálu i řešeného objektu bez omezení.

Stavba musí být prováděna tak, aby byl maximálně omezen negativní vliv na její okolí (prašnost, hlučnost).

Jakékoli nucené případné omezení provozu bude naplánováno předem po dohodě s uživatelem.

- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Předpokládané zahájení stavby jaro – podzim 2024.

Předpokládaný postup výstavby:

- bourací práce

- demontáž dveří a oken

- demontáž zábradlí

- vybourání vstupu do objektu

- KZS

- montáž oken a dveří

- zateplení fasády

- zateplení střechy

- vybudovaní nového vstupu do objektu

- dokončovací práce

- Oplechování atiky, montáž venkovních parapetů

- Montáž hromosvodu

- Montáž záchytného systému a FVE

- informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště,

Staveniště bude soužit pro stavební úpravy stávajícího objektu a bude se rozkládat na pozemcích investora. Staveniště bude přístupné převážně ze stávající areálové komunikace ze severní strany. Areál nemocnice je přístupný z ulice Jana Maláta. Příjezdová komunikace je veřejná a slouží jako obslužná komunikace pro objekt ubytovny. Při užívání této komunikace musí být zajištěno její nepoškození. Případné škody vzniklé jejich užívání musí být odstraněny dodavatelem stavby.

Vstupy do objektu budou zachovány stávající a budou zabezpečeny proti úrazu. V průběhu stavby bude po dočasný časový úsek hlavní vstup nepřístupný a bude využíván vedlejší vstup ze severní strany.

Trvalé staveniště bude mít rozlohu cca 790 m2. Tento prostor staveniště slouží jako pomocný prostor pro výstavbu. Vlastní prostor stavby je převážně na fasádě objektu. Na staveništi se počítá s využitím staveništních buněk se sociálním a technickým zázemím pro stavbu. Dále s otevřenými skladovými plochami. Staveništní jeřáb se předpokládá mobilní, a to v rozsahu nezbytně nutném a s minimální nosností 2,5 t. Použití mobilního jeřábu se předpokládá pří umísťování staveništních buněk a pří dopravě stavebního materiálu na střechu objektu.

Přesné umístění jeřábu a zajištění potřebné manipulační plochy bude řešeno dle místních podmínek a dle použitého typu jeřábu. Při manipulaci s jeřábem je nutné zajistit ohraničení manipulačního prostoru tak, aby nemohlo dojít k ohrožení třetích osob. Vlastní prostor staveniště musí být uzpůsoben tak, aby bylo možno jednotlivé staveništní zařízení umístit. To znamená zpevnění povrchu a jiná technická opatření. Toto zpevnění se bude převážně týkat prostoru pro umístění mobilních buněk a mobilního jeřábu. Plocha zařízení staveniště musí být po ukončení stavebních prací vyklizena a upravena do původního stavu, popřípadě upraven dle navržených úprav.

- Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů,

V prvních částech výstavby bude nutno vybudovat vlastní prostor zařízení. To znamená zpevnění ploch, vytvoření ochrany vzrostlé zeleně proti jejímu poškození a výstavbu oplocení staveniště. Mobilní jeřáb, jeho instalace a způsob užívání musí být v souladu se všemi technickými a bezpečnostními normami. Budou instalovány staveništní buňky a vymezeny sklady materiálu a zařízení staveniště bude napojeno na jednotlivé zdroje médií. V rámci zařízení staveniště je možno využít stávající objekt jako technické a materiální zázemí stavby, a to včetně jeho napojení na jednotlivé zdroje energie. V řešeném prostoru objektu je možno využít prostor ke skladování potřebného materiálu, a to za dodržení veškerých bezpečnostních předpisů i s ohledem na statické působení objektu (zejména přitížením stropní konstrukce stavebními materiály). V rámci stavebních prací nesmí docházet k hromadění stavebního materiálu na jedeno místo, tak aby nebyla narušena statika objektu!

Pomocné konstrukce

Pro celý objem prací předepsaných tímto technickým popisem musí dodavatel uvažovat se zajištěním zařízení staveniště a pomocných konstrukcí potřebných pro odborné provedení jednotlivých prací. Jedná se především o lešení, podpůrné prvky při provádění nosných konstrukcí, prvky bednění, pažení, ochranné zábradlí, atd.

Způsob použití pomocných konstrukcí musí odpovídat příslušným ČSN.  Pomocné konstrukce musí splňovat normové předpisy a požadavky na bezpečnost práce.

Veškeré konstrukce objektu i veškeré technologické postupy výstavby musí splňovat veškeré příslušné ČSN i hygienické předpisy, jakož i předpisy bezpečnostní.

Dále je nutno při realizaci stavby dodržet:

1.	Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích ze dne 1.1.2007

2.	 2700 - dopravní zařízení, všeobecně

ČSN ISO 4306-1 (270000) Jeřáby. Slovník – Část 1: Všeobecně

ČSN ISO 7363 (270008) Jeřáby a zdvihací zařízení. Technické charakteristiky a přejímací dokumenty

ČSN ISO 2374 (270011) Zdvihací zařízení. Řada s maximální nosností pro základní typy

ČSN ISO 4301-1 (270020) Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace – Část 1: Všeobecně

ČSN ISO 4301-4 (270023) Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace – Část 4. Jeřáby výložníkového typu

ČSN ISO 9374-1 (270030) Jeřáby. Poskytované informace – Část 1: Všeobecně

ČSN ISO 4374-4 (270033) Jeřáby. Poskytované informace – Část 4. Jeřáby výložníkového typu

ČSN EN 12077-2+A1 (270035) Bezpečnost jeřábů - zdravotní a bezpečnostní požadavky – Část 2. Omezující a indikující zařízení.

3.	 2705 – Jeřáby různých konstrukcí

ČSN EN 12999 (270540) Jeřáby – Nakládací jeřáby

ČSN EN 13157+A1 (270550) Jeřáby – Bezpečnost – Ručně poháněné jeřáby

ČSN EN 14238+A1 (270555) Jeřáby – Ručně vedené manipulační zařízení

ČSN EN 13000+A1 (270570) Jeřáby – Mobilní jeřáby

4.	 2744 – Stavební výtahy

ČSN EN 12159 (274403) Stavební výtahy pro dopravu osob a materiálu se svisle vedenými klecemi

ČSN ISO 18893 (275006) Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz

5.	Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení

6.	Zákon č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

7.	Zákon č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

8.	ČSN EN 50110-1 ED.3 (343100) Obsluha a práce na el. zařízeních – Část 1: Obecné požadavky

9.	ČSN EN 50110-2 ED.3 (343100) Obsluha a práce na el. zařízeních – Část 2: Národní dodatky

10.	Vyhláška č. 77/1965 Sb. Vyhláška ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů.

11.	Vyhláška č. 39/2003 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 213/1991 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel

12.	Vyhláška č. 62/1981 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se doplňuje vyhláška č. 88/1980 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu silničních vozidel

- Požární ochrana během výstavby

Zhotovitelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud nepřevzatých staveb ve znění zákona o požární ochraně.

Za požární bezpečnost v prostorech svých pracovišť odpovídají jednotliví zhotovitelé, kteří jsou povinní dbát, aby jejich pracovníci dodržovali protipožární předpisy a opatření.

Za vybavení prostředky požární ochrany na jednotlivých pracovištích odpovídají jednotlivé dodavatelské organizace v rozsahu působnosti (objekty zařízení staveniště budou vybaveny příslušným zařízením pro protipožární zásah tak, aby byly splněny veškeré požární předpisy, vyhlášky i ČSN).

Z požárního hlediska je nutné respektovat požární předpisy při práci s hořlavými materiály a při jejich skladování (práce při řezání ocelových profilů).

- Obecné zásady pro realizaci

- stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby

- staveniště bude uspořádáno a organizováno

- nedojde k omezení okolního provozu stavby, ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí především hlukem a prachem

- budou prováděny předepsané zkoušky a veden stavební deník

- při realizaci budou plněny povinnosti vyplývající z §152, §153 a §157 Stavebního zákona

- při realizaci budou respektovány podmínky stanovené ve stavebním povolení

- zemní práce budou v blízkosti stávajících inženýrských sítí prováděny s maximální opatrností, při odkrytí budou vhodným způsobem chráněny

- dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, vč. jeho úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, případné účelné změny musí projednat s projektantem

- dodavatel je povinen před zahájením stavby provést kontrolu veškerých rozměrů na stavbě