č. 105/22/ZP

Diagnostika vozovky

Silnice II/308 Slatina – hr. okr. Rychnov

(km 3,765 – 12,997)

Zpráva (KONCEPT 4) pro

Údržba silnic Královehradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

Srpen 2022

### Úvod

Na základě požadavku objednatele byla vypracována diagnostika vozovky silnice II/308 v úseku Hradec Králové Slatina – hranice okresu Rychnov nad Kněžnou, akce „Silnice II/308 Slatina – hr. okr. Rychnov (km 3,765 – 12,997)“.

V úseku byla provedena vizuální prohlídka s fotodokumentací a měření únosnosti vozovky. Skladba vozovky byla posouzena odebranými jádrovými vývrty, sondami a navazujícími zkouškami.

Na základě realizovaných prací jsou posouzeny konstrukční vrstvy vozovky a provedení opravy ve vztahu k požadavkům dokumentace pro provedení opravy a dále ve vztahu k poruchám zaznamenaným v posuzovaném úseku, je navržen možný způsob opravy vozovky.

Tato zpráva navazuje a doplňuje posouzení konstrukčních vrstev vozovky provedené v roce 2020 (zpráva č. 050/20/ZP, zpracovatel CONSULTEST s.r.o., únor 2020).

### Popis úseku

Posouzení vozovky je zaměřeno úsek celkové délky 7411 m, který je rozdělen na čtyři dílčí podúseky – objekty SO 101.1, SO 101.2, SO 101.3. a SO 101.4.

Vozovka v řešeném úseku (uvedené SO) byla opravena ve dvou navazujících etapách v letech 2016 a 2017, přičemž již v krátké době po realizaci opravy začalo docházet k vývoji poruch na opravené vozovce – podélné trhliny, mozaikové a síťové trhliny, deformace (poklesy) vozovky (v současném stavu rovněž lokálně vysprávky uvedených poruch). Uvedené poruchy byly zaznamenány zejména v poloze vnějších jízdních stop a na okrajích vozovky, v jiných částech vozovky pouze v omezeném rozsahu.

SO 101.1 – začátek úseku (km 3,765) je v místě pracovní spáry cca 15 m před cedulí konec obce Hradec Králové. Konec úseku (km 6,286) je v místě pracovní spáry cca 40 m za křižovatkou se silnicí III/3084.

SO 101.2 – začátek úseku (km 7,496) je v místě pracovní spáry cca 40 m před domem č. p. 313 v obci Černilov. Konec úseku (km 8,500) je na konci obce Černilov, cca 15 m za posledním objektem na levé straně.

SO 101.3 – začátek úseku (km 8,500) navazuje na konec úseku SO 101.2. Konec úseku (km 11,426) je v místě pracovní spáry cca 5 m za cedulí začátek obce Libřice.

SO 101.4 – začátek úseku (km 12,037) je v místě pracovní spáry v křižovatce se silnicí II/299 v centru obce Libřice u kostela sv. Michaela. Konec úseku (km 12,997) je v místě pracovní spáry na hranici okresu Rychnov nad Kněžnou.

Z hlediska šířkového uspořádání se jedná o obousměrnou komunikaci s jedním jízdním pruhem v každém směru, navazující nezpevněné krajnice a podélné odvodnění (příkopy, případně svahy zemního tělesa komunikace). V obcích Černilov a Libřice je vozovka ohraničena obrubníky (s navazujícími chodníky nebo zelenými pásy) a odvodněna do vpustí.

Grafické vyznačení úseků je v příloze 1 této zprávy.

### Popis provedené opravy

Dle doložené dokumentace (stupeň PDPS, RDS) byla provedena oprava vozovky technologií recyklace za studena na místě a položením nových krytových vrstev. Okraje vozovky byly sanovány – nová konstrukce vozovky včetně úpravy podloží vozovky.

Oprava vozovky byla provedena v následujícím rozsahu:

Vzorový příčný řez – výřez z dokumentace:

Poznámka: Uvedený výřez je z dokumentace SO 101.1. Výřezy ze vzorových příčných řezů dalších SO nejsou uvedeny, protože uspořádání komunikace je typově shodné.

Podle „protokolu o předání a převzetí stavby“ bylo v rámci stavby přistoupeno ke změně během výstavby – ZBV č.3:

Z uvedeného vyplývá, že v rámci objektů SO 101.1 a SO 101.2 nebyla aktivní zóna vyměněna za „nesoudržný, nenamrzavý materiál, vhodný dle ČSN 73 6133“, jak uvádí dokumentace (viz výše), ale byla provedena úprava stávající zeminy v podloží vozovky (aktivní zóně). U objektů SO 101.3 a SO 101.4 měla být provedena výměna zeminy v podloží vozovky (aktivní zóně) za vhodný materiál dle ČSN 73 6133 dle požadavku dokumentace.

### Návrhová úroveň porušení, dopravní zatížení

Vzhledem k dopravnímu významu (silnice II. třídy) je komunikace zařazena do návrhové úrovně porušení D1.

V tabulce níže je uvedeno dopravní zatížení komunikace stanovené z celostátního sčítání dopravy provedeného v letech 2010, 2016 a 2020. Dopravní zatížení je udáváno hodnotou průměrné denní intenzity provozu těžkých nákladních vozidel (TNV, voz/den).

| Stavební objekt | Sčítací úsek | Rok sčítání | Všechna motorová vozidla celkem | Těžká nákladní vozidla (TNV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 101.1 SO 101.2 SO 101.3 | 5-3340 | 2010 | 5776 voz/den | 418 voz/den |
|  |  | 2016 | 4037 voz/den | 826 voz/den |
|  |  | 2020 | 7848 voz/den | 1196 voz/den |
| SO 101.4 | 5-3357 | 2010 | 4087 voz/den | 722 voz/den |
|  |  | 2016 | 4142 voz/den | 828 voz/den |
|  |  | 2020 | 5717 voz/den | 735 voz/den |

Hodnota počtu těžkých nákladních vozidel (TNV) odpovídá polotěžkému dopravnímu zatížení, třída dopravního zatížení III (501–1500 TNV denně).

Z uvedených výsledků vyplývá, že v době od zahájení přípravy stavby (diagnostický průzkum původní vozovky) do doby realizace opravy, resp. následného provozování opravené vozovky došlo ve sčítacím úseku 5-3340 k významnému zvýšení intenzity těžké dopravy.

### Vizuální prohlídka

Vozovka má kryt z asfaltových vrstev. Klasifikace dokumentovaných poruch byla provedena v souladu s TP 82.

Byly zaznamenány následující poruchy:

- 09 – vysprávky (v omezeném rozsahu vysprávky níže uvedených poruch provedené asfaltovou směsí případně provizorní vysprávky, ošetření trhlin).

- 10 – mozaikové trhliny (prvotní fáze vývoje síťových trhlin).

- 11, 13, 15 – podélné trhliny, podélné rozvětvené trhliny (část trhlin ošetřena).

- 17 – síťové trhliny.

- 26 – plošná deformace vozovky (poklesy v místě síťových trhlin).

Uvedené poruchy byly zaznamenány zejména v poloze vnějších jízdních stop a na okrajích vozovky, v jiných částech vozovky pouze výjimečně.

Z hlediska druhu a rozsahu zaznamenaných poruch jsou jednotlivé úseky zařazeny následovně do klasifikačních stupňů:

SO 101.1 – úsek zařazen do průměrného klasifikačního stupně 2 (stav úseku je převážně v klasifikačním stupni 1 / 2, lokálně přechází do klasifikačního stupně 3 / 4, konec úseku je v klasifikačním stupni 5).

SO 101.2 – zařazen do průměrného klasifikačního stupně 3 (stav úseku je převážně v klasifikačním stupni 3 / 4, lokálně přechází do klasifikačního stupně 2 / 5).

SO 101.3 – zařazen do průměrného klasifikačního stupně 3 (začátek úseku je převážně v klasifikačním stupni 4 / 5, konec úseku je převážně v klasifikačním stupni 1 / 2).

SO 101.4 – zařazen do průměrného klasifikačního stupně 2 (stav úseku je převážně v klasifikačním stupni 2, lokálně přechází do klasifikačního stupně 3 / 4).

Mapové a tabulkové vyhodnocení klasifikačních stupňů a fotodokumentace je v příloze 2 a 3.

Lze konstatovat, že v mezidobí 2019 – 2020 – 2022 kdy byla vozovka průběžně sledována došlo ke kvantitativnímu i kvalitativnímu vývoji poruch – zhoršení stavu v místech stávajících poruch, vývoj nových poruch, opětovný vývoj poruch v místech provedených vysprávek, nové vysprávky. Níže je na několika příkladech dokumentován vývoj poruch v čase.

2019, 2020 (ošetřené podélné rozvětvené trhliny), 2022 (provizorní vysprávka v síťových trhlin, deformace)

2019 (mozaikové trhliny), 2020 (síťové trhliny, deformace), 2022 (síťové trhliny, deformace, nová vysprávka)

2019 (bez porušení), 2020 (síťové trhliny, deformace), 2022 (síťové trhliny – vývoj před a za vysprávkou)

2020 (mozaikové / síťové trhliny, deformace), 2022 (síťové trhliny – vývoj před a za vysprávkou)

### Měření únosnosti

Měření únosnosti vozovky bylo provedeno v souladu s ČSN 73 6192 rázovým zatěžovacím zařízením. Rázové zatěžovací zařízení vyvozuje rázový puls pádem břemene přes tlumící systém na kruhovou zatěžovací desku spočívající na povrchu vozovky. Krátkodobým působením rázového pulsu při zkoušce se ve vozovce vyvozuje deformace povrchu. Snímači se měří průhyby, které charakterizují průhybovou čáru v každém měřeném bodě. Tato průhybová čára je podkladem pro analýzu vlastností vozovky a jejich vrstev.

Dynamické nedestruktivní metody na principu tlumeného rázu simulují ve vozovce obdobné zatížení, jako je zatížení kolem těžkého nákladního vozidla s návrhovou nápravou jedoucího rychlostí zhruba 60 km/hod. Z naměřených hodnot průhybů se vypočítávají pomocí zpětného výpočtu rázové moduly pružnosti jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky, které charakterizují jejich stav a slouží pro další výpočty.

S ohledem na způsob provedené opravy vozovky (původní středová část vozovky, resp. sanované okraje s novou konstrukcí vozovky) a dokumentovaný vývoj poruch (poruchy zejména ve vnějších jízdních stopách, resp. na okrajích) bylo měření únosnosti provedeno v každém řešeném úseku (SO) vždy ve čtyřech podélných profilech:

- Pravý jízdní pruh:

- Původní konstrukce.

- Sanovaný okraj (nová konstrukce).

- Levý jízdní pruh:

- Původní konstrukce.

- Sanovaný okraj (nová konstrukce).

Níže jsou pro jednotlivé úseky (SO) vyneseny průhyby (kryt, podklad, podloží vozovky) v jednotlivých měřených profilech a zhodnoceny výsledky měření.

SO 101.1

Uvedené grafy slouží k vizuálnímu porovnání průhybů původní a nové konstrukce vozovky (v podrobnějším měřítku jsou grafy v příloze 5).

V místě sanovaného okraje (nové konstrukce) byly v obou jízdních pruzích měřeny nehomogenní a z celkového pohledu rovněž větší průhyby (průměrně 375, resp. 539 µm) než na původní konstrukci vozovky (průměrně 230, resp. 280 µm).

Pravý jízdní pruh – původní konstrukce		Pravý jízdní pruh – sanovaný okraj (nová konstrukce)

Levý jízdní pruh – původní konstrukce		Levý jízdní pruh – sanovaný okraj (nová konstrukce)

Výsledky měření:

- Pravý jízdní pruh:

- Původní konstrukce – zbytková životnost průměrně 25 let (19 až 25 let), teoretické zesílení nulové (0 až 20 mm).

- Sanovaný okraj (nová konstrukce) – zbytková životnost průměrně 20 let (0 až 25 let), teoretické zesílení průměrně 20 mm (0 až 140 mm).

- Levý jízdní pruh:

- Původní konstrukce – zbytková životnost průměrně 23 let (10 až 25 let), teoretické zesílení nulové (0 až 30 mm).

- Sanovaný okraj (nová konstrukce) – zbytková životnost průměrně 12 let (0 až 25 let), teoretické zesílení průměrně 50 mm (0 až 170 mm).

SO 101.2

Uvedené grafy slouží k vizuálnímu porovnání průhybů původní a nové konstrukce vozovky (v podrobnějším měřítku jsou grafy v příloze 5).

V místě sanovaného okraje (nové konstrukce) byly v obou jízdních pruzích měřeny nehomogenní a z celkového pohledu rovněž větší průhyby (průměrně 431, resp. 484 µm) než na původní konstrukci vozovky (průměrně 272, resp. 303 µm).

Pravý jízdní pruh – původní konstrukce		Pravý jízdní pruh – sanovaný okraj (nová konstrukce)

Levý jízdní pruh – původní konstrukce		Levý jízdní pruh – sanovaný okraj (nová konstrukce)

Výsledky měření:

- Pravý jízdní pruh:

- Původní konstrukce – zbytková životnost průměrně 17 let (5 až 25 let), teoretické zesílení průměrně 20 mm (0 až 50 mm).

- Sanovaný okraj (nová konstrukce) – zbytková životnost průměrně 15 let (0 až 25 let), teoretické zesílení průměrně 40 mm (0 až 170 mm).

- Levý jízdní pruh:

- Původní konstrukce – zbytková životnost průměrně 18 let (5 až 25 let), teoretické zesílení průměrně 20 mm (0 až 50 mm).

- Sanovaný okraj (nová konstrukce) – zbytková životnost průměrně 14 let (0 až 25 let), teoretické zesílení průměrně 50 mm (0 až 180 mm).

SO 101.3

Uvedené grafy slouží k vizuálnímu porovnání průhybů původní a nové konstrukce vozovky (v podrobnějším měřítku jsou grafy v příloze 5).

V místě sanovaného okraje (nové konstrukce) byly v obou jízdních pruzích měřeny nehomogenní průhyby vozovky a z celkového pohledu rovněž mírně větší průhyby (průměrně 372, resp. 381 µm) než na původní konstrukci vozovky (průměrně 287, resp. 274 µm).

Pravý jízdní pruh – původní konstrukce		Pravý jízdní pruh – sanovaný okraj (nová konstrukce)

Levý jízdní pruh – původní konstrukce		Levý jízdní pruh – sanovaný okraj (nová konstrukce)

Výsledky měření:

- Pravý jízdní pruh:

- Původní konstrukce – zbytková životnost průměrně 22 let (0 až 25 let), teoretické zesílení průměrně 10 mm (0 až 110 mm).

- Sanovaný okraj (nová konstrukce) – zbytková životnost průměrně 17 let (0 až 25 let), teoretické zesílení průměrně 30 mm (0 až 170 mm).

- Levý jízdní pruh:

- Původní konstrukce – zbytková životnost průměrně 20 let (2 až 25 let), teoretické zesílení průměrně 10 mm (0 až 60 mm).

- Sanovaný okraj (nová konstrukce) – zbytková životnost průměrně 19 let (0 až 25 let), teoretické zesílení průměrně 20 mm (0 až 180 mm).

SO 101.4

Uvedené grafy slouží k vizuálnímu porovnání průhybů původní a nové konstrukce vozovky (v podrobnějším měřítku jsou grafy v příloze 5).

V místě sanovaného okraje (nové konstrukce) byly v obou jízdních pruzích měřeny nehomogenní průhyby (průměrně 240, resp. 242 µm), z celkového pohledu však pouze mírně větší než na původní konstrukci vozovky (průměrně 207, resp. 175 µm).

Pravý jízdní pruh – původní konstrukce		Pravý jízdní pruh – sanovaný okraj (nová konstrukce)

Levý jízdní pruh – původní konstrukce		Levý jízdní pruh – sanovaný okraj (nová konstrukce)

Výsledky měření:

- Pravý jízdní pruh:

- Původní konstrukce – zbytková životnost průměrně 21 let (3 až 25 let), teoretické zesílení průměrně 10 mm (0 až 70 mm).

- Sanovaný okraj (nová konstrukce) – zbytková životnost průměrně 24 let (3 až 25 let), teoretické zesílení nulové (0 až 70 mm).

- Levý jízdní pruh:

- Původní konstrukce – zbytková životnost průměrně 25 let, teoretické nulové.

- Sanovaný okraj (nová konstrukce) – zbytková životnost průměrně 25 let (18 až 25 let), teoretické nulové (0 až 20 mm).

Podrobné výsledky z provedeného měření únosnosti jsou v příloze 5.

### Jádrové vývrty, sondy

V návaznosti na jádrové vývrty a sondy realizované v roce 2020 (výsledky viz posouzení konstrukčních vrstev vozovky, zpráva č. 050/20/ZP) byly provedeny další doplňující jádrové vývrty a sondy (celkem 7 jádrových vývrtů včetně vrtaných sond a 13 kopaných sond).

Jádrové vývrty

| Stavební objekt | Označení vývrtu | Provozní staničení [km] | Asfaltové vrstvy – tloušťka [mm] |  |  | Druh podkladní vrstvy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | Suma |  |
| SO 101.1 | JV 3 | 4,730 | 41 | 67 | 108 | Studená recyklace |
| SO 101.1 | JV 4 | 5,226 | 43 | 61 | 104 | Studená recyklace |
| SO 101.1 | JV 6 | 5,247 | 46 | 67 | 113 | Studená recyklace |
| SO 101.2 | JV 9 | 8,279 | 46 | 92 | 138 | Studená recyklace |
| SO 101.3 | JV 11 | 8,639 | 50 | 51 | 101 | Studená recyklace |
| SO 101.3 | JV 14 | 9,570 | 48 | 53 | 101 | Studená recyklace |
| SO 101.3 | JV 18 | 10,755 | 50 | 66 | 116 | Studená recyklace |

Sondy

| Stavební objekt |  | SO 101.1 |  | SO 101.1 |  | SO 101.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení sondy |  | KS 1 |  | KS 2 |  | VS 3 |  |
| Provozní staničení [km] |  | 4,075 |  | 4,730 |  | 4,730 |  |
| ### Konstrukční vrstvy – druh, tloušťka [mm] | 1 | Asf. hutněné vrstvy | 120 | Asf. hutněné vrstvy | 140 | Asf. hutněné vrstvy | 110 |
|  | 2 | Studená recyklace | 230 | Studená recyklace | 150 | Studená recyklace | 100 |
|  | 3 | Štěrkodrť | 190 | Štěrkodrť | 150 | Štěrkodrť | 280 |
|  | 4 | Upravená zemina (štěrk hlinitý – G4 GM) | 370 | Upravená zemina (písčitý jíl – F4 CS) | 380 | - | - |
|  | Suma | 910 |  | 820 |  | 490 |  |
| Podloží vozovky |  | Hlína s vysokou plasticitou – F7 MH |  | Jílovitá zemina |  | Jílovitá zemina |  |

| Stavební objekt |  | SO 101.1 |  | SO 101.1 |  | SO 101.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení sondy |  | KS 4 |  | VS 4A |  | KS 5 |  |
| Provozní staničení [km] |  | 5,226 |  | 5,226 |  | 5,247 |  |
| ### Konstrukční vrstvy – druh, tloušťka [mm] | 1 | Asf. hutněné vrstvy | 125 | Asf. hutněné vrstvy | 150 | Asf. hutněné vrstvy | 110 |
|  | 2 | Studená recyklace | 250 | Studená recyklace | 330 | Studená recyklace | 195 |
|  | 3 | Štěrkodrť | 40 | Štěrkodrť | 220 | Štěrkodrť | 200 |
|  | 4 | Upravená zemina | 370 | - | - | Upravená zemina (štěrk špatně zrněný – G2 GP) | 275 |
|  | Suma | 785 |  | 700 |  | 780 |  |
| Podloží vozovky |  | Nezastiženo |  | Jílovitá zemina |  | Jílovitá zemina |  |

| Stavební objekt |  | SO 101.1 |  | SO 101.1 |  | SO 101.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení sondy |  | VS 6 |  | KS 7 |  | KS 8 |  |
| Provozní staničení [km] |  | 5,247 |  | 5,915 |  | 5,950 |  |
| ### Konstrukční vrstvy – druh, tloušťka [mm] | 1 | Asf. hutněné vrstvy | 113 | Asf. hutněné vrstvy | 130 | Asf. hutněné vrstvy | 125 |
|  | 2 | Studená recyklace | 167 | Studená recyklace | 200 | Studená recyklace | 205 |
|  | 3 | Penetrační makadam | 100 | Štěrkodrť | 90 | Upravená zemina (štěrk jílovitý – G5 GC) | 205 |
|  | 4 | Štěrkovitá vrstva | 110 | Upravená zemina | 460 | - | - |
|  | Suma | 490 |  | 880 |  | 535 |  |
| Podloží vozovky |  | Jílovitá zemina |  | Jílovitá zemina |  | Jílovitá zemina |  |

| Stavební objekt |  | SO 101.2 |  | SO 101.3 |  | SO 101.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení sondy |  | VS 9 |  | KS 10 |  | VS 11 |  |
| Provozní staničení [km] |  | 8,279 |  | 8,639 |  | 8,639 |  |
| ### Konstrukční vrstvy – druh, tloušťka [mm] | 1 | Asf. hutněné vrstvy | 138 | Asf. hutněné vrstvy | 110 | Asf. hutněné vrstvy | 101 |
|  | 2 | Studená recyklace | 202 | Studená recyklace | 170 | Studená recyklace | 209 |
|  | 3 | Štěrkodrť | 110 | 2. podkladní vrstva (štěrkodrť) | 100 | Štěrkodrť | 90 |
|  | 4 | - | - | 1. podkladní vrstva (štěrkodrť) | 160 | - | - |
|  | Suma | 450 |  | 540 |  | 400 |  |
| Podloží vozovky |  | Hlína s velmi vysokou plasticitou F7 MV |  | Jílovitá zemina |  | Jílovitá zemina |  |

| Stavební objekt |  | SO 101.3 |  | SO 101.3 |  | SO 101.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení sondy |  | KS 12 |  | KS 13 |  | VS 14 |  |
| Provozní staničení [km] |  | 8,778 |  | 9,570 |  | 9,570 |  |
| ### Konstrukční vrstvy – druh, tloušťka [mm] | 1 | Asf. hutněné vrstvy | 140 | Asf. hutněné vrstvy | 120 | Asf. hutněné vrstvy | 101 |
|  | 2 | Studená recyklace | 260 | Studená recyklace | 250 | Studená recyklace | 114 |
|  | 3 | Štěrkodrť | 150 | Štěrkodrť | 200 | Štěrkodrť | 185 |
|  | 4 | Výměna akt. zóny (lomový kámen) | 380 | Výměna akt. zóny (lomový kámen) | 300 | Štěrkovitá vrstva | 230 |
|  | Suma | 930 |  | 870 |  | 630 |  |
| Podloží vozovky |  | Písčitý jíl – F4 CS |  | Písčitý jíl – F4 CS |  | Jílovitá zemina |  |

| Stavební objekt |  | SO 101.3 |  | SO 101.3 |  | SO 101.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení sondy |  | KS 15 |  | KS 16 |  | KS 17 |  |
| Provozní staničení [km] |  | 10,416 |  | 10,460 |  | 10,755 |  |
| ### Konstrukční vrstvy – druh, tloušťka [mm] | 1 | Asf. hutněné vrstvy | 125 | Asf. hutněné vrstvy | 130 | Asf. hutněné vrstvy | 110 |
|  | 2 | Studená recyklace | 325 | Studená recyklace | 250 | Studená recyklace | 210 |
|  | 3 | Štěrkodrť | 100 | Štěrkodrť | 150 | Štěrkodrť | 110 |
|  | 4 | Výměna akt. zóny (lomový kámen) | 380 | Výměna akt. zóny (lomový kámen) | 400 | Výměna akt. zóny (lomový kámen) | 460 |
|  | Suma | 930 |  | 930 |  | 890 |  |
| Podloží vozovky |  | Jílovitá zemina |  | Jílovitá zemina |  | Jílovitá zemina |  |

| Stavební objekt |  | SO 101.3 |  | SO 101.4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení sondy |  | VS 18 |  | KS 19 |  |
| Provozní staničení [km] |  | 10,755 |  | 12,780 |  |
| ### Konstrukční vrstvy – druh, tloušťka [mm] | 1 | Asf. hutněné vrstvy | 116 | Asf. hutněné vrstvy | 120 |
|  | 2 | Studená recyklace | 134 | Studená recyklace | 180 |
|  | 3 | Štěrkodrť | 200 | Štěrkodrť | 150 |
|  | 4 | Štěrkovitá vrstva | 230 | Výměna akt. zóny (lomový kámen) | 400 |
|  | Suma | 630 |  | 930 |  |
| Podloží vozovky |  | Jílovitá zemina |  | Štěrkovitý jíl – F2 CG |  |

Provedené jádrové vývrty a sondy dokumentují:

- Asfaltové souvrství proměnné celkové tloušťky – 101 až 150 mm.

- Recyklovaná podkladní vrstva – recyklace za studena – tloušťka 100 až 330 mm.

- Spodní podkladní vrstva ze štěrkodrti – tloušťka 40 až 280 mm.

- Podloží vozovky:

- V úseku SO 101.1. a SO 101.2 byla v místě provedené sanace zastižena upravená zemina.

- V úseku SO 101.3 a SO 101.4 byla v místě provedené sanace krajnice zastižena výměna aktivní zóny převážně lomovým kamenem.

- V úrovni parapláně byly zastiženy jílovité zeminy a hlíny s vysokou plasticitou.

Poznámka: Výsledky z vývrtů a sond provedených v roce 2020 jsou uvedeny ve zprávě č. 050/20/ZP (posouzení konstrukčních vrstev vozovky).

Z pohledu druhu, resp. tlouštěk vrstev zastižených v konstrukci vozovky lze v místech provedených vývrtů a sond konstatovat odchylky od požadavků daných dokumentací:

- Asfaltové hutněné vrstvy – z pohledu požadavků ČSN 73 6121 je tloušťka obrusné vrstvy vyhovující (požadavek dle dokumentace 50 mm, minimální hodnoty 40 až 50 mm, průměrná hodnota 45 mm). V úrovni ložní vrstvy byly u 2 vývrtů zjištěny menší než požadované minimální hodnoty, průměrná hodnota je vyhovující (požadavek dle dokumentace 70 mm, minimální hodnoty 51 až 92 mm, průměrná hodnota 68 mm).

- Recyklace za studena na místě (recyklovaná vrstva) – byla zastižena v místech všech provedených sond v tloušťce od 100 do 330 mm. Odběry byly situovány jak do porušených míst (trhliny apod.), tak do míst bez poruch. Recyklovaná vrstva se u jádrových vývrtů nepodařila odebrat ve většině případů v soudržném stavu, vrstva se rozpadla na nestmelenou vrstvu (pouze u dvou vývrtů – JV 6 a JV 14 – se jevila jako částečně celistvá). V případě kopaných sond byla posuzována pouze tloušťka vrstvy, protože došlo k narušení vrstvy způsobené odběrem mechanizací.

Z pohledu TP 208 byly u 4 sond zjištěny menší než požadované minimální hodnoty, průměrná hodnota je vyhovující (požadavek dle dokumentace 200 mm, minimální hodnoty 100 až 330 mm, průměrná hodnota 208 mm).

- Spodní podkladní vrstva ze štěrkodrti – byla zastižena ve většině sond v tloušťce od 40 do 340 mm (u dvou sond z roku 2020 nebyla celková tloušťka zjištěna). V místech dvou sond nebyla vrstva štěrkodrti zastižena (pod recyklovanou vrstvou byla zastižena vrstva upravené zeminy – sanace).

Z pohledu ČSN 73 6126-1 byly u 10 sond (z 21 hodnocených – hodnoceny byly pouze sondy, kde byla vrstva štěrkodrti změřena, tj. nebyly hodnoceny sondy, kde vrstva vůbec nebyla zastižena, ani sondy, kdy se nepodařilo tloušťku vrstvy zjistit) zjištěny menší než požadované minimální hodnoty, průměrná hodnota je rovněž nevyhovující (požadavek dle dokumentace 200 mm, minimální hodnoty 40 až 330 mm, průměrná hodnota 174 mm).

- Podloží vozovky (aktivní zóna) – v dokumentaci je pro sanaci okraje uvažováno s výměnou aktivní zóny za „nesoudržný, nenamrzavý materiál, vhodný dle ČSN 73 6133“.

V rámci úseků SO 101.1 a SO 101.2 nebyla aktivní zóna vyměněna, ale došlo k úpravě stávají zeminy v podloží vozovky (aktivní zóně) na základě schváleného ZBV č.3. Jedná se o úseky, kde byly provedeny odběry sond KS 1 až VS 9. U žádné ze 6 provedených kopaných sond neodpovídá tloušťka upraveného podloží vozovky požadované hodnotě dle dokumentace.

V rámci úseků SO 101.3 a SO 101.4, kde byly provedeny odběry sond KS 10 až KS 19 měla být zemina v podloží vozovky (aktivní zóně) vyměněna za výše popsaný vhodný materiál. U žádné ze 7 provedených kopaných sond neodpovídá tloušťka upraveného podloží vozovky požadované hodnotě dle dokumentace.

- Parapláň – v této úrovni byly ve většině případů zastiženy jílovité zeminy typů F4 CS (písčitý jíl), případně F7 MH (hlína s vysokou plasticitou) a případně F7 MV (hlína s velmi vysokou plasticitou).

Dále byla zjištěna přítomnost vody v podloží vozovky, případně v konstrukci vozovky. Během provádění odběrů sond byly zaznamenány vývěry vody z různých částí konstrukce vozovky:

- Sonda KS 1 – vývěr vody z vrstvy štěrkodrtě.

- Sonda KS 5 – vývěr vody z vrstvy štěrkodrtě, vytvoření vodní hladiny 2 cm.

- Sonda VS 6 – vývěr vody ve vývrtu z recyklované vrstvy, vytvoření vodní hladiny.

- Sonda KS 7 – vývěr vody z vrstvy štěrkodrtě.

- Sonda KS 13 – vývěr vody z výměny aktivní zóny, vytvoření vodní hladiny 18 cm.

- Sonda KS 16 – vývěr vody z výměny aktivní zóny, vytvoření vodní hladiny 19 cm.

- Sonda KS 17 – vývěr vody z výměny aktivní zóny, vytvoření vodní hladiny 14 cm.

- Sonda KS 19 – vývěr vody z výměny aktivní zóny, vytvoření vodní hladiny 4 cm.

Protokoly o provedených zkouškách včetně fotodokumentace a výsledků provedených laboratorních zkoušek jsou v příloze 4.

### Zhodnocení porušování vozovky

Realizované diagnostické práce byly v řešených úsecích (SO) provedeny z důvodu výskytu závažných konstrukčních poruch vozovky (v konečné fázi vývoje se jedná o síťové trhliny a deformace – poklesy), a to v krátké době po provedení opravy vozovky (oprava provedena v letech 2016 / 2017, vozovka sledována od roku 2019, kdy byl už zaznamenán vývoj poruch). Lze konstatovat, že v čase dochází k postupnému kvantitativnímu i kvalitativnímu vývoji poruch – zhoršení stavu v místech stávajících poruch, vývoj nových poruch, opětovný vývoj poruch v místech provedených vysprávek, nové vysprávky. Poruchy jsou soustředěny zejména v poloze vnějších jízdních stop a na okrajích vozovky (tj. odpovídají sanované části konstrukce vozovky), v jiných částech vozovky pouze v omezeném rozsahu.

Projektové řešení

Dle doložené dokumentace (stupeň PDPS, RDS) byla provedena oprava vozovky technologií recyklace za studena na místě a položením nových krytových vrstev, přičemž okraje vozovky byly sanovány (nová konstrukce vozovky včetně úpravy podloží vozovky). V rámci realizace stavby bylo přistoupeno ke změně během výstavby, kdy byla v částech úseku namísto výměny zeminy v podloží vozovky provedena úprava zeminy pojivem.

Podrobněji je oprava popsána v odstavci 3.

Dopravní zatížení

Z výsledků zjištěných z celostátního sčítání dopravy provedeného v letech 2010, 2016 a 2020 vyplývá, že v době od zahájení přípravy stavby (diagnostický průzkum) do doby realizace opravy vozovky, resp. následného provozování opravené vozovky došlo ve sčítacím úseku 5-3340 (zahrnuje SO 101.1 až 101.3) k významnému zvýšení intenzity těžké dopravy (téměř trojnásobný nárůst TNV).

S ohledem na výše uvedené bylo pro zvýšené dopravní zatížení (1196 TNV denně) provedeno posouzení skladby konstrukce vozovky sanovaného okraje v souladu s návrhovou metodou TP 170 (posuzována byla skladba navržená v dokumentaci).

Posouzení vozovky sanovaného okraje		Posouzení vozovky sanovaného okraje

(extravilán)					(intravilán)

Lze konstatovat, že jak pro části úseku vedené v extravilánu, tak v intravilánu je navržená skladba vyhovující i pro výše uvedené zvýšené dopravní zatížení (poměrné porušení vrstev vozovky a podloží vozovky není větší než 0,85). V souladu s předpoklady TP 170 se tedy pro návrhovou úroveň porušení D1 (silnice II. třídy) měly na konci návrhového období (25 let) v úsecích vyskytovat konstrukční poruchy v rozsahu do 5 % plochy.

Poznámka: Konstrukce původní vozovky nebyla posuzována – jednalo by se pouze o orientační výpočet (návrhová metoda je určena pro nové vozovky) a poruchy jsou soustředěny v poloze vnějších jízdních stop a na okrajích vozovky (tj. odpovídají sanované části konstrukce vozovky).

Realizace stavby

V rámci realizace stavby byly zjištěny odchylky od požadavků dokumentace, a to zejména v úrovni recyklované vrstvy, spodní podkladní vrstvy ze štěrkodrti a podloží vozovky (úprava zeminy / výměna za vhodný materiál).

Konstrukce vozovky sanovaného okraje je značně nehomogenní, což dokládají jak provedené sondy, tak provedené měření únosnosti. Dle provedených sond kolísají zejména tloušťky výše uvedených vrstev, případně upraveného / vyměněného podloží vozovky (aktivní zóny) – podrobněji vyhodnoceno v odstavci 7. Měřením únosnosti byly v místě sanovaného okraje zjištěny značně nehomogenní a z celkového pohledu větší průhyby než na původní konstrukci vozovky. Z pohledu zastižených materiálů v místě sanovaného okraje a rovněž tlouštěk konstrukčních vrstev včetně upraveného / vyměněného podloží vozovky však ani výše uvedené odchylky od požadavků dokumentace nedávají předpoklad tak rychlého vývoje konstrukčních poruch v úseku, resp. v tak velkém rozsahu.

Závažným zjištěním je přítomnost vody v konstrukci vozovky odhalená v době provádění sond, a to v místech několika sond v průběhu všech úseků – podrobněji viz odstavec 7. V rámci průzkumů původní vozovky provedených před realizací opravy (zejména zpráva společnosti Global – Geo z listopadu 2013) však byla tato skutečnost zjištěna pouze v místě jedné sondy (sonda S-3 před obcí Libřice), v místech ostatních sond nebyla voda zastižena a vodní režim vozovky byl vyhodnocen převážně jako příznivý, „pevná“ až „tuhá“ konzistence podložní zeminy (viz tabulka níže). Nízkou hladinu podzemní vody lze rovněž očekávat v souvislosti s obecně podprůměrnými srážkami v posledních letech.

Zpráva společnosti Global – Geo 2013 – „Tabulka č. 1 – Souhrnný přehled vodního režimu v sondách“

V rámci projektového řešení bylo odvodnění zemní pláně vozovky sanovaných okrajů navrženo standartním řešením – vytažení nestmelené podkladní vrstvy nad úroveň dna příkopu (VL 1 211.01), případně podélnou drenáží v částech s obrubníky. Níže jsou uvedeny výřezy ze vzorových příčných řezů s doplněným zvýrazněním výše popsaného řešení.

Vytažení nestmelené vrstvy nad úroveň dna příkopu		Podélná drenáž

Z dostupných dokumentů (vzorové příčné řezy) lze tedy předpokládat, že pro sanace okrajů byl v extravilánu (v částech úseků s nezpevněnou krajnicí) uvažován následující postup:

- Odstranění původní vozovky na úroveň zemní pláně v celé šířce po hranu příkopu.

- Výměna podloží vozovky v šířce po hranu nestmelené podkladní vrstvy.

- Vybudování nové spodní podkladní vrstvy (štěrkodrť v tloušťce 200 mm) v šířce až po hranu příkopu (odvodnění zemní pláně, ve vzorovém řezu uvedeno „pročištění (prohloubení) příkopu“).

- Vybudování nové horní podkladní vrstvy (štěrkodrť v tloušťce 200 mm) v šířce po nezpevněnou krajnici.

- V celé šířce vozovky recyklace za studena a pokládka nových asfaltových vrstev.

- Nové nezpevněné krajnice a úpravy příkopového svahu.

Návazně na výše popsané navržené řešení bylo zkoumáno reálné provedení vozovky sanovaného okraje v extravilánu (v částech úseků s nezpevněnou krajnicí). Z doložené dokumentace vyplývá, že vozovka nebyla (určitě ne ve všech částech úseků) odtěžována v celé šířce, tj. až po hranu příkopu, ale byla provedena pouze rýha. Uvedenou skutečnost dokumentuje následující výběr z fotodokumentace z realizace stavby, na některých snímcích je již v době realizace vidět voda zůstávající na zemní pláni, která však měla být odvedena do příkopu (případně na svah zemního tělesa komunikace). Dokumentovaný postup prací neodpovídá požadovanému řešení.

Na základě dostupné dokumentace z doby realizace stavby se lze domnívat, že oprava nebyla provedena dle navržené dokumentace. Pokud byla nová konstrukce vozovky provedena pouze v místě rýhy (viz fotodokumentace výše), pak nebyla nestmelená podkladní vrstva vytažena nad úroveň dna příkopu a není tak zajištěno řádné odvodnění zemní pláně. Zeminy zastižené v úrovni parapláně jsou zeminy typu F4 CS (písčitý jíl), F7 MH (hlína s vysokou plasticitou), F7 MV (hlína s velmi vysokou plasticitou), tedy zeminy v podstatě nepropustné a rovněž citlivé na změny vodního režimu. Od doby provedení opravy je tedy vozovka v místě sanovaných okrajů saturována vodou, která není žádným technickým opatřením odvedena, přičemž před opravou vozovky byl vodní režim původní vozovky hodnocen převážně jako „příznivý“.

Poznámka: Nelze vyloučit, že reálné podmínky v úsecích neumožňovaly v některých místech provedení řešení dle vzorového příčného řezu (např. stísněné podmínky neumožňující prohloubení příkopu apod.), pak však mělo být pro tato místa navrženo jiné opatření pro odvodnění zemní pláně.

Na základě provedených diagnostických prací lze předpokládat, že výše popsaný stav (tj. neodvodněná zemní pláň) je v celé délce úseků a vývoj zaznamenaných poruch je tak v podstatě náhodný – daný lokální kombinací nejméně příznivých podmínek (kumulace vody dle podélného sklonu vozovky nebo nerovností zemní pláně, odchylky skladby vozovky od požadavků dokumentace – nižší tloušťky konstrukčních vrstev vozovky / upraveného podloží vozovky, charakter zeminy v úrovni parapláně atd.).

Poznámka: Výše popsaný stav odpovídá částem úseků v extravilánu, resp. v místech nezpevněných krajnic. V intravilánech bylo navrženo řešení odvodnění zemní pláně podélnou drenáží, na části vzorových řezů však podélná drenáž navržena není. Řešení odvodnění v intravilánech by bylo vhodné projednat se zpracovatelem dokumentace, resp. případně podrobně určit, kde měla být drenáž provedena a kde navržena nebyla a porovnat navržené řešení s reálným stavem vozovky (rozsah porušení).

Zhodnocení porušování vozovky

Na základě dostupné dokumentace (diagnostické průzkumy před provedením opravy, projektová dokumentace, dokumentace z doby realizace opravy) a provedených diagnostických prací lze předpokládat, že vývoj poruch zaznamenaných ve vnějších jízdních stopách, resp. na okrajích (tj. v části vozovky, kde byla provedena sanace okraje) je v největší pravděpodobností způsoben:

- Nevhodným postupem prací, kdy při realizaci opravy nebylo zajištěno řádné odvodnění zemní pláně nové konstrukce vozovky sanovaného okraje (nestmelená podkladní vrstva nebyla vytažena nad úroveň příkopu).

- Odchylkami skladby konstrukce nové vozovky od požadavků dokumentace – zejména zjištěné nižší tloušťky konstrukčních vrstev vozovky / upraveného podloží vozovky.

- Změnou způsobu řešení podloží vozovky, kdy byla v úsecích SO 101.1 a 101.2 namísto výměny za vhodný materiál provedena úprava stávajících zemin pojivem – lze však předpokládat, že v případě zajištění řádného odvodnění zemní pláně by tento fakt nebyl rozhodující (poruchy jsou dokumentovány i v částech úseků, kde byla provedena výměna za vhodný materiál).

- Zvýšeným dopravním zatížením – opět lze však předpokládat, že v případě zajištění řádného odvodnění zemní pláně by tento fakt nebyl rozhodující (posouzením bylo zjištěno, že vozovka sanovaného okraje je vyhovující i pro zvýšené dopravní zatížení a samotný nárůst se tedy projevil spíše v rychlosti vývoje poruch).

- V intravilánech je nutné výše uvedené předpoklady posoudit s ohledem na navržený způsob odvodnění zemní pláně (dle vzorových řezů bylo navrženo odvodnění podélnou drenáží, na části vzorových řezů však podélná drenáž navržena není – doporučuje se projednání se zpracovatelem dokumentace).

### Návrh opravy

Oprava vozovky musí zahrnovat opatření pro odvedení vody z konstrukce vozovky, resp. z úrovně zemní pláně. Toto opatření by mělo být provedeno v každém případě co nejrychleji (reálně v tomto roce před zimním obdobím 2022 / 2023), protože vlivem dalších zdržení (např. už pouze vlivem jednání mezi zhotovitelem a správcem komunikace) hrozí vývoj dalších poruch.

Ideálním řešením by bylo uvedení vozovky do stavu požadovaném v dokumentaci, resp. ve vzorovém listu VL 1 211.01, reálně je však tak velký opětovný zásah do vozovky v podstatě nepřijatelný (zejména s ohledem na časové možnosti a opakované výrazné omezení dopravy v úsecích).

S ohledem na výše uvedené je navržen následující možný postup opravy vozovky:

- V pravidelném kroku (např. 50 m, bude předmětem dalšího jednání – zhotovitel, správce komunikace, projektant) provedení odvodnění zemní pláně – v šířce cca 1 m a do hloubky cca 0,60 m odtěžení materiálu (nevhodné zeminy) za hranou sanované konstrukce vozovky a doplnění vhodným propustným materiálem (např. kamenivo frakce 0/125 s průběžným hutněním) tak, aby byl umožněn odtok vody z úrovně zemní pláně do příkopu (stav příkopů bude posouzen a dle možností budou příkopy případně prohloubeny).

Uvedené opatření bude (bez ohledu na výše navržený krok) rovněž provedeno v místech všech nejvýraznějších zaznamenaných poruch (síťové trhliny, deformace).

- Lokální opravy vozovky v místech porušených síťovými trhlinami a deformacemi:

- Odstranění asfaltových vrstev.

- Posouzení stavu recyklované vrstvy – předpokládá se však její porušení – v tom případě se provede její odstranění na úroveň štěrkodrti (resp. v tloušťce nejméně 200 mm), přehutnění štěrkodrti a náhradou za recyklovanou vrstvu se provede podkladní vrstva ze směsi kameniva stmeleného cementem SC, C3/4.

- Pokládka ložní a obrusné vrstvy.

V návaznosti na výše navržená a realizovaná opatření bude vozovka nadále sledována s vyhodnocením funkčnosti opatření (sledování rozsahu případného vývoje dalších poruch, sledování funkčnosti opatření v místech provedených lokálních vysprávek).

Do doby ověření zajištění funkčního odvodnění konstrukce vozovky a stabilizace chování vozovky se v úseku nedoporučuje jakékoliv provedení celoplošné opravy asfaltových vrstev. V současném stavu je porušení pouze lokální – doporučuje se řešení vysprávkami, přičemž celoplošná výměna asfaltových vrstev je ekonomicky náročné řešení (s rizikem opětovného vývoje poruch).

### Závěr

V souladu s požadavky objednatele byla vypracována diagnostika vozovky silnice II/308 v úseku Hradec Králové Slatina – hr. okr. Rychnov nad Kněžnou, akce „Silnice II/308 Slatina – hr. okr. Rychnov (km 3,765 – 12,997)“. Toto posouzení navazuje a doplňuje posouzení konstrukčních vrstev vozovky provedené v roce 2020 (zpráva č. 050/20/ZP, zpracovatel CONSULTEST s.r.o., únor 2020).

Realizované diagnostické práce byly provedeny z důvodu výskytu závažných konstrukčních poruch vozovky (síťové trhliny a deformace – poklesy), a to v krátké době po provedení opravy vozovky. Zhodnocení vývoje poruch na posuzované vozovce je uvedeno v odstavci 8. této zprávy, v odstavci 9. je pak navrženo možné řešení.

Zpracoval:

Ing. Petra Pohanková

Ing. Dalibor Čech

Ing. David Frýbort

Zástupce vedoucího CZL

Ing. Martin Pohanka

Pověřený MD ČR k provádění diagnostiky (oprávnění číslo 408/2017)

Zodpovědný za vypracování:

Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M.

Jednatel CONSULTEST s.r.o.

### Přílohy

Příloha 1 – Grafické vyznačení úseku

Příloha 2 – Mapové grafické znázornění a tabulka klasifikačních stupňů

Příloha 3 – Fotodokumentace

Příloha 4 – Protokoly o zkouškách

Příloha 5 – Měření únosnosti