Technická specifikace

„Podlahový mycí stroj a podlahový mycí stroj s posedem“

Zadavatel požaduje dodávku nového, nepoužitého přístroje a jejích částí.

Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný účel, tj. očista a údržba všech druhů podlahových krytin.

Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

| Zadavatelem požadované parametry | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, uvést odkaz na stránku v nabídce |
| --- | --- | --- |
| Předmět zakázky |  |  |
| bateriový mycí stroj se sedící obsluhou, s elektrickým pojezdem, s odsáváním, pevnými nádržemi na očistu a údržbu všech druhů pevných podlahových krytin |  |  |
| praktický plošný výkon: min. 2000 m2/hod |  |  |
| pracovní šířka kartáčů: 500-510 mm |  |  |
| typ kartáčů: diskové |  |  |
| počet kartáčů: 1ks |  |  |
| přítlak kartáčů: min. 20kg, resp. min. 13g/cm2 |  |  |
| ovládání kartáče a sací lišty: mechanické |  |  |
| pracovní šířka sání: 800-850 mm |  |  |
| obsah nádrže čistá/špinavá: min.70/75 litrů |  |  |
| ovládání funkcí na volantu |  |  |
| zdroj pohonu: baterie bezúdržbové LiFePo4 s min. kapacitou 80-100Ah, rychlonabíjecí, bez zvláštních požadavků na vybavení a odvětrání místnosti, ve které se stroj nabíjí |  |  |
| externí rychlonabíječka baterií LiFePo4 umožňující nabití vybité baterie zpět na 80% její kapacity za 1h, se STOP tlačítkem |  |  |
| hlučnost: max. 67 dB |  |  |
| dostupnost čištění nádrží: bez použití nářadí |  |  |
| nádrž na špinavou vodu otevíratelná v celém profilu pro jednoduchou očistu a desinfekci |  |  |
| bezpečnostní výstražné zábleskové světlo oranžové barvy |  |  |

| Zadavatelem požadované parametry | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, uvést odkaz na stránku v nabídce |
| --- | --- | --- |
| Předmět zakázky |  |  |
| bateriový mycí ručně vedený, s elektrickým pojezdem, s odsáváním, pevnými nádržemi na očistu a údržbu všech druhů pevných podlahových krytin |  |  |
| praktický plošný výkon: min. 1800 m2/hod |  |  |
| pracovní šířka kartáčů: 500-510 mm |  |  |
| typ kartáčů: diskové |  |  |
| počet kartáčů: 1ks |  |  |
| přítlak kartáčů: min. 29kg, resp. min. 32g/cm2 |  |  |
| ovládání kartáče a sací lišty: mechanické |  |  |
| pracovní šířka sání: 800-850 mm |  |  |
| obsah nádrže čistá/špinavá: min.50/50 litrů |  |  |
| možnost volby programu ECO |  |  |
| systém umožňující rozeznat pracovníka a spustit stroj pouze v předem navoleném režimu pomocí přiložení čipu |  |  |
| zdroj pohonu: baterie bezúdržbové LiFePo4 s min. kapacitou 80-100Ah, rychlonabíjecí, bez zvláštních požadavků na vybavení a odvětrání místnosti, ve které se stroj nabíjí |  |  |
| externí rychlonabíječka baterií LiFePo4 umožňující nabití vybité baterie zpět na 80% její kapacity za 1h, se STOP tlačítkem |  |  |
| hlučnost: max. 65 dB |  |  |
| dostupnost čištění nádrží: bez použití nářadí |  |  |
| nádrž na špinavou vodu otevíratelná v celém profilu pro jednoduchou očistu a desinfekci |  |  |
| ke každému stroji spotřební materiál k bezproblémovému spuštění a předvedení výrobku |  |  |
| záruční servis: dostupnost do 24hodin od nahlášení závady |  |  |
| záruční náhrady strojů: při neopravitelné závadě dodanéných mycích strojů na místě, náhrada do 48 hodin strojem kvalitativně srovnatelným nebo lepším |  |  |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje (pokud jde o ZP

uveďte třídu rizika přístroje)					…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK danou výrobcem			…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)			…………….. (doplní dodavatel)

Kybernetická bezpečnost

Podle Zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti (zákon o kybernetické bezpečnosti) a Vyhlášce č. 409/2025 Sb., Vyhláška o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), je ve smyslu § 8, odst. 1 uvedeného zákona Zadavatel poskytovatelem regulované služby v režimu vyšších povinností.

Účastí v této veřejné soutěži a následné dodávce předmětu této soutěže, v případě jejího vítězství, se zavazujete k i plnění podmínek uvedených v zákoně o kybernetické bezpečnosti a vyhlášce o kybernetické bezpečnosti.

Účastník prohlašuje, že nepoužívá techniku schopnou předávat, a účastník (resp. výrobce) sám nepředává systémová a uživatelská data související s předmětem nabídky do Čínské lidové republiky.

Současně účastník čestně prohlašuje, že u nabízeného zboží a služeb nepoužívá vzdálenou správu technických aktiv vykonávaných na území Čínské lidové republiky ve smyslu Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost varování ze dne 3. září 2025 číslo jednací: 6159/2025-NÚKIB-E/350“.

Zadavatel upozorňuje účastníka, že před vyhlášením vítěze veřejné zakázky může Zadavatel, nebo osoba jím pověřená provést analýzu rizik předmětu zakázky v souladu s uvedeným Varováním a na základě výsledku provedené analýzy rizik může být dodavatel/účastník ze zadávacího řízení vyloučen.

Dodávané systémy, služby a zboží musí respektovat bezpečnostní opatření a relevantní požadavky na kybernetickou bezpečnost.

Uchazeč garantuje implementaci veškerých bezpečnostních opatření, která výše uvedená legislativa vyžaduje v rámci jeho celé nabídky a následné dodávky.

V [místo doplní dodavatel], dne

[datum - doplní dodavatel][

Jméno, Příjmení, funkce oprávněné osoby účastníka - doplní dodavatel]

např. dle zápisu v obchodním rejstříku nebo např. na základě udělené plné moci či z jiných vnitřních předpisů dodavatele nebo vyplývající z vnitřní organizační struktury dodavatele.