„Dodávka a instalace porodní vany“

Technická specifikace

| Přístroj – porodní vana (1 ks): | Účastníkem nabízená hodnota |  |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel: |  |  |
| Výrobce: |  |  |
| Model: |  |  |
| Frekvence PBTK stanovená výrobcem (včetně validace/kalibrace- pokud je to vzhledem k předmětu plnění validní): |  |  |
| PBTK (cena v Kč bez DPH): |  |  |
| Servisní práce (cena za 1 hodinu v Kč bez DPH): |  |  |
| Cestovné (cena za cestu do sídla kupujícího a zpět v Kč bez DPH): |  |  |
| Porodní a relaxační vana s kompaktní konstrukcí a ergonomickým designem – parametry: | ANO/NE (plní požadavek) | Odkaz na dokument účastníka k ověření tvrzení |
| Vana musí být nová, nepoužitá a nerepasovaná, vhodná pro vedení porodů ve vodě. |  |  |
| Vana musí být ergonomicky tvarovaná, organického (např. kapkovitě oválného půdorysu, se širokou základnou a plynule zaoblenými stěnami. |  |  |
| Konstrukce musí umožňovat umístění v prostoru s přístupem ze všech stran (360°). |  |  |
| Vnitřní plášť musí být vyroben z plastu vyztuženého skelnými vlákny, s laminovaným povrchem. |  |  |
| Vnější plášť musí být vyroben z plastu vyztuženého skelnými vlákny, s laminovaným povrchem. |  |  |
| Barevné provedení: bílá (např. RAL 9010 nebo ekvivalent). |  |  |
| Zařízení musí být provedeno bez ostrých hran. |  |  |
| Vana musí být bez vstupních dvířek. |  |  |
| Vana musí obsahovat integrovaný stupínek. |  |  |
| Vana musí obsahovat tvarované sedátko nad dnem, které zabraňuje sklouznutí a ponoření rodičky v případě kolapsu. |  |  |
| Vana musí obsahovat ergonomicky tvarované opěrky pro ruce. |  |  |
| Vana musí umožňovat snadnou údržbu a dezinfekci běžnými dezinfekčními prostředky, případně tepelnou dezinfekci. |  |  |
| Odtok musí být řešen tak, aby nedocházelo k přetečení vany. |  |  |
| Vana musí být vybavena termostatickou baterií. |  |  |
| Vana musí být vybavena elektronickým systémem napouštění vody. |  |  |
| Ovládání napouštění vody musí být elektronické, přes solenoidový ventil, s možností spuštění tlačítkem a s automatickým vypnutím při dosažení nastavené hladiny vody. |  |  |
| Součástí musí být ruční sprcha s hadicí o délce min. 1,5 m, včetně držáku. |  |  |
| Součástí mohou být mobilní vstupní schůdky umožňující bezpečný vstup do vany. Schůdky musí být stabilní, odolné proti převrácení, opatřené protiskluzovou úpravou a prvky zajišťujícími stabilitu. |  |  |
| Konstrukce schůdků musí umožnit variabilní umístění kolem vany a bezpečné držení rukou (např. madlo nebo zábradlí). |  |  |
| Rozměry vany: délka: 1850 – 1900 mm, šířka: 1300 – 1400 mm, výška: 720 – 800 mm. |  |  |
| Další požadavky zadavatele | ANO/NE (plní požadavek – případně doplní relevantní informace) |  |
| Záruka na vanu min. 36 měsíců (od protokolárního převzetí do provozu) |  |  |
| Prohlášení o shodě dle platné legislativy (je-li vzhledem k ZP validní) |  |  |
| Návod k použití |  |  |
| Zařízení musí být instalováno a připojeno k rozvodům studené a teplé vody, kanalizačnímu odpadu a elektrické síti v souladu s instalačními a technickými požadavky výrobce a platnými právními předpisy a normami. |  |  |
| Pokud je dodávané zařízení klasifikováno jako zdravotnický prostředek dle platné legislativy, musí být veškeré činnosti (dodání, instalace, uvedení do provozu, instruktáž, servis) provedeny v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění. |  |  |
| Instalace musí být provedena odborně způsobilou osobou s příslušným oprávněním. |  |  |
| Součástí dodávky musí být kompletní uvedení zařízení do provozu včetně ověření funkčnosti všech systémů (napouštění, regulace teploty, odtok, elektronické prvky). |  |  |
| Dodavatel předá protokol o instalaci a uvedení do provozu a kompletní technickou dokumentaci výrobce. |  |  |
| Součástí dodávky musí být odborné zaškolení/instruktáž obsluhujícího personálu v rozsahu obsluhy, bezpečného používání, hygienické údržby a základních provozních kontrol. O provedení zaškolení bude vystaven písemný záznam. |  |  |
| Autorizovaný servis k porodní vaně v době záruky zdarma. |  |  |
| Pokud je dodávané zařízení klasifikováno jako zdravotnický prostředek dle Nařízení (EU) 2017/745 (MDR), a současně je zařazeno do třídy IIb nebo III, je dodavatel povinen v rámci plnění vypracovat a předat zadavateli provozní deník zařízení. |  |  |
| Dokument technické požadavky (technická připravenost) nezbytné k instalaci vany (dodá účastník jakou součást nabídky) |  |  |
| Zadavatel, Oblastní nemocnice Náchod a.s. informuje, že je osobou povinnou a provozuje informační systém základní služby podle § 3 písm. g) zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti – dále jen ZoKB), dále pak podle vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti – dále jen VoKB). Podle Zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti (zákon o kybernetické bezpečnosti) a Vyhlášce č. 409/2025 Sb., Vyhláška o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), je ve smyslu § 8, odst. 1 uvedeného zákona Zadavatel poskytovatelem regulované služby v režimu vyšších povinností. Účastí v této veřejné soutěži a následné dodávce předmětu této soutěže, v případě jejího vítězství, se zavazujete k i plnění podmínek uvedených v zákoně o kybernetické bezpečnosti a vyhlášce o kybernetické bezpečnosti. Účastník čestným prohlášením prohlašuje, že nepoužívá techniku schopnou předávat, a účastník (resp. výrobce) sám nepředává systémová a uživatelská data související s předmětem nabídky do Čínské lidové republiky. Současně účastník čestně prohlašuje, že u nabízeného zboží a služeb nepoužívá vzdálenou správu technických aktiv vykonávaných na území Čínské lidové republiky ve smyslu Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost varování ze dne 3. září 2025 číslo jednací: 6159/2025-NÚKIB-E/350“. Zadavatel upozorňuje účastníka, že před vyhlášením vítěze veřejné zakázky může Zadavatel, nebo osoba jím pověřená provést analýzu rizik předmětu zakázky v souladu s uvedeným Varováním a na základě výsledku provedené analýzy rizik může být dodavatel/účastník ze zadávacího řízení vyloučen. Dodávané systémy, služby a zboží musí respektovat bezpečnostní opatření a relevantní požadavky na kybernetickou bezpečnost. Uchazeč garantuje implementaci veškerých bezpečnostních opatření, která výše uvedená legislativa vyžaduje v rámci jeho celé nabídky a následné dodávky. Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení přijímá a akceptuje účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky včetně případných dodatečných informací k zadávacím podmínkám. |  |  |
| Účastník garantuje implementaci veškerých bezpečnostních opatření, která výše uvedená legislativa vyžaduje v rámci jeho celé nabídky a následné realizace smlouvy. |  |  |
| Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek (zvýrazněné buňky), zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (ANO/NE). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají. Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, to znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn. |  |  |

V……………………dne……………………..

……………………………………………….

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka