Konzervátorský průzkum fyzického stavu papírových tapet z Galerie moderního umění v Hradci Králové

Vypracoval: BcA. Martina Blahník Lušková,

restaurátorka

Čistá 397, 56956

IČ 87249022

tel: 776378666,

e-mail: ma.luskova@email.cz

Jana Kovandová

restaurátorka

Sokolovská 96, 57001 Litomyšl

IČ: 45889040

tel: 605957534

e-mail: janakov@seznam.cz

V Litomyšli 24.11. 2015

Obsah:

- Úvod

- Popis tapet

- Popis poškození

- Restaurátorský záměr

- Cenová nabídka na restaurování

- Fotodokumentace

- Příloha č. 1 Chemicko - technologický průzkum

- Příloha č. 2 Mikrobiologické zkoušky

- Úvod

Předmětem průzkumu jsou papírové tapety nacházející se v budově Galerie moderního umění v Hradci Králové. Dvě tapety jsou umístěny v 1NP u hlavního schodiště. Jsou adjustovány v dřevěném obložení. Tapeta po pravé straně schodiště se nedochovala, nalezeny pouze fragmenty pod obložením.

Papírové tapety v místnosti 243 (výstavní expozice) v 2NP byly nalezeny během rekonstrukce po sejmutí panelů. Kromě stěny s okny jsou tapety po celém obvodu místnosti.

- Popis tapet

Tapety v 1NP

Datace : 	kolem roku 1910

Rozměry: 	výška 146,5 cm

šířka   162 cm

Jedná se o tlačené papírové tapety. Na papíru s klihokřídovou vrstvou je barevný tisk v hnědých odstínech. Tapety jsou povrchově lakované.

Tapety v 2NP

Datace : 	kolem roku 1910

Rozměry jednotlivých tapet dle plánku:

A -  	v - 228 cm

š - 106 cm

B -  	v - 228cm

š- 90 cm

C -	v - 228 cm

š - 33 cm

D -  	v - 228 cm

š - 27,5 cm

E - 	v - 228 cm

š - 271 cm

F - 	v - 228 cm

š -  29cm

G - 	v - 228 cm

š -  87 cm

H - 	v - 228 cm

š - 28 cm

I - 	v - 228 cm

š - 270cm

J - 	v - 228 cm

š - 28cm

K - 	v - 228 cm

š - 32 cm

L - 	v - 228 cm

š - 187 cm

M - 	v - 228 cm

š -  188,5 cm

Jedná se o tlačené papírové tapety. Na papíru s klihokřídovou vrstvou je barevný tisk v hnědých a okrových odstínech s metalickou a zelenou barevnou výzdobou (Jednotlivé vrstvy viz chemicko-technologický průzkum).  Povrch lakovaný.

Tapety jsou nalepeny na stěnu s podkladem z novinového papíru. Většina tapet je zamalována či překryta další bílou tapetou. Viditelné tapety se skládají se ze 7 svislých pásů papíru a ty jsou zakončeny v horní i dolní částí jedním vodorovným pásem. Vzorovaný pás je 53,5 cm široký a vysoký 195. Mezipásy jsou široké cca 33 cm. Okolo barevných rámců byly původně osazeny patrně dřevěné lišty.

- Popis poškození

Tapety v 1NP

Dochovaná tapeta po levé straně schodiště je silně znečištěna od prachového depotu a stavební činnosti, postříkaná bílou malířskou barvou. Místy popraskaná vlivem degradované povrchové úpravy, s drobnými ztrátami. Povrch je lokálně odřený, mechanicky poškozený.

Tapety v 2NP

Z celé místnosti jsou viditelná pouze dvě tapetová pole E a I (viz plánek). Tyto tapety jsou silně znečištěné od prachového depotu a stavební činnosti, postříkané bílou malířskou barvou, v horní části touto barvou lokálně zakryty. Tapety jsou silně mechanicky poškozené, odřené, poškrábané se ztrátami, zřejmě po druhotném obložení. V horní části tapety E rozsáhlé ztráty po stavební činnosti.

Ostatní tapety jsou přemalovány několika vrstvami malířské barvy a místy i štuku. Viditelné rozsáhlé ztráty a trhliny po elektroinstalaci a stavebních úpravách.

Tapetová pole C, D, F, G, H, J, K jsou ještě přetapetována bílou rastrovanou tapetou.

Tapetové pole M v dolní části poškozena zateklinou patrně od disperzního lepidla.

- Restaurátorský záměr

Dochovaná tapeta v 1NP

- Fotodokumentace stavu před restaurováním, v průběhu a po restaurování

- Mechanické čištění pomocí čistících hub Wallmaster, Wishab a jemných štětců

- Lokální odstranění malířské barvy tamponováním destilovanou vodou

- Zkoušky rozpustnosti povrchového laku

- Chemické čištění na základě zkoušek rozpustnosti

- Lokální opravy pomocí záplat z papírové suspenze, japonského papíru a 4 % roztoku Tylose MH 6000.

- Jemné retuše

- Povrchová fixace

- Vypracování restaurátorské zprávy včetně fotodokumentace

Tapety v 2NP

- Fotodokumentace stavu před restaurováním, v průběhu a po restaurování

- Odstranění druhotných tapetových překryvů u tapet C, D, F, G, H, J, K

- Mechanické čištění pomocí čistících hub Wallmaster, Wishab a jemných štětců

- Odstranění malířské barvy tamponováním destilovanou vodou

- Zkoušky rozpustnosti povrchového laku

- Chemické čištění na základě zkoušek rozpustnosti

- Opravy pomocí záplat z papírové suspenze, japonského papíru a 4 % roztoku Tylose MH 6000

- Doplnění rozsáhlých chybějících částí pomocí vrstveného japonského vrstveného papíru či papíru strojového, tónovaného do odpovídajícího odstínu

- Retuše

- Povrchová fixace

- Vypracování restaurátorské zprávy včetně fotodokumentace

Fotodokumentace

Dochovaná tapeta v 1NP, celkový pohled

Detailní pohled

Pohled na prázdné ostění po nedochované tapetě 1NP

Detailní pohled na zachované fragmenty nalezené pod lištou

Celkové pohledy na místnost s tapetami ve 2NP

Celkový pohled na místnost s tapetami ve 2NP

Tapetové pole A, celkový pohled

Tapetové pole A, sonda v bílé přemalbě

Tapetové pole A, detail ozdobného pásu pod přemalbou

Tapetové pole B, celkový pohled

Tapetové pole B, detail poškození v dolní části tapety

Tapetové pole B, detail poškození po elektroinstalaci, překryv štukem

Tapetové pole C a D (na pilíři), celkový pohled

Tapetové pole D, detailní pohled na překryv rastrovou druhotnou tapetou

Tapetové pole E, celkový pohled

Tapetové pole E, detailní pohled na rozsáhlé ztráty v horní části tapety

Tapetové pole E, detail znečištění malířskou barvou

Tapetové pole G, celkový pohled

Tapetové pole I, celkový pohled

Tapetové pole I, detail poškození ozdobného pásu

Tapetová pole J, K (na pilíři), celkový pohled

Tapetové pole K, detail poškození

Tapetové pole L, celkový pohled

Tapetové pole L, detail poškození

Tapetové pole M, celkový pohled

Tapetové pole M, detail skvrny od lepidla

Tapetové pole M, detail poškození