## Mostní list mostu pozemní komunikace

Ev.č. mostu: 323-004

Název mostu: BOHARYNĚ - HOMYLE

Místní název: přes Přímský potok

Předmět přemostění: Neznámý / Přímský potok

Převáděná komunikace: 2. třída / 323

Název převáděné komunikace:

Staničení liniové: 17.752 km Staničení na úseku: 0.480 km

Rok postavení: ....

Rok poslední rekonstrukce: ....

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Hradec Králové

Katastrální území: BOHARYNĚ - HOMYLE

Správce mostu: SÚS Hradec Králové

Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Nezjištěno Rok: 1978

Vn = 33.0 t Vr = 111.0 t Ve = 420.0 t Vaj (Va) = ... t

Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Rok: 2014-09-04

Vn = 26.0 t Vr = 89.0 t Ve = 336.0 t Vaj (Va) = ... t

Dl. přemostění: 3.80 m Dl. nosné konst. : ... m Šikmost : Kolmý / 90 °

Volná šířka : 6.00 m Celková šířka mostu : 7.00 m Plocha mostu : 22.80 m2

Nosná konstrukce

celk.počet polí: 1

Podrobný popis nosné konstrukce: 1.mostní pole. Segmentová kamenná klenba výšky 0.60 m.

Popis skupin polí

Počet polí:; Světlost šikmá m; Kolmá m; Konstr.výška m; Rozpětí m; Druh stat.působení. 1; 3,8; 3,8; 0,6; ....; Klenba.

Stavební výška : 1.45 m Úložná výška : .... m

Způsob uložení NK

Pozice: Způsob uložení: Typ: Výrobce: Označení:

Mostní závěry

Pozice: Typ: Výrobce: Označení:

Izolace desky mostovky

Typ: Výrobce: Materiál:

Spodní stavba

Podrobný popis spodní stavby:

Opěry Počet : 2 Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Kámen Základy: Masivní opěra

Přechodová oblast:

Mezilehlé podpěry Počet : . Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Nezadaný Základy: Neznámý

Vozovka/chodníky:

Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 6.00 m Plocha vozovky: 22.80 m2

Konstrukce vozovky:

Povrch chodníku: Neznámý Šířka chodníku: L: .... P: .... m Plocha chodníku: .... m2

Konstrukce chodníku: Neznámý

Odvodnění mostu:

Druh: Typ odvodňovačů: Výrobce: Svody (dn/mat).:

Záchytná zařízení: Kamenné kvádry, součást čelních zdí klenby.

Zábradlí (typ/délka):

Zábradelní svodidla (typ/délka):

Svodidla (typ/délka):

Jiné vybavení:

Ostatní údaje

Výška mostu nad terénem: 2.20 m Výška NK nad hladinou vody: .... m

Q100: .... m3/sec. Hladina Q100: ... Normální hl. vody: 0.10 m

Souřadnice mostu

WGS-84 N: ............ E: ............

Cizí zařízení

Typ: Správce: Popis:

Správní údaje

Archivace projektu: Neznámá

Klasifikační stupeň stavu mostu nosná konst.: IV - Uspokojivý spodní stavba: III - Dobrý použitelnost: Nezadaný

Rok provedení poslední HPM (MPM): 2014-09-04

Reprodukční pořizovací hodnota (RPH): Cena: 32 527,00 Kč ke dni: 19.07.2010

Technické zhodnocení: Vyřazovací hodnota: -6 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty Vyřazovací hodnota: -1 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty

Nová RPH: Cena: 25 955,83 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty

Datum tisku ML: 30.11.2015 Vypracoval: tisk z MostařNet - Blažek Roman

## Hlavní prohlídka 04.09.2014            323-004

Datum prohlídky: 04.09.2014
Provedl: Ing. Pavel Hrůza č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: Marie Hrůzová - technik
Směr popisu: ZLEVA DOPRAVA VE SMĚRU STANIČENÍ
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: BOHARYNĚ - HOMYLE      přes Přímský potok
Okres: Hradec Králové
Rok postavení: 
Liniové staničení [km]: 17.752   Číslo úseku: 1323A047 -1321A013   Úsekové staničení [km]: 0.480

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - 
Způsob založení nosné konstrukce není znám.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Mostní opěry jsou z opracovaných pískovcových kvádrů.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Křídla z pískovcových kvádrů.

Ložiska, klouby, mostní závěry - 
Ložiska, klouby, hydroizolace, dilatační závěry
U tohoto typu konstrukce nejsou tato zařízení obvyklá.

Nosná konstrukce
1 mostní pole. 
V příčném řezu tvoří nosnou konstrukci segmentová klenba z pískovcových kvádrů. 
Tloušťka klenebného prstence činí 0.60m. 
Šikmost mostu - kolmá.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka šířky 6.05m - živičné povrch. Volná šířka mostu činí 6.05m (mezi kamenným zábradlím).

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Oboustranné zábradlí z kamenných pískovcových kvádrů, doplněné po pravé straně mostu betonovou výplní. Výška zábradlí vlevo 0.65m, vpravo 0.80m.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
Na vozovce je provedeno VDZ.
Osazeny dopravní značky omezující zatížitelnost na 11 t a jediné vozidlo 23 t před a za mostním objektem.

### C. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
- ve spárách mezi pískovcovými kvádry lokálně chybí spárové pojivo
- pískovcové opěry i křídla prosakují, patrné výluhy.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
- uchycený mech na křídlech na začátku mostu vlevo i vpravo

Nosná konstrukce
- výluhy a inkrustace na podhledu klenby
- podélná trhlina mezi pískovcovými kvádry na podhledu klenby ve 2. polovině mostu (v místě cca 4.0m od levé hrany) 
- podélná trhlina šířky až 10mm (vedoucí téměř přes celou klenbu) na podhledu klenby ve vzdálenosti cca 1.0m od pravé hrany - 
- zvodnělý podhled klenby v šířce cca 1.20m na pravé straně mostu
- hloubkově porušené pískovcové kvádry do hloubky až 10 cm na podhledu klenby na pravé straně mostu

Porovnání skutečného stavu se stavem z HMP 2006:
Mírně zhoršený stav.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- vozovka nerovná, trhliny v živičném krytu
- nános huminózní zeminy na pravé straně vozovky
- neodvodněná živičná vozovka po pravé straně mostu
- snížená niveleta (cca o 3cm) živičných vrstev vozovky podél kamenného zábradlí vpravo

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- parapetní římsová zídka vlevona konci mostu je do poloviny zřícená!!! 
- nenormová výška kamenného zábradlí po obou stranách
- podélná trhlina š. 3mm mezi kamennými kvádry na vnitřní straně zábradlí vpravo 
- trhlina š. až 4mm mezi kamennou částí a betonovou výplní na vnitřní straně zábradlí vpravo
- na betonové části jsou z vnitřní strany usazené vápenité inkrustace.

Území pod mostem a přístupové cesty - Území pod mostem
- na několika místech rozpadlé ( odvalené kameny ) kamenné odláždění koryta potoka pod mostem

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžné prohlídky a běžná údržba prováděny.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Opravit zřícenou parapetní římsovou zídku ve druhé polovině mostu vlevo
   Skupina: rekon.dílčí-nutné      Termín splnění: ihned 

Provést opravu rozpadlého kamenného zpevnění koryta potoka pod mostem.
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Odvodnit povrch kraje živičné vozovky po pravé straně mostu.
   Skupina: drobné speciální práce      Termín splnění: do 1 roku 

Odstranit nános humózní zeminy se zakořeněnou vegetací z krajnic mostu.
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

Provést zaspárování mezi kvádry v podhledu klenby.
   Skupina: náročnější práce-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Navrhovaná opatření byla konzultována s mostmistrem Správy silnic KHK, p.o., panem Romanem Blažkem.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          III - Dobrý
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:      V - Špatný 
Koeficient stavebního stavu   0.8
Použitelnost    Nezadaný
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 26.0   Vr: 89.0   Ve: 336.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2018

Poznámka:
Zatížitelnost byla převzata z HMP 2010.

### Fotodokumentace

| poškozené kamenné zpevnění opěry | pohled ve směru staničení |
| --- | --- |
| levá strana | pravá strana |
| boční pohled zleva | uvolněné kvádry v podhledu klenby |

### Fotodokumentace

| trhlina mezi kvádry v podhledu NK | trhlina ve zdivu podhledu klenby |
| --- | --- |
| P9040325 |  |