## Mostní list mostu pozemní komunikace

Ev.č. mostu: 323-006

Název mostu: NECHANICE

Místní název: most přes Bystřici na konci Nechanic

Předmět přemostění: Vodoteč (stálý průtok) / Bystrice(Cidlina)

Převáděná komunikace: 2. třída / 323

Název převáděné komunikace:

Staničení liniové: 21.776 km Staničení na úseku: 0.197 km

Rok postavení: 1950

Rok poslední rekonstrukce: 2011

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Hradec Králové

Katastrální území: NECHANICE

Správce mostu: SÚS Hradec Králové

Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Nezjištěno Rok: 1999

Vn = 31.0 t Vr = 42.0 t Ve = 70.0 t Vaj (Va) = ... t

Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: ČSN 73 6203/1996 Rok: 2011-10-13

Vn = 32.0 t Vr = 80.0 t Ve = 196.0 t Vaj (Va) = ... t

Dl. přemostění: 14.04 m Dl. nosné konst. : ... m Šikmost : Kolmý / 90 °

Volná šířka : 9.75 m Celková šířka mostu : 10.30 m Plocha mostu : 136.19 m2

Nosná konstrukce

celk.počet polí: 1

Podrobný popis nosné konstrukce: Železobetonová deska prostá tloušťky 0,60 m. Při rekonstrukci 2011 byla nosná konstrukce zesílena spřaženou železobetonovou deskou tloušťky 180-285mm z betonu C30/37-XF2 vyztuženou KARI sítí 150x150x8mm. Deska je k původní konstrukci kotvená ocelovými trny R12 vlepenými do předvrtaných otvorů. Nosná konstrukce byla zesílena VSL tyčemi o průměru 32mm kotvenými v čele desky mostovky, vedenými šikmo přes desku nosné konstrukce a přes deviátory pokračujícími na podhledu desky mostovky. Pohledové plochy nosné konstrukce byly otryskány vysokotlakým vodním paprskem a sanovány hmotami Sika (hrubá reprofilace Sika Monotop 122Sp, stěrka Sika MonoTop 620, ochranný nátěr Sikagard.

Popis skupin polí

Počet polí:; Světlost šikmá m; Kolmá m; Konstr.výška m; Rozpětí m; Druh stat.působení. 1; 14; 14; 0,75; 14.71; Deska prostá.

Stavební výška : 0.88 m Úložná výška : .... m

Způsob uložení NK

Pozice: Způsob uložení: Typ: Výrobce: Označení: pevně na dvojité lepence

Mostní závěry

Pozice: Typ: Výrobce: Označení:

Izolace desky mostovky

Typ: Výrobce: Materiál:

Spodní stavba

Podrobný popis spodní stavby:

Opěry Počet : 2 Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Železobeton Základy: Masivní opěra

Přechodová oblast:

Mezilehlé podpěry Počet : . Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Nezadaný Základy: Neznámý

Vozovka/chodníky:

Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 7.00 m Plocha vozovky: 98.28 m2

Konstrukce vozovky:

Povrch chodníku: Beton Šířka chodníku: L: 2.20 P: 0.50 m Plocha chodníku: 37.91 m2

Konstrukce chodníku: Beton

Odvodnění mostu:

Druh: Typ odvodňovačů: Výrobce: Svody (dn/mat).: Na začátku a na konci mostu na obou krajnicích odvodňovače s vpustěmi VB Mosty - typ Morava

Záchytná zařízení: ocelové z profilů se svislou výplní, opatřené metalizací a nátěrem

Zábradlí (typ/délka):

Zábradelní svodidla (typ/délka):

Svodidla (typ/délka):

Jiné vybavení:

Ostatní údaje

Výška mostu nad terénem: 3.30 m Výška NK nad hladinou vody: .... m

Q100: .... m3/sec. Hladina Q100: ... Normální hl. vody: 0.10 m

Souřadnice mostu

WGS-84 N: 50.2388801575 E: 15.6301755905

Cizí zařízení

Typ: Správce: Popis:

Správní údaje

Archivace projektu: Neznámá

Klasifikační stupeň stavu mostu nosná konst.: II - Velmi dobrý spodní stavba: II - Velmi dobrý použitelnost: I - Použitelné

Rok provedení poslední HPM (MPM): 2011-10-13

Reprodukční pořizovací hodnota (RPH): Cena: 232 365,00 Kč ke dni: 19.07.2010

Technické zhodnocení: Vyřazovací hodnota: -228 Kč ke dni 17.12.2012 Poznámka: rekonstrukce Vyřazovací hodnota: 0 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty Vyřazovací hodnota: 0 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty

Nová RPH: Cena: 4 002 648,78 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty

Datum tisku ML: 30.11.2015 Vypracoval: tisk z MostařNet - Blažek Roman

## První hlavní prohlídka 13.10.2011            323-006

Datum prohlídky: 13.10.2011
Provedl: Ing. Pavel Dubrovský č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: z Nechanic do Starých Nechanic (zleva doprava)
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: zataženo, beze srážek, sucho
Teplota vzduchu: 6.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: NECHANICE      most přes Bystřici na konci Nechanic
Okres: Hradec Králové
Rok postavení: 1950
Liniové staničení [km]: 21.776   Číslo úseku: 1321A013 -1321A010   Úsekové staničení [km]: 0.197

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Založení původní - pravděpodobně masivní plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Původní spodní stavba. 
Obě opěry jsou betonové se železobetonovými úložnými prahy.
Spodní část opěry na konci mostu je chráněna vyspárovanými lomovými kameny.

Při rekonstrukci mostu v roce 2011 byla spodní stavba otryskána vysokotlakým vodním paprskem a sanována hmotami Sika (hrubá reprofilace Sika Monotop 122Sp, stěrka Sika MonoTop 620, ochranný nátěr Sikagard).

Prostor rubu opěr je odvodněn plastovou drenáží DN150mm vyústěnou přes křídla do boků.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Betonová křídla rovnoběžná s osou převáděné komunikace.
Při rekonstrukci bylo provedené odbourání horní části křídel a následné nové vybetonování s použitím betonu C30/37-XC4,XF2.
Pohledové plochy spodní stavby byly sanované stejnou technologií jako opěry.

Ložiska, klouby, mostní závěry - Ložiska
Nosná konstrukce je uložená na dvojité lepence.

Ložiska, klouby, mostní závěry - Mostní závěry
Bez mostních závěrů; nad zakončením nosné konstrukce jsou provedené příčné řezané spáry těsněné asfaltovou zálivkou.

Izolační systém
Hydroizolace celoplošná ukončená pod zvýšenými římsami bez přesahu a nad opěrami přetažená přes zakončení nosné konstrukce na rub opěr.
V příčném řezu má povrch mostovky střechovitý příčný spád 2,5% s protispádem 4% pod římsami. V nejnižším místě mostovky pod krajnicemi je povrch izolace odvodněn podvozovkovými odvodňovači vzájemně propojenými pásem drenážního plastbetonu o šířce 200mm.
Skladba izolačního souvrství:
- pečetící vrstva Sikagard 186 
- 1x natavovací pásy Proteaduo
- ochrana izolace - kryt AB
- ochrana izolace pod římsami natavovací pásy s hliníkovou vložkou

Nosná konstrukce
1 mostní pole. 
Železobetonová deska prostá tloušťky 0,60m.
Při rekonstrukci mostu v roce 2011 byla nosná konstrukce zesílena spřaženou železobetonovou deskou tloušťky 180-285mm z betonu C30/37-XF2 vyztuženou KARI sítí 150x150x8mm. Deska je k původní konstrukci kotvená ocelovými trny R12 vlepenými do předvrtaných otvorů.
Nosná konstrukce byla zesílena VSL tyčemi (12x2ks) 32 St 950/1050MPa kotvenými v čele desky mostovky, vedenými šikmo přes desku nosné konstrukce a přes deviátory pokračujícími na podhledu desky mostovky. VSL tyče jsou zastříkané suchým torkretem (Emaco S20B).
Pohledové plochy nosné konstrukce byly otryskané vysokotlakým vodním paprskem a sanované hmotami Sika(hrubá reprofilace Sika Monotop 122Sp, stěrka Sika MonoTop 620, ochranný nátěr Sikagard).

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
Vozovka se živičným krytem zakončená u říms odvodňovacími proužky šířky 2x0,5m z litého asfaltu.
Šířka vozovky mezi obrubami je 7,0m (změřeno).
Volná šířka mostu je 9,75m (změřeno)
Žulové řezané kotvené obrubníky.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky
Vlevo zvýšený chodník šířky 2,2m přecházející do římsy.
Povrch chodníku je opatřen pochůzným nátěrem Sikafloor 186 s posypem křemičitým pískem.
Vpravo zvýšený odrazný pruh šířky 0,5m s betonovým povrchem opatřený nátěrem Sikagard.
Chodník i odrazné pruhy jsou rozděleny dilatačními spárami nad zakončením nosné konstrukce a pracovními spárami uprostřed délky mostu. Spáry jsou vyplněné polyuretanovým tmelem Sikaflex PRO 3WF.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Železobetonové monolitické římsy z betonu C30/37-XF4.

Odvodňovací zařízení
Na obou krajnicích jsou na začátku a na konci mostu 2 odvodňovače VB Mosty typu Morava (typ B 300x300mm).
Na předmostí na konci mostu je na levé krajnici kanalizační vpusť.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Oboustranné ocelové zábradlí z profilů se svislou výplní.
Zábradelní sloupky jsou k římsám kotvené přes patní desky lepenými kotvami Hïlti s tyčemi M10.
Povrch zábradlí je opatřen metalizací Zn 100um a třívrstvým nátěrovým systémem Derisol (tloušťka 200um).

Cizí zařízení na mostě
V levé římse jsou 3 chráničky DN 75mm - obsazeno kabely veřejného osvětlení a místního rozhlasu + rezervní chránička. Na předmostí na konci mostu vlevo je sloup veřejného osvětlení.
V pravá chráničce je 1 chránička DN100 obsazeno 3x kabel Telefónica O2.

Území pod mostem a přístupové cesty
V půdorysu mostu je přírodní koryto řeky Bystřice. Podél opěry na konci mostu je břeh zpevněn kamennou zádlažbou do betonového lože.

### C. ZÁVADY:

Nezadaný
- k prohlídce předloženo:
-- projektová dokumentace v digitální formě
-- protokoly o předpínání VSL tyčí

- k prohlídce nepředložen mostní list

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v době prohlídky nezaschnutý a barevně nesjednocený nátěr pravého boku opěry na konci mostu
- nepřiznané pracovní spáry zakončení nosné konstrukce na obou opěrách (zejména na pravém boku mostu)

Ložiska, klouby, mostní závěry - 


Izolační systém
- bez zjevných závad

Nosná konstrukce
- v době prohlídky nezaschnutý a barevně nejednotný nátěr pravého boku nosné konstrukce

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- lokální kaverna ve spáře mezi vpustí odvodňovače na začátku mostu vpravo a krytem vozovky

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky
- přetažený pochůzný nátěr levého chodníku i přes dilatační spáry (v těchto místech již začíná nátěr praskat)

Odvodňovací zařízení


Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- namátková kontrola celkové tloušťky protikorozní ochrany:
-- změřená celková tloušťka PKO většinou v rozmezí 400-500µm
-- minimální naměřená celková tloušťka 360um

Cizí zařízení na mostě


Území pod mostem a přístupové cesty
- pouze hrubě provedené terénní úpravy okolí mostu

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Most po rekonstrukci:
Investor stavby: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje
Gen. projektant: Ing.Pavel Hrůza, Beton-Diagnostik Hradec Králové
Zhotovitel: MPS Mostní a pozemní stavby s.r.o. Čepí, p.Černý
Stavební dozor: Ing.Horn

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Zajistit zpracování a odevzdání mostního listu.
            Termín splnění: před kolaudací stavby 

Přiznat pracovní spáry mezi zakončením nosné konstrukce a spodní stavbou mostu.
            Termín splnění: Před ukončením záruky 

Zatěsnit pracovní spáry mezi vpustěmi odvodňovačů a krytem vozovky.
            Termín splnění: do 1 roku

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly projednány se zástupcem zhotovitele Ing.Zmítkem a se zástupcem správce mostu Ing.Hornem.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          II - Velmi dobrý
   Nosná konstrukce:   II - Velmi dobrý
   Mostní vybavení:      I - Bezvadný 
Koeficient stavebního stavu   1.0
Použitelnost   I - Použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 32.0   Vr: 80.0   Ve: 196.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2017

Poznámka:
Hlavní prohlídka byla provedena před uvedením objektu do předčasného užívání dne 13.10.2011 a dokončena 20.11.2011.

### Fotodokumentace

| Pohled ve směru staničení | Pohled proti směru staničení |
| --- | --- |
| Levý bok | Pravý bok |
| Podhled nosné konstrukce a opěra na začátku mostu | Detail uložení nosné konstrukce na opěru na začátku mostu vpravo |

### Fotodokumentace

| Detail uložení nosné konstrukce na opěru na konci mostu vlevo | Pravý bok nosné konstrukce |
| --- | --- |
| Přetřené dilatační spáry na pravém chodníku | Vpusť odvodňovače na začátku mostu vpravo |
| Terénní úpravy okolí stavby | Zpevnění břehu podél opěry na konci mostu |