## Mostní list mostu pozemní komunikace

Ev.č. mostu: 323-009

Název mostu: SUCHA

Místní název: Suchá

Předmět přemostění: Neznámý / Bašnický potok

Převáděná komunikace: 2. třída / 323

Název převáděné komunikace:

Staničení liniové: 25.763 km Staničení na úseku: 0.127 km

Rok postavení: 1929

Rok poslední rekonstrukce: ....

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Hradec Králové

Katastrální území: SUCHA

Správce mostu: SÚS Hradec Králové

Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Odhadní tabulky Rok: 1999

Vn = 9.0 t Vr = 19.0 t Ve = 85.0 t Vaj (Va) = ... t

Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: ČSN 73 6203/1986 Rok: 2014-10-16

Vn = 9.0 t Vr = 19.0 t Ve = 85.0 t Vaj (Va) = ... t

Dl. přemostění: 8.10 m Dl. nosné konst. : ... m Šikmost : Kolmý / 90 °

Volná šířka : 7.62 m Celková šířka mostu : 8.12 m Plocha mostu : 61.72 m2

Nosná konstrukce

celk.počet polí: 1

Podrobný popis nosné konstrukce: 5 želbet trámů (š.x v.) 30x60 cm + příčníky + deska

Popis skupin polí

Počet polí:; Světlost šikmá m; Kolmá m; Konstr.výška m; Rozpětí m; Druh stat.působení. 1; 8,1; 8,1; 0,75; ....; Trám deskový prostý.

Stavební výška : 1.15 m Úložná výška : .... m

Způsob uložení NK

Pozice: Způsob uložení: Typ: Výrobce: Označení:

Mostní závěry

Pozice: Typ: Výrobce: Označení:

Izolace desky mostovky

Typ: Výrobce: Materiál:

Spodní stavba

Podrobný popis spodní stavby:

Opěry Počet : 2 Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Železobeton Základy: Masivní opěra

Přechodová oblast:

Mezilehlé podpěry Počet : . Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Nezadaný Základy:

Vozovka/chodníky:

Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 6.80 m Plocha vozovky: 55.08 m2

Konstrukce vozovky:

Povrch chodníku: Neznámý Šířka chodníku: L: 0.42 P: 0.40 m Plocha chodníku: 6.64 m2

Konstrukce chodníku: Neznámý

Odvodnění mostu:

Druh: Typ odvodňovačů: Výrobce: Svody (dn/mat).:

Záchytná zařízení: Želbet.sloupky + ocelová madla 3 x.

Zábradlí (typ/délka):

Zábradelní svodidla (typ/délka):

Svodidla (typ/délka):

Jiné vybavení:

Ostatní údaje

Výška mostu nad terénem: 3.40 m Výška NK nad hladinou vody: .... m

Q100: .... m3/sec. Hladina Q100: ... Normální hl. vody: 1.00 m

Souřadnice mostu

WGS-84 N: ............ E: ............

Cizí zařízení

Typ: Správce: Popis: vpravo ocelová chránička

Správní údaje

Archivace projektu: Neznámá

Klasifikační stupeň stavu mostu nosná konst.: III - Dobrý spodní stavba: III - Dobrý použitelnost: Nezadaný

Rok provedení poslední HPM (MPM): 2014-10-16

Reprodukční pořizovací hodnota (RPH): Cena: 168 600,00 Kč ke dni: 19.07.2010

Technické zhodnocení: Vyřazovací hodnota: -31 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty Vyřazovací hodnota: -3 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty

Nová RPH: Cena: 134 625,00 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty

Datum tisku ML: 30.11.2015 Vypracoval: tisk z MostařNet - Blažek Roman

## Hlavní prohlídka 16.10.2014            323-009

Datum prohlídky: 16.10.2014
Provedl: Ing. Pavel Hrůza č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: Marie Hrůzová - technik
Směr popisu: ZLEVA DOPRAVA VE SMĚRU STANIČENÍ
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: SUCHA      Suchá
Okres: Hradec Králové
Rok postavení: 1929
Liniové staničení [km]: 25.763   Číslo úseku: 1321A049 -1321A050   Úsekové staničení [km]: 0.127

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Založení spodní stavby původní. Vizuálně nelze zjistit – pravděpodobně 
masivní plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Mostní opěry betonové se železobetonovým úložným prahem; výška opěry 3,2m, délka 7,7m.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Křídla zděná z pískovcových kvádrů, rovnoběžná s osou převáděné komunikace

Ložiska, klouby, mostní závěry
Nosná konstrukce je uložená plošně na lepenku.
Hydroizolace plošná ukončená do zvýšených říms.

Ložiska, klouby, mostní závěry - Mostní závěry
Podpovrchové dilatační závěry.

Nosná konstrukce
1 mostní pole. Trám deskový prostý tvořený 5 podélnými trámy šířky 0,30 m a výšky 0,60 m, délky 9,22 m s osovou vzdáleností 1,60 m + 3 příčníky rozměrů 0,35 x 0,45 m + železobetonová monolitická deska.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka šířky 6,80 m – živičný povrch. Oboustranné původně zvýšené odrazné pruhy s kmennými obrubníky. Volná šířka mostu činí 7,60 m (mezi zábradlím).

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Železobetonové monolitické římsy.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Oboustranné zábradlí tvoří železobetonové sloupky s trojicí horizontálních ocelových trubkových madel.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
Na začátku i na konci mostu je osazeno dopravní značení omezující zatížitelnost B13 a E5.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
Na začátku i na konci mostu jsou osazeny tabulky evidenčního čísla mostu.

### C. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
- vodorovné trhliny s lokální vápennou inkrustací na čelní stěně opěry na konci mostu

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
- zdivo křídel je vytlačované uzavřenou zeminou: svislé trhliny mezi opěrami a křídly šířky až 1,5 cm na začátku i na konci mostu vlevo a cca 2,0 cm na začátku mostu vpravo
- rozpadlý beton křídla na začátku mostu vlevo
- uchycený mech a lokálně vzrostlá vegetace na křídlech.

Izolační systém
- v rozích mezi vnitřními plochami krajních trámů a deskou mostovky náznaky lokálního protékání vody – výluhy:
* u 1. trámu nad oběma opěrami a u středního příčníku
* u 5. trámu 3 m za opěrou na začátku mostu a v blízkosti opěry na konci mostu.
- podhled levé předsazené desky mostovky je proteklý s vápennými výluhy – v těchto místech chybí izolace.

Nosná konstrukce
- lokálně porušená povrchová vrstva betonu a obnažená korodující výztuž na podhledu nosné konstrukce 
- na podhledu příčných ztužidel ( v místě: na začátku mostu mezi 4. a 5. trámem a na konci mostu mezi 1. a 2. trámem) je hloubkově degradovaný beton až na obnaženou korodující výztuž, stejná závada na podhledu levé předsazené desky u krajní hrany

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- stávající kryt je položen na původní vozovkové souvrství – přitížení nosné konstrukce 
- lokální výtluky v živičné vrstvě uprostřed vozovky 
- uchycená vzrostlá vegetace mezi vozovkou a kmenným odrazným pruhem. 
- hloubkově rozpadlý výplňový beton, uchycená vegetace na obou odrazných pruzích

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- vodorovné nepravidelné trhliny s vápennou inkrustací na boku levé římsy, zejména ve druhé polovině mostu .
- hloubkově porušená vodorovná trhlina šířky až 1 cm na boční stěně římsy na začátku mostu vpravo (v místě mezi 1. a 2. betonovým zábradelním sloupkem)
- beton říms předmostí je na více místech poškozený – nad závěrnou zídkou na začátku mostu vpravo i vlevo a zejména na konci mostu vpravo zcela chybí beton římsy v délce cca 1 m.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- hloubkově poškozené sloupky zábradlí s obnaženou zkorodovanou svislou výztuží
- koroze ocelové výplně zábradlí

Cizí zařízení na mostě
- koroze chrániček cizího zařízení

Území pod mostem a přístupové cesty - Území pod mostem
- naplaveniny a bahno pod mostním objektem

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžné prohlídky a údržba prováděny.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Provést vyspárování trhlin mezi opěrami a křídly pružným tmelem.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Provést sanaci mostních říms a křídel.
            Termín splnění: Nezadaný 

Odstranit vegetaci z povrchu mostních křídel, odstranit zeminu a vegetaci z krajnic vozovky na mostě a z odrazných pruhů.
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

Opravit poškozená místa podhledu nosné konstrukce – podhled levé předsazené desky mostovky a podhled ztužidel na začátku a konci mostu: odstranit zvětralý beton, ošetřit výztuž a provést reprofilaci.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Provést odfrézování stávajícího vozovkového krytu a položit novou vrstvu živičného krytu na vozovku.
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Provést rekonstrukci povrchu odrazných pruhů.
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

Opravit poškozené zábradelní sloupky
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

Zajistit zhotovení statického výpočtu.
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Navrhovaná opatření byla konzultována s panem Romanem Blažkem, mostmistrem Správy silnic KHK, p.o.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          III - Dobrý
   Nosná konstrukce:   III - Dobrý
   Mostní vybavení:      III - Dobrý 
Koeficient stavebního stavu   1.0
Použitelnost    Nezadaný
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 9.0   Vr: 19.0   Ve: 85.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2020

Poznámka:
Zatížitelnost mostního objektu byla převzata z HMP roku 2008.

### Fotodokumentace

| pravá strana | pohled ve směru staničení |
| --- | --- |
| Levá strana | boční pohled na pravou stranu |
| boční pohled vlevo | podhled mostu |

### Fotodokumentace

| rozpadlý beton křídla | obnažená zkorodovaná výztuž na podhledu NK |
| --- | --- |
| lokálně obnažená zkorodovaná výztuž v podhledu římsy | podélná degradovaná trhlina na boku římsy |
| všesměrné praskliny na boku římsy vlevo | trhliny v živičném krytu |

### Fotodokumentace

| zakořeněná vegetace v kraji vozovky | poškozený betonový sloupek zábradlí |
| --- | --- |
| rozpadlý beton křídla na zač.mostu vlevo |  |