Ing. Jaroslav Jankovský

U Měšťanského pivovaru 869/1

Praha 7

170 00

## IČ: 72112964

________________________________________________________________________________

Posouzení stavu konstrukce krovu objektu VOŠ a SPŠ, Pod Koželuhy 100, Jičín, z hlediska poškození biologickými škůdci.

Datum: leden 2016

Výtisk č.: 1

- Obecné údaje

Objekt:  budova VOŠ a SPŠ, Pod Koželuhy 100, Jičín;

Objednatel:  VOŠ a SPŠ, Pod Koželuhy 100, Jičín;

Zadání: posoudit stav krovu uvedeného objektu z hlediska poškození biologickými škůdci.

- Podklady

  - půdorysný výkres podkroví

- Metodika průzkumu

Průzkum byl proveden dne 22.01.2016.

Průzkum byl proveden pomocí smyslových metod,  posouzením podle  vzhledu, barvy, deformace, narušení povrchu dřevěných prvků a doplněn o jednoduché mechanické zkoušky spojené s mikrosondami  (vryp dlátem, záseky tesařským kladívkem, vývrt vrtákem), na základě charakteristiky dlabu nebo vrypu, vzhledu a lámavosti třísek, řezného odporu při vniku vrtáku do dřeva a vzhledu vývrtu. Dále pak podle velikosti, tvaru a množství larválních chodbiček, výletových otvorů dřevokazného hmyzu a ostatních biotických znehodnocujících činitelů.

- Popis objektu

Předmětný krov je vyhotoven ve vaznicové soustavě jako stojatá stolice převážně z řezaných trámů, přičemž povrch prvků je hladký, byl zřejmě upraven hoblováním. Stolice je tvořená střední vaznicí, přičemž sloupky jsou uložené na vazné trámy, které jsou průběžné na obvodové zdi a podepřené na komínové zdi. Krokve jsou ve spodní části uložené na pozednice, které leží na půdních nadezdívkách. V části konstrukce jsou pozednice uložené ve zdivu- čímž jsou nepřístupné i konce krokví. V části půdního prostoru je zakomponovaná půdní vestavba (ve výkresu značená jako komora), na čelní fasádě uzavřená zdivem rizalitu. Střešní plášť je tvořen hliníkovými šablonami na střešních latích, patrně z doby před rokem 1989. Krytina jako celek je v poměrně dobrém stavu, nejsou patrné stopy po větším zatékání do podkroví, spíše jsou ve špatném stavu klempířské prvky- oplechování u komínů, u průchodek střechou a nepříznivý je stav okapových žlabů. Podlahu půdního prostoru tvoří keramické půdovky, velmi pravděpodobně na dřevěném trámovém stropu.

- Zjištěný stav – nálezová část

Konstrukce krovu byla v přístupné patní části posouzena prvek po prvku, v nepřístupné výšce orientačně vizuálně /event. dle možnosti přístupu ze žebříku lokálně/. Pro možnost popisu jednotlivých vazeb jsou tyto číslovány (dokola) - viz schéma v příloze. Konstrukce nad vestavbou (komorou) je složitá a prvky nelze jednoduše přiřadit k jednotlivým pozicím, jako v hlavní (přímé) části krovu. Proto některé prvky jsou zde do pozic přiřazené, aby bylo možné ja zahrnout do popisu.

Stav prvků zastoupených v jednotlivých vazbách je zaznamenán v níže uvedené tabulce. Vodorovné prvky jsou hodnoceny vždy směrem dopředu, tj. od nižšího čísla pozice k vyššímu (např. pozednice v úseku mezi vazbami č. 3 – 4 je popsána pod pozicí č. 3).

Pozn. k orientaci v tabulce:

- krov:

v horním vodorovném řádku (zvýrazněném) je uvedeno číslo pozice prvku podle číslování ve schématu, dále všechny prvky zastoupené v konstrukci a poznámka pro případné upřesnění hodnocení nebo uvedení dalších skutečností. V následujících řádcích je uveden stav prvků, které se v jednotlivých pozicích vyskytují – pokud ten který prvek v dané pozici není zastoupen, je vyjádřena jeho absence symbolem „ – „, pokud je pro posouzení nepřístupný, je označen „ N „.

Stupeň poškození dřeva prvků je vyjádřen následujícími symboly:

„A“ – dřevo zcela bez poškození, týká se to převážně nově zabudovaného dřeva;

„B“ – dřevo bez poškození nebo povrchově až mělce poškozené (cca do hloubky 1 cm);

„C“ – dřevo hloubkově poškozené (hloubka poškození nad 1 cm /většinou 2-3 cm/, zpravidla však

méně než do 1/3 plochy průřezu posuzovaného prvku);

„C!“ – důraz na hloubkové poškození prvku; výrazně hloubkové poškození;

„D“ – dřevo poškozené nad 1/3 plochy průřezu – silné biotické poškození až úplná destrukce dřeva,

způsobená většinou intenzivním rozvojem dřevokazných hub, případně dřevokazného hmyzu,

nejčastěji čeledi tesaříkovitých /Cerambycidae/;

„B-C“ (respekt. „BC“ v úsporném zápisu), „C-D“ (respekt „CD“) vyjadřují stav mezi uvedenými

stupni, respekt. kolísání stavu v délce posuzovaného prvku /jeho části/;

Na základě uvedené klasifikace poškození lze obecně stanovit následující opatření:

Prvky poškozené povrchově nebo mělce /stav „B“, „B-C“/ je po mechanickém očištění  - odstranění destruované vrstvy, možno ponechat v konstrukci. Bez uvedeného mechanického čištění nebude konzervace prvků účinná, neboť přípravek nepronikne destruovanou vrstvou a neposkytne ochranu již relativně zdravé zóně dřeva.

Hloubkově poškozené prvky /stav „C“, „C!“/ již představují statická rizika a je nutné je staticky posoudit – a případně provést jejich zpevnění vhodnými příložkami, vložením plátu apod./. Prvky silně bioticky poškozené /stav „C-D“, „D“/ bude nutné nahradit (jejich části) novým dřevem.

Dále jsou použity tyto zkratky a symboly:

„N“ – prvek /jeho část/ je nepřístupný

„_“  prvek není v pozici zastoupen

„viz.“ – prvek posouzen pouze orientačně vizuálně (obtížně přístupný)

„ ? „ – nejistota hodnocení stavu (nedostatečný přístup, rozkrytí apod.)

„min.“ – minimálně

I – poškození dřevokazným hmyzem /Insecta/, I – OB: poškození na oblině prvku; I – HR:

poškození na hraně prvku (IČ-poškoz. červotočem, IT-poškoz. tesaříkem, IP-pilořitkou); V.O. –

výletový otvor

H – hniloba  (HH – hnědá hniloba (způsobená celulosovorními dřevokaz. houbami /destrukce dřeva/); VH – vláknitá hniloba (způsobená převážně ligninovorními houbami /koroze dřeva/)

HP – horní plocha prvku, BP – boční plocha prvku, SP – spodní plocha prvku, ZP – zadní plocha

prvku

„poz.“ – pozice (v číslování vazeb krovu)

Označení prvků konstrukce:

PO – pozednice

K – krokev

NM – námětek

VAZ – vaznice  (VAZ-s: střední vaznice; VAZ-v: vrcholová vaznice)

VT – vazný trám

SL – sloupek plné vazby

PA – pásek (PA 1/2: první je ve směru posuzování od nižší pozice k vyšší)

VZ – vzpěra

KL – kleština (KL 1/2: první je ve směru posuzování od nižší pozice k vyšší)

BED – bednění

PH – práh

NR – nároží, Ú - úžlabí

Tučně s podtržením jsou vyznačeny plné vazby.

Lomítkem v zápisu stupně poškození prvku je oddělen úsek, pro který platí uvedené hodnocení; např. označení C, I/ B znamená: spodní část prvku stav „C“, poškození dřevokaz. hmyzem, dále stav „B“ . Označení CD, H/ B/ C! znamená: spodní část prvku poškozena ve stupni „C-D“ hnilobou, volná délka (ve střední části) prvku stav „B“ a v horním konci silné poškození dřevokaz. hmyzem ve stupni „C!“.

U prvků, kde je poškozena jen jejich část, je uvedena přibliž. délka (v m) poškozené části – např. CD 0,5m/ B.

Jsou- li v pozici prvky dva (např. pásek – PA), lomítkem je odděleno hodnocení prvního a druhého prvku.

Hodnocení konstrukce krovu se sedlovou střechou je provedeno vždy zde dvou stran- od uliční fasády směrem k vrcholu (hřebenu) a od dvorní fasády směrem k vrcholu; u pultové konstrukce potom pouze z jedné strany.

Vrcholová vaznice (VAZ-v) - pokud se v konstrukci vyskytuje, její sloupek (SL-v) vč. pásků

(PA-v) jsou uváděny pro danou pozici jen 1 x (v rámci hodnocení jedné strany krovu), protože vaznice je ve středu konstrukce.

Zjištěný stav krovu:

| č.: | PO | VAZ-s | K | VT | SL | VZ | PA | KL | Pozn.: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1NR | B | viz. B | B, lok. BC, H+I* | - | - | - | - | B/ B | *) v místě lípnutí K3 |
| 2 | B | - | B | - | - | - | - | - |  |
| 3 | B | - | C!-CD, IT | - | - | - | - | - |  |
| 4 | B | - | B | - | - | - | - | - |  |
| 5 | B | viz. B | BC, IT+ | líc zdi C, IT* / B | B | B | B/ B | - | *) riziko poškoz. zhlaví k čelu- rozkrýt; +) riziko aktiv. stadia |
| 6 | C, IT | dtto | dtto | - | - | - | - | - |  |
| 7 | - | dtto | čelo N- zhlaví do zdi-N/ B | - | - | - | - | - |  |
| 8 | - | dtto | lok. BC, h z HP pod BED | - | - | - | - | - | K do VM 7-9: viz. B |
| 9 | - | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| ### 10Ú | - | dtto | B | - | B | - | B, 1x | B/ B |  |
| 11 | - | B* | B | - | - | - | - | - | *) podpůrná stolice; mezi č. 11-30 je na podlaze vestavby PH: B |
| 12 | - | - | B | - | - | - | - | - |  |
| 13 | - | B | B | - | - | - | - | - |  |
| 14 | - | B | B | - | - | - | - | - |  |
| 15 | - | B | B | - | BC, lok. C, IT | - | B, 1x | - |  |
| 16 | B* | B | čelo N- zhlaví do zdi-N/ B | - | - | - | - | - | v úseku nadezdívky rizalitu jsou dvě PO, obě zazděné- spodní v úseku č.16-23: ? B, ověřeno vývrty (event. mělce poškoz. od ZP); horní PO pro uložení NM v úseku č. 16-25- N |
| 17 NR | N | B | dtto | - | - | - | - | B/ B | v úseku 16-25 jsou NM: čela N/ B |
| 18 | N | - | dtto | líc zdi B/ B | B | - | B, 1x | - | K přiřaz. do poz. č.18 |
| 18´ | N | B | - | dtto | B | B | B/ B | - |  |
| 19 | N | B | čelo N- zhlaví do zdi-N/ B | - | - | - | - | - |  |
| 20 | N | viz. B | dtto | - | - | - | - | - |  |
| 21 | N | dtto | dtto | - | - | - | - | - |  |
| 22 | N | dtto | dtto | - | - | - | - | - |  |
| 23 | N | dtto | dtto | líc zdi B/ B | B | B | B/ B | - | K přiřaz. do poz. 23 |
| č.: | PO | VAZ-s | K | VT | SL | VZ | PA | KL | Pozn.: |
| 23´ | N | B | - | líc zdi B/ B, lok. BC, IT- aktiv. | B | - | B, 1x | - |  |
| 24 NR | - | B | čelo N/ B | - | - | - | - | B/ B |  |
| 25 | BC, IČ* | B | dtto | - | - | - | - | - | *) aktiv. stad., volný konec PO |
| 26 | - | B | B | - | B | - | B, 1x | - |  |
| 27 | - | B* | B | - | - | - | - | - | *) VAZ-v pro krov nad vestavbou |
| 28 | - | B (VAZ-v) | B | - | B* | - | B, 1x | - | *) SL pod VAZ-v |
| 29 | - | B* | B | - | - | - | - | - | *) VAZ-v- je zateč. u ocel. průchozího držáku, dřevo mělce rozvlák. |
| 30 | - | B* | B | - | - | - | - | - | *) podpůrná stolice |
| ### 31Ú | - | - | spodní konec ca 1 m C!-CD, H/ B | - | B | - | B, 1x | B/ B |  |
| 32 | - | B | B | - | - | - | - | - |  |
| 33 | - | B | B | - | - | - | - | - |  |
| 34 | - | B | ca 0,5 m C!-CD, H*/ B | - | - | - | - | - | *) zhlaví zeď, zateč. |
| 35 | B | viz. B | B | - | - | - | - | - |  |
| 36 | B | dtto | B | líc zdi B/ B | B | B | B/ B | B/ B, 2x* | *) spodní a horní- i dále |
| 37 | B | viz. B* | B | - | - | - | - | - | *) VAZ ulož. na patku komínu |
| 38 | B | - | B* | - | - | - | - | - | *) do VM č. 37-39: viz. B |
| 39 | B | viz. B | B | - | - | - | - | - |  |
| 40 | B | dtto | B | líc zdi B/ B | B | B | B/ B | B/ B, 2x |  |
| 41 | B | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| 42 | B | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| 43 | B | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| 44 | B | dtto | B | líc zdi B/ B | B | B | B/ B | B/ B, 2x |  |
| 45 | B | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| 46 | B | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| 47 | B | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| 48 | B | viz. B* | B | líc zdi B/ B | B | B | B/ B | B/ B, 2x | *) VAZ ulož. na patku komínu |
| č.: | PO | VAZ-s | K | VT | SL | VZ | PA | KL | Pozn.: |
| 49 | B | - | B* | - | - | - | - | - | *) do VM 48-50: viz. B, zateč. |
| 50 | B | zhlaví CD, H* | B | - | - | - | - | - | *) na patce komínu, havarijní |
| 51 | B | viz. B | B | - | - | - | - | - |  |
| 52 | B , končí | dtto | B | líc zdi B/ B | B | B | B/ B | B/ B, 2x |  |
| 53 | - | viz. B | B | - | - | - | - | - |  |
| 54 | - | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| 55 | - | dtto | viz. B | - | - | - | - | - |  |
| 56 | - | - | dtto | B*/ B | B | - | B/ B | - | *) zhlaví čep do VT 87 |
| 57 | - | - | dtto | - | - | - | - | - |  |
| 58Ú | B | viz. B | B/ viz. B | - | - | - | - | B/ B, 2x |  |
| 59 | - | - | viz. B | - | - | - | - | - |  |
| 60 | - | - | viz. B | - | - | - | - | - |  |
| 61 | - | viz. B | dtto | - | - | - | - | - |  |
| 62 | - | dtto | dtto | - | - | - | - | - |  |
| 63 | - | dtto | dtto | - | - | - | - | - |  |
| 64 | B | B | B | líc BC-C, H+IČ*/ B | B | B | B/ B | B/ B, 2x | *) riziko poškoz. od čela- rozkrýt |
| 65 | B | B | B | - | - | - | - | - |  |
| 66 | B | viz. B | B/ ? C, H* | - | - | - | - | - | *) vrcholem č.66-81 prochází ocel. držák, zateč., předpoklad poškoz. H |
| 67 | B | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| 68 | B | dtto | B | líc zdi B/ B | BC-C/ BC, IT | B | B/ B | B/ B, 2x |  |
| 69 | B | dtto | C!/ C, IT | - | - | - | - | - |  |
| 70 | B | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| 71 | B | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| 72 | B | dtto | spodní část B-BC, IT/ B | líc zdi B/ B | B | B | B, 1x | B/ B, 2x |  |
| 73 | BC, IT- u štít. zdi, končí | viz. B, končí | lok. B-BC, IT* | - | - | - | - | - | *) na BP u štítu |
| 74 | B | viz. B | B, zateč. | - | - | - | - | - |  |
| 75 | B | dtto | B | líc zdi B/ B | B | B | B, 1x | B/ B, 2x |  |
| 76 | B | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| 77 | B | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| 78 | B | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| 79 | B | dtto | B | líc zdi B/ B | B | B | B/ B | B/ B, 2x |  |
| 80 | viz. B | dtto | BC, IT* | - | - | - | - | - | *) riziko aktiv. stadia |
| č.: | PO | VAZ-s | K | VT | SL | VZ | PA | KL | Pozn.: |
| 81 | viz. B | viz. B | B | - | - | - | - | - |  |
| 82 | viz. B | viz. B | B | - | - | - | - | - |  |
| 83 | B | dtto | B | líc zdi B/ B | B | B | B/ B | B/ B, 2x |  |
| 84 | B/ BC, IT | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| 85 | CD, H+I | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| 86 | B | B | sedlo na PO- C!, H/ B | - | - | - | - | - |  |
| 87 | B | B | BC, lok. C, IT | líc zdi min. BC, H z HP*/ BC, IT | BC, IT | B, lok. IT | B/ B | B/ B | *) riziko poškoz. od čela- rozkrýt |
| 88 | CD-D, HH | viz. B | ? mělce sedlo na PO/ B | - | - | - | - | - |  |
| 89 | dtto | dtto | sedlo na PO-C!, H/ B | - | - | - | - | - |  |
| 90 | dtto | dtto | ? mělce sedlo na PO/ B | - | - | - | - | - |  |
| 91 | B | - | B | líc zdi C!-CD, HH+I* | BC-C, IT | B | B/ B | - | *) zhlaví silně poškozené, rozkrýt, nutné zajistit |
| 92 | B | - | B | - | - | - | - | - |  |
| 93 | B | - | C-C!, IT | - | - | - | - | - |  |
| 94 | B | - | B | - | - | - | - | - |  |
| 95 NR | B | viz. B | B | - | - | - | - | B/ B |  |
| 96 | B | - | B | - | - | - | - | - |  |
| 97 | B | - | B | - | - | - | - | - |  |
| 98 | B | - | B | - | - | - | - | - |  |
| 99 | B | viz. B | B | - | - | - | - | - |  |
| 100 | B | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| 101 | B/ C, H od SP | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| 102 | CD-D, HH | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| 103 | B | dtto | sedlo na PO CD, H + ca 1 m C, H z HP | zhlaví až po čep VZ CD-D, HH/ B | B | čep D, H/ B | B/ B | ca 1 m od čela CD/ B- obě KL |  |
| 104 | B | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| 105 | B | dtto | BC, IT | - | - | - | - | - |  |
| 106 | B | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| 107 | B | B | B | líc zdi B/ B | B/ horní část BC, IT | B | B/ B | B/ B, 2x |  |
| 108 | viz. B | B | N (viz. B) | - | - | - | - | - |  |
| č.: | PO | VAZ-s | K | VT | SL | VZ | PA | KL | Pozn.: |
| 109 | viz. B | B | N (viz. B) | - | - | - | - | - |  |
| 110 | viz. B | viz. B | dtto | - | - | - | - | - |  |
| 111 | B | dtto | B | zhlaví N/ B | B | viz. B | B/ B | viz. B/ B// B/ B |  |
| 112 | B | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| 113 | B | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| 114 | B | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| 115 | B | dtto | B | líc zdi B/ B | B | B | B/ B | B/ B, 2x |  |
| 116 | B | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| 117 | B | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| 118 | B | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| 119 | B | dtto | B | líc zdi B/ B | B | B | B/ B | B/ B, 2x |  |
| 120 | B | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| 121 | B | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| 122 | B | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| 123 | B | dtto | B | líc zdi B/ B | B | B | B/ B | B/ B, 2x |  |
| 124 | B | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| 125 | B | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| 126 | B | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| 127 | B | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| 128 Ú | - | B | B | - | - | - | - | B/ B |  |
| 129 | - | - | B | - | - | - | - | - |  |
| 130 | B* | VAZ-v: B | B | - | - | - | - | - | *) PO v úseku nad vestavbou je v úrovni VAZ-s- ty probíhají přes vestavbu |
| 131 | B | - | B | - | - | - | - | - |  |
| 132 | B | - | B | - | - | - | - | - |  |
| 133 NR | B | - | B | - | - | - | - | B/ B |  |
| 134 | B | - | B | - | - | - | - | - |  |
| 135 | B | - | B | - | - | - | - | - |  |
| 136 | B | - | B | - | B | - | B, 1x | B/ B* | *) spod. KL mezi SL pod VAZ-v |
| 137 | B | - | B | - | - | - | - | - |  |
| 138 | B | - | B | - | - | - | - | - |  |
| 139 NR | B | - | B | - | - | - | - | B/ B |  |
| 140 | B | - | B | - | - | - | - | - |  |
| 141 | B | - | B | - | - | - | - | - |  |
| 142 | - | - | B | - | - | - | - | - |  |
| 143 | - | - | B | - | - | - | - | - |  |
| 144 Ú | B | - | B | - | - | - | - | B/ B |  |
| 145 | B | B | B | - | - | - | - | - |  |
| č.: | PO | VAZ-s | K | VT | SL | VZ | PA | KL | Pozn.: |
| 146 | B | viz. B | B | - | - | - | - | - |  |
| 147 | B | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| 148 | B | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| 149 | B | dtto | B | líc zdi B/ B | B | B | B/ B | - |  |
| 150 | B | - | B | - | - | - | - | - |  |
| 151 | B | - | B | - | - | - | - | - |  |
| 152 | B | - | B | - | - | - | - | - |  |
| 153 NR | B | viz. B | B | - | - | - | - | - |  |
| 154 | B | - | B | - | - | - | - | - |  |
| 155 | B | - | B | - | - | - | - | - |  |
| 156 | B | - | B | - | - | - | - | - |  |
| 157 | B | viz. B | B | - | - | - | - | - |  |
| 158 | B | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| 159 | B | dtto | B | - | - | - | - | - |  |
| 160 | B | B, končí | B | - | - | - | - | - |  |
| 161 | B | - | B | - | - | - | - | - |  |
| 162 | B | - | B | - | - | - | - | - |  |
| 163 | B | - | B | - | - | - | - | - |  |

5.1. Hodnocení zjištěných výsledků, doporučená opatření:

Stav krovu je z hlediska poškození biologickými škůdci poměrně příznivý. Rozsah zjištěného poškození je vhledem k celkové výdřevě konstrukce malý, nicméně se vyskytují lokální závažná poškození, která bude nezbytné opravit. Vyskytují se poškození jak od dřevokazného hmyzu (především tesařík), tak i hnilobná poškození způsobená rozvojem dřevokazných hub v místech dlouhodobého zatékání. Hnilobná poškození jsou ale starého data a patrně pocházejí  z doby ještě před poslední výměnou krytiny. Dřevokazný hmyz, kterému k rozvoji stačí nižší  vlhkost ve dřevu, je naopak v některých prvcích stále v aktivním stadiu.

Jak vyplývá z výsledků výše uvedené stavové tabulky, poškození se týká některých krokví, dále úseků pozednic, prvků plných vazeb (hlavně vazných trámů ve zhlaví, několika sloupků) a ojediněle i vaznice. Některá poškození jsou jen povrchová či mělká, některá jsou ale silná až destruktivní a významně oslabují profily trámů. V úseku rizalitu je pozednice jak pro krokve (úsek č. 16-23), tak pro námětky, které jsou pouze v této části   krovu (úsek č. 16-25) ve zdivu  a krokve mají zhlaví také zazděná. Spodní pozednice (pro krokve) má volnou pouze přední boční plochu, takže ji lze ověřit pouze částečně pomocí vývrtů- závažně poškozena není. Horní pozednice je viditelná pouze v přesazích v poz. č. 16 a 25 - pro ověření by bylo potřeba provést alespoň dvě sondy. Vazné trámy bylo možné ověřit ve zhlaví pouze částečným rozkrytím u vnitřního líce zdiva. Závažně poškozené prvky se již v této zóně odhalí, méně poškozená zhlaví od čela samozřejmě zjistit nelze, pouze větším rozkrytím trámu ve zdi; nutné to bude minimálně u vazných trámů, kde poškození u líce zjištěno bylo a směrem k čelu bude vyšší- jednak pro zjištění stavu celého zhlaví a pro možnost následné opravy. Vrcholovou část podrobně ověřit nelze vzhledem k velké výšce do hřebene střechy. Závažná poškození zde nejsou patrná, prvky s případným mělkým poškozením se očistí v rámci konzervace krovu, případně při opravě krytiny.

Opravy se budou týkat minimálně těchto prvků: krokev č. 3, je silně poškozená tesaříkem a jedná se o krátký prvek v nároží, bude tedy vhodná jeho výměna. V úseku rizalitu je potřeba alespoň v sondách rozkrýt zhlaví krokví i námětků (prvky č. 16-25) na uložení na pozednice, které jsou přizděné- je zde riziko poškození. Dále je silně zasažený spodní konec úžlabní krokve č. 31 (31Ú), kde bude potřeba nahradit min. 1 m  spodní části  (nastavením ve zdravé části na přeplátování), podobně je potřeba nahradit spodní konec krokve č. 34, zde cca 0,5 m. Na spojení krokví č. 66 a 81 ve vrcholu je kotvený ocel. držák a je zde pravděpodobně krokev č. 66 poškozená, v případě silného poškození je potřeba po rozkrytí hřebene krokev nastavit ve zdravé části, při menším poškození se po očištění posílí profil vhodnou příložkou. Krokev č. 69 je hloubkově poškozená tesaříkem a bude nutní ji buďto vyměnit, nebo mechanicky očistit, sanačně insekticidně ošetřit a následně zpevnit příložkami. Krokve č. 86 a 89 mají v poškozeném úseku pozednice zasažená sedla hnilobou a bude je potřeba ve spodní části nastavit, prohlédnout a event. očistit na sedlech je potřeba i krokve č. 88 a 90. Krokev č. 87 je ve volné délce napadená a poškozená tesaříkem – je nutné prvek očistit, konzervovat a event. zpevnit příložkou. Krokev č. 93 je v obdobném stavu jako K č. 69 a bude obdobně vyřešená. Krokev č. 103 je v úseku hnilobné destrukce pozednice zasažená v sedle a je potřeba ji opravit nastavením ve spodní části.

Pozednice jsou místy napadené a poškozené tesaříkem nebo červotočem, většinou bez výrazného oslabení profilu a postačí pravděpodobně jejich očištění a konzervace. Týká se to úseku č. 6-7, 25-26 a 73-štít. Závažně hnilobně poškozené s nutností opravy (nastavením ve zdravé části) jsou pozednice v úsecích č. 85-86, 88-91 a 102-103. Vazné trámy jsou poškozené již s možnou identifikací uvnitř. líce zdi a s rizikem významného oslabením ve zhlaví na uložení na fasádních zdech- v těchto pozicích: č. 5, 64, 87. Zhlaví silně poškozená až destruovaná jsou v poz. č. 91 a 103. V poz. č. 103 se jedná o závažné poškození celé patní části, vazný trám je poškozen až po čepování vzpěry sloupku, která má čep také zasažený a současně jsou zasažené v délce ca 1 m konce obou spodních kleštin. Zde se tedy bude jednat o větší tesařský zásah. V rámci opravy je potřeba očistit pečlivě jak trámové lože, tak korunu zdiva pod pozednicí, aby na zdivu nezůstaly úlomky zahnilého dřeva- v takto silně hnilobně zasažených místech je vhodné zdivo před instalacím nového dřeva prostříknout preventivním fungicidním přípravkem.

Střední vaznice je závažně poškozená v místě uložení na patku komínu v poz. č. 50, v místě silného zatékání, kdy je havarijní i zděná patka. Bude potřeba opravit jak tuto komínovou patku, tak nastavit vaznici nejlépe asi na podpoře na sloupku v poz. č. 52. Prvky dalších plných vazeb (sloupky, vzpěry, pásky a kleštiny) jsou poškozené jen ojediněle a většinou slabě dřevokaz. hmyzem, např. sloupky č. 15 a 87, kde postačí očištění a konzervace, o něco více jsou poškozené sloupek č. 68 a 91, kde již požerky zasahují hlouběji pod povrch, patrně i zde bude profil po očištění (nesoudržná vrstva dřeva, hlav. na oblinách trámů se očistí citlivým přitesáním) trámů dostačující.

Tesařské opravy je potřeba přesně projekčně podchytit a v rámci možností je provést s důrazem na zachování autentického vzhledu kvalitně provedené konstrukce.

Po očištění a tesařských opravách se provede konzervace dřeva. Doporučuji prvky, které jsou napadené dřevokaz. hmyzem a po očištění zůstanou v konstrukci, ošetřit sanačním insekticidním přípravkem. Nelze místy vyloučit stále aktivní přítomnost dřevokaz. hmyzu- hlav. ve spodní části krovu. Následně se celá konstrukce, vč. nově instalovaných prvků při opravě ošetří dlouhodobě preventivním přípravkem na bázi bóru a lépe též s obsahem kvartérních amoniových solí (jsou obtížně vyluhovatelné v případě zatečení do konstrukce).

Jako vhodný sanační insekticid (pro selektivní ošetření dřevokaz. hmyzem zasažených prvků) je k dispozici např. Lignofix-I-Profi – typové označení dle ČSN 490600-1: IP, 1, 2, 3, S vč. likvidačního účinku na dřevokazný hmyz. Přípravek se dodává jako koncentrát (čirý nebo zabarvený dohněda nebo zelena)  - aplikuje se jako 20% vodný roztok /1:4/.

Preventivních přípravků na bázi bóru je k dispozici celá řada, z tuzemských např. Adolit BAQ – typové označení dle ČSN 490600-1: FB, P, IP, 1, 2, 3, SP. Přípravek se aplikuje jako vodný, min. 10% roztok (ředění 1: 9), aby se docílilo nánosu min. 30g/m2, (hodnoty pro třídy ohrožení 1, 2. Dále lze použít přípravek Bochemit QB – typové označení dle ČSN 490600-1: FA, FB, P, IP, 1, 2, 3, D, SP, přípravek se aplikuje jako vodný roztok v min. 10% koncentraci (10-15%) pro docílení min. nánosu 20g/m2 a konečně Lignofix - E - Profi – typové označení dle ČSN 490600-1: FB, P, IP, 1, 2, 3, S, aplikovaný jako vodný, min. 10% roztok pro docílení nánosu 20g/m2 nebo Boronit Q – typové označení dle ČSN 490600-1: FB, P, IP, 1, 2, 3, S. Přípravek se aplikuje jako vodný, 10-20 % roztok. Je k dispozici jako v čiré, hnědé či zelené verzi. Doporučuji použít vzhledem k již téměř historické konstrukci pro zachování autentického vzhledu čiré přípravky.

Na ošetření zdiva (v trámových ložích a na nadezdívkách pod pozednicí) je možné použít některý z přípravků na bázi bóru (bez barviva), např. Adolit BAQ 100  - ředění 1: 7 s vodou pro postřik/ nátěr. Nebo Lignofix-E-Profi v ředění 1:4 s vodou. Postřik je potřeba provést vydatně, aby došlo k napuštění podkladu.

Předpokladem účinné konzervace je čistý povrch trámů (celou konstrukci je před aplikací potřeba očistit- nepoškozené prvky ometením nebo kartáčem, aby se odstranily letité prachové nánosy a další nečistoty) a dále dodržení technologických podmínek aplikace konzervantu. Jedná se o docílení předepsaného nánosu účinné látky a způsobu samotného ošetření; pro aplikaci vodného roztoku je požadována teplota okolního vzduchu min. +50C; naopak, při aplikaci vodného roztoku v parných letních dnech je příjem roztoku /difusí/ do dřeva malý a je vhodné před konzervací provést mlžný postřik konstrukce vodou, aby se zvýšila vlhkost v povrchové vrstvě dřeva – jinak se nedocílí předepsaného min. nánosu a konzervace je nedostatečná i při dvojnásobném nástřiku. Je potřeba dbát na to, aby byly ošetřené výsušné trhliny v trámech a tesařské spoje prvků.

Přípravky Lignofix vyrábí fa Stachema Kolín s.r.o., Sokolská 1041, Mělník, přípravky Boronit vyrábí fa Pragochema a.s, Přátelství 550, Praha 10 - Uhříněves, přípravky Adolit vyrábí fa Katres, s.r.o., Jiřího ze Vtelna 1731, Praha 9- Horní Počernice. Přípravky Bochemit vyrábí fa Bochemie s.r.o., Lidická 326, 735 95 Bohumín.

Na prvcích konstrukce (nepoškozené prvky krovu) bylo provedeno měření vlhkosti dřeva elektrickým odporovým vlhkoměrem WHT – 740 od firmy Elbez.

Teplota a relativní vlhkost vzduchu byla zjištěna přístrojem GFTH 95 od firmy Greisinger.

Naměřené hodnoty jsou následující:

(wP: vlhkost dřeva v povrchové vrstvě prvku)

wP: 13,2; 13,5; 14,6; 13,5; 13,6; 13,9; 15,1; 14,9; 14,4 %

Teplota vzduchu v době měření: 1,8 0C (venkovní teplota pod bodem mrazu, cca –5 0C)

Relat. vlhkost vzduchu: cca 52 %

Hodnoty vlhkosti v povrchové vrstvě dřeva se pohybují v současné době v malém rozmezí cca 13-15% a jsou vzhledem k současným parametrům okolního vzduchu nízké a tím příznivé z hlediska biotických rizik. Většinou jsou hodnoty vlhkosti prvků obdobných konstrukcí v zimním období vyšší. Příznivé hodnoty mohou souviset s teplotními úniky z nižších vytápěných podlaží.

Zjištěná hnilobná poškození prvků krovu souvisí s lokálními dotacemi vody do konstrukce poškozenou krytinou v minulosti (riziko pro rozvoj dřevokaz. hub představují dlouhodoběji docilované vlhkosti nad 20%). Pro rozvoj dřevokaz. hmyzu je postačující vlhkost ve dřevu již nad 10% - intenzívní rozvoj ale nastává též při vyšších vlhkostech. Konstrukce je sice dřevokazným hmyzem lokálně napadená, ale k jeho plošnému a intenzivnímu rozvoji doposud nedošlo, patrně i díky nižší vlhkosti ve dřevu. Riziko dalšího rozvoje je potřeba snížit účinnou konzervací a to i vzhledem k plánované izolaci stropu, čímž mohou potom v zimních obdobích hodnoty vlhkosti ve dřevu stoupnout.

Naměřené hodnoty elektrickým vlhkoměrem je nutno považovat pouze za orientační. Přesné zjištění vlhkosti je v případě potřeby nutné provést gravimetricky (váhovou metodou), jak předpisuje ČSN 49 0103.

Z konstrukce byl odebrán vzorek dřeva V1 (pozednice v úseku č. 102-103) pro laboratorní šetření. Výsledky šetření jsou tyto:

V1: dřevo je destruované celulosovorní dřevokaznou houbou, v substrátu není zastoupené povrchové mycelium ani jeho útvary. Makroskopický vzhled poškozeného dřeva nasvědčuje na zástupce z celulosovorní skupiny čeledi chorošovitých (Polyporaceae), pravděpodobně rodu pornatka (Poria).

- Závěr

Na základě uvedených výsledků lze konstatovat následující:

Stav krovu je z hlediska poškození dřevokaznými škůdci poměrně příznivý, průzkumem bylo zjištěno pouze místní poškození prvků dřevokazným hmyzem čeledi tesaříkovitých a hnilobné poškození v důsledku rozvoje celulosovorních dřevokazných hub v zatékaných úsecích. Objem závažně poškozeného dřeva prvků je vzhledem k velké výdřevě konstrukce malý. Nicméně závažně poškozené úseky konstrukce je nezbytné tesařsky opravit. Opravy se týkají některých krokví, silně poškozených  dřevokaz. hmyzem, respektive jejich spodních částí, poškozených hnilobou v úsecích hnilobně destruovaných pozednic. Dále některých zhlaví vazných trámů v uložení na zdivu a též malého úseku vaznice v místě uložení na komínové patce. Méně závažně poškozené prvky bude možné ponechat po očištění a konzervaci v konstrukci, eventuelně s jejich zesílením vhodnými příložkami. Celou konstrukci je pro dlouhodobé využití potřeba preventivně fungi-insekticidně konzervovat.

Rozsah a sled prací je potřeba projekčně připravit a to i s ohledem na plánovanou rekonstrukci střešního pláště a zateplení stropu pod půdou (nad 3. NP).

Vysvětlivky symbolů typového označení prostředků dle ČSN 49 0600-1:

- účinnost přípravku:

IP ……….  preventivní účinnost proti hmyzu

FA ………  účinnost proti houbám třídy Ascomycetes /houby způsobující tzv.měkkou

hnilobu/

FB ………  účinnost proti houbám třídy Basidiomycetes /většina hub poškozujících dřevěné

konstrukce/

B ………..  účinnost proti houbám způsobujícím modrání

P ………..  účinnost proti plísním

D ……….. ošetřené dřevo může být vystavené vlivu povětrnosti (bylo ověřeno polní

zkouškou)

E ………..  ošetřené dřevo může být zabudované v extrémních podmínkách v kontaktu se

zemí nebo sladkou vodou (bylo ověřeno polní zkouškou)

- třídy ohrožení:

1 ……….  dřevo zabudované v interiéru staveb, pod střechou, zcela chráněno před povětrností, bez rizika vyluhování vodou, bez styku se zemí nebo neizolovaným zdivem; vlhkost dřeva za celou předpokládanou životnost nikdy /ani dočasně/ nepřesáhne 20%

2 ……….  dřevo zabudované v interiéru staveb, pod střechou, zcela chráněno před povětrností, bez rizika vyluhování vodou, bez styku se zemí, vysoká vlhkost okolního prostředí může vést k občasnému zvýšení vlhkosti nad 20%

3 ……….  dřevo v exteriéru staveb, nechráněné (nebo nedostatečně chráněné) před působením povětrnosti a vyluhováním vodou, bez styku se zemí. Vlhkost je opakovaně, často vyšší než 20%

4 ……….  dřevo je v přímém a trvalém styku se zemí /je v ní zabudováno/ nebo sladkou vodou, vlhkost dřeva je trvale vyšší než 20%

5 ……….  dřevo je v trvalém a přímém kontaktu s mořskou vodou

- způsob aplikace přípravku

S ……….  povrchový způsob aplikace

P ……….  hloubkový způsob aplikace

SP ……..  oba způsoby aplikace

Pro informaci uvádím důležité zásady při provádění sanace a související normy:

Chemická ochrana konstrukce, zvláště, je-li prováděna dodatečně- v rámci rekonstrukce, je pouze dílčí ochranou /některé části prvků jsou pro konzervaci nepřístupné/. Důležitá je konstrukční ochrana dřeva, dřevěné prvky by neměly být ve styku s materiály s velkým difúzním odporem /tzn., že by neměly být např. zakryty či přímo hermeticky uzavřeny paronepropustnou fólií apod./, rizikový je styk prvku se zemí a se zdivem.

Problematikou výrobní vlhkosti dřeva a aglomerovaných materiálů se zabývají normy ČSN 73 2810 a ČSN 49 1531-1. Při zateplování střešního pláště je důležité navrhnout skladbu v souladu s požadavky na tepelnou ochranu budov (řeší ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov)– aby nedocházelo ke vzniku kondenzační vlhkosti na povrchu dřevěných konstrukčních prvků. Důležitým faktorem je vlhkost dřeva, ta by neměla překročit hodnotu 20%, která je považována za kritickou – při vlhkosti dřeva nad 20% je konstrukce vystavena velkému riziku rozvoje dřevokazných škůdců. Důležitá je dále údržba objektu, zamezující průniku dešťové vody do dřevěné konstrukce.

Problematiku ochrany dřeva řeší ČS normy skupiny 49 06 – především ČSN 49 0600-1 Ochrana dřeva. Základní ustanovení. Chemická ochrana (rok vydání1998), ČSN 49 0609 Ochrana dřeva. Zkoušení jakosti ochrany dřeva (rok vydání 1993), ČSN 49 0615 Ochrana dřeva. Technologické postupy impregnace dřeva proti biotickým škůdcům ( rok vydání 1989),  ČSN 49 0630 Povrchová ochrana dřevěných konstrukcí proti ohni (rok vydání 1986) a ČSN EN 599-1 (49 0672) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva. Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami. Část 1. Specifikace podle tříd ohrožení (rok vydání 1998)

ČSN EN 599-2 (49 0672) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva. Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami. Část 2. Klasifikace a označování (rok vydání 1997).

Problematiku požární ochrany řeší normy řady ČSN 73 08. Základní projektové normy jsou ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty, ČSN 73 0804 Požární bezpečnost výrobních objektů, ČSN 73 0810 Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí a ČSN 73 0834 Změny staveb. Základní hodnotovou normou je ČSN 73 0821 Požární odolnost stavebních konstrukcí.

Konzervaci dřeva by měla provádět firma, která má v daném oboru vyškolené pracovníky a může garantovat kvalitu provedené impregnace. Na provedenou ochranu je provádějící firma povinna odběrateli předat atest, prokazující kvalitu provedené ochrany.

Pro informaci uvádím, které údaje by měl atest obsahovat:

- název a adresu podniku /firmy/ provádějící ochranu;

- množství impregnovaného dřeva a sortiment /u staveb přesný název objektu, situační plánek a ošetřenou plochu dřeva/;

- stav dřeva před impregnací – tj. vlhkost, zdravotní stav, jakost povrchu a případná opatření ke kvalitnímu provedení impregnace (např. čištění povrchu a způsob jeho provedení);

- použitou impregnační látku (včetně typového označení) a její koncentraci;

- použitý impregnační způsob;

- příjem (nános) impregnační látky v kg/m3 nebo v g/m2;

- datum provedené impregnace a případně návrh na termín její obnovy /kontroly/;

- prohlášení, že materiál (nebo objekt) byl chemicky chráněn podle ČSN 49 06 15.

Kontrolu kvality provedené ochrany dřeva /v případě sporu mezi výrobcem chráněného dřeva nebo firmou provádějící ochranu dřeva a odběratelem/ jsou oprávněny provádět příslušné akreditované laboratoře zabývající se touto činností.

Některé detaily konstrukce byly fotodokumentovány a jsou uvedeny v příloze zprávy. Fotodokumentace byla provedena digitálním přístrojem Canon G5.

Níže v příloze je uveden popis fotografií podle čísel:

Přílohy:

- poskytnutý půdorys krovu s číslováním vazeb

- schéma vazby s označením prvků

Vypracovali:

Ing. Jaroslav Jankovský

Ing. Josef Rubek

V Praze dne 29. 1. 2016