PŘÍLOHA Č. 1

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ PRO VÝBĚROVÉ

1.ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE KONVEKTOMATU 20x GN 1/1 včetně 2ks zavážecích  vozíků

Technická specifikace elektrického konvektomatu bez  podstavce

Způsob výroby páry		bojlerový vyvíječ páry

Kapacita:	20x GN 1/1

Max.šíře:	1170 mm

Max.hloubka:	970 mm

Max.výška:                                 2150 mm

Příkon min-max.:	33 - 40 kW

Napětí:	400 V

Rozteč mezi vsuny min:	63 - 70 mm

Ovládání	dotykovým displejem - obrazovkou

Funkce a vybavení konvektomatu

Podstavec                               konvektomatu je bez  podstavce

Zavážecí vozík                       2 kusy plnohodnotných zavážecích vozíků

Ruční sprcha	integrovaná

Teplotní sonda	vícebodová, min. 4 měřící body

Ventilátor	Automatické brzděné přepínání směru otáčení ventilátoru, min 5 rychlostí ventilátoru

Základní režimy:	Automatický varný systém, udržování, regenerace, rozmrazování, multilevel s inteligentním rozeznáváním použitelných receptů.

Manuální ovládání – režim se třemi provozními režimy – Pára - Horký vzduch - Kombinace-pára/horký vzduch

Pára:	30-130oC

Horký vzduch:	30-300oC

Kombinace-pára/horký vzduch

30-300oC

Automatický varný systém	automatický varný systém obsahující veškeré informace o připravovaných pokrmech včetně technologického postupu, surovinách, způsobu servírování a historie pokrmu.

Úprava pokrmů Delta T a tepelná úprava pokrmů při nižších teplotách. Odložený start.

Recepty - programy	Vytváření minimálně 399 vlastních receptů o min. 15 sekvenčních krocích s možností pojmenování, zadání informací o pokrmu, přiřazení fotografie,

Další funkce			Připojení min přes USB rozhraní.

UP DATE - softwaru konvektomatu a ukládání HACCP parametrů.

Autoclima - přesné nastavení a průběžná regulace vlhkosti ve varné komoře,

Rychlé odvětrání vlhkosti z varné komory v průběhu vaření. Systém optimalizace výroby páry při parním vaření.

Optimalizace ohřevu varné komory v závislosti na druhu pokrmů.

Předehřátí varné komory před vlastní tepelnou úpravou.

Rychlé zchlazení varné komory.

Možnost nastavování a regulace vlhkosti.

Nízkoteplotní pečení přes noc.

Plnění smíšenými potravinami s individuálním monitorováním zásuvů a přizpůsobení doby pro každý zásuv v závislosti na plnění.

Diagnostika s automatickým zobrazením servisních hlášení.

Funkce rychlé a bezpečné zchlazení varného prostoru.

Odstředivé odlučování tuků bez dodatečného tukového filtru.

Ovládání	Flexibilní ovládání s dotykovým displejem v češtině. Přímý vstup k nejpoužívanějším programům. Možnost vlastní konfigurace.

Dveře	Otevírání dveří pravé.

Mytí 	Systém automatického čištění, mytí a péče o varný prostor. Samostatný oplach varné komory bez použití mycího prostředku. Manuální mytí.

Systém průběžného odvápnění parního generátoru.

V Hradci Králové dne 20. 9. 2016

Martin Svátek –ředitel ŠJ