PASPORT OBJEKTU

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Zpracovatel:

Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Zemědělská 880

500 03 Hradec Králové

Ing. Martin Novák

V Hradci Králové, 13.7.2016

- IDENTIFIKACE OBJEKTU, INVESTOR

Objekty školy stojí na parcele st. 1521, 3508 a 3509., kú. Jičín [659541].

Zastavěná plocha : 	990 m2

Jedná se o objekt vyšší odborné a Střední průmyslové školy v Jičíně, Pod Koželuhy č.p. 100.

Majitel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové

Hospodaření svěřeno: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100, Pod Koželuhy 100, Nové Město, 50641 Jičín

ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ

Celý objekt je využíván jako vyšší odborná a střední průmyslová škola.

- TECHNICKÉ ÚDAJE

Základy:

Základová spára dílny se vizuálně zdá být neporušená, na objektu se neobjevují žádné trhliny.

Svislé konstrukce:

Všechny stěny jsou zděny z cihel plných pálených na vápenocementovou maltu. Zdivo se jeví jako neporušené a v dobrém technickém stavu

Vodorovné konstrukce:

V objektu je použito dvou typů stropních konstrukcí:

V místnostech učeben nebo kabinetů je trámový strop tl. 500 mm. Přesná skladba nebyla zjišťována.

Nad chodbami a schodištěm je užito betonového trámkového stropu tl. 250 s trámky výšky 300-400 mm.

Nad částí pozdější přístavy učeben je jako stropní konstrukce použita původní konstrukce střechy, na níž bylo provedeno souvrství nynější podlahy ve 2.NP

Všechny stropní konstrukce se jeví jako neporušené a v dobrém technickém stavu.

Střešní konstrukce:

Nad částí původního objektu školy je sedlová střecha s nosnou konstrukcí tradičního dřevěného krovu. Do krovu nezatéká a celkově se jeví jako v dobrém technickém stavu.

Nad částí pozdější přístavby je pultová střecha s nosnou konstrukcí betonového trámkového stropu.

Napojení na tech. infrastrukturu

Objekt je napojen na veřejný rozvod vodovodu, kanalizace, elektra a plynu.

Výplně otvorů:

Výplně otvorů jsou dřevěné nebo plastové, zasklení okna jednoduché nebo dvojité.