P    R    O    D    I    S	ZAK. ČÍSLO:   60616

## Svitavská 1469

500 12 HRADEC KRÁLOVÉ 12

OBJEDNATEL:	Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.,

- Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové - Plačice

STAVBA:	Řešení průtahu silnice II/285 v Havlíčkově ulici

v Novém Městě nad Metují

OBJEKT:

# 1 – TECHNICKÁ  ZPRÁVA

ODP. PROJEKTANT:	Miloslav Kučera

VYPRACOVAL:	Miloslav Kučera

HRADEC KRÁLOVÉ,	duben 2016

O B S A H:

- Identifikační údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	2

- Účel a cíle dokumentace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	2

- Popis stavby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	2

- Podklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	3

- Závěr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	4

## PŘÍLOHY:

1. Zápis z projednání dokumentace

### TECHNICKÁ ZPRÁVA

### Identifikační údaje

- označení stavby

Název stavby:	Řešení průtahu silnice II/285 v Havlíčkově ulici

v Novém Městě nad Metují

Objekt:

Místo stavby:	Nové Město nad Metují

Katastrální území:	Nové Město nad Metují

Kraj:	Královéhradecký

Druh stavby:	Dopravní, trvalá, změna dokončené stavby

Stupeň dokumentace: 	Technická pomoc (TP)

Zakázkové číslo:	60616

- investor (objednatel)

Název a adresa:	Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.,

Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové - Plačice

IČ:	27502988

DIČ:	CZ27502988

- zhotovitel dokumentace

Zhotovitel:	Miloslav Kučera - PRODIS,

Svitavská 1469,	500 12, Hradec Králové

IČ:	12349615

DIČ:	CZ5607061515

Živnostenský list:	vydal OÚ Hradec Králové - OŽÚ  pod č. j. 02907.1/1864-FL, dne 27.10.1992

Číslo autor. osoby:	0600564

Obor autorizace:	dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

Tel.	603 512 615, 495 271 998

e-mail	prodis.hk@tiscali.cz

### Účel a cíle dokumentace

Objednatel (Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., dále jen SÚS KHK) plánuje ve výhledu cca 2 let stavební úpravy průtahu silnice II/285 v Havlíčkově ulici v Novém Městě nad Metují. Ve zhruba stejném časovém horizontu plánuje SŽDC, s.o. rekonstrukci železniční trati, jejíž součástí bude i rekonstrukce stávajícího železničního mostu v km 49,628 trati Týniště nad Orlicí - Broumov. Město Nové Město nad Metují plánuje a objednalo projektovou dokumentaci úpravy přidruženého prostoru silnice II/285 v úseku křižovatky ulici Havlíčkova/Náchodská - železniční podjezd a v úseku domů č.p. 160 až 162 (i na protilehlé straně).

Účelem předkládané dokumentace je prověřit technické možnosti a parametry řešení tak, aby vyhovovaly jednotlivým investorů, tzn. prověřit šířkové uspořádání hlavního dopravního prostoru i přidruženého prostoru Havlíčkovy ulice v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Náchodská a Nádražní a výběru nejvhodnější varianty řešení, týkající se šířkového uspořádání a parametrů jízdních pruhů vozovky, chodníků pro pěší, jízdních pruhů pro cyklisty, dopravy v klidu. Dále prověřit možnosti směrového napřímení trasy vozovky v místě křížení s železniční tratí a možnosti zajištění normové podjízdné výšky pro silniční komunikaci. Podrobná řešení popisované problematiky budou navržena v rámci dalších stupňů projektových dokumentací, které budou zajišťovat jednotliví investoři.

### Popis stavby

Dokumentace řeší šířkové uspořádání hlavního dopravního a přidruženého prostoru s ohledem na umístění pruhů pro motorovou i nemotorovou dopravu a dopravu v klidu ve čtyřech, resp. pěti variantách.

- Varianta "A"

- Předpokládá se zachování stávajícího uspořádání všech pojížděných i pochůzných pruhů i jejich šířkové parametry. Pouze v podjezdu je navrženo mezi jeho opěrami rozšíření na hodnotu 11,00 m. Před domy č.p. 160 až 152 je uvažováno se zřízením parkovacího zálivu šířky 2,00 m s podélným řazením pro osobní vozidla. Cyklistická doprava se neřeší, zůstává v jízdním pruhu, bez jakéhokoliv dopravního značení. Překládky viditelných prvků technické infrastruktury nebudou.

- Varianta "B"

- Předpokládá se zúžení vozovky s jízdními pruhy na 2x3,50 m. Umístění jednosměrných cyklistických pruhů společně s pásem pro chodce (bude odděleno hmatným pásem) v přidruženém prostoru, o celkové šířce 3,25 m. V podjezdu je navrženo mezi jeho opěrami rozšíření na hodnotu 13,50 m. Před domy č.p. 160 až 152 je uvažováno se zřízením parkovacího zálivu šířky 2,00 m s podélným řazením pro osobní vozidla. V konci úpravy vpravo dojde k rozšíření přidruženého prostoru, které vyvolá nutnost umístění opěrné zdi. V rámci úprav bude nutná překládka některých viditelných prvků technické infrastruktury (tělesa uličních vpustí, sloupy veřejného osvětlení).

- Varianta "C"

- Předpokládá se zúžení vozovky s jízdními pruhy na 2x3,50 m. Umístění jednosměrných cyklistických pruhů šířky 1,50 m je navrženo jako součást hlavního dopravního prostoru, cyklistické pruhy budou od jízdních pruhů odděleny vodící čárou a budou označeny dopravním značením. Pásy pro chodce o minimální šířce 1,75 m včetně bezpečnostních odstupů jsou navrženy mimo hlavní dopravní prostor. V podjezdu je navrženo mezi jeho opěrami rozšíření na hodnotu 13,50 m. Před domy č.p. 160 až 152 je uvažováno se zřízením parkovacího zálivu šířky 2,00 m s podélným řazením pro osobní vozidla. V konci úpravy vpravo dojde k rozšíření přidruženého prostoru, které vyvolá nutnost umístění opěrné zdi. V rámci úprav bude nutná překládka některých viditelných prvků technické infrastruktury (tělesa uličních vpustí, sloupy veřejného osvětlení) a v některých úsecích bude nutné provést při rozšíření vozovky zesílení konstrukčních vrstev.

- Varianta "D"

- Předpokládá se zúžení vozovky s jízdními pruhy na 2x3,75 m. S vedením cyklistické dopravy se uvažuje v jízdních pruzích společně s motorovou dopravou v hlavním dopravním prostoru formou piktogramového koridoru. Pásy pro chodce o minimální šířce 1,75 m včetně bezpečnostních odstupů jsou zachovány mimo hlavní dopravní prostor. V podjezdu je navrženo mezi jeho opěrami rozšíření na hodnotu 11,00 m. Před domy č.p. 160 až 152 je uvažováno se zřízením parkovacího zálivu šířky 2,00 m s podélným řazením pro osobní vozidla. V rámci úprav bude nutná překládka některých viditelných prvků technické infrastruktury (tělesa uličních vpustí).

- Varianta "E"

- Tato varianta vznikla při projednání dokumentace na pracovní schůzce dne 22.4.2016 v kanceláři starosty Města Nového Města nad Metují a vychází z parametrů předložené varianty "D" s tím, že vozovka nebude zužována (bude zachována šířka mezi silničními obrubníky) a v podjezdu je navrženo mezi jeho opěrami rozšíření na hodnotu 13,50 m. V podjezdu bude šířka mezi obrubníky (hlavní dopravní prostor) 8,00 m. Překládka některých viditelných prvků technické infrastruktury (tělesa uličních vpustí) nutná nebude.

- Osa vozovky je navržena v místě křížení s železniční tratí z přímých úseků a kruhových oblouků prostých (R100-R150). Pokud by bylo umístění mostních opěr v souvislosti s rozšířením podjezdu centrické, může dojít k problematickému napojení pravého okraje vozovky na stávající okraj vozovky za podjezdem. Definitivní polohu mostních opěr bude vhodné řešit v rámci dalšího stupně projektů úpravy silnice a úpravy mostu.

- Z hlediska výškového vedení trasy vozovky v místě křížení s železniční tratí dojde ke snížení nivelety o cca 0,80 m. Tím bude zajištěna podjízdná výška 4,80 m + 0,15 m pro silnice II. tř. Bylo prokázáno, že usek komunikace s výškovou změnou nivelety bude odvodnitelný přirozeným odtokem srážkové vody. Změna nivelety nebude zasahovat do prostoru sjezdu na pozemek parc. č. 2052/8 před podjezdem ani do prostoru křižovatky s ulicí Gen. Klapálka za podjezdem. V současné době není známa konstrukční výška nosníků pro nový železniční most. Dle informace SŽDC s.o. může být stavební výška mostní konstrukce (spodní hrana k niveletě koleje) cca 1,20 m, 1,00 m nebo také 0,60 m.

### Podklady

- Pro zpracování dokumentace bylo použito mapového podkladu poskytnutého Městem Nové Město nad Metují, v provedení technické mapy. Z hlediska zákresu inženýrských sítí obsahuje mapový podklad pouze zákres viditelných prvků zařízení technické infrastruktury. Datum pořízení není znám. Projektant provedl rekognoskaci zájmového území a provedl některé doměrky. Informace o skutečném rozsahu a poloze inženýrských sítí nebyly požadovány, nejsou součástí dokumentace.

### Závěr

- Při zpracování dalších stupňů dokumentace jednotlivých staveb bude bezpodmínečně nutná koordinace.

- Koncept dokumentace byl předložen k projednání, všichni zúčastnění projevili souhlas s variantou "E", ostatní varianty byly zamítnuty.

*******************

v Hradci Králové, duben 2016                                                         Vypracoval: Miloslav Kučera

autorizovaný technik ČKAIT

obor dopravní stavby-nekolejová doprava