Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě – dodávka vybavení – CNC stroje |
| --- | --- |
| Zadavatel | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546 |
| Druh řízení | otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

| Předmět veřejné zakázky | dodávka 1 ks CNC soustruhu a 1 ks CNC obráběcího centra, která musí splňovat minimální technické parametry dle tabulky č. 1. |
| --- | --- |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení CNC stroje

| Vybavení | Specifikace |
| --- | --- |
| Položka č. 1 CNC soustruh, včetně příslušenství 1ks | - Výměník pro min 8 nástrojů - vyztužené lože soustruhu z šedé litiny - vyjímatelné chladící zařízení - přesně broušené a indukčně kalené vodicí dráhy lože - nouzový vypínač - centrální jednotka mazání - enkodér pro přesné polohování vřetene (řezání závitů) - pravý / levý chod otáček vřetene - broušené kuličkové šrouby - přístupové dveře pro údržbu na zadní straně - referenční snímač - snadné vyprazdňování třísek - CNC soustruh bude vybaven řídicím systémem s dále uvedenými funkcemi: - Jednoduché, intuitivní vedení uživatele prostřednictvím uživatelské podpory na bázi dialogu; - Komplexní řada technologických cyklů pro frézování a vrtání s grafickými vstupními maskami; - Vysoký výkon a přesnost díky CNC funkcím; - Inteligentní vedení pohybů pro snadnou výrobu nástrojů a forem Ovládací panel: - Ovládací panel vybavený USB portem a ergonomickými otočnými voliči stejně jako velká obráběcí centra Tento kompaktní a uživatelsky přívětivý řídicí systém musí mít všechna rozhraní včetně PLC vstupů a výstupů integrována v systému. Rozhraní na ovládacím panelu musí umožňovat jednoduché použití USB flash disku pro přenos jednotlivých programů nebo dat o nástrojích v každodenním provozu. Ovládání řídicího systému musí být intuitivní s ovládacím panelem a průvodcem pro začátečníky a musí poskytovat uživatelskou podporu založenou na dialogu, která umožňuje provést nastavení stroje krok za krokem a snižuje tak čas potřebný pro uvedení stroje do provozu na minimum. Musí obsahovat asistenční funkce, které pomáhají obsluze stroje při jeho nastavení a programování. To musí platit jak pro strukturu menu, tak pro programování. Funkce systému musí umožňovat jednoduché programování pomocí cyklů a systém musí být doplněný výkonným konturovým počítačem. Programování musí probíhat v ISO kódu, aby bylo možné využít i programy jiných řídicích systémů, které DIN/ISO podporují. Řídicí systém musí být vytvořen i v PC verzi s podporou výuky žáků a studentů. Technický parametr Hodnota Výška hrotu min. 170 mm Max. točná délka min. 800 mm Max. točný průměr nad suportem min. 152 mm Max. točný průměr nad ložem min. 340 mm Šířka lože min. 200 mm Rozsah posuvu - osa X min. 185 mm Pracovní posuv - osa X min. 6000 mm/min Rozsah posuvu - osa Z min. 540 mm Pracovní posuv - osa Z min. 8000 mm/min Rozsah otáček min. 30–4000 ot/min Průchod vřetene min. 45 mm Kroutící moment vřetene min. 40 Nm Průměr sklíčidla min. 160 mm Posuv pinoly min. 120 mm Kužel pinoly koníku min. MK3 Průměr pinoly min. 45 mm Typ nožové hlavy automatická Typ zásobníku nástrojů servo/pneumatický Kapacita zásobníku nástrojů min. 8, automatická výměna Opakovatelná přesnost min. 0,01 mm Přesnost polohování min. 0,025 mm Max. kroutící moment motoru min. 23,5 Nm Kroutící moment motoru - osa X min. 4 Nm Kroutící moment motoru - osa Z min. 6 Nm Nádrž na chladící kapalinu min. 50 l Elektrické připojení 400 V/50Hz Minimální příslušenství: Soustružnické nože HM 16 mm, sada - 10 ks Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK3 Rychloupínací hlavička 1–16 mm, MK3 Vrtáky 1–13 mm, TiN, 25 ks Sada výměnných středících hrotů MK3 Chladicí kapalina 500 kg Další součásti dodávky: Montáž a osazení stroje, zprovoznění a zaučení obsluhy stroje |
| Položka č. 2 CNC frézka, včetně příslušenství 1ks | - vřeteno poháněné servomotorem - karuselový výměník nástrojů – min. 12 pozic pro nástroje - otáčky standardního vřetene až min 8 000 ot./min - všechna lineární vedení s kryty z ušlechtilé oceli - automatická centrální jednotka mazání - LED osvětlení stroje - chladicí zařízení s nádrží chladicí kapaliny o objemu min 100 litrů - výměna nástrojů automaticky nebo stisknutím tlačítka - elektropneumatické zařízení pro upínání nástrojů - masivní a přesný křížový stůl s přesnou povrchovou úpravou - velké přístupové dveře usnadňují čistění stroje a provádění údržby - servo motory v ose X, Y a Z - Řídicí systém musí být shodný se systémem CNC soustruhu Technický parametr Hodnota Rozměry pracovního stolu min. 800 × 300 mm Max. zatížení stolu min. 300 kg T-drážky ¦ počet min. 3 T-drážky ¦ velikost drážky min. 14 mm T-drážky ¦ rozteč min. 100 mm Max. průměr stopové frézy min. 35mm Max. průměr nožové hlavy min. 75mm Kužel vřetene BT40 Rozsah posuvu - osa X min. 550 mm Rychloposuv - osa X min. 10000 mm/min Rozsah posuvu - osa Y min. 305 mm Rychloposuv - osa Y min. 10000 mm/min Rozsah posuvu - osa Z min. 460 mm Rychloposuv - osa Z min. 10000 mm/min Rozsah otáček min. 10–8000 ot/min Typ zásobníku nástrojů Karusel Kapacita zásobníku nástrojů min. 12 Max. průměr nástroje min. 100 mm Max. délka nástroje min. 300 mm Max hmotnost nástroje min. 6 kg Opakovatelná přesnost min. ± 0,01 mm Přesnost polohování min. ± 0,01 mm Max. kroutící moment motoru min. 35 Nm Kroutící moment motoru - osa X min. 5 Nm Kroutící moment motoru - osa Y min. 5 Nm Kroutící moment motoru - osa Z min. 10 Nm Nádrž na chladící kapalinu min. 100 l Elektrické připojení 400 V/50Hz Základní příslušenství: Strojní svěrák Stopkové frézy - sada 18 ks Stopkové frézy (rádiusové) – sada 9 ks Univerzální chladící zařízení 15 l Převodník RS 232 – USB Další součásti dodávky: Montáž a osazení stroje, zprovoznění a zaučení obsluhy stroje |