Technická specifikace poptávaného zařízení

| Posturomed |  |
| --- | --- |
| Účel použití: Neurologicko-ortopedický terapeutický přístroj pro zlepšení posturálních reakcí. Aktivuje komplexní systém regulace držení a pohybu lidského těla, účinně aktivuje hluboký stabilizační systém, vyrovnává svalovou dysbalanci, snižuje bolest pohybového aparátu a zlepšuje celkově stabilitu a svalovou koordinaci. Obor návazné péče: rehabilitační a fyzikální medicína |  |
| Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry | Účastníkem nabízená hodnota |
| Přístroj pro proprioceptivní posturální terapii |  |
| Pružinové provedení |  |
| Dva kmitavé obvody z nichž jeden je dvojitě brzděn |  |
| Tréninková plošina s nestabilní nášlapnou plochou |  |
| Třístranné bezpečnostní zábradlí |  |
| Terapeutická plocha min. 60x60 cm |  |
| Celkový rozměr max. 90x90 cm |  |

Pozn.: ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota“ doplní účastník všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument - zdroj, strana, kapitola).

| Posturometrie |  |
| --- | --- |
| Účel použití: Přístroj propojený s počítačem vhodný pro trénink posturální kontroly včetně komplexního vyhodnocení. Obor návazné péče: rehabilitační a fyzikální medicína |  |
| Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry | Účastníkem nabízená hodnota |
| Proprioceptivní zařízení propojené s PC vhodné pro bipedální proprioceptivní a stabilometrické cvičení |  |
| Deska s integrovanými senzory pro nácvik rovnováhy a posturální kontroly |  |
| Náklon plošiny v min. rozsahu od – 10° do + 10 ° |  |
| Min. nosnost 120 kg |  |
| Možnost použití v dynamickém i statickém režimu |  |
| Řídící PC s monitorem nebo notebook součástí dodávky včetně softwaru umožňující analýzu a ukládání naměřených pacientských dat |  |
| Integrovaný software obsahující různé moduly pro měření a interaktivní terapii |  |
| Možnost vyšetření limitů stability |  |
| Protiskluzové provedení |  |
| Dvě nezávislé osy |  |
| Hrudní sensor |  |

Pozn.: ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota“ doplní účastník všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument - zdroj, strana, kapitola).

| Robotické vertikalizační lůžko (2 ks) |  |
| --- | --- |
| Účel použití: Jedná se o robotické, rehabilitační, vertikalizační lůžko, které umožňuje pohybové terapie přímo na nemocničním lůžku. Je určeno u pacientů po mrtvici nebo poškození mozku, poranění míchy a stavech, kdy byl pacient dlouhodobě upoután na lůžko (bezvědomí, těžké úrazy). Ve vertikální poloze při zahájení rehabilitační péče dochází k postupnému vystavení dolních končetin tlakové zátěži, nácviku koordinace pohybu dolních končetin a předcházení zdravotních komplikací vzniklých v průběhu dlouhodobé nehybnosti (proleženiny, úbytek svalů, žilní trombózy atd.). Obor návazné péče: rehabilitační a fyzikální medicína |  |
| Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry | Účastníkem nabízená hodnota |
| Plynule nastavitelná vertikalizace do min. 80° |  |
| Nastavitelný robotický systém pro procvičování dolních končetin (kyčelní a kolenní kloub, kotník) |  |
| Kolečka pro možnost transportování pacienta včetně možnosti zabrzdění |  |
| Dotykový ovládací displej |  |
| Řídící hardware a software |  |
| Možnost ukládání údajů u pacientů |  |
| Výška stolu v nejnižší poloze max. 70 cm |  |
| Rukojeti pro podporu pacienta během vertikalizace |  |
| Sklopné/odnímatelné postranice po celém obvodu lůžka |  |
| Odnímatelná část pro dolní končetiny |  |
| Antidekubitní polstrování |  |
| Popruhy pro fixaci pacienta při vertikalizaci |  |
| Nastavitelné elektrické extenční držáky |  |
| Elastický pás pro kolena zabraňující abdukci (při cvičení flexe a extenze v koleni) |  |
| Stehenní pásy pro abdukční a addukční cvičení v kyčli |  |
| Min. nosnost zařízení 135 kg |  |

Pozn.: ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota“ doplní účastník všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument - zdroj, strana, kapitola).

Zadavatel upozorňuje, že u číselných technických parametrů shora uvedených zařízení je toleranční rozsah +/- 10% za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu.