## Mostní list mostu pozemní komunikace

Ev.č. mostu: 3195-2

Název mostu: Slatina nad Zdobnicí

Místní název: most přes Zdobnici ve Slatině n.Zdobnicí

Předmět přemostění: Vodoteč (stálý průtok) / Zdobnice

Převáděná komunikace: 3. třída / 3195

Název převáděné komunikace:

Staničení liniové: 4.215 km Staničení na úseku: 0.289 km

Rok postavení: 1900

Rok poslední rekonstrukce: ....

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Rychnov nad Kněžnou

Katastrální území: Slatina nad Zdobnicí

Správce mostu: SÚS Rychnov nad Kněžnou

Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Zjednodušený postup Rok: 1988

Vn = 50.0 t Vr = 130.0 t Ve = 420.0 t Vaj (Va) = ... t

Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Srovnávací výpočet Rok: 2015-09-12

Vn = 40.0 t Vr = 104.0 t Ve = 336.0 t Vaj (Va) = ... t

Dl. přemostění: 16.10 m Dl. nosné konst. : ... m Šikmost : Kolmý / 90 °

Volná šířka : 5.60 m Celková šířka mostu : 6.00 m Plocha mostu : 90.16 m2

Nosná konstrukce

celk.počet polí: 2

Podrobný popis nosné konstrukce: Kamenná segmentová klenba tl. 60 cm, rozšíření želbet. římsami

Popis skupin polí

Počet polí:; Světlost šikmá m; Kolmá m; Konstr.výška m; Rozpětí m; Druh stat.působení. 2; 7; 7; 0,5; ....; Klenba.

Stavební výška : 1.40 m Úložná výška : .... m

Způsob uložení NK

Pozice: Způsob uložení: Typ: Výrobce: Označení:

Mostní závěry

Pozice: Typ: Výrobce: Označení:

Izolace desky mostovky

Typ: Výrobce: Materiál:

Spodní stavba

Podrobný popis spodní stavby:

Opěry Počet : 2 Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Kámen Základy: Masivní opěra

Přechodová oblast:

Mezilehlé podpěry Počet : 1 Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Kámen Základy: Pilíř masivní

Vozovka/chodníky:

Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 5.60 m Plocha vozovky: 90.16 m2

Konstrukce vozovky:

Povrch chodníku: Šířka chodníku: L: .... P: .... m Plocha chodníku: .... m2

Konstrukce chodníku:

Odvodnění mostu:

Druh: Typ odvodňovačů: Výrobce: Svody (dn/mat).:

Záchytná zařízení: želbet. sloupky, RT tyče

Zábradlí (typ/délka):

Zábradelní svodidla (typ/délka):

Svodidla (typ/délka):

Jiné vybavení:

Ostatní údaje

Výška mostu nad terénem: 3.80 m Výška NK nad hladinou vody: .... m

Q100: .... m3/sec. Hladina Q100: ... Normální hl. vody: 0.30 m

Souřadnice mostu

WGS-84 N: 50.1364593506 E: 16.3806686401

Cizí zařízení

Typ: Správce: Popis: Vpravo 2 chráničky - kabel VO, kabel Spojů

Správní údaje

Archivace projektu: Neznámá

Klasifikační stupeň stavu mostu nosná konst.: IV - Uspokojivý spodní stavba: IV - Uspokojivý použitelnost: II - Podmíněně použitelné

Rok provedení poslední HPM (MPM): 2015-09-12

Reprodukční pořizovací hodnota (RPH): Cena: 384 056,30 Kč ke dni: 12.10.2010

Technické zhodnocení: Vyřazovací hodnota: -71 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty Vyřazovací hodnota: -7 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty

Nová RPH: Cena: 306 696,92 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty

Datum tisku ML: 23.06.2016 Vypracoval: tisk z MostařNet - Blažek Roman

## Hlavní prohlídka 12.09.2015            3195-2

Datum prohlídky: 12.09.2015
Provedl: Ing. Pavel Dubrovský č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ze Slatiny nad Zdobnicí do Javornice (zleva doprava)
Způsob zpřístupnění mostu: Spodní stavba i nosná konstrukce dobře pístupné
Počasí při provádění prohlídky: polojasno
Teplota vzduchu: 16.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Slatina nad Zdobnicí      most přes Zdobnici ve Slatině n.Zdobnicí
Okres: Rychnov nad Kněžnou
Rok postavení: 2002
Liniové staničení [km]: 4.215   Číslo úseku: 1414A055 -1414A029   Úsekové staničení [km]: 0.289

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - 
Způsob založení není znám.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Obě opěry i střední podpěra kamenné obložené pískovcovými kvádry.
Střední podpěra je zakončená půlkruhovými zídkami.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Křídla ze stejného materiálu jako čelní zídky, rovnoběžná s osou převáděné komunikace.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Čelní zdi
Čelní zídky z drobných pískovcových kvádrů.

Nosná konstrukce - 
2 mostní pole.
Kamenná segmentová klenba tloušťky 0,60m.
Na původní čelní zídky byly dodatečně přibetonovány železobetonové římsy rozšiřující nosnou konstrukci - rozšíření na každé straně 0,50m, na začátku mostu vpravo u vjezdu na most je rozšíření až 0,90m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka se živičným krytem k původně zvýšeným římsám.
Volná šířka mostu je 5,6m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Železobetonové monolitické římsy.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Zábradlí tvořené železobetonovými sloupky a 3 horizontálními madly z ocelových trubek.

Cizí zařízení na mostě - 
Podél pravého boku nosné konstrukce je na držácích nesena chránička cizího zařízení (pravděpodobně kabel elektrického vedení veřejného osvětlení).
Na předmostí na začátku mostu vpravo je sloup veřejného osvětlení.

Území pod mostem a přístupové cesty
V půdorysu obou mostních polí je koryto přemosťované řeky Zdobnice, které mělo dříve dno zpevněné kamennou zádlažbou.

### C. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Opěra na konci mostu
- hloubkově vypadnuté zaspárování zdiva čelní plochy v úrovni kolísání hladiny
- svislá trhlina na čelní ploše 1 kvádru levé hrany uprostřed výšky opěry

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Podpěry obecně
- uchycená vegetace na zdivu

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Opěra na začátku mostu
- drobně vypadnuté zaspárování čelní plochy v úrovni kolísání hladiny v levé čtvrtině šířky mostu
- prasklina na boční ploše horního kvádru pravé hrany

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Mezilehlá podpěra
- hloubkově vypadnuté zaspárování zdiva ve spodní části v úrovni kolísání hladiny (více ze strany 1.mostního pole)
- na více místech drobně poškozené kvádry v úrovni kolísání hladiny
- svislé trhliny pod oběma hranami klenby v místě přechodu podpěry do půlkruhového zakončení; po zatmelení se trhliny znovu neprorýsovaly
- svislá trhlina uprostřed délky podpěry viditelná ze strany 1. i 2. mostního pole; šířka trhliny je do 1mm; po opravě zaspárování se trhlina ze strany 2.pole znovu neprorýsovala

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
- mírně vytlačené zdivo pravého křídla na začátku mostu a levého křídla na konci mostu (po opravě zaspárování bez zjevných trhlin)

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Čelní zdi
- zdivo čelních zídek po provedené opravě zaspárování
- mírně vytlačené zdivo obou čelních zídek - zejména v 1.mostním poli vpravo a v 2.mostním poli vlevo, kde činí výchylka nad klenbou až cca 30mm; po opravě zaspárování se trhliny ve zdivu znovu neprorýsovaly

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Porovnání s předchozí prohlídkou
Porovnání se stavem z HMP 2011
- po provedené opravě zaspárování zdiva

Nosná konstrukce
Klenba
- povrchově zvětralý povrch podhledu kvádrů klenby
- náznak podélných trhlin přes kvádry uprostřed šířky mostu v obou polích v těsné blízkosti střední podpěry
- proteklý podhled klenby v blízkosti pravé hrany (více v 1.mostním poli)

Nosná konstrukce
Železobetonové rozšíření
- na více místech odprýsknutý krycí beton a obnažená korodující výztuž podhledu (horší stav vpravo)

Nosná konstrukce - Porovnání s předchozí prohlídkou
Porovnání se stavem z HMP 2011
- bez výrazných změn

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- převrstvení krytu (možnost najetí vozodel na konstrukci říms)
- nerovný kryt s trhlinami, s výspravkami a s tvořícími se výtluky
- drobně uchycená vegetace na krajnicích

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- povrchově zvětralý beton horních ploch

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- zábradlí svým konstrukčním uspořádáním neodpovídá stávajícím normovým požadavkům
- v minulosti vícekrát poškozené a opravované zábradelní sloupky (trhliny v místě vetknutí do říms)
- drobně prorýsovaná koroze metalizaci zábradelních madel

Cizí zařízení na mostě
- koroze přivěšené chráničky cizího zařízení včetně úchytů
- deformované ocelové úchyty chráničky

Území pod mostem a přístupové cesty
- značně rozvolněné a na pravém břehu i zřícené zdivo navigace vodoteče na vtoku
- zcela rozplavená zádlažba dna v půdorysu mostu
- vodní erozí vymletý svah v těsné blízkosti pravého křídla na konci mostu
- mírně vymleté dno koryta vodoteče u protivodní hrany mezilehlé podpěry

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžné prohlídky prováděny. Běžná údržba prováděna dle možností správce.
Od poslední hlavní prohlídky provedená oprava zaspárování zdiva spodní stavby mostu.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Opravit zaspárování zdiva mezilehlé podpěry ze strany 1.pole.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Odstranit uchycenou vegetaci ze zdiva spodní stavby.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Provést větší opravu živičného krytu vozovky na mostě (odfrézování a nové položení)
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Sanovat podhled konstrukce železobetonových říms v místě odprýsknutého betonu a obnažené výztuže.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Očistit povrch říms a opatřit římsy hydrofobním nátěrem.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Doporučuji natřít pozinkovaná zábradelní madla.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Zajistit údržbu chráničky podél pravého boku mostu včetně úchytů.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Odstranit vzrostlou vegetaci z těsné blízkosti spodní stavby mostu.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Dle možností provést těžký kamenný zához u protivodního zakončení mezilehlé podpěry.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Zajistit zasypání vymletého svahu v těsné blízkosti pravého křídla na konci mostu.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly projednány se zástupcem SS Královéhradeckého kraje p.Blažkem.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:      III - Dobrý 
Koeficient stavebního stavu   0.8
Použitelnost   II - Podmíněně použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 40.0   Vr: 104.0   Ve: 336.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2019

Poznámka:
Hodnoty zatížitelnosti byly převzaty z mostního pasportu (přepočet Pragoprojekt 1988) a redukované koeficientem stavebního stavu alfa=0,8.

### Fotodokumentace

| Pohled ve směru staničení | Pohled proti směru staničení |
| --- | --- |
| Levý bok | Pravý bok |
| Opěra na začátku mostu | Mezilehlá podpěra ze strany 1.pole |

### Fotodokumentace

| Mezilehlá podpěra ze strany 2.pole | Opěra na konci mostu zleva |
| --- | --- |
| Protivodní zakončení mezilehlé podpěry | Levé křídlo na konci mostu |
| Podhled nosné konstrukce v 1.poli zleva | Podhled nosné konstrukce ve 2.poli zleva |

### Fotodokumentace

| Podhled rozšiřující nosné konstrukce v 1.poli vlevo | Poškozená rozšiřující deska mostovky ve 2.poli vpravo |
| --- | --- |
| Stav krytu vozovky na mostě |  |