## Mostní list mostu pozemní komunikace

Ev.č. mostu: 3195-6

Název mostu: JAVORNICE

Místní název: v Javornici

Předmět přemostění: Vodoteč (stálý průtok) / Bělsky potok

Převáděná komunikace: 3. třída / 3195

Název převáděné komunikace:

Staničení liniové: 10.050 km Staničení na úseku: 1.042 km

Rok postavení: 1920

Rok poslední rekonstrukce: ....

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Rychnov nad Kněžnou

Katastrální území: JAVORNICE

Správce mostu: SÚS Rychnov nad Kněžnou

Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Tabulky Rok: 1988

Vn = 11.0 t Vr = 32.0 t Ve = 280.0 t Vaj (Va) = ... t

Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Tabulky Rok: 2013-09-29

Vn = 11.0 t Vr = 32.0 t Ve = 280.0 t Vaj (Va) = ... t

Dl. přemostění: 3.70 m Dl. nosné konst. : ... m Šikmost : Pravá / 72 °

Volná šířka : 7.60 m Celková šířka mostu : 8.05 m Plocha mostu : 27.01 m2

Nosná konstrukce

celk.počet polí: 1

Podrobný popis nosné konstrukce: Žel.bet deska rozšířená oboustranně 1 ks prefa nos. ŽMP

Popis skupin polí

Počet polí:; Světlost šikmá m; Kolmá m; Konstr.výška m; Rozpětí m; Druh stat.působení. 1; 3,7; 3,4; 0,3; ....; Deska prostá.

Stavební výška : 0.80 m Úložná výška : 1.10 m

Způsob uložení NK

Pozice: Způsob uložení: Typ: Výrobce: Označení:

Mostní závěry

Pozice: Typ: Výrobce: Označení:

Izolace desky mostovky

Typ: Výrobce: Materiál:

Spodní stavba

Podrobný popis spodní stavby:

Opěry Počet : 2 Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Kámen Základy: Masivní opěra

Přechodová oblast:

Mezilehlé podpěry Počet : . Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Nezadaný Základy:

Vozovka/chodníky:

Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 7.30 m Plocha vozovky: 27.01 m2

Konstrukce vozovky:

Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: L: .... P: .... m Plocha chodníku: .... m2

Konstrukce chodníku: Nezadaný

Odvodnění mostu:

Druh: Typ odvodňovačů: Výrobce: Svody (dn/mat).:

Záchytná zařízení: ocelové s vodor. výplní 3madly, v=35m

Zábradlí (typ/délka):

Zábradelní svodidla (typ/délka):

Svodidla (typ/délka):

Jiné vybavení:

Ostatní údaje

Výška mostu nad terénem: 1.90 m Výška NK nad hladinou vody: .... m

Q100: .... m3/sec. Hladina Q100: ... Normální hl. vody: 0.10 m

Souřadnice mostu

WGS-84 N: 50.1779975891 E: 16.3411159515

Cizí zařízení

Typ: Správce: Popis:

Správní údaje

Archivace projektu: Neznámá

Klasifikační stupeň stavu mostu nosná konst.: III - Dobrý spodní stavba: III - Dobrý použitelnost: II - Podmíněně použitelné

Rok provedení poslední HPM (MPM): 2013-09-29

Reprodukční pořizovací hodnota (RPH): Cena: 20 189,47 Kč ke dni: 12.10.2010

Technické zhodnocení: Vyřazovací hodnota: -4 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty Vyřazovací hodnota: 0 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty

Nová RPH: Cena: 16 099,56 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty

Datum tisku ML: 23.06.2016 Vypracoval: tisk z MostařNet - Blažek Roman

## Hlavní prohlídka 29.09.2013            3195-6

Datum prohlídky: 29.09.2013
Provedl: Ing. Pavel Dubrovský č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: z Javornice do Jaroslavi (zleva doprava)
Způsob zpřístupnění mostu: spodní stavba i nosná konstrukce dobře přístupné
Počasí při provádění prohlídky: slunečno, po deštích
Teplota vzduchu: 15.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: JAVORNICE      v Javornici
Okres: Rychnov nad Kněžnou
Rok postavení: 1920
Liniové staničení [km]: 10.050   Číslo úseku: 1414A053 -1413A058   Úsekové staničení [km]: 1.042

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - 
Založení pravděpodobně masivní plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Opěry masivní z opracovaných kvádrů, řádkové zdivo.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Křídla kolmá svahová pravděpodobně betonová s omítkou, rovnoběžná s osou toku.
Křídla slouží částečně jako rozšíření opěr pro uložení rozšiřujících trámů.

Ložiska, klouby, mostní závěry - Ložiska
Nosná konstrukce je na opěry uložena pevně na lepenku.

Izolační systém
Hydroizolace plošná ukončená do zvýšených říms.

Nosná konstrukce - 
1 mostní pole. Šikmost mostu je pravá.
Železobetonová deska, rozšířená na obou stranách jedním železobetonovým nosníkem typu ŽMP.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka s živičným krytem ke zvýšeným římsám.
Betonové odrazné proužky šířky 0.17m.
Volná šířka mostu je 7,6m

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Železobetonové monolitické římsy s omítkou, bez okapního nosu.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Zábradlí ocelové trubkové třímadlové výšky 1,35m.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
Na začátku a na konci mostu jsou osazeny dopravní značky B13(11t) a dodatkové tabulky E5(32t).

Cizí zařízení na mostě
Vpravo od mostu je vzdušné vedení telefonní a NN.

Území pod mostem a přístupové cesty
V půdorysu mostu je přírodní koryto přemosťovaného Bělského potoka.

### C. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - 
- vizuálně nelze zjistit; bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Obě opěry
- místy vyloužené zaspárování spodní části zdiva čelních opěr

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Opěra na začátku mostu
- rozpad kvádrů spodní části čelní plochy v oblasti kolísání hladiny

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Porovnání s předchozí prohlídkou
Porovnání současného stavu se stavem z HMP 2007
- bez výraznějších změn

Ložiska, klouby, mostní závěry


Izolační systém
- pravděpodobně plošně poškozená hydroizolace původní desky:
-- vápenné inkrustace a krápníky délky do 50mm na podhledu původní desky v blízkosti levé hrany a cca uprostřed šířky mostu
-- vápenné krápníky délky až cca 70mm na podhledu desky v blízkosti pravé hrany
-- vápenné inkrustace a krápníky délky do 100mm uprostřed šířky mostu

- protékající spáry mezi deskou a oboustranným rozšířením (mapy)
- proteklé spáry mezi nosnou konstrukcí a oběma římsami

Izolační systém - Porovnání s předchozí prohlídkou
Porovnání stávajícího stavu se stavem z HMP 2007
- pokračuje plošné zatékání do nosné konstrukce

Nosná konstrukce
Původní železobetonová deska
- popraskaná omítka bočních ploch
- popraskaný a proteklý povrch levé boční plochy
- podélné proteklé trhliny s vápennými inkrustacemi a krápníky na podhledu desky mostovky:
-- v blízkosti krajních hran
-- cca uprostřed šířky mostu

Nosná konstrukce
Prefabrikáty rozšíření nosné konstrukce
- ojediněle drobně odprýsknutý beton s obnaženými korodujícími třmínky
- uchycená vegetace na bočních plochách nosné konstrukce

Nosná konstrukce - Porovnání s předchozí prohlídkou
Porovnání stávajícího stavu se stavem z HMP 2007
- bez výrazných změn

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- mozaikově popraskaný kryt s výspravkami
- zvlněný kryt oboustranného rozšíření
- snížené místo mezi střední částí krytu a pravým rozšířením

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- prorýsovaná koroze přes odprýskávající nátěr
- ohnutá trubka horního madla pravého zábradlí na konci mostu

Cizí zařízení na mostě


Území pod mostem a přístupové cesty

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžné prohlídky a běžná údržba prováděné dle možností správce.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Doporučuji vybetonovat ochranný práh podél obou opěr.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Opravit kryt vozovky na mostě.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Obnovit nátěr zábradlí na mostě.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly projednány se zástupcem SS Khk p.Blažkem.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          III - Dobrý
   Nosná konstrukce:   III - Dobrý
   Mostní vybavení:      III - Dobrý 
Koeficient stavebního stavu   1.0
Použitelnost   II - Podmíněně použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 11.0   Vr: 32.0   Ve: 280.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2019

Poznámka:
Hodnoty zatížitelnosti byly převzaty z mostního pasportu (pravděpodobně zatížitelnost stanovená pomocí tabulek).

### Fotodokumentace

| Pohled ve směru staničení | Pohled proti směru staničení |
| --- | --- |
| Levý bok | Pravý bok |
| Opěra na začátku mostu | Opěra na konci mostu a podhled nosné konstrukce |

### Fotodokumentace

| Podhled levého rozšíření | Levá boční plocha původní desky |
| --- | --- |
| Podhled desky uprostřed šířky mostu | Stav krytu vozovky na mostě |
| Pravé zábradlí na konci mostu |  |