Příloha – Podklady k předběžné tržní konzultaci

Podklady k předběžné tržní konzultaci

Předmětem tohoto dokumentu je stručné představení plánované veřejné zakázky, jejího předmětu a cílů. Dokument nastiňuje základní požadavky zadavatele, přičemž má primárně sloužit jako podklad pro diskuzi o možném způsobu realizace veřejné zakázky.

Je důležité poznamenat, že primárním požadavkem zadavatele na výsledné řešení je nalezení nejefektivnějšího způsobu realizace asistenčního systému pro potřeby Domova důchodců Černožice.

Základní informace:

Vlastníkem nemovitosti je Královéhradecký kraj, který areál Domova důchodců Černožice předal do správy své příspěvkové organizaci – Domovu důchodců Černožice.  Za účelem zkvalitnění péče o těžko pohyblivé klienty s větší tělesnou hmotností chce DD Černožice vybudovat asistenční systém pro základní transport těchto osob a tím ulehčení práce zaměstnancům Domova důchodců Černožice.

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je montáž asistenčního systému pro plošné pokrytí převážné plochy pokojů A19, A28, A31, B17, B25 a B35 (všechno dvoulůžkové pokoje, schémata prostorů v samostatné příloze). Výškové umístění kolejnic uvažováno v minimální výšce 2400 mm (spodní hrana pohyblivé kolejnice) od podlahy. Vzhledem k sádrokartonovým stropům bude nutné zakotvit kolejnice do stěn.

Kolejnicový systém musí pokrýt přemístění klienta takto:

- U pokojů A19, A28, A31 z lůžek do koupelny s možností jeho osprchování.

- U pokojů B17, B25, B35 z lůžek do koupelny s možností jeho osprchování a využití toalety.

Schémata jednotlivých místností jsou přílohou těchto podkladů. Pokoje jsou předěleny mezi jednotlivými lůžky závěsem a upevněny na budově A do stěn a na budově B do stropu a stěn.

Požadujeme asistenční systém, který bude umožňovat přesun klienta z místnosti do místnosti co nejjednodušším způsobem a v co nejkratším čase.

Ke každému pokoji vyžadujeme 3 vaky univerzální a 3 vaky pro hygienické použití, každý vak pro různou velikost klienta. Minimální nosnost zařízení 170 kg.

Otázky k tržním konzultacím:

Jaké všechny podklady od zadavatele potřebujete pro přípravu budoucí nabídky? A v jaké úrovni detailů?

Jaké podklady a jakou součinnost budete od zadavatele potřebovat v průběhu plnění veřejné zakázky pro dosažení vytyčeného cíle?

Kolik času potřebujete na přípravu nabídky a pro vlastní realizaci?

Jaký je cenový odhad vámi nabízeného řešení veřejné zakázky?

V čem vidíte největší výhody vámi navrhovaného řešení oproti obdobným na našem trhu?