Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí. Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry, označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Všeobecné požadavky:

Endoskopický systém k provádění cholangioskopie

Minimální technické požadavky:

| Zadavatelem stanovené parametry | Uchazečem nabízená hodnota (uchazeč vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu u ostatních slovo splňuje) |
| --- | --- |
| Endoskopický systém k provádění cholangioskopie jediným endoskopistou určený k diagnostickým a terapeutickým výkonům. |  |
| Požadovaný rozsah dodávky: |  |
| Digitální generátor - příjem, zpracování a výstup videosignálu z katetru, ovladač osvětlení, - konektory DVI, VGA, S-video. |  |
| Izolační transformátor – parametry plně dostačující pro provoz celého systému. |  |
| Oplachová peristaltická pumpa s nožním přepínačem – výkonem vhodná pro dodaný katetr a připravená k propojení s dodaným katetrem. |  |
| Set oplachových hadiček. |  |
| Monitor - medicínský barevný monitor - úhlopříčka min. 26“ - stabilně upevněný na držáku nebo ramenu stávajícího vozíku |  |
| Vozík - pojízdný vozík pro umístění výše uvedených přístrojů - 4 pojízdná kolečka, z toho alespoň 2 bržděná - manipulační madlo - držák katetru |  |
| Katetr pro provádění cholangioskopie (5ks) - videosnímač a osvětlovací LED - přímý směr pohledu - zorné pole 120° - průměr distálního konce max. 3,6 mm - pracovní délka min. 2000 mm - vnitřní průměr pracovního kanálu min. 1,2 mm - 2 irigační kanály - rukojeť s upevňovacím páskem k duodenoskopu, ovládacími prvky pro ohyb katetru a aretaci v aktuální poloze, připojovací porty pracovního kanálu, proplachu, sání a kabelu |  |
| Bioptické kleště (5ks) - pracovní délka min. 2500mm - použitelné v pracovním kanálu o průměru 1,2mm |  |
| Ostatní |  |
| Napájení 230V/50Hz |  |
| V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - nastavení komunikace se stávajícím PACS a NIS dle požadavků zadavatele (odesílání kompletní dokumentace ze systému do NIS přímo k záznamům pacienta) - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení - instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy, - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz cholangioskopického systému, - protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod. |  |
| Požadovaná dokumentace, předložená již s nabídkou: - prohlášení o shodě, - návod k obsluze v tištěné i elektronické podobě v českém jazyce ČJ, - autorizace výrobce k distribuci a servisu nabízeného zařízení, - doklad osvědčující způsobilost k prodeji, distribuci a servisu zdravotnických prostředků (doklad o registraci dle z. č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích). |  |
| V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích. |  |