| Specifikace předmětu plnění |  |
| --- | --- |
| Veřejná zakázka zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje jako veřejná zakázka malého rozsahu 3. kategorie s názvem: |  |
| „Domov důchodců Černožice – Asistenční systém“ |  |
| Identifikační údaje zadavatele |  |
| Název: | Domov důchodců Černožice |
| Sídlo: | Revoluční 84, 50304 Černožice |
| IČO: | 00579017 |
| Kontaktní osoba zadavatele: | Ing. Milan Haramija |
| Tel.: | +420724572426 |
| E-mail: | haramija@doduce.cz |

Požadujeme kolejnicový systém portálový pro plošné pokrytí převážné plochy pokojů A19, A28, A31, B17, B25 a B35.  Kolejnicový systém v rozsahu výčtu výměr pro transport mezi místnostmi bez stavebních úprav (prostupů pro kolejnice). Kolejnice zaobleného profilu, bílé barvy, pasivní pojezd s tlumením hluku pojezdu, beznástrojové připnutí a odepnutí zvedací jednotky v obsluze rukou dostupné výšce (max. 2m). Možnost různé montážní výšky kolejnic v jednotlivých místnostech (těsně pod strop, nebo do podhledu,ne do stropu). Provedení kolejnic a úchytů pro domácí prostředí (bez viditelných šroubů a pod.)".

Kolejnicový systém musí pokrýt přemístění klienta takto:

- U pokojů A19, A28, A31 do koupelny s možností jeho osprchování.

- U pokojů B17, B25, B35 do koupelny s možností jeho osprchování a využití toalety.

Při přesunu klienta z pokoje do koupelny vyžadujeme vždy jen jedno přepnutí. Transport mezi místnostmi musí probíhat rychle a jednoduše, tj. v jedné fázi systémem přenesení klienta v závěsu  standardními dveřmi (bez úprav dveří, zárubní či naddveří) přímo z jedné kolejnice na druhou.

Schémata jednotlivých místností jsou přílohou Technické specifikace. Pokoje jsou předěleny mezi jednotlivými lůžky závěsem s upevněním na budově A do stěn a na budově B do stropu a stěn.

Zvedací jednotka musí být s 2 aktivními pruhy nebo více jednotek  s 1 aktivním pruhem a 1 pasivním, popř. jiné řešení, které bude umožňovat přesun klienta z místnosti do místnosti  co nejjednodušším způsobem a v co nejkratším čase. Zvedací jednotky musí být dvourychlostní pro zrychlení přípravných manipulací, vybavené vestavnými napájecími akumulátory a ručním ovladačem na kabelu. Dobíjení nabíječkou.

S ohledem na potřebu vysoké míry stability a bezpečnosti klientů požadujeme minimálně tříbodové zavěšení asistenčního vaku přímo na zvedací jednotku a nastavitelnou šířku závěsného ramene pro přizpůsobení proporcím přepravované osoby. Závěsné rameno výkyvné pro kompenzování bočního nevyvážení přepravované osoby.

Specializované vaky bez pomocného rámu, pro různá použití (transport, koupání, toaleta) v různých velikostech. Vícenásobné úchyty pro nastavení polohy přepravované osoby v závěsu. Možnost doplnění o prodloužené úchyty pro nadstandardní polohování.