## Běžná prohlídka 19.05.2017            2997-2

Datum prohlídky: 19.05.2017
Provedl: Blažek Roman č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ZLEVA DOPRAVA VE SMĚRU STANIČENÍ
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: jasno, slunečno
Teplota vzduchu: 16.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: SKALICE      SKALICE
Okres: Hradec Králové
Rok postavení: 1920
Liniové staničení [km]: 7.409   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.462

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- základy jsou nepřístupné, závady nelze vizuelně zjistit

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni vody vyloužené spárování

Izolační systém
- porušen zejména na pravé straně

Nosná konstrukce
- v pásu šířky 1m od pravého okraje klenby je klenby mokrá, prosakuje voda z vozovky
- lokálně vyloužené spárováním mezi cihlami klenby

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- příčné a podélné trhliny v živičném krytu na mostě
- v živičném krytu na mostě nejsou provedeny zálivky podél zvýšených železobetonových říms 
- podél říms jsou zanesené krajnice, ve větší míře na pravé straně
- na zač. mostu vpravo u římsy vzrostlý rákos
- propadlá vozovka na zač. mostu vlevo

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- zábradlí koroduje
- na pravé straně je zábradlí vlivem nárazu prohnuté (3. sloupek)
- chybí tabulky s ev.č. mostu

Území pod mostem a přístupové cesty
- koryto potoka pod mostním objektem není zpevněno
- je mírně zaneseno naplaveninami
- cihly v korytě pod mostem z rozpadlého cihelného opevnění svahových kuželů u obou opěr
- vedle mostu vlevo keře

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Provést hloubkovou injektáž cihelných opěr a klenby
            Termín splnění: výhledově 

Zhotovit novou hydroizolaci a s tím související rekonstrukci vrchní stavby (násypy, živice, římsy, záchytný systém)
            Termín splnění: výhledově 

Zhotovit diagnostiku mostu a statický přepočet mostu
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Opravit nerovnosti a trhliny v živičném krytu vozovky.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Narovnat, odrezit a natřít ocelové zábradlí.
            Termín splnění: do 1 roku 

Osadit tabulky s ev.č. mostu.
            Termín splnění: ihned

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

### F. ZÁVĚR

Rok příští hlavní prohlídky: 2017
Poznámka:
dle HMP 2011 NK3, SS3, MV2 alfa 1,0
zat.: 28, 56, 75t