TECHNICKÉ POŽADAVKY

na dorozumívací zařízení sestra-pacient

POŽADAVKY NA TECHNICKÉ FUNKCE ZAŘÍZENÍ

- systém zařízení sestra-klient typu IP (Internet Protocol)

- ovládání funkcí na hlavním terminálu prostřednictvím intuitivního dotykového rozhraní (minimálně 10“ LCD color touch-screen monitor)

- variabilní umístění hlavního terminálu na stole či na stěně a jeho ergonomické natáčení

- zálohování historie veškerých volání a upgrade softwaru.

- denní a noční režim

- centrální hlášení do všech místností osazených prvky s reproduktory.

- zápis a zobrazení jména klienta na hlavním terminálu pro jednoznačnou identifikaci volajícího.

- automatický test funkčnosti reproduktoru a mikrofonu u hlavního terminálu

- služební hovorové spojení mezi terminály personálu a hlavním terminálem.

- hlasová navigace na hlavním terminálu (hlasová informace o volajícím: číslo pokoje a číslo lůžka).

- propojení až 10-ti oddělení do sdruženého provozu se zachováním plnohodnotných funkcí všech prvků systému

- nouzové volání z pokoje – standardní nouzové volání s vyšší prioritou aktivované z WC nebo  koupelny  pomocí tlačítek a táhel.

- hlasitý a diskrétní hovor u lůžka klienta (reproduktor u lůžka pro hlasitý hovor umožňující hovor

bez držení sluchátka).

- gyroskop ve sluchátku klienta, který zajišťuje funkci přepínání hlasitého a diskrétního hovoru

- přepojení volání z venkovní telefonní sítě přímo k lůžku klienta

- příjem a zobrazení všech druhů volání na analogovém DECT telefonu, víceřádkový displej

zobrazující: čísla oddělení, pokoje, lůžka a jméno klienta.

- hlasová navigace na všech prvcích s přítomnosti personálu (hlasová informace o volajícím: číslo pokoje a číslo lůžka), včetně tónového a světelného návěstí.

- volání aktivované prostřednictvím terminálu klienta. Aktivace je přímo pomocí tlačítka na terminálu klienta (sluchátko).

- podsvícení tlačítek na klientském terminálu

- LCD informační panel na chodbách – dvouřádkové zobrazení data, času a lokalizace místa volání, zobrazení jména volajícího, v klidovém režimu zobrazení času (analogové nebo digitální hodiny) a datum.

- bezdrátový dohled nad třemi východy z objektu (klienti alzheimer, demence)

- bezdrátové tlačítka pro klienty (4ks) s dvojí funkcí: možností přivolání si pomoci v celém objektu domova, registraci průchodu klienta na třech východech z budovy. Tato hlášení budou zobrazeny na všech prvcích systému s přítomnosti personálu, hlavním terminálu a DECT telefonech.

- pager technologie pro identifikaci volání od klienta v celém objektu domova

- možnost upgrade a rozšíření zařízení o další pokoje a volací místa

- databázový SQL server pro zálohování historie volání klientů

- prohlížení a export historie volání z SQL serveru na PC (možnost tisku)

- diagnostika systému - funkce hlídání aktivity koncového prvku. Systém informuje služební personál, že došlo k odpojení koncového prvku ze zásuvky např. při krádeži, odpojení postele se zabudovanou hovorovou jednotkou apod.

- vedení kabelových rozvodů s využitím stávající sítě

- kabelové rozvody realizovat v UTP kabelech