Ing. Ivan Šír – Projektování dopravních staveb a.s.

Gočárova 504

500 02 Hradec Králové

Přepočet zatížitelnosti a

Statický výpočet

Most ev. č. 326-001

v Myštěvsi

Investor:

Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

1	ÚVOD	3

1.1	Rozsah posuzovaných konstrukcí	3

1.2	Podklady	3

2	Popis materiálů mostní konstrukce	5

2.1	Popis konstrukce	5

2.2	Poruchy konstrukce	6

2.3	Charakteristiky materiálů	7

3	ZATÍŽENÍ	7

3.1	Stálé zatížení NK	7

3.2	Nahodilé zatížení NK	7

4	Předpoklady výpočtu	10

4.1	Předpoklady výpočtu	10

4.2	Roznášecí šířka	10

4.3	Zatěžovací stavy	13

4.4	Kombinace:	13

4.5	Kombinační součinitele:	14

4.6	Návrhové hodnoty	14

4.7	Provozní hodnoty	14

5	Stanovení zatížitelnosti nosné konstrukce	15

5.1	Vnitřní síly	15

5.2	Zatížitelnost průřezu	15

6	Spodní stavba	17

7	Návrh nové konstrukce	18

7.1	Úvod	18

7.2	Zatížení	18

7.3	Návrh konstrukce	22

8	Závěr	24

8.1	Zatížitelnost mostu – aktuální stav	24

8.2	Návrh nového mostu	24

# ÚVOD

## Rozsah posuzovaných konstrukcí

Předmětem přepočtu zatížitelnosti je stanovení zatížitelnosti nosné konstrukce mostu ev. č. 326-001 v Myštěvsi. Jedná se o stávající železobetonový trámový most s betonovými tížnými opěrami. Zpráva dále uvádí doporučení pro zvýšení únosnosti a informace o vhodnosti provedení opravy mostní konstrukce.

## Podklady

### Použité normy

- ČSN  73 6200 – Mostní názvosloví

- ČSN  73 6201 – Navrhování mostních objektů

- ČSN EN 1991-1-1 (730035) - Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

- ČSN EN 1991-1-4 (730035) - Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

- ČSN EN 1991-2 (736203) - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou

- ČSN EN 1992-1-1 (731201) - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1992-2 (736206+7) - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady

- ČSN EN 1997-1 (731000) - Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

- ČSN EN 206-1 Beton-Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

- ČSN  72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin

- ČSN  73 0037 – Zemní tlak na konstrukce

- ČSN  73 6222 – Zatížitelnost mostů pozemních komunikací

- ČSN  73 6201 – Navrhování mostních objektů

Dříve platné normy:

- ČSN  73 0035 – Zatížení stavebních konstrukcí

- ČSN  73 1001 – Základy pod plošnými objekty

- ČSN  73 6220 – Zatížitelnost a evidence mostů pozemních komunikací

- ČSN  73 6203 – Zatížení mostů

- ČSN  73 6206 – Navrhování bet. a železobet. most. konstrukcí vč. změn.

### Použitá literatura

[1]	Novák J. – Hořejší J. : Statika stavebních konstrukcí, SNTL Praha, 1973

[2]	Hořejší J. – Šafka J. : Statické tabulky, SNTL Praha, 1988

[3]	Vítek J. : Mostní stavby, SNTL Praha, 1989

[4]	Kolektiv autorů : Silniční a mostní stavby – texty, Sekurkon Praha,1996

### Výpočetní programy

Výpočty zpracovány programy

- Scia Engineer  – SCIA CZ s.r.o.

- Idea Statica – RCS

- Fine Geo5

Kompletní počítačové výpočty jsou archivovány u zpracovatele statického výpočtu.

### Podklady

  - Požadavky investora.

  - Prohlídka na místě

  - Fotodokumentace

  - Stavebně technický průzkum vypracovaný fi. USZ v 04/2018

  - Mostní list a mostní prohlídky

# Popis materiálů mostní konstrukce

## Popis konstrukce

Jedná se o most o jednom poli přes Kralický potok v Myštěvsi. Most převádí silnici II. třídy 326 přes trvalý vodní tok. Po obou stranách mostu jsou provedeny římsy. Most je kolmý. Vozovka na mostě má příčný střechovitý spád, podélný spád je 0,5%. Rok výstavby mostu je 1930 (dle mostního listu a dle roku výstavby otisknutého do omítky krajního trámu).

Nosná konstrukce je monolitická, železobetonová, trámová s monolitickou deskou mostovky. Deska je vynášena celkem 7 trámy o základním rozměru 200 mm (šířka) x 350 mm (výška). Rozteč trámů je cca 1050 mm. Trámy mají po celé délce na styku s deskou po obou stranách náběhy šířky 50 mm, výšky 50 mm. Trámy i deska jsou opatřeny cementovou omítkou tloušťky až 10 mm.

Deska má tloušťku 250-280 mm. Délka trámů mezi opěrami je 397,5 cm, šířka desky mostovky je 650 cm. Na bocích přesahuje deska s římsou přes trámy přibližně 300 mm s náběhem výšky 230 mm.

Vozovka na mostě je v místě sondy řešena asfaltovým betonem tloušťky 10 cm, položeným na násypu nebo na dřívějších betonových vrstvách. Celková tloušťka souvrství je 400 mm.

Rozpětí mostu je 4,40 m, světlost mostu je 3,975 m. Nosná konstrukce je prostě uložena na betonové tížné opěry – přes vrstvu lepenky. Geometrický tvar opěr není znám. Křídla jsou rovnoběžná. Geometrie křídel není známa.

### Beton

Pevnost betonu NK se při nedestruktivních zkouškách pohybuje v rozmezí 46-48 MPa. Beton NK lze tedy zařadit do třídy C35/45. U trámů i u desky dosahuje karbonatace hloubky 1 – 3 mm (po odstranění omítky).

Beton opěry lze zařadit do třídy C30/37.

### Vyztužení

Trámy jsou vyztuženy trojicí prutů Ø24. Třmínky v trámech jsou Ø10 a jsou umístěny v rozteči cca 130 mm do vzdálenosti cca 550 mm od konců. Krytí výztuže je 30 mm.

V příčném směru je deska vyztužena pruty z hladké oceli o průměru 10 mm, umístěnými kolmo na trámy v rozteči 100 – 130 mm. Krytí výztuže je 20 mm.

Pevnostní třída oceli použité výztuže byla stanovena na základě vizuálního posouzení charakteristických znaků. Jedná se o ocel třídy C 34. Výztuž není napadena korozí.

### Schéma konstrukce

## Poruchy konstrukce

Poruchy jsou zaznamenány v mostní prohlídce.

Na nosné konstrukci, tvořené deskou a sedmi trámy, nejsou patrné žádné významnější poruchy. Pouze na jednom místě v blízkosti levobřežní opěry došlo k na trámu destrukci krycí vrstvy betonu a odhalení korodující výztuže. Na betonu nosné konstrukce nad pravobřežní opěrou na odtokové straně v blízkosti krajního trámu je patrná šikmá a svislá trhlina.

Celkově je omítka poškozena trhlinami, na rozích omítka částečně opadává. Jinak ale je vlastní beton velmi vysoké pevnosti a výztuž je bez koroze.

Spárami pod uložením NK zatéká voda a způsobuje degradaci omítky i konstrukce opěry. Hydroizolace je za hranicí životnosti.

Dodatečně nadbetonované římsy jsou zcela zdegradované.

## Charakteristiky materiálů

### Beton nosné konstrukce

Dle diagnostického průzkumu lze beton NK zatřídit jako C35/45.

| C 35/45 |  |
| --- | --- |
| Válcová pevnost v tlaku | fck = 35,0 MPa |
| Pevnost v tahu | fctm = 3,2 MPa |
| Modul pružnosti | Ecm = 34000 MPa |

### Výztuž

Ocel výztuže v mostovce je hladká, třídy C34. Dle ČSN 736220 je dovolené namáhání oceli 120 MPa. Návrhová pevnost oceli je pro betony C12/15 a vyšší 180 MPa v tahu i tlaku. Mez pevnosti je min. 340 MPa.

# ZATÍŽENÍ

## Stálé zatížení NK

### Vlastní tíha

Vlastní tíha betonové konstrukce byla automaticky generována programem Scia Esa dle tl. betonové konstrukce. Tíha betonových konstrukcí je uvažována hodnotou 25 kN/m3. Tíha ocelových prvků je uvažována hodnotou 78,5 kN/m3.

Součinitel zatížení je uvažován hodnotou 1,35.

### Kryt vozovky

Uvažována největší tloušťka (na většině mostu)

## Nahodilé zatížení NK

### Stanovení dynamického součinitele

Je provedeno dle ČSN 736222, kapitoly 8.

Náhradní délka Ld je uvažována pro prostý nosník, tedy Ld = 4,40 m

Pro zatížení jedním kolem nebo jednou nápravou je dynamický součinitel  = 1,4 jak pro normální, tak pro výhradní zatížitelnost.

Pro normální zatížitelnost je most zatížen dvěma pruhy zatížení, dynamický součinitel je použit 2 = 1,20.

Pro výhradní zatížitelnost je most zatížen jedním vozidlem s více nápravami, dynamický součinitel je použit 1 = 1,25

### Vliv excentricity nahodilého zatížení

Excentricita zatížení je zohledněna ve výpočtu. Vlastní zatížení je umístěno do místa s největším účinkem.

### Rozjezdové a brzdné síly

Vzhledem k tomu, že předmětem výpočtu je pouze nosná konstrukce, tak rozjezdové a brzdné síly se neuplatní.

### Zatížení větrem

Zatížení větrem na přepočet nosné konstrukce a spodní stavby má nevýznamný vliv – bylo zanedbáno.

### Zatížení pohyblivým zatížením

Je uvažováno zatížení dle ČSN 736222 a ČSN EN 1991-2.

Normální zatížitelost

Výhradní zatížitelnost

### Zatížení smrštěním

Není třeba uvažovat, procesy smršťování již proběhly v minulosti.

### Zatížení teplotami

Most je prostě uložen, deformacím vlivem teploty není bráněno. S účinky teploty tedy není uvažováno.

# Předpoklady výpočtu

## Předpoklady výpočtu

Při výpočtu bylo postupováno dle norem ČSN 736222 a ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 1992-2 vč. jejích změn a doplňků. Výpočet bude proveden na prostorovém modelu konstrukce, užitné zatížení bylo rozneseno na níže uvedené plochy.

Konstrukce bude posouzena metodou mezních stavů. Dílčí součinitele zatížení, kombinační součinitele a dynamický součinitel jsou ve výpočtu zohledněny ve shodě s normami ČSN EN 1990, ČSN EN 1990 změna A a ČSN EN 1991-2.

Provedeným stavebním průzkumem bylo zjištěno skutečné množství výztuže u spodního povrchu NK. Oreznutí výztuže je ve výpočtu zohledněno.

Vzhledem k tomu, že spodní stavba mostu je tvořena masivními opěrami a s přihlédnutím ke skutečnosti, že stavba nenese stopy po poruchách způsobených nesprávným či nedostatečným založením, je ve statickém přepočtu zatížitelnosti řešena pouze nosná konstrukce a je zřejmé, že spodní stavba ani založení není limitujícím prvkem zatížitelnosti.

## Roznášecí šířka

### Normální zatížitelnost

### Výhradní zatížitelnost

Schéma pro 2 nápravový i 4 nápravový vůz – příčný směr

4 nápravový vůz – podélný směr

2 nápravový vůz – podélný směr

## Zatěžovací stavy

Ve strojovém výpočtu jsou zatěžovací stavy vč. součinitele zatížení přehledně uvedeny.

## Kombinace:

Pro mezní stav únosnosti STR byla použita kombinace pro trvalou a dočasnou návrhovou situaci, která je definována v EN 1990 čl. 6.4.3.2.  Tato kombinace je automaticky generována ze zatěžovacích stavů systémem SCIA Engineer 2011.1.

Pro mezní stav použitelnosti byly použity kombinace charakteristická, častá a kvazistálá.

Kombinace jsou opět automaticky generovány ze zatěžovacích stavů systémem SCIA engineer 2011.1 a byly použity pro posouzení svislých deformací.

V kombinacích jsou jednotlivé zatěžovací stavy násobeny kombinačními součiniteli podle uvedených kombinačních pravidel.  Tyto součinitele jsou v systému Scia Engineer zakomponovány a v daných kombinacích jsou použity.

## Kombinační součinitele:

## Návrhové hodnoty

## Provozní hodnoty

# Stanovení zatížitelnosti nosné konstrukce

## Vnitřní síly

Jsou podrobně vypsány ve strojové příloze tohoto přepočtu zatížitelnosti.

## Zatížitelnost průřezu

### Schéma vyztužení

### Únosnost průřezu

Kompletní výpočet únosnosti průřezu je uveden v příloze. Posudky uvedené v této příloze nevystihují zatížitelnost, jsou provedeny pouze pro zjištění únosnosti, s ohledem na referenční vozidlo.

#### Únosnost ve středu rozpětí

#### Únosnost u podpory

### Normální zatížitelnost

### Výhradní zatížitelnost trámové konstrukce

Pro výpočet bylo zvoleno referenční čtyřnápravové, třínápravové/dvounápravové vozidlo o hmotnosti 10 tun.

Zatížitelnost mostu je 27 tun. Rozhodující zatížení je zatížení od třínápravového vozidla.

# Spodní stavba

Opěry mostu jsou tížné, masivní. Spodní stavba ani nosná konstrukce nenese známky nesprávného nebo nedostatečného založení.

Je zřejmé, že spodní stavba není limitujícím prvkem zatížitelnosti.

# Návrh nové konstrukce

## Úvod

Statický výpočet prokazuje, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

a)	zřícení stavby nebo její části,

b)	větší stupeň nepřípustného přetvoření,

c)	poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

d)	poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Stupeň dokumentace: DSP+ PDPS

## Zatížení

### Zatížení od dopravy

Přes překážku je převáděna pozemní komunikace – silnice III. třídy. Šířka průjezdního prostoru je na mostně proměnná, v nejužším místě je dle ČSN EN 1991-2 6,5 m. Komunikace bude pro výpočet rozdělena do 2 pruhů o šířce 3 m a zbývajícího pruhu šířky 0,5 m.

Pozemní komunikace v ČR se z hlediska zatížení dělí do dvou následujících skupin:

Skupina 1 – všechny pozemní komunikace s výjimkou komunikací uvedených ve skupině 2;

Skupina 2 – silnice III. třídy předem stanovené příslušným úřadem, obslužné místní komunikace a účelové komunikace.

Pozemní komunikace je zařazena do skupiny 1, podle ní byly uvažovány regulační součinitele.

Q1 = 1,0

Q2 = 1,0

Q3 = 1,0

q1 = 1,0

q2 = 2,4

qi = 1,2 (i > 2)

qr = 1,2

#### Model zatížení 1 (LM1)

Dle ČSN EN 1991-2 je uvažováno zatížení schématu LM1.

V prvním pruhu je uvažováno zatížení dvounápravou o nápravovém tlaku 300 kN, v druhém 200 kN. Zbývající pruhy nejsou zatíženy osamělými břemeny. Dosedací plocha kol je 0,4 x 0,4 m.

Každý pruh je navíc zatížen spojitým rovnoměrným zatížením o intenzitě 9 kN/m2 v prvním pruhu, 6 kN/m2 ve druhém a 3 kN/m2 ve zbývající ploše.

TS

V pruhu č.1: 2 Q1 = 2 . 300 Q1; síla na 1 kolo je 0,5 . 300 . 1,0 = 150 kN

V pruhu č.2: 2 Q2 = 2 . 200 Q2; síla na 1 kolo je 0,5 . 200 . 1,0 = 100 kN

Zbývající plocha není zatížena osamělými břemeny.

UDL

V pruhu č.1: q1 = 9 . 1,0 = 9,0 kN/m2

V pruhu č.2: q2 = 2,5 . 2,4 = 6,0 kN/m2

Zbývající plocha: qr = 2,5 . 1,2 = 3,0 kN/m2

#### Model zatížení 2 (LM2)

Dále je dle ČSN EN 1991-2 je uvažováno zatížení schématu LM2. Jedná se o jedinou nápravu o nápravovém tlaku 400 kN. Dosedací plocha kol je 0,35 x 0,6 m.

Zatížení jednou nápravou působící v kterémkoliv místě na vozovce.

QQak = 1,0 . 400 = 400 kN

Q = Q1 = 1,0

Zatížení na kolo 0,5 QQak = 0,5 . 1,0 . 400 = 200 kN

Dílčí součinitel účinků zatížení je uvažován hodnotou 1,35.

#### Model zatížení 3 (LM3) - zvláštní vozidla

Rozdělení náprav:

## Návrh konstrukce

### Střed rozpětí

### U podpory

### Hlavní nosná výztuž

V příčli uprostřed rozpětí je průřez vyztužen u dolního povrchu ØR25 po 125 mm a ØR20 po 125 mm u horního povrchu.

### Smyková výztuž

Je tvořena sponami a třmínky. V rámovém rohu (v náběhu) jsou spony tvořeny ØR8 podélně po 150 mm a u středu mostovky jsou ØR8 po 200 mm. Podrobněji viz PD

### Rozdělovací výztuž

Rozdělovací výztuž je taktéž po 150 mm, je tvořena výztuží R14 po 150 mm.

V místě pracovních spár je v části nově betonovaného dílce rozdělovací výztuž zhuštěna na osovou vzdálenost 75 mm.

Navržená rozdělovací výztuž vyhovuje požadavkům na min. množství rozdělovací výztuže pro využití roznesení zatížení na vzdorující šířku (rozdělovací výztuž u taženého okraje musí mít min. 25% průřezové plochy hlavní tažené výztuže).

# Závěr

## Zatížitelnost mostu – aktuální stav

Přepočtem zatížitelnosti byla stanovena normální a výhradní zatížitelnost nosné konstrukce mostu.

Vzhledem k tomu, že spodní stavba mostu je tvořena masivními opěrami a s přihlédnutím ke skutečnosti, že stavba nenese stopy po poruchách způsobených nesprávným či nedostatečným založením, je ve statickém přepočtu zatížitelnosti řešena pouze nosná konstrukce a je zřejmé, že spodní stavba ani založení není limitujícím prvkem zatížitelnosti.

Normální zatížitelnost mostu je 23 tun.

Normální zatížitelnost je stanovena pro řadu vozidel jedoucích za sebou.

Výhradní zatížitelnost mostu je 27 tun.

Výhradní zatížitelnost je stanovena pro JEDINÉ vozidlo na mostě.

Před mostem musí být neprodleně osazena dopravní značka B13 s textem „23 t“ a s dodatkovou tabulkou s textem „Jediné vozidlo 27 t“.

## Návrh nového mostu

Výpočtem bylo prokázáno, že navržená konstrukce bezpečně vyhoví na uvažovaná zatížení.

Ke všem stavebním materiálům bude dodavatelem předložen patřičný certifikát a prohlášení o shodě. Kvalita užité betonové směsi bude doložena protokolem o zkoušce (vzorky budou odebrány na stavbě před uložením směsi).

Všechny práce je nutno provádět dle platných předpisů a norem a dle všech zákonů a nařízení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracujících.

Nepředvídané situace je nutno konzultovat se statikem.

Výpočet je zpracován ve stupni DSP a bude dopracován v dalších stupních projektové dokumentace.

V Hradci Králové dne 1.6.2018			Ing. Martin Fejks