## Evidenční list energetického auditu

| Předmět EA |  |  | SOŠ A SOU VOCELOVA HRADEC KRÁLOVÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresa |  |  | VOCELOVA 1338, 500 02 Hradec Králové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel EA |  |  | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zástupce |  |  |  |  |  | Ing.Vladislav Košťál |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zadavatele |  |  | Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakteristika předmětu EA |  |  | Objekt pro střední odbornou školu a střední odborné učiliště. Zařízení se zázemím koncipovaným pro výuku žáků. V budově jsou umístěny třídy, šatny, tělocvična a sociální zařízení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1. Výchozí stav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stručný popis energetického hospodářství (vč. budov) |  |  |  | Vytápění – zdrojem tepla a dodávky teplé užitkové vody pro objekt je horkovodní předávací stanice tepla osazená na Pražském Předměstí. Tato PS je na primární straně napojena na horkovodní síť systému centrálního zásobování teplem město Hradec Králové – Elektrárna Opatovice nad Labem. (EOP a.s.) Obvodové konstrukce budovy mají nedostatečné tepelně technické vlastnosti / odpovídají době výstavby /. Okna a vnější dveře nevyhovují současným požadavkům. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Instal tep.. výkon (MW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instal. el. výkon (MW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vlastní energetický zdroj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ energosoustrojí (protitlaká, odběrová, kondenzační, spalovací, vodní, větrná turbína, spalovací motor, atd.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teplo |  |  |  | Výroba ve vlastním zdroji (GJ/r) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nákup (GJ/r) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1876 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Prodej (GJ/r) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektřina |  |  |  | Výroba ve vlastním zdroji (MWh/r) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nákup (MWh/r) (GJ/rok) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,978 147,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Prodej (MWh/r) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spotřeba paliv a energie (GJ/r) |  |  |  |  | 2195 |  |  |  |  | z toho přímá technologická spotřeba (GJ/r) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Spotřebič energie |  |  |  |  | Příkon (tep. ztráta) (kW) |  |  |  |  |  |  | Spotřeba energie (GJ / r) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nositel energie |  |  |  |  |  |
| topení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1876 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CZT |  |  |  |  |  |
| TUV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| elektřina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elektřina |  |  |  |  |  |
| # 2. Energeticky úsporný projekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stručný popis doporučené varianty |  |  |  | EM 2 zateplení obvodového pláště obvodové konstrukce - tl. 100 mm – polystyren tl. 80 mm – panely Kingspan výměna výplní otvorů – okna - U = 1,1 W/m2K , dveře - U = 1,1 W/m2K zateplení střešní konstrukce - tl. 200 mm – Climatizer Plus Energetické hodnocení je v příloze TZ 4, ekonomické hodnocení v příloze TZ 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investiční náklady (tis. Kč) |  |  |  |  | 9.861.127 |  |  |  | z toho technologie (tis. Kč) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konečná spotřeba paliv a energie |  |  |  |  |  |  | před realizací projekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  | po realizaci projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | energie (GJ/r) |  |  |  | Náklady (tis. Kč/r) |  |  |  |  |  | energie (GJ/r) |  |  |  |  |  |  |  | Náklady (tis. Kč/r) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 255 |  |  |  | 976.500 |  |  |  |  |  | 908 |  |  |  |  |  |  |  | 272.400 |  |  |
| Potenciál energetických úspor |  |  |  |  |  |  | GJ/r |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MWh/r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Environmentální přínosy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Znečišťující látka |  |  | Výchozí stav (kg/rok) |  |  |  |  |  |  | Stav po realizaci (kg/rok) |  |  |  |  |  |  |  | Rozdíl (kg/rok) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tuhé látky |  |  | 26,528 |  |  |  |  |  |  | 7,4002 |  |  |  |  |  |  |  | 19,1278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  | 667,99 |  |  |  |  |  |  | 186,339 |  |  |  |  |  |  |  | 481,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx |  |  | 401,37 |  |  |  |  |  |  | 111,96 |  |  |  |  |  |  |  | 289,404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO |  |  | 67,8 |  |  |  |  |  |  | 18,913 |  |  |  |  |  |  |  | 48,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 |  |  | 345,03 t/r |  |  |  |  |  |  | 96,248 t/r |  |  |  |  |  |  |  | 248,782 t/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomická efektivnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cash - Flow projektu (tis. Kč/r) |  |  |  |  |  | 704,1 |  |  |  |  |  | Doba hodnocení (roky) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| Prostá doba návratnosti (roky) |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | Diskont (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reálná doba návratnosti (roky) |  |  |  |  |  | 24 |  | NPV (tis. Kč) |  |  |  |  |  | 19.656 |  |  |  |  |  |  | IRR (%) |  |  |  |  |  |  |
| Energetický auditor |  | Ing.Jindra Novotná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Č. osvědčení |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPO ČR 243 |  |  |  |  |
| Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.7.2009 |  |  |  |  |