III/3036 = 0,000-2,134 (Červený Kostelec – Stolín - Olešnice)

Diagnostika vozovky - PavEx Consulting 2017

úseky:

- 0,000-2,134 (ČK-Stolín – Olešnice) = celý úsek havarijní + zanedbatelná lokální místa (desítky metrů) = nevyhovující, zřejmě nutná rekonstrukce celé trasy, příp. (podle výsledků průzkumu) některé části sanace + obnova krytu (průmyslová zóna Červený Kostelec s předpokladem budoucího nárůstu těžké dopravy). Silnice je okresního významu kat.  B. Šířka vozovky 5,9 – 6,3 m, asfaltobeton.

|  | Propustky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CIS_USEKU; STANICENI uzlové; EVICISPRO; SVETL1; DELKA; MISTOPIS; STAN_PROV; DUV; TYP1; MAT1. 0433A087 0433A089; 58; 3036 -P001; 0,4; 8,5; Č.Kostelec křižovatka Stolín; 1417; Jiný; Trubka; Prostý beton. 0433A087 0433A088; 597; 3035 -P002; 0; 0; Stolín Olešnice; 1956; ----------; nenalezen. 0433A087 0433A089; Křiž. se sil. 3049; 0,4; 0; Stolín Olešnice; 2,134; Trubka; Prostý beton. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-Stolín  = veřej. kanalizace jednotná, mělko, nekapacitní, správce VODA Č. Kostelec s.r.o.

mezi obcemi = příkopy, v prostoru Stolín vlevo cca 200 m před křiž. s 3038 příkop ukončen u vjezdu a nepokračuje dále podél oplocení, nutno vyřešit, problém se stékáním vody ze silnice směrem ke křižovatce se sil. 3038 a zaplavování soukr. nemovitostí.